5．理解机械效率

一、填空题

1、(2010安徽)现在地震时有发生，于是人们开始重视加固维修房屋，常常可以看到图示的场景。假如该工人通过滑轮把50㎏的水泥缓缓提升4m 到房顶，所用拉力约300N。该机械的效率约为__________。

答案：83.3%

2．（2010襄樊）小华用20N的力把重为25N的物体沿着长为20cm、高为10cm的斜面，从斜面底端拉到顶端。则斜面的机械效率为　　　　。

答案：62.5%

3．（2010鸡西）用如图所示的装置，匀速向上提起重2N的物体，所用的拉力为1.5N，动滑轮的机械效率为      。如果要提高动滑轮的机械效率，你的做法是

19题图

（答出一条即可）。

答案：66.7%  ；   减小动滑轮的质量（或增加物重）

4．（2010无锡）如图所示，用定滑轮和动滑轮分别将质量相同的甲、乙两物体匀速提升相同的高度，不计绳重与摩擦，且动滑轮重G动小于乙物体的物重G，则所用的拉力F甲    F乙(选填“>”、“<”或“=”,下同)，其机械效率η甲    η乙．

第22题图

答案：>；>

5．（2010重庆）如图所示，工人利用动滑轮将沙匀速向上提升2m，已知沙重184N，动滑轮重6N，桶重10N，绳重和摩擦不计。则拉力的大小是________N，此时该装置的机械效率是______。

答案：100；92%

6．（2010宜昌）某人用平行于斜面的拉力，把一个重为1000N的物体，沿着长5m、高1m的斜面由底端匀速拉到顶端，拉力的大小为250N，则拉力所做的有用功为________J，此斜面的机械效率为________。

图5

答案：1000；80%

7．（2010梅州）如图5所示是“测量滑轮组机械效率”的实验装置，钩码总重6N。

实验时要竖直向上匀速拉动弹簧测力计，由图可知拉力大小为___N，若钩码上升的高度为8cm，则弹簧测力计向上移动__cm，该滑轮组的机械效率为____%（结果保留一位小数）。

答案：2.4；24；83.3

8．（2010黄冈）右图是某商场的自动扶梯。扶梯的部分几何尺寸如图所示，质量为50kg的小华站在该扶梯上从商场一楼到二楼．已知扶梯以1m／s的速皮匀速上行。则扶梯对他做的功是________J，对他做功的功率是________W．如果站在扶梯上的人数增多，扶梯的效率将________ (填“变大”、“变小”或“不变”)．若小华为较快上楼，在扶梯以上述速度上行的同时，他又相对扶梯以1m／s的速度在扶梯上向上步行，则他从一楼到达二楼所需的时间为________s。

答案：1500  300  变大  2.5

9．（2010黄冈）右图所示是道路维修时常用的路面钻机(俗称“啄木鸟”)，该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面．气体推动活塞时是将________能转化为________能；钻头制成锥形是为了_________________________；“啄木鸟”中用到了柴油机，若其机械效率是40％，则完全燃烧50 kg柴油对外做的有用功是________J(柴油的热值是4.3×107J／kg)．

答案：气体的内(填“内”亦可)    活塞的动(填“动”或“机械”亦可)    增大钻头对路面的压强(填“增大压强”亦可)    8.6×106

10．（2010芜湖）图5所示是工厂里用来吊运货物的行车滑轮组。某次作业时，行车在钢丝绳的自由端用2000N的力，将重6000N的货物匀速竖直提升3m，接着又在水平方向移动6m。则行车在水平移动货物的过程中，货物重力所做的功是        J；在竖直提升货物的过程中，货物重力所做的功是        J，行车滑轮组提升货物的机械效率为        。

答案：0，1.8×104，75％。

G0

G

F

11．（2010肇庆）如右上图所示，动滑轮的重量是G0，物体的重量是G（G<G0），拉力大小是F，将物体匀速提升h，此过程中做的有用功是 ▲ ，机械效率η= ▲ ；若提起物体的重量变为G1（ G1 >G0），提升距离仍是h，此时动滑轮的机械效率为η1,则η1 ▲ η (选填“＞”、“=”或“＜”)．

答案：Gh；Gh/2Fh；>

（10·柳州）12.小聪用图10所示的滑轮组将重4 N的物体匀速提高2m，他做的有用功为____________J。若滑轮组的绳重及摩擦不计，他用这个滑轮组匀速提升9 N的物体时，机械效率比提升4 N物体时提高了l0％，此时的拉力为_______________N (已知动滑轮的重力小于4 N)。

8；5

（10·遵义）13.用动滑轮把重400N的物体匀速提高10m，拉力所做的功为5000J，如图所示，有用功是   ①  J，动滑轮的机械效率是  ②  。

28．4000  80％

(10·海南)14、如图，工人利用动滑轮在10s内把重500N的物体匀速提升6m，拉力做功为4000J，则拉力的功率是    W, 利用动滑轮提升物体时的机械效率是         。

12、 400 ； 75%

（10·荆门）15.工人用如图5所示的滑轮组将一重400N的物体匀速提起，若滑轮组的机械效率为80%，忽略一切摩擦及绳的伸长，则拉力的大小是    N，动滑轮重    N；若使用该滑轮组提升600N的重物，其机械效率将    （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

125；100：变大

(10·连云港)16.某同学利用如图所示的装置测定滑轮组的机械效率.他用Ｆ＝１０Ｎ的拉力将重１７Ｎ的重物匀速提升０.２m，在这一过程中，他做的总功为　　　　　　Ｊ，其中有用功为　　　Ｊ，测出的滑轮组的机械效率为　　　　　　.

4   3.4    85%

图6

（10·菏泽）17．起重机械在四川汶川的救援过程中，发挥了重要的作用。如图6所示，吊臂上的滑轮组，可用F =104 N的拉力将重为2.4×104 N的吊板提起，如果吊板被匀速提高10 m。则拉力F做功         J，滑轮组的机械效率是

3×105    80%

（10·厦门）18．如图所示．用—个动滑轮。将160N的物体匀速提高2m．拉力F为100N，此动滑轮的机械效率是         ，若不计绳子重和摩擦，则滑轮重        N。

80％；40