第十一章 简单机械和功 单元测试卷

（时间：90分钟  总分：100分）

一、选择题（每题2分，共24分）

1．下面各图中属于省力杠杆的是    (    )

2．以下几种情况中，力对物体做功的有  (    )

A．人用力提杠铃，没有提起来

B．沿着斜面把汽油桶推上车厢

C．用力提着水桶水平移动2m，水桶离地面高度不变

D．物体在光滑水平面上匀速前进2 m

3．在如图所示的各种情况中，用同样大小的力将重物匀速提升，若不计摩擦和滑轮重．物重最大的是    (    )

4．如图所示．A点的弹簧测力计无论是竖直向下还是倾斜向下都可以使杠杆水平，由杠杆的平衡条件可知    (    )

A．倾斜拉动，弹簧测力计的示数较大

B．竖直拉动，弹簧测力计的示数较大

C．两种方法弹簧测力计的示数相等

D．无论弹簧测力计怎样拉动，弹簧测力计的示数都小于物重

5．在棉花产区，拔棉秆是农民的一项繁重的体力劳动．王刚同学仿照钳子的结构制成一种工具．如图所示，使用时，将小铲着地，用虎口夹住棉秆的下部，然后在套管上用力，棉秆就拔出来了，该农具可视为杠杆，则支点、动力作用点、阻力作用点对应下列位置正确的是(    )

A．转轴—虎口—套管                B．小铲—套管—虎口

C．小铲—虎口—套管                D．虎口—转轴—套管

6．重力为10 N的木块在SN的水平拉力作用下在水平地面上前进了2m，所用的时间为4s，则拉力的功率为    (    )

A．2.5 W          B．5W          C．10 W         D．20 W

7．如图所示，物体重G＝180 N，若将物体匀速提高h＝2 m，需要用F＝80 N的拉力，则拉力F做的功和滑轮组的机械效率分别是  (    )

A．360 J  75%    B．480 J  75%    C．320J  88. 9%    D．480 J  133%

8．如图所示，用方向不变的力F，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，F的大小变化情况有    (    )

A．逐渐变大      B．逐渐变小      C．保持不变       D．无法判定

9．甲用50 N的水平力推动一个重100 N的箱子在水平地板上前进1 m，所用时间为1s；乙匀速举高这个箱子1m，所用时间为2.4 s．比较甲推箱子、乙举箱子所做的功W甲、W乙和做功的功率P甲、P乙，有    (    )

A．W甲>W乙，P甲>P乙，           B．W甲<W乙，P甲<P乙，

C．W甲>W乙，P甲 <P乙，          D．W甲<W乙，P甲 >P乙，

10．甲、乙两人分别使用两套滑轮组，将同样重的物体匀速提升相同高度，所用滑轮组的机械效率分别为80%和60%，甲用1 min，乙用0.5 min，则两人所做的功之比和功率之比分别为    (    )

A．8：3，4：3    B．3：4，3：8　  C．3：8，3：16    D．2：3，1：3

11．如图所示，某同学正在进行手抛鸡蛋表演，由图可估算出鸡蛋从最高点落到手中的过程中．鸡蛋重力做的功最接近于（     ）

A.0.02J       B. 0.2J      C. 2J        D.20J

12．分别用如图所示的（甲）、（乙）两个滑轮组，在100s内将重为400N 的物体G匀速提升10m，每个滑轮的重均为20N．不计绳重及摩擦，此过程中(     )

A．F甲做的功大于F乙做的功
B．F甲做的功小于F乙做的功

C．F甲做功的功率小于F乙做功的功率

D．F甲做功的功率等于F乙做功的功率

二、填空题（每空1分，共24分）

1．仔细观察下列漫画，简要说明其物理道理．

甲图说明：_____________________；乙图说明：_____________________；

丙图说明：_____________________；丁图说明：_____________________；

2．长为80 cm的杠杆，支点离右端20 cm，左端挂20 N的重物，在右端应挂_______N的重物杠杆才能平衡；如果两端各加10 N的重物，则杠杆_______端向上抬起；若要杠杆恢复平衡，支点应向_______移动_______cm．

3．用如图所示的滑轮组提起重为300 N的一桶水，人们所使用的拉力至少为_______N，实际生活中，人们使用的拉力应该_______（选填 “大于”、“等于”或“小于”）这个力．

4．请根据如图所示的情景，仿照示例写出两条有价值的信息．

示例：小明使用的滑轮组中绳子的根数为5根．

信息1．____________________________．

信息2：____________________________．

5．如图甲所示，水平地面上的一物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物体速度v与时间t的关系如图乙所示．则第2 s末时，物体处于_______状态，第6s末到第9s末，推力F做的功是_______J．

6．两台机器的功率之比为4：3，在相同的时间内，它们做功之比为_______，它们做同样大小的功所需的时间之比为_______．

7．一位同学用棒挑着重物扛在肩上行走，如图所示，他胳膊所用的力_______物重（选填“大于”、“小于”或“等于”），要使胳膊所用的力减小些，可采用的办法是_______．

8．小明利用如图所示的装置沿水平方向将一个重2 000 N的物体A向左匀速拉动2m，物体A受到的摩擦力为600 N，作用在绳端的拉力为250 N，则拉力做的功为_______J；该装置的机械效率是_______．

9．重300 N的物体沿水平方向运动时，受到的阻力是物重的0.02倍，若重物在水平外力作用下，恰能以5 m/s匀速运动，则在外力作用下1 min内做功_______J，此时外力做功的功率为_______W．

10．斜面长5m，高1m，把重为5000 N的物体匀速地推向斜面顶端，若斜面是光滑的，则推力为______N；如果斜面不光滑，所用推力为1250 N，则斜面的机械效率为_______．

三、作图与实验探究题（共23分）

1．（6分）(1)画出图甲中的动力臂l1和阻力_______臂l2．

(2)利用图乙中的定滑轮和动滑轮绕制滑轮组，要求能够改变用力的方向．

(3)物体M在杠杆AOBC作用下如图丙位置静止，试在C点作出使杠杆在如图位置平衡时的最小力(O为支点)．

2．（7分）在“探究杠杆的平衡条件”实验中，应先调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在位置平衡，这样做是为了便于测量_______，如发现杠杆左端偏高，则可将右端的平衡螺母向_______调节，或将左端的平衡螺母向_______调节．

上图是小明同学三次实验时的情景，实验时所用的每个钩码重0.5 N，杠杆上每一格长5 cm，部分实验数据已记录在下表中：

(1)将表格中的实验数据补充完整．

(2)小明的第3次实验存在错误，其错误是_____________________．

3．（4分）引体向上是同学们经常做的一项健身运动．该运动的规范动作如图所示，两手正握单杠，由悬垂开始，上提时，下巴须超过杠面；下放时，两臂放直，不能曲臂．这样上拉下放，重复动作，达到锻炼臂力和腹肌的目的．陈强同学能连续匀速做16个规范的引体向上动作．课外活动小组的同学现要估测陈强同学做动作时的功率．

(1)请你说出应测量哪些物理量？

_________________________________________________．

(2)写出计算陈强同学做动作时功率的表达式．

_________________________________________________．

4．（6分）小明在“测滑轮组机械效率”的实验中，用如左图所示的滑轮组进行了三次实验，实验数据如下表：

(1)分析表中数据，回答以下问题：

①表中有一个数据的记录是错误的，错误的数据是_______．

②第3次实验中滑轮组的机械效率是_______．

③滑轮组的机械效率与_______无关．

(2)小红在小明实验的基础上多使用一个滑轮也做了实验，如右图所示．

①小红多使用一个滑轮，目的是为了改变_____________________．

②当这两位同学使用各自的滑轮组提升相同的重物时，若忽略绳重及摩擦，它们的机械效率_______（选填“相同”或 “不相同”），理由是：______________．

四、计算与综合应用（共29分）

1．（6分）杠杆在我国古代就有了许多巧妙地应用，护城河上安装使用的吊桥就是一个杠杆，如图所示，已知桥重2×103 N，且重心在桥的中心．桥长OA与墙高OB均为6 m．

(1)请在图中画出动力臂l1．

(2)刚拉起吊桥时，拉力至少多大？

(3)请简要分析说明，在拉起吊桥的过程中，拉力大小怎么变化？

2．（7分）光滑薄木板AB的重心O处有一支点，支点的正上方有一物体P（大小不计），其重力为5N．在木板的C处拴着一条竖直绳，绳的下端固定，绳能承受的最大拉力为8N，OC长为50 cm，木板处于水平位置，如图所示．现有一水平向左、大小为4N的推力作用于物体P．使P在木板上沿OA做直线运动．设在P的运动过程中，木板始终处于水平位置平衡，绳重不计．求：当绳CD刚好被拉断时，推力对物体P至少做了多少功？

3．（8分）滑轮是我们日常生活和生产中经常使用的简单机械，使用滑轮能给我们带来许多好处．

(1)请分析图甲中的实验，说明图中滑轮的特点．

(2)小明按如图乙所示的滑轮组实验时，用F＝5 N的拉力在3s内将重为12 N的物体匀速提高了10 cm．求：滑轮组的机械效率为多少？拉力F的功率是多少？

4．（8分）要把重100 N的沙子运上三楼，小明采用了图中的第一种方法，1 min完成了任务．若不计摩擦，试求：

(1)运沙子时的机械效率；

(2)小明的功率．

解：(1)W有用＝G沙·h

＝100 N×6 m＝600 J

W额＝G桶·h＝20 N×6 m＝120 J

W总＝W有用＋W额＝600J＋120 J＝720J

η＝＝83.3%

(2)P＝＝720 W

机械效率是83.3%，小昕的功率是720 W．

你认为上述解答是否有错误？_______（选填“有”或“没有”）．如有，请你加以订正．