第十六章 电磁转换一轮复习导学案(1)

学校                班级              姓名              日期

【学习目标】

1．知道磁体、磁性、磁极和磁化现象；认识磁极间相互作用的规律；

2．认识磁场及其方向性，知道地磁场；会用磁感应线描述磁体周围磁场的分布情况；

3．知道电流周围存在磁场；知道通电螺线管周围的磁场与条形磁体相似，会判断通电螺线管中的电流与磁极间的关系；

4．知道电磁铁的特征，知道电磁继电器的构造和工作原理。

【基础自测】

1．磁体周围存在着       ，磁极间的相互作用就是通过        发生的；磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生       的作用。

2．在磁场中的某一点，小磁针静止时        所指的方向就是该点的磁场方向。

3．为了描述磁体周围磁场的强弱和方向而假想的曲线叫做         。磁体周围的磁感线是从它的        出来，回到        。磁场中某点的磁场方向与        方向相同，与放在该点的小磁针静止时        所指的方向相同。

4．地球本身是一个巨大的       。 地球周围空间存在      ，叫      。地磁的北极在地理位置的       附近；而地磁的南极则在地理位置的       附近。地磁的南北极与地理的南北极并不       ，它们的夹角叫        ，是我国学者       最早发现的。

5．奥斯特实验表明通电导体周围存在        ，且磁场方向跟        方向有关。

6．通电螺线管外部的磁场和            的磁场一样。在螺线管中插入         ，磁性会大大       ；通过的电流越       ，磁性越       ；线圈的       越多，磁性越强；通电螺线管的磁极可用            来判断。

7．内部带有     的螺线管就构成电磁铁。电磁铁常应用在      、      、      等。

8．电磁铁磁性的有无可由        来控制；磁性的强弱可由改变        和      来调节；磁极可由         和           来改变。

9．电磁继电器实质上是一个利用      来控制的     。使用电磁继电器可以实现      操作，还可利用     电压     电流来控制      电压      电流，还可实现       控制。

10．电话由        和        组成，其中       利用了电流的磁效应。

【互动突破】

一、正确认识磁场和磁感线

点拨：磁体周围存在磁场，它虽然看不见、摸不着，但是客观存在的。物理上用转换法，利用小磁针是否受到力的作用来检验。

为了形象地描述磁场的分布情况，物理上用模型法，即在磁场中画一些有方向的曲线，任何一点的曲线方向都跟放在该点的小磁针北极所指的方向一致，这样的曲线叫磁感线。它有如下特点：(1)磁感线是假想的线，实际并不存在；(2)磁感线上某点的磁场方向就是该点曲线的切线方向；(3)磁感线是闭合的线，从磁体的北极出来，回到南极；(4)磁感线不交叉；(5)磁感线越密集，说明该处的磁场越强。

【例1】物理学方法在物理研究中起着重要作用。以下是用物理学方法研究问题的四个实例：其中研究方法相同的是                                            （     ）

①以电流和水流相比来研究电流            ②根据电流所产生的效应来认识电流

③根据磁铁产生的作用认识磁场            ④利用磁感线来描述磁场

A．①③          B．②④           C．①④           D．②③

二、电流的磁场

点拨：奥斯特实验揭示了电流周围存在磁场。将一根导线平行地拉在静止的小磁针上方，给导线通电，小磁针会发生偏转。改变导线中的电流方向，小磁针的偏转方向也改变，这说明电流周围存在磁场，而且磁场方向与电流方向有关。

通电螺线管周围也存在磁场。通电螺线管外部的磁场和条形磁体周围的磁场一样，它的两端相当于条形磁体的两个磁极，它的极性可以用安培定则来判定。用右手握住通电螺线管，让四指弯向螺线管中的电流方向，则大拇指所指的那一端就是通电螺线管的北极。知道通电螺线管的磁极，根据安培定则也可以判断出螺线管中的电流方向，还可以用来确定螺线管的绕法。

通电螺线管内部也有磁场，如图所示，在通电螺线管内部放一个小磁针，从小磁针N极的指向可判断出螺线管内部磁感线方向是从S极回到N极。

【例2】如图所示的通电螺线管磁场的磁感方向，四个图中正确的是     （     ）

例2

三、理解电磁铁的工作原理

点拨：内部所特有铁芯的螺线管叫做电磁铁，插入铁芯后磁场大大增强。电磁铁的优点是：磁性的有无可以由通、断电来控制；磁性的强弱可以由电流强度的大小和螺线管的匝数多少来决定；它的南北极可以由变换电流方向来控制。

电磁铁的铁芯是用软铁制成的，断电时无磁性。

【例3】如图所示，弹簧下端挂一条形磁铁，磁体的下端为S极，条形磁体的正下方有一带铁芯的螺线管。闭合开关后，弹簧的长度会_______（伸长/缩短/不变）。

【总结提升】

【当堂训练】

例3

1．如图所示，通电螺线管与条形磁铁相互吸引的是                    （     ）

第1题

第3题

2．磁悬浮列车是利用同名磁极相互______（选填“吸引”或“排斥”）的原理来实现悬浮的，悬浮的目的是_______（选填“增加”或“减小”）列车与轨道间的阻力。

3．根据图中小磁针方向，标出螺线管中电流方向和电源“+、-”极。

【课后作业】

1．磁体可以吸引一元硬币，这一现象的正确解释是                    (     )

A．硬币中含有的磁性材料被磁化了

B．硬币一定铁做的，所以被吸引

C．硬币是铝做的，磁体有时也能吸引铝

D．可能是磁体的磁性太强，磁性越强，能吸引的物质种类就越多

2．假如将一个小磁针放在地球的北极点上，那么小磁针静止时N极将    (     )

A．指南      B．指北      C．向下      D．向上

3．将一根条形磁体截成两段，则                                    ( 　  )

A．一段只有N极，另一端就只有Ｓ极     B．两段上都没有了磁极

C．两段上各有两个同名的磁极           D．两段上各有两个异名的磁极

甲　　　　　　　乙

4．甲、乙两个磁体之间有一个小磁针，小磁针静止时的指向如图所示（小磁针涂黑的一端为Ｎ极），那么                           （     ）

A．甲、乙都是N极          B．甲、乙都是S极

C．甲是N极，乙是S极      D．甲是S极，乙是N极

第4题

5．将如图所示两个磁体中间的两个磁极相互接触后，原来吸在磁极上的铁钉将会（ 　　）

A．保持原来的状况

B．由于磁体不再吸引铁钉而掉下来

C．相互吸引

D．相互排斥

第5题

6．如图所示，一根条形磁铁，左端为S极，右端为N极。下列表示从S极到N极磁性强弱变化情况的图像中正确的是                                         （     ）

第14题

A                B               C               D

第6题

7．把钢棒甲的一端靠近钢棒乙的中部，没有力的作用，而把乙的一端靠近甲的中部时，两者互相吸引，则                                                   （     ）

A．甲无磁性，乙有磁性                    B．甲有磁性，乙无磁性

C．甲、乙都有磁性                        D．甲、乙都没有磁性

8．关于磁场，下列说法中错误的是                                  （     ）

A．小磁针接近磁体时会发生偏转，说明磁体周围存在着磁场

B．通电导体周围也和磁体周围一样，存在着磁场

C．处在磁场中某点的小磁针静止时南极的指向就是该点磁场的方向

D．磁铁周围的磁感线都是从磁铁北极出来，回到磁铁的南极

9．磁悬浮列车是现代高科技的应用，下列说法不正确的是              （     ）

A．通过列车底部与上方轨道间的同名磁极相互排斥，使列车悬浮

B．为产生极强的磁性使列车悬浮，制作电磁铁的线圈宜选择超导材料

C．由于列车在悬浮状态下行驶，因而一定做匀速直线运动

D．列车悬浮行驶时，车体与轨道间无阻力、无震动，运动平稳

10．在一根条形磁铁附近平行放置一根与磁铁形状完全相同的棒状物体XY后，其周围磁场磁感线的分布情况如图甲所示。将XY两端对调以后，磁感线分布情况未发生改变，如图乙所示。则棒状物体XY可能是               （     ）

A．软铁棒                           B．铜棒

第10题

C．条形磁铁，其中X端为N极           D．条形磁铁，其中Y端为N极

11．判断物体是否具有磁性的方法。

①看物体是否能够吸引_______________等物质。

②看物体是否具有________性。即将它用细线悬挂且能在水平面内自由转动，静止时看是否总指向__________。

③利用________________规律：让物体靠近小磁针，看是否能和小磁针某一磁极相____。如果能，物体具有磁性，否则，物体没有磁性。

12．1820年丹麦科学家       发现了电流的_________效应，1831年英国科学家______发现了电磁感应现象，这两个重要现象的发现，揭示了________和______之间不可分割的联系。

13．用漆包线在笔杆上绕制一只螺线管，接入如图所示的电路中，闭合开关S后，要使螺线管吸引大头针的数量增多，变阻器的滑片P应向________端移动（a/b），此时灯泡的亮度_________（变亮/变暗/不变），螺线管的_______端是N极（上/下）。

14．如图是一种防汛报警器的示意图，S是触点开关，B是一个漏斗形的圆筒，里面有个浮子A。请观察说明这种报警器在设计中应用到的物理知识（填出两项）：

第13题

(1)_____________________________；

(2)_____________________________。

15．根据下图中小磁针静止时的位置，（黑端为N极），标出磁体的磁极，画出磁体周围的磁感线并标出方向。

第14题

第15题

图甲

图乙

16．在一个圆纸盒里有一个条形磁体，圆纸盒外放着一些小磁针，各磁针静止时N极的指向如图所示，请在圆纸盒里画出磁体并标明它的N、S极。

【质疑释疑】

在本节课学习中，我还有哪些疑问？我还想解决哪些问题？

教师评价：                    批改日期：

第16题