第十五章 电功和电热一轮复习导学案(1)

学校                班级              姓名              日期

【学习目标】

1．知道电能表的作用，了解技术参数并会正确读数和计算电费；

2．知道电流做功和能量转化，通过对电流做功影响因素的探究，理解电流做功与哪些因素有关，并能运用电功公式进行简单计算；

3．理解电功率的物理意义、公式，能区分用电器的额定功率和实际功率，并能运用电功率公式进行简单计算；

4．会用伏安法测用电器的电功率，并能进行简单的电路故障分析．

【基础自测】

1．电流做功的特点：电流做功时，把      能转化为              ．

2．电功计算公式：         ；还可用以下公式：                        ．

3．电能表是用来直接测量       的仪表，它的计量单位是       ．1度=         J．

4．某电能表上标有“220V 3A”和“3000R／kW·h”的字样，其中“3A”是指               ，3000R／kW·h是指                 ．

| 5．小明家的电能表在4月底抄表时的示数是在5月底抄表时的 0 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 示数是小明家在5月份实际消耗的电能是 kW·h，合 J． 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6．电功率是表示电流    的物理量．计算电功率公式：P=    =    ．

7．额定电压（U额）：用电器             的电压．额定功率（P额）：用电器在         下的功率．当U实> U额时，则P实     P额；灯的亮度        ．

8．一盏灯标有“220V100W”字样，则           是220V，          是100W，灯在正常工作时通过它的电流是          ，该灯泡正常工作的电阻是          ．如果接在110V的电路中，则它的实际功率是        ．

9．用电压表和电流表测小灯泡的额定电功率，实验原理是        ，该测量方法叫做      。10．电能表的表面上标有转速为A= “3000R／kW·h”表示                           ．

如果关闭家中的其他所有用电器，只让被测用电器正常工作，用秒表测得在T=0.5h内电能表的转盘转过N=300R．则电流做功W=N/A=    kW·h;家用电器的额定电功率P=W/T=    kW．

【互动突破】

一、电功的概念及公式

点拨：电流做功的过程就是电能转化为其它形式能的过程，如电动机将电能转化为机械能；电热器将电能转化为内能；电灯将电能转化为光能和内能．电流做了多少功，就消耗多少电能，转化就得到多少其他形式的能量。实验表明：电流做功的多少与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成正比，与通电时间成正比。计算公式为：W=UＩt，这个公式适用于任何电路。

【例1】如图所示，R1=6Ω，R2=10Ω，R3=4Ω，电源电压为3V且保持不变，求下列两种情况下，1min电流通过R1所做的功。

例1

(1)当开关S1、S2都断开时；(2)当开关S1、S2都闭合时。

二、电能表的使用

点拨：电能表是测量电功的仪表，也就是测量用户在一定时间内消耗多少电能的仪表。

【例2】一只电能表的铭牌上标有3000R/KWh，当一用电器单独接入电路中工作3分钟时，这个电能表的转盘转了45R，那么此用电器消耗的电能为多少？用电器的电功率为多大?

三、电功率的概念和计算

点拨：电功率是表示电流做功快慢的物理量，是指电流在单位时间内做的功。由此定义可推导出计算电功率的公式P=Wt=UItt=UI。只要用电压表和电流表测量出灯泡两端的电压和通过的电流，就可以计算出灯泡的电功率。

【例3】用如图所示的器材做“测定小灯泡的额定功率”的实验，小灯泡上标有“2．5 V”的字样。

(1)请根据上面电路图的原理将实物图连接起来。

例3

(2)正确连接好电路后，闭合开关，发现小灯泡两端的电压只有2 V，这时应调节滑动变阻器的滑片向        移动，使电压表的读数为        V，灯泡才能正常发光，若此时电流表的读数如图所示，其示数为        A，则小灯泡的额定功率是        W。

(3)若电源电压为6 V，滑动变阻器有“10 Ω 1．5 A”和“20 Ω 1A”两种规格，则本实验中应选用规格为        的滑动变阻器。

例4  将标有“6V 3W”的灯泡L1和标有“9V 3W”的灯泡L2串联起来接在电源上，发现一只灯泡正常发光，另一只灯泡发光较暗，求：(1)电路消耗的总功率；(2)电源电压．

【总结提升】

【当堂训练】

1．为了使某电炉消耗的功率减为原来的1/2，下列办法能用的是(    )

A．将电阻减为原来的一半，电压不变        B．将电压、电阻都减为原来的一半

C．使电压减为原来的一半，电阻不变        D．电流减为原来的一半，电阻不变

第3题

2．一个“12 V　6 W”的小灯泡，如果接在36 V电源上，为使其正常发光，需串联一个________Ω的电阻，该电阻消耗的功率是________W．

3．如图是一个电热毯示意电路图， Ｒ0是电热毯中的电阻丝，R是与电热毯电阻丝串联的电阻.电热毯上标有“220V 100W”字样，S是控制电热毯处于加热状态或保温状态的开关.⑴ 用学过的公式推理说明开关S断开时，电热毯是处于加热状态还是保温状态?

⑵ 若要求保温时电流通过电阻线Ｒ0每分钟有60J的电能转化为内能，的阻值是多大?

【课后作业】

1．规格分别为“220V 40W”、“36V 40W”、“110V 40W”的三盏电灯，各自在额定电压下工作, 其发光情况为                                          (　 　)

A．“220V 40W”电灯最亮　　　　　　B．“36V 40W”电灯最亮

C．“110V 40W”电灯最亮　　　　　　D．三盏电灯一样亮

2．如图所示的电路, 灯泡L 与一定值电阻并联在一电源U 的两端, 电压U 保持不变, 当开关由断开到闭合时, 灯L 的亮度将     (　　 )

A．变亮　　     B．变暗       C．亮度不变　     D．无法判断

第2题

3．将一个标有“36V 18W”的灯泡接入某电路中，测得通过灯泡的电流强度为0.4A，那么它的实际功率为                                         (　 　)

A．小于18W　　 B．大于18W    C．等于18W　　　 D．等于11.52W

4．电阻相同的两根导线连接后，接到电压不变的电源上，在相同时间内串联时产生的热量为并联时的                                             (　　 )

A．1/4倍　　　 B．1/2倍　　　C．2倍 　　　　　D．4倍

5．有一串小彩灯，每盏小彩灯的规格为“4V 0.2A”。下列表述中不正确的是(     )

A．若要使小彩灯在家庭电路中正常工作，应把55盏小彩灯串联起来使用

B．每盏小彩灯正常工作时的电阻是20Ω

C．每盏小彩灯的额定功率是0.8W

D．小彩灯不工作时，电阻为零

6．如图所示，两盏灯L1和L2串联接入电路，合上开关后两灯均正常发光，电压表和电流表均有示数，突然两灯先后熄灭，同时发现电压表示数变为零，电流表示数先增大后变为零，电路发生故障的首要原因是（     ）

第6题

A．L1断路       B．L2断路      C．L1短路        D．L2短路

7．如图所示，电源电压保持不变，R为定值电阻，在a、b两接线柱上接一个标有“6 V 2 W”灯泡，闭合开关S，灯泡恰好正常发光；如果在a、b两接线柱间换一个标“6 V 3 W”的灯泡，闭合开关S后，这只灯泡消耗的功率                                   （　　 ）

第7题

A．小于3W      B．大于3W      C．等于3W       D．不能确定

第8题

8．如图是电饭锅的电路图，S是温控开关，R1、R2是电阻丝。闭合和断开开关S，可选择电饭锅处于“加热”或“保温”状态。若R1:R2=1:35，电饭锅“加热”时的总功率为P1，“保温”时的总功率为P2，则P1:P2为                                       （     ）

A．36:1        B．35:1         C．36:35         D．35:36

9．位于藏北草原深处的羊八井地热电厂，是我国目前最大的地热试验基地，也是当今世界唯一利用中温浅层热储资源进行工业性发电的电厂。目前总装机容量为2.5×104kw，则年发电量是         kWh。1度电可供“220V 40W”的灯泡正常工作        h。

10．灯泡标有“220V 40W”字样，在额定电压下工作时，通过灯丝的电流是       A，若把它接在110V的电路中(不考虑温度对电阻的影响)，则灯泡的实际功率是       W，这时通过灯丝的电流是       A，灯丝的电阻是       Ω。

11．把“6V 3W”与“6V 1W”的电灯串联接入某一电路中，如果让其中一个灯泡发光，电路两端的电压应是       V。(灯丝电阻不随温度改变)

12．如图所示电路，电源电压为4．5V，滑动变阻器标有“20Ω 0.6A”，R0阻值为5Ω．闭合开关后，滑动变阻器接入10Ω时，R0两端的电压

为      V．在该电路中R0消耗的最大功率为      W．

13．在测定小灯泡额定功率的实验中 (所用灯泡的额定电压U0=3.8V)。

第12题

图1

图2

图3

图4

(1)王强小组采用图1所示的方案，这种测量方法叫做_________；测量时发现闭合开关后，无论怎样移动滑片P，灯都不亮，电流表示数始终为0，电压表示数约为6V，则电路中出现的故障可能是：___________；排除故障后，调节滑动变阻器，直到电压表的示数为3.8V，此时电流表示数如图2所示，则小灯泡的额定功率为_______W；

第13题

(2)姚远小组设计了另一种实验方案(其中电源电压未知，电阻R的阻值已知)：

①电路如图所示，请你按电路图在图4中用笔画线连好电路；

②开关S拨到位置1，移动滑片P至任一位置，读出电流表示数I1；

③开关S拨到位置2，滑片P位置不动，读出电流表示数I2。

先算出了灯泡的电阻RL=________（请你用所测的物理量表示），再根据公式           ，计算出灯的额定功率。

他们按此方案测量，发现实验结果与真实值相差较大，原因是：____________       。

仔细分析后，他们认为要准确测出灯泡的额定功率，只需将上述步骤②改为_________ _                                                。

14．有一种太阳能实验车，车上太阳能电池接受太阳能的面板的有效面积为S=8m2，太阳光照射到电池板每平方米面积上的辐射功率为P0=1KW。电池对着太阳时产生的电压为U=120V，并对车上的电动机提供I=10A的电流，试问：

⑴ 太阳能电池将太阳能转化为电能的效率是多少？

⑵ 如果这辆汽车的电动机电能最终转化为机械能的效率75％，当汽车在水平路面上匀速行驶时，受到的牵引力为150N，则汽车的行驶速度是多大？

【质疑释疑】

在本节课学习中，我还有哪些疑问？我还想解决哪些问题？

教师评价：                    批改日期：