第十五章 电功和电热一轮复习导学案(2)

学校                班级              姓名              日期

【学习目标】

1．能运用电功、电功率的公式进行简单计算；

2．知道电热器是利用电流做功将电能转化为内能的装置；

3．能设计并经历电热影响因素的探究实验，知道电热与电阻、电流和时间的关系；

4．理解焦耳定律，会运用公式进行热量计算和分析．

【基础自测】

1．焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟      成正比，跟导体的      成正比，跟     成正比．公式是               ．

2．当                                           时，则有W=Q，可用计算电功W的公式         、          或          来计算电热Q．

3．电热器是利用电流的     效应工作的设备，它的主要组成部分是      ，它是由     大、

高的电阻丝绕在绝缘材料上组成的．家用电器中属于电热器的有             、

、          等．

4．电风扇在工作过程中把电能转化成    能，而电饭煲在工作过程中把电能转化成    能．

5．一段导体的阻值为lOΩ，当导体的电流是200mA时，半分钟内电流通过导体产生的热量是     J，消耗的电能是      J．

6．电炉丝通过导线连接到电路中，电炉丝热得发红，而导线却不怎么热，是因为

。

7．规格为“6V 6W”、“6V 3W”的甲乙两只小灯泡，若将它们并联后接在6V的电路中，则      灯更亮一些；若将它们串联后接在6V的电路中，则      灯更亮一些；若使其中一灯恰好能正常工作，则电路两端的总电压为       V。

【互动突破】

一、电功、电功率的计算

点拨：根据公式W=UIt、P=UI计算电功和电功率的基本公式。另外根据欧姆定律I=U/R，可推导出W=I2Rt=U2t/R，P= I2R=U2/R，要注意这两个公式仅适用于将电能全部转化为内能的用电器或电路。

【例1】如图所示电路，R1=20Ω，当S1闭合S2断开时，电流表读数为1A，当S1、S2都闭合时，电流表读数为1.25A。求:

(1)R2的阻值是多大?

(2)当S1、S2都闭合时，电路中消耗的总功率是多大?

(3)通电10min，R1上消耗的电能是多少?

例1

二、焦耳定律和电热器

点拨：焦耳通过大量实验得出电流产生热量跟电流强度、电阻和时间的关系：电流通过导体产生的热量，跟电流强度的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电的时间成正比。即：Q=I2Rt。它适用于电流通过任何用电器产生热量的计算。

在仅有电流热效应存在的电路中，电能全部转化成了内能，而没有转化为其他形式的能，这时电流产生的热量等于电流所做的功，即Q=W=UIt=I2RtQ=U2t/R。若电流通过电动机做功，电能主要转化为机械能，此时电流做功为W=UIt，电流通过电动机线圈产生的热量为Q=I2Rt，电能转化为机械能为E=W-Q=UIt-I2Rt。

电热器是利用电流热效应工作的用电器，其主要组成部分是发热体，是由电阻率大、熔点高的合金丝制成的。电热器具有清洁卫生无污染、热效率高、方便控制和调节温度等优点。

【例2】一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈电阻为2，线圈中电流为10A。这台电动机正常工作1s消耗的电能为W，产生的热量为Q，则          （     ）

A．W=3800J，Q=200J                     B．W=3800J，Q=3800J

C．W=72200J，Q=200J                    D．W=72200J，Q=3800J

【例3】在如图所示的电路中，R1、R2是两个电阻圈，R1的阻值大于R2的阻值，电阻圈上各夹一根火柴。 接通电路，一会儿观察到两电阻圈上的火柴先后被点燃，这说明电流通过电阻时会产生热，将      能转化为      能. 若继续进行以下实验：

R1

R2

（1）断开开关，待两个电阻圈完全冷却，再重新各夹一根火柴，使变阻器接入电路的阻值较大。接通电路，经时间t1，R1上的火柴先被点燃. 这说明，在电流和通电时间相同的情况下，__________越大，产生的       越多。

（2）断开开关，待两个电阻圈完全冷却，再重新各夹一根火柴，使变阻器接入电路的阻值较小。接通电路，经时间t2，R1上的火柴先被点燃，比较发现t2小于t1。 由此推理，在电阻和通电时间相同的情况下，           越大，产生的      越多。

例3

【总结提升】

【当堂训练】

1．一台“220V、1000W”的电炉，想把它改装后接到110V的电源上，但功率保持不变，以下哪个措施是正确的                                 （    ）

A．将电炉丝截掉一半后接入电路              B．将电炉丝截掉四分之一接入电路

C．将电炉丝分成等长的两段，再并联接入电路  D．将电炉丝拉长2倍后再接入电路

2．电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220V 60W”字样，

正常工作时，相同的时间内产生的热量                 （    ）

A．电风扇最多  B．白炽灯最多  C．电烙铁最多  D．三者一样多

3．如图是直流电动机提升重物的示意图，电源电压为110V且保持不变，电路中的电流是5A，质量为50kg的重物在电动机带动下以0．9m/s的速度匀速上升，不计各处摩擦，则电动机线圈的电阻是(g取10N/kg)

第3题

A．2Ω       B．4Ω      C．10Ω      D．22Ω   (    )

4．如图是电吹风机送热风时的工作电路。对应额定功率为1100W，正

常工作10min，消耗电能     J，则电动机的机械能一定小于     J。

第4题

【课后作业】

1．用焦耳定律公式Q=I2Rt计算电流产生的热量，这个公式适用于      (     )

A．纯电阻性用电器，如白炽灯、电炉等     B．电动机、电风扇等家用电器

C．电解、蓄电池充电等                   D．对任何用电器都适用

2．关于电热的利用，下列说法中正确的是                           (     )

A．电热对我们来说总是有利的　　　　　   B．电热对我们来说总是不利的

C．电饭锅是利用电流热效应的原理制成的   D．电视机工作过程中没有产生电热

3．电熨斗通电一段时间后，熨斗面很烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是因为（    ）

A．导线的电阻远小于熨斗的电阻，导线消耗的电能很少

B．导线的散热比熨斗快

C．通过导线的电流远小于通过熨斗的电流

D．导线外有绝缘皮隔热

R1

R2

·

·

R1

R2

D

C

B

A

R2

R1

4．现有两段电阻丝R1 、R2，且R1＞R2，现将它们用如图所示的不同连接方式，给质量、初温相同，容器也相同的水加热相同时间，且水均未沸腾。其中水温最高的是图（    ）

第4题

5．阻值为R的电阻丝，接到电源上6min烧开一壶水，现在用两根同样的电阻丝串联起来，接到同一电源上烧开同一壶水，需要的时间是                          （     ）

A．12min          B．4min        C．8min         D．6min

6．把一台电动机接入220V的电路中，通过电动机的电流5A，电动机线圈的电阻为2Ω，1min通过线圈的电流产生的热量为                                        （     ）

A．1100J          B．3000J       C．66000J       D．50J

7．某电动机线圈的电阻为R，正常工作时两端的电压为U，通过的电流为I，则该电动机工作时，输出的最大机械功率为                                        （     ）

A．UI             B．I2R　　　　 C．UI＋I2R       D．UI－I2R

8．将“220V 25W”和“220V 40W”的两个灯泡先并联起来接到220V的电路中，后串联起来接入同一电路，则                                                 （     ）

A．两种情况下灯泡都能正常发光

B．两种情况下灯泡都不能正常发光

C．并联接入时两灯消耗的总功率比串联时大

D．串联接入时两灯消耗的总功率比并联时大

9．两根电热丝，电阻之比为2：1，若把他们串联接在电路中，相同时间内产生的热量之比为      ；若把他们并联接在电路中，相同时间内产生的热量之比为      。

10．白炽灯的灯丝断了，将它搭接起来后，灯还可以发光，但往往时间不长，灯丝很容易再次从断裂处烧断，这是因为该处的电阻      ，工作时产生的热量      ，温度       ，因此容易断。

11．一种家用电熨斗的规格为“220V 800W”。这种电熨斗内部电热丝的电阻是       Ω，在额定电压下工作10min产生         J的热量。

12．一只电热器接在照明电路中，5min产生的热量为2.64×105J，则通过该电热器的电流是　　 A，电热器正常工作时的电阻是　　 Ω。

A

V

M

13．阻值为R的电阻丝接到电压不变的电源中，4min可使一杯水烧开，现换用阻值为10R的电阻丝，再接到此电源上，     min可使同样的一杯水烧开。

14．如图是电动汽车动力系统示意图。汽车行驶时，通过改变滑动变阻器的阻值来调节电动机转速，从而改变行驶速度。当汽车速度最大时，电压表的示数为180V，电流表的示数为15A，此时电动机消耗的功率为

第14题

W。若电动机的内阻为0.4Ω，则电动机内阻的发热功率为     W。

15．如图是“探究电流通过导体产生的热量与导体电阻间关系”的实验装置，两阻值分别为R和2R的电阻丝浸在相同质量和初温的煤油中，每一烧瓶里各插入一温度计。请回答下列问题：

(1)合上开关，经过一段时间，两电阻丝产生热量的多少是通过

反映出来的；

(2)采用这种连接方式的目的是                      。

第15题

16．小明家的太阳能热水器，可以贮水100kg，天气好时，吸收的太阳辐射能可以使水温度升得足够高；阴天雨天可用电辅助加热，它的电加热棒的额定电压是220V，额定电功率是2000W。

（1）若在阳光的照射下，100kg的水温度从20℃上升至50℃，吸收太阳的热量是多少？

（2）若在阴雨天仅用电加热棒在额定电压下将这些水加热，使之升高相同的温度，需要多长的时间？(设消耗的电能全部转化为水吸收的内能)

（3）实际上用电加热器时间需要2h，请你写出产生这种现象的两个原因。

【质疑释疑】

在本节课学习中，我还有哪些疑问？我还想解决哪些问题？

教师评价：                    批改日期：