- 二、电力综合题示例

- 【典例】图是测量高于湖水警戒水位装置的原理图.长方柱形绝缘容器A内部左右两面插有

- 竖直薄金属板并与电路连接,底部有一小孔与湖水相通,且容器底面与警戒水位相平.已知电源电压恒为6 V,小灯泡标有“2 V 2W”字样（灯丝电阻不变）.两金属板间的湖水电阻R与x的关系如图所示(x为容器内水柱高度h的倒数,即x=    ).

- 求:

- 小灯泡的电阻.

- (2)湖水水位高于警戒水位多少米时,灯泡正常工作.

- (3)将电流表改为水位计,水位计的刻度是否均匀,说明理由.

- 【解析】(1)小灯泡的电阻RL=             =2Ω.

- (2)灯泡正常发光时,通过灯泡的电流

- I=                =1 A

- 由于A内湖水电阻R与L串联,则

- R=                     =4Ω

- 由图像可知.当R=4Ω时,h=5 m,则湖水水位高于警戒水位5 m时，灯泡正常工作.

- (3)不均匀.当超过警戒水位时,湖水水位发生变

- 化,A内湖水电阻R发生改变,由I=            可知,U、

- RL不变,则I与R不成比例,电流表的示数变化不均匀,即水位计的刻度不均匀.

- 答案:（1）2Ω  （2）5 m  （3）见解析

- 【训练】2010年世博会全面使用一种名叫LED灯的新型节能灯.使用LED灯比旧式灯泡节能90%，且发出光的颜色会随电压的变化而变化（见下表）.图乙是世博会的吉祥物——“海宝”，夜晚在LED灯的照射下，能呈现出不同的颜色，形象十分可爱.

- 根据表中数据，当LED灯发出红光时，消耗的电功率是___________W.

- 把一个LED灯接入如图甲所示的电路中，已知电源电压为5 V且保持不变，电阻R为90Ω.闭合开关后，毫安表（比安培表更精确的电流表）的读数为20毫安，通过计算说明此时LED灯发出什么颜色的光？

- （3）有一个“海宝”的质量为2.0×103 kg，与水平地面的接触面积为0.4m2，求此“海宝”对地面的压强（g取10 N/kg）.

- 【解析】（1）由题表可得发红光时，消耗的功率

- P=UI=1.8 V×20×10-3A=0.036W.

- （2）由I= U/R得 UR=I′R=0.02A×90Ω=1.8V

- ULED=5 V-1.8V=3.2V

- 查表得LED灯发出蓝光.

- （3）F=G=mg=2.0×103 kg×10 N/kg=2.0×104 N

- p= =5×104 Pa

- 答案：(1)0.036  （2）蓝光  （3）5×104 Pa