三、电热综合题示例

【典例1】如图是一个加热、保温电路的一部分.电热丝R1规格为“220 V1 100 W”，限流电阻R2=506 Ω.电路的工作原理是:当温控开关S接a时,电热丝R1接入电路,电路处于加热状态;当达到一定温度时,温控开关S自动从a切换到b,电路处于保温状态.正常工作时,加热功率1 100 W,保温功率88 W.(电源电压保持不变,电阻不随温度变化.)

(1)请你按照上述原理,对图进行连线,使它成为完整的电路图;

(2)某天在使用(1)中已连接完整的电路时,R1烧毁了.有人想使电路恢复正常工作,设计了下面方案.请通过计算、分析，对两个方案作出评价；

方案一：用“220 V 220 W”电热丝R3、“220 V 880 W”电热丝R4串联替代R1；

方案二：用两根都是“220 V 550 W”的电热丝R5并联替代R1.

- 请你选用下表所提供的电热丝,再设计一个方案,使(2)中损坏的电路恢复正常工作,并说明设计理由.

- 【解析】(1)如图所示

- (2)方案一:R3=U2/P3

- =(220 V)2/220 W=220 Ω

- 同理R4=55 Ω

- R3、R4串联后：

- 加热时：P串=U2/（R3+R4）=（220 V）2/（220 Ω+55Ω）=176 W＜1 100 W

- 保温时：P′串=U2/(R3+R4+R2)=(220 V)2/(220 Ω+ 55Ω +506 Ω)≈62.0W＜88 W

- 两项都不合题意要求,方案一不可行.

- 方案二:

- R1=U2/P1=(220 V)2/1 100 W=44 Ω,同理R5=88 Ω.两根电热丝R5并联后总电阻值是44 Ω,能替代R1,加热时功率为1 100 W;保温时功率为88 W，正常工作时,两项都符合要求.

- （3）对于方案二,当其中一根电热丝烧坏时,电路仍可以工作.

- 加热时:R5正常工作,P=550 W＜1 100 W

- 保温时:P″=U2/(R2+R5)=(220 V)2/(506 Ω+88Ω) ≈ 81.5 W＜88 W

- 断了一根电热丝后,两项都不符合要求,而且不能及时发现加以排除.可见方案二不是最佳的.

- 故可设计如下:

- 将两根“110 V 550 W”电热丝R9串联替代R1.

- 理由:一个电热丝的电阻值为R9

- R9=    =(110 V)2/550 W=22 Ω

- 两根电热丝串联后总阻值是44 Ω,换在220 V电压下能正常工作,能完全等效替代R1,符合题意要求.

- 答案：见解析

- 【典例2】热熔胶在室温下为固体，加热到一定程度时变为较强粘性的液体，冷却后，将物体牢牢地粘在一起.如图甲是热熔胶枪的外形，其内部有2只相同的PTC加热元件，电路如图乙.单只PTC元件的电阻与温度的变化如图丙所示.扣动扳机能使固体胶条向前挤压，联动开关S同时倒向A、B，枪口冒出胶液，松开扳机S同时倒向B、C.

- (1)松开扳机时为预热状态，当温度为80 ℃时，电路中的电流是多少?

- (2)当温度为180 ℃时，胶液有最佳粘性，已知一根胶条的质量为40 g，若熔化1 kg胶需要吸收6.0×105 J热量，试计算在正常情况下使用完一根胶条至少要多长时间?

- 试根据PTC特性定性分析该装置能使温度稳定在180 ℃附近的道理.

- 【解析】看懂电路图和图像是解答本题的关键. 松开扳机时S同时倒向B、C，两只PTC串联，为预热状态.扣动扳机联动开关S同时倒向A、B，两只PTC并联，为加热状态.当PTC的电阻随温度变化而改变时，由P＝U2/R可知，在电压不变时，电阻增大，发热功率减小.电阻减小，发热功率增大.

- 答案：（1）80 ℃时，PTC电阻为880 Ω，此时两只PTC串联，电路中电流为

- I=                        =0.125 A

- （2）熔化一根胶条要吸热

- Q吸＝6×105×40×10-3 J＝2.4×104 J

- 加热到180 ℃时，PTC电阻为1 210 Ω，两只PTC并联，

- 由题图可知，当PTC的温度达到180 ℃时，如果温度升高，电阻增大.由P＝U2/R，可知，在电压不变时，它的发热功率减小，升温速度减慢.反之，温度降低，电阻减小，发热功率增大，会快速升温.这样它的温度会稳定在180 ℃附近.

- 【训练】“5·12”汶川大地震发生后，常州常发集团向灾区人民捐赠一批柴油发电机．这种柴油发电机的工作原理为：以风冷四冲程直喷式柴油机为动力系统，带动发电机发电，该柴油发电机说明书的部分内容如表所示．现在用一台该型号的柴油发电机给灾民临时安置区供电，如图所示．发电机到安置区的距离是400 m,输电线路中的火线和零线均为GBCZ60型单股铜导线，该型导线单位长度的电阻为2.5×10-4 Ω/m.安置区家用电器的总功率为44 kW,当这些家用电器都正常工作时，求：

- (1)输电线路中的电流多大？

- (2)输电线路损失的电功率多大？

- (3)发电机实际输出电压多大？

- 该柴油发电机工作过程中，每小时消耗18 kg柴油，柴油完全燃烧产生的内能转化为发电机输出电能的效率（柴油热值是3.3×107 J/kg)

- 【解析】输电线路的电流、功率和损失的电能用P＝UI 和Q＝I2Rt计算；用Q＝mq计算燃烧柴油放出的热量，输出电能用W＝UIt计算.

- 答案：（1）由P＝UI得

- 安置区的电流I0＝P0/U0＝4.4×104 W/220 V＝200 A

- 输电线路中的电流I线＝I0＝200 A

- （2）线路电阻R线＝800×2.5×10－4 Ω＝0.2 Ω，

- 线路损失电功率

- P线＝I2线R线＝（200 A）2×0.2 Ω＝8×103 W

- （3）线路两端电压U线＝I线R线＝200 A×0.2 Ω＝40V

- 发电机实际输出电压

- U实＝U线＋U0＝40 V＋220 V＝260 V

- （4）18 kg柴油完全燃烧产生的热量Q＝mq＝18 kg×3.3×107 J/kg=5.94×108 J

- 输出电能W=U实I0t=260 V×200 A×3.6×103s= 1.872×108 J，

- 则效率η=                   =31.5%