九年级上期末物理学业水平测试题

第I卷（选择题  共42分）

一、单项选择题（每小题2分，共30分）每小题只有一个正确选项,请将正确选项的标号选出,涂在答题卡上.多选、错选或不选的均得0分

1. 下列数据中，接近实际情况的是（   ）

A．对人体安全的电压为220 V

B．人体感觉较舒服的气温是23℃

C．家庭用电水壶正常工作时的电流大约是100mA.

D．家用台灯正常工作时，功率大约为200 W

2.电能表是测量下列哪一个物理量的仪表（   ）

A．电流B．电压  C ．电功  D．电功率

A、海边的昼夜温差较小

B、空调房间里放盆水可以增加湿度

C、冬天暖气设备用热水供暖

D、用水冷却汽车发动机

3.水具有比热容大的特点，下列现象中与此特点无关的是(     )

4. 下表为几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,根据表中数据可判断出下列说法正确的是（   ）

| A.铅在350℃处于固液共存状态 物质 | 铅 | 水银 | 酒精 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点/℃ | 328 | -38.8 | -117 | -95 |
| 沸点/℃ | 1740 | 357 | 78 | 111 |

B.固态酒精与甲苯不是晶体

C.济南地区不能用水银温度计测气温

D.济南地区不能用酒精温度计测沸水温度

5．同样的一杯热水，室温高时冷却得慢，室温低时冷却得快．老师要求同学们针对这一现象，提出一个问题．下面是四位同学的发言，其中较有价值且可探究的问题是（   ）

A．“热水在室温低时比室温高时冷却得快吗？”

B．“热水冷却的快慢与它的质量、它与环境的温差有什么关系？”

C．“为什么热水在室温低时比室温高时冷却得快呢？”

D．“为什么热水的质量越大冷却得越慢？”

6. 有一个看不见内部情况的盒子，盒上有两个灯泡和一个开关，它们的连线在盒内。闭合开关，两个灯泡都发亮，断开开关，两个灯泡都熄灭。在不打开盒子的情况下，小玲为了判断两个灯泡的连接方式，把其中一个灯泡拆下，闭合开关，观察另一个灯泡。下列说法正确的是（   ）

A.如另一个灯还亮，则原来两灯是并联	 B.如另一个灯还亮，则原来两灯是串联

C.如另一个灯不亮，则原来两灯是并联	 D.以上说法都不对

7. 两个小灯泡l1、l2串联在某一电路中，l1发光较亮，忽略温度对电阻的影响。下列关于电流、电压、电阻以及实际功率判断正确的是（　    ）

A．I1>I2     B U1<U2    C R1<R2    D  P1>P2

火

零

A

S1

⨪

S2

⨪

火

零

B

S1

S2

火

零

C

S1

S2

火

零

D

S1

S2

图8

8. 如图8所示为楼梯照明电路的电路图，其中Sl、S2分别为楼上和楼下的开关(都是单刀双掷开关)。为了节约用电和使用安全、方便，要求拨动其中任意开关，要求拨动其中任意一个开关，都能改变电灯原来发光和熄灭的状态，在实际应用中最理想的方案是（   ）

9. 某同学在探究“通过电阻的电流跟电阻两端电压的关系”时，得到通过a、b两电阻的电流随电压变化情况的图像(如图9所示)，则下列说法与图像相符的是（   ）

A.电阻一定时，电流随着电压的增大而减小

B.电压相同时，阻值大的电阻通过的电流大

C.电流相同时，阻值小的电阻两端的电压大

D.两电阻阻值的大小关系是Ra>Rb

图9

10. 如图10，L是灯泡，且两灯均正常发光，“○”处可以连接电流表、

电压表测量电路中的电流、电压，以下说法中正确的是（   ）

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表

B．a为电压表，b为电压表，c为电流表

C．a为电流表，b为电流表，c为电压表

图10

D．a为电流表，b为电流表，c为电流表

11..如下图所示的四个演示实验中，能够说明发电机原理的是（  ）

12. 经科学家研究发现：在某些细菌的细胞质中有一些磁生小体，它们相当于一个个微小磁针。实验证明：在只有地磁场而没有其它磁场作用时，小水滴中的一些细菌会持续不断地向北游动，并聚集在小水滴北面的边缘。实验中，若把这些细菌中的磁生小体看成小磁针，则它的N极指向

A．北       B．南       C．西        D．东

13. 如图所示，电源电压不变，当开关S闭合滑片向右移动时，电表示数的变化情况是：（   ）

A.电流表、电压表示数均变大

B.电流表、电压表示数均变小

C.电压表示数变大、电流表示数变小

D.电压表示数变小，电流表示数变大

14. 如图14所示电路，电流表的量程较大，闭合开关时，发现电流表指针几乎没有偏转。某同学拿一根导线去查找电路故障，他将导线并接在bc、 cd 、ed 两端时，电流表指针没有发生偏转；将导线并接在ab 两端时，发现电流表指针发生了偏转，由此可知电路故障可能是（   ）

A．e点断路      B．电流表短路      C．R1 断路  D．R2 断路

图14

15.如图所示，闭合电键S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。某同      学用测电笔测试灯头的两根电线C,D,发现这两处都能使测电笔的氖管发光，再用测电笔测试火线A和零线B时，氖管在测火线A时能发光，在测零线B时不发光。那么可以判定故障是 (   )

A.火线和零线短路       B.电灯L短路

C.电线AC段某处断路    D.电线BD段某处断路

二、多项选择题（每小题4分，共12分）每小题至少有两个正确选项,请将正确选项的标号选出,涂在答题卡上.全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分

16. 下列现象中，用物理知识解释正确的是（    ）

A．风吹过，人便感到凉爽，主要是因为流动的空气加快了人身上汗液的蒸发

B．吃冰棒感觉凉爽，是因为升华要吸热

C．物体的温度高，是因为它具有较多的热量

D．运载火箭的燃料采用液氢，是因为液氢的热值较大、密度较小。

17. 祖国山河一年四季美景如画。下图中关于山河美景的描述中提到的物态变化，属于放热现象的是（   ）

B．夏天，雨笼山峦

A．春天，雾绕群峰

C．秋天，霜打枝头

D．冬天，冰封雪飘

18. 下列做法符合安全用电的是（   ）

A．用测电笔测试火线时，用手接触笔尾的金属体          B．将洗衣机的金属外壳接地

C．及时更换破损的导线                                D．用湿手插拔用电器插头

第Ⅱ卷（非选择题  共58分）

图20

三、填空题（每空2分，共16分）请将每小题的正确答案填写在题中相应的横线上

19. 高山滑雪是冬季奥运会的正式比赛项目。当运动员从山顶开始疾冲而下，到达终点时，滑雪板的温度升高，内能     （选填“增加”、“减小”或“不变”）， 这是通过___________的方法改变了物体的内能。

20. 如图20所示为一汽油机汽缸示意图，该图表示此时汽油机正处于工作过程

的        冲程，在汽油机的工作过程中，把内能转化成机械能的是      冲程。

21. 小科对电磁炉很感兴趣，在老师的指导下进行了如下实验：①查找资料后知道家用电磁炉内部有一个很大的线圈；②用导线连接指示灯的两个接线柱后，指示灯不发光；而把它放置于电磁炉上，启动电磁炉，指示灯能发光，如图所示。

由于通电的电磁炉周围存在着磁场，它具有的能量在一定条件下会转化为            能，使指示灯发光。由此可猜测，电磁炉周围存在的磁场是           （填“变化”或“不变化”）的。

图22

22. 图22是“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验装置，两阻值分别为R和2R的电阻丝浸在相同质量和相同初温的煤油中，每一烧瓶里各插一支温度计，则闭合开关，经过一段时间，两电阻丝产生热量的多少是通过＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿反映出来的；采用这种连接方式的目的是                    。

四、作图题（4分）

23. ．图1所示是一个简易“选答器”．一个问题有两个可选择的答案(a)和(b)，与它们对应的灯分别由两个按钮（开关）控制，选择哪一个答案就按下哪一个按钮，对应的灯就亮，请你在方框内画出符合要求的电路图。

五、计算与简答题（13分）解答应写出必要的文字说明、主要公式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.答案中必须明确写出数值和单位.

24.（8分） 如图，两个电阻R1=20ΩR1=30Ω，电源电压是3v，求：

（1）电流表A1的示数是多少？

（2）电流表A2的示数是多少？

(3) 电路中的总电流是多少？

（4）电路中的总电阻是多少？

25. （5分）某品牌快速电热水壶，其铭牌上标有“220V 1500W”。在标准大气压下，将质量为1.5kg，温度为40℃的水烧开，求：（水的比热容为4.2×103J/（kg.℃））

（1）水需要吸收的热量是多少J。

(2)若不计热损失，电热水壶正常工作时烧开这壶水的时间是多少。

六、实验题（25分）

26. 图18所示是“比较水和煤油吸热升温特点”的实验装置．

①加热过程中，用搅棒搅动的目的是_________________；水和煤油吸热的多少是通过_______________________来反映的（选填“温度计示数”或“加热时间”）。

②关于该实验的变量控制，下列要求中不正确的是______________（填字母）

A．采用相同的加热方法(如酒精灯火焰的大小，与烧杯底的距离等)

B．烧杯中分别装入相同体积的水和煤油

C．使用相同的烧杯

27. 瑞瑞同学在中考物理实验加试时,对串联电路电压规律进行了探究.

A21

B21

C21

S

L2

L1

V

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和

【设计与进行实验】

⑴按图所示的电路图连接电路；

⑵闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；

⑶在测L2两端的电压时, 瑞瑞同学为了节省实验时间,采用以下方法:            电压表所接的B接点不动,只断开A接点,并改接到C接点上；

⑷测出AC间的电压.

【交流与评估】

⑴在拆接电路时,开关必须_________；

⑵瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压?为什么? ___________________________.

| ⑶方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在右面表格中.分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是: 串联电路总电压不等于各用电器两端的电压之和 。 UAB/V | UBC /V | UAC /V |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 1.4 | 3.75 |

你认为这个实验在设计方案上存在的不足之处是：___________________________.

28. 在用“伏安法测小灯泡的电阻”实验中．

（1）在图甲中，请你将电压表正确连入电路，完成电路的连接．

（2）在闭合开关之前，图中滑动变阻器的滑片应放在       端．（填“左”或“右”）

（3）若某次测量时电压表和电流表的示数如图乙所示，则电压表的示数为          V，

灯泡的电阻RL=         Ω．

（4）小明同学在做实验时，电路连接无误． 闭合开关后，发现电流表的指针明显偏转，

而电压表的示数为零． 该故障的原因可能是          ．

（5）这个电路除了可以测小灯泡的电阻外，还可以用来测量小灯泡的功率． 由图乙两表示数可求出小灯泡的功率P=          W．

参考答案

一、单项选择题（30分）

1.B。2. C。3.B。4.D。5. B。6.A。7.D。8.A。9.D。10.B。11.C。12.A。13.B。14.C。15.D。

二、多项选择题（12分）

16.AD。17.ABCD。18ABC.。

三、填空题（16分）

19.增加  做功。

20.吸气做功。

21.电能变化。

22.温度计的示数变化控制电流相同

四、作图题（4分）

23.

五、计算与简答题（13分）

24.。（1）0.15A（2）0.1A（3）0.25A（4）12Ω

25.。Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg.℃）×1.5kg×(100℃-40℃)= 3.78×105J     2分

W=Q吸=3.78×105J    1分

t=w/p=3.78×105J/1500w=252S      2分

六、实验题（25分）

26.。①使液体均匀受热   加热时间    ②B

27.。(1)断开       ⑵不能,因为电压表的正负接线柱接反了

⑶   以一次实验得出物理规律.

28.。（1）如右图

（2）左

（3）2．2  11

（4）电压表接线柱松动（或接触不良）

（5）0．44