初二物理-质量 练习题 解析

填空题（共5小题）

1．（2013•衡阳）用托盘天平测铜块的质量；应先将天平放在水平桌面上，游码移至标尺左端的　0　刻度处，调节平衡螺母使天平平衡；然后将铜块放入左盘，当右盘所加砝码和游码位置如图乙所示时天平再次平衡，铜块质量为　31　g．

| 考点： | 质量的测量与天平．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 质量及其测量． |
| 分析： | 使用天平测量时，因游码向右的移动相当于增加右盘的质量，所以测量前将游码移至标尺左端的0刻度线处； 读数时，右盘中砝码的质量加上游码的示数即为物体质量． |
| 解答： | 解：用托盘天平测铜块的质量：若游码不在“0”刻度线处，则在未测铜块前就增加了右盘砝码的质量，所以测量不准确；应将游码移至标尺左端的“0”刻度线处，调节平衡螺母使天平平衡； 读数时：铜块的质量为m=20g+10g+1g=31g． 故答案为：0；31． |
| 点评： | 本题考查测量工具的正确读数，特别注意天平上的游码的作用是：游码向右的移动相当于增加右盘的质量；使用之前将游码移至标尺左端的“0”刻度线处，读数时不要忘记将游码的示数加上． |

2．（2013•成都）如图1所示的温度计示数为　66　℃．如图2所示，某同学在称量前，调节托盘天平平衡时，发现指针停在分度盘的左侧，要使天平平衡，应将横梁右端的平衡螺母向　右　（选填“左”或“右”）移动．

| 考点： | 温度计的使用及其读数；天平的使用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 基本仪器的使用专题． |
| 分析： | ①使用温度计测量液体温度时，先要弄清楚温度计的量程和分度值，读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直，并注意区分温度是零上还是零下． ②使用天平测量物体质量之前要调平：首先将天平放在水平台上，将游码与0刻度线对齐，平衡螺母相对于指针的偏转调节规律是”左偏右调”． |
| 解答： | 解：由图知：①温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；此时的温度为66℃． ②因为指针偏向分度盘的左侧，所以平衡螺母向右调节． 故答案为：66；右． |
| 点评： | 此题考查的是温度计的读数和天平的调节．需要清楚的是：在天平调节过程中，可以移动平衡螺母，在测量过程中，只能加减砝码或移动游码． |

3．（2012•永州）2011年11月14日晚20时“天宫”与“神八”成功对接，“天宫”与“神八”这次太空中的亲密接触意味着我国成为继美国、俄罗斯后，第三个独立掌握航天交会对接技术的国家．“天宫”与“神八”在空中以地面为参照物它们是　运动　的（选填“运动”或“静止”）；从地面带去的仪器设备的质量将　不变　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

| 考点： | 机械运动；质量及其特性．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 质量及其测量；长度、时间、速度． |
| 分析： | （1）研究物体的运动情况时，首先要选取一个物体作为标准，这个被选作标准的物体叫做参照物．研究对象的运动情况是怎样的，就看它与参照物的相对位置是否变化． （2）质量是物体的属性，它不随着形状、状态、位置的改变而改变． |
| 解答： | 解：（1）在对接过程中神州八号相对于天宫一号没有发生位置的改变，以天宫一号为参照物，神州八号是静止的；如果以地面为参照物，飞船与地面间的距离越来越远，则飞船是运动的． （2）质量不随着位置的改变而改变，因此从地面带去的仪器设备的质量不变． 故答案为：运动；不变． |
| 点评： | 一个物体的运动状态的确定，关键取决于所选取的参照物．所选取的参照物不同，得到的结论也不一定相同，这就是运动和静止的相对性． |

4．（2012•南通）天平调平时，应该调节指针指在　分度盘的中央　，使用天平时物体应该放在　左盘中　．

| 考点： | 天平的使用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；压轴题． |
| 分析： | 天平使用前，需要：①放在水平台上；②将游码放在左侧的零刻度处；③用平衡螺母调节天平平衡． 天平使用时，物体放在左盘，砝码放在右盘． |
| 解答： | 解：（1）使用天平时，应将天平放在水平台上，先将游码放在零刻度处，再用横梁上的平衡螺母调节，当指针指在分度盘的中央时，表示天平平衡了． （2）称量物体时，被测物体要放在天平的左盘，砝码放在右盘，放砝码时要用镊子夹取． 故答案：分度盘的中央；左盘中． |
| 点评： | 本题考查的是天平的使用步骤，此类题目一般是出现在课后练习中，考试时一般是选取其中的一两个步骤进行考查． |

5．（2012•娄底）小明用天平测了一鸡蛋的质量，当天平平衡后，右盘中砝码的质量和游码的位置如图所示，则鸡蛋的质量是　50.6　g．

| 考点： | 天平的使用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 定性思想． |
| 分析： | 用天平称量物体质量时，物体的质量等于砝码的质量加游码对应的刻度值． |
| 解答： | 解：物体的质量：m=50g+0.6g=50.6g． 故答案为：50.6． |
| 点评： | 天平的使用规则及注意事项是一个重点知识，包括放置天平、怎样调节横梁平衡、调节横梁平衡前要将游码移到标尺左端的零刻度线处、左盘放物体，右盘放砝码、向右移动游码的作用、怎样读数等等． |