初三物理 综合模拟测试练习题B（1）解析

- 选择题

- 1．（2分）“220伏 25瓦”的白炽灯L1与“36伏 25瓦”的白炽灯L2均正常工作，若两灯丝的材料相同、长度相近，则（　　）

|  | A． | L1灯丝细且L1比L2暗 |  | B． | L1灯丝粗且L1比L2亮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | L1灯丝粗，两灯一样亮 |  | D． | L2灯丝粗，两灯一样亮 |  |
| 考点： |  |  | 欧姆定律的变形公式；影响电阻大小的因素．2448894 |  |  |  |
| 专题： |  |  | 电压和电阻． |  |  |  |
| 分析： |  |  | （1）灯泡在额定电压下正常工作，额定电压下的功率是额定功率，额定功率相等，亮度相同． （2）知道额定电压和额定功率求出电阻，电阻大小跟长度、材料、横截面积有关，在长度和材料相同时，横截面积越大，电阻越小． |  |  |  |
| 解答： |  |  | 解：（1）两个灯泡的额定功率相同，灯泡都在额定电压下工作，额定功率相同，亮度相同． （2）∵P=UI，I=， ∴R=，两个灯泡的额定功率相同，额定电压越大，电阻越大，所以L1的电阻大． L1和L2的长度和材料相同，L1的电阻大，L1的横截面积小． 故选D． |  |  |  |
| 点评： |  |  | 根据额定电压和额定功率计算电阻或比较电阻是常用的一种思路． |  |  |  |

2．（2分）（2013•武汉模拟）定值电阻R1和小灯泡R2的伏安特性曲线分别如图所示．若将R1和R2串联后接在8伏的电源两端，则R1与R2的电功率之比为（　　）

|  | A． | 1：2 | B． | 1：3 | C． | 2：3 | D． | 3：5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 电功率的计算．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 电能和电功率． |
| 分析： | 电阻与灯泡串联，通过它们的电流相等，由图象找出它们两端的电压，然后由P=UI求出功率之比． |
| 解答： | 解：R1和R2串联，通过它们的电流相等， 由图象可知，当I=0.3A时，U1=3V，U2=5V， 它们的串联电压之和等于电源电压8V， 它们的功率之比===； 故选D． |
| 点评： | 本题考查了求电阻与灯泡的功率之比，根据串联电路特点由图象求出它们两端的电压是正确解题的关键． |

3．（2分）如图所示电路图，设电源电压不变，灯泡电阻不变．闭合开关S在滑动变阻器滑片移动过程中，电流表最小示数为0.2A，电压表最大示数为4V，灯L的最大功率与最小功率之比为9：4，则（　　）

|  | A． | 电源电压为6V | B． | 灯的电阻为40Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 电源电压为4V | D． | 电路消耗最大功率为2.4W |

| 考点： | 欧姆定律的应用；滑动变阻器的使用；电功率的计算．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；压轴题． |
| 分析： | 首先根据电路图分析电路的连接方式，然后根据滑动变阻器接入电路的电阻的变化结合欧姆定律计算有关的物理量． |
| 解答： | 解：灯泡和滑动变阻器串联在电路中，电流表测电路电流，电流表示数最小时滑动变阻器接入电路的电阻最大，电压表测滑动变阻器的电压，电压表示数最大时，滑动变阻器接入电路的电阻最大． 灯泡电阻不变，灯L的最大功率为，灯L的最小功率为，灯L的最大功率与最小功率之比为9：4， 所以，即U=12V，故A错误，C错误． ，所以B正确． 滑动变阻器接入电路的电阻最小时，电路消耗的功率最大．P=，所以D错误． 故选B． |
| 点评： | 本题考查学生结合滑动变阻器接入电路的电阻的变化综合运用欧姆定律和电功率公式变形的能力． |

4．（2分）下列说法中正确的是（　　）

|  | A． | 磁感线是闭合曲线，总是从N极出发回到S极 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 世界上第一个清楚地、准确地论述磁偏角的科学家是张衡 |
|  | C． | 地磁场的北极在地理北极附近 |
|  | D． | 安放在磁浮列车车厢和铁轨上的磁体大多是电磁铁，它们磁极相对 |

| 考点： | 磁感线及其特点；地磁场；磁浮列车的工作原理和特点．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 磁现象、电生磁． |
| 分析： | （1）磁感线可以形象地表示磁场的 方向和它的分布情况，磁体外部的磁感线是从它的北极出来，回到它的南极，磁感线的密疏，反映了磁场的强弱；（2）最早清楚准确论述磁偏角的科学家是沈括； （3）地磁场的北极在地理的南极附近，地磁的南极在地理的北极附近； （4）磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引；使接触面脱离接触可以消除摩擦力． |
| 解答： | 解：A、磁感线即在磁体周围的一些有方向的曲线，磁感线对于磁体外部从N极出发回到S极，在内部则是从S极回到N极．故A错误； B、世界上第一个清楚地、准确地论述磁偏角的科学家是沈括．故B错误； C、地磁场的北极在地理的南极附近，地磁的南极在地理的北极附近．故C错误； D、安放在磁浮列车车厢和铁轨上的磁体大多是电磁铁可以通过同名磁极间相互排斥的原理使磁悬浮列车和铁轨脱离接触，从而消除车体和轨道间的摩擦力实现高度行驶的．故D正确． 故选：D． |
| 点评： | 由于磁场是看不见，摸不着的，为了描述磁场的性质而引入了磁感线的概念，它是假想出来的有方向的曲线，但可以描述磁场的性质． |

5．（2分）（2000•天津）如图所示，当变阻器的滑片P置于某一位置时，R1、R2两端的电压分别为U1、U2，当滑片P置于另一位置时，R1、R2两端的电压分别为U1′和U2′．若△U1=，，则（　　）

|  | A． | △U1＜△U2 | B． | △U1＞△U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | △U1=△U2 | D． | 无法判断△U1、△U2哪个大 |

| 考点： | 欧姆定律的应用；串联电路的电压规律．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；欧姆定律． |
| 分析： | 先分析电路的连接方式，然后根据串联电路中电流的特点，以及定值电阻两端电压的变化△U=△IR进行比较△U0与△U2的大小；再根据串联电路中电压的特点，即滑动变阻器两端电压的变化等于△U0+△U2． |
| 解答： | 解：该电路为串联电路，因为R0、R2为定值电阻，而当滑动变阻器从一端移至另一端时，通过R0、R2的电流相等，所以定值电阻两端的电压变化为△U0=¦U0﹣U0′¦=△IR0，△U2=¦U2﹣U2′¦=△IR2；即△U1＞△U2； 又因为串联电路两端的电压等于各部分电压之和，因此滑动变阻器两端电压变化量是定值电阻电压变化量之和， 即△U1=△U0+△U2=△IR0+△IR2． 所以△U1＞△U2 故选B． |
| 点评： | 解决本题的关键在于正确理解串联电路的电压规律，总电压不变，则减小的电压值一定等于增加电压值． |

6．（2分）（2012•内江）如图所示，是某家庭电路中连接的小彩灯示意图，根据所学的物理知识，判断下列说法中正确的是（　　）

|  | A． | 小彩灯与控制它们的开关之间有的是并联、有的是串联 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 各小彩灯之间的连接方式是并联 |
|  | C． | 额定电压为6.3V的小彩灯，要接在家庭电路中，至少需要35个 |
|  | D． | 在整个家庭电路中，导线相互连接处往往比别处更不容易发热、老化 |

| 考点： | 串联电路和并联电路的辨别．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题． |
| 分析： | 要解决此题，需要掌握家庭电路的连接形式，并且要掌握串并联电路的特点．串联电路电流只有一条通路，开关控制整个电路；并联电路各支路互不影响，干路开关控制整个电路，支路开关只控制其所在的支路． |
| 解答： | 解：A、小彩灯与控制它们的开关之间是串联的，开关闭合彩灯亮，故A错误； B、各小彩灯之间是相互影响的，一个坏掉，其它彩灯就会都不亮，故其连接方式是串联，故B错误； C、根据串联分压的特点，因为是规格相同的小灯泡，故每一个分担的电压是相同的，小灯泡的个数为 n==35，故C正确； D、导线相互连接处的电阻要大一些，根据公式Q=I2Rt可知，电阻越大的地方，产生的热量越多，故D错误． 故选C |
| 点评： | 此题主要考查的是串并联电路的特点和学生对串联电路分压特点的认识和理解，以及对焦耳定律的理解和掌握． |

7．（2分）（2013•宁波）如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻．闭合开关S．当滑片P从中点向右移时（　　）

|  | A． | 电流表A1的示数变小 | B． | 电流表A2的示数变小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 电压表的示数变大 | D． | R2的电功率变大 |

| 考点： | 电路的动态分析．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 压轴题；电路变化分析综合题． |
| 分析： | 分析电路图，R1和R2并联，电压表测量电源电压，电流表A1测量R1中的电流，电流表A2测量干路电流，滑动变阻器的滑片P从中点向右移时，电源电压保持不变，电压表的示数不变；根据并联电路的电压特点可知，两电流表示数变化量之间的关系，根据P=UI得出R2电功率的变化量． |
| 解答： | 解：如图，R1和R2并联，当滑动变阻器的滑片P从中点向右移时， ∵电源电压保持不变，电压表测量电源电压， ∴电压表V的示数不变； ∵I=、U、R2变大， ∴通过R2的电流变小；由P=UI可知，R2的电功率变小； ∵I=、U、R1不变， ∴通过R1的电流不变，即电流表A1的示数不变； ∵并联电路干路电流等于各支路电流之和， ∴电流表A2的示数变小． 故选B． |
| 点评： | 本题考查了学生对欧姆定律及其变形公式的掌握和运用，分析电路图得出电路的连接方式和三表的测量对象是本题的突破口，灵活运用并联特点和欧姆定律是关键． |

8．（2分）（2007•大连）如图是新安装的照明电路，已知两个并联灯泡的灯头接线存在一处故障．小明学电工的检修方法，在保险丝处接入一个“220V、40W”的灯泡．当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光．由此可以确定（　　）

|  | A． | L1灯头断路 | B． | L1灯头短路 | C． | L2灯头短路 | D． | L2灯头断路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 电流表、电压表在判断电路故障中的应用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 压轴题；推理法． |
| 分析： | 将“220V、40W”的电灯按表格中提供的接法接入电路，是把此灯串联接入电路． 若电灯恰能正常发光，说明开关闭合的那条支路短路，使该灯直接接在电源上； 若电灯比正常发光暗，说明开关闭合的那条支路的灯与该灯串联接入电路，所分电压低于220V，这条支路正常； 若电灯不发光，说明开关闭合的那条支路有开路． 据此分析判断． |
| 解答： | 解：当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色，是因为L1与该灯串联接入电路，所分电压低于220V，所以L1正常； 当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光，是因为L2被短路，使L0直接接在电源上，正常发光． 故选C． |
| 点评： | 明确当把检测灯串联接在保险丝处时，出现三种现象（检测灯正常发光、发光暗、不发光）的原因是本题的关键． |

9．（2分）如图1所示电路是在环境温度为10℃左右的条件下工作的某自动恒温箱原理简图． 箱内电阻Rl为定值电阻，R2为热敏电阻，其阻值随温度变化的图线如图2所示，电源电压为12V．当电压鉴别器的两接入点a，b间的电压Uab小于2V时，鉴别器将使开关S接通，使恒温箱内的电热丝通电而发热，从而使箱内温度升高；当Uab大于4V时，鉴别器将使S断开，停止加热．则（　　）

|  | A． | 为了将恒温箱内最低温度控制在15℃，需R1=10kΩ |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 降低电源电压，可降低恒温箱内的最低温度 |
|  | C． | 增大R1电阻值，可提高恒温箱内的最低温度 |
|  | D． | 当R1=5kΩ时，可将恒温箱内最高温度控制在50℃ |

| 考点： | 电路的动态分析；串联电路的电流规律；串联电路的电压规律；欧姆定律的应用；电阻的串联．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；电路和欧姆定律；电路变化分析综合题． |
| 分析： | （1）由电路图可知，两电阻串联，电压表鉴别器与R1并联；根据串联电路的电压特点分别求出Uab小于2V时、Uab大于4V时R2两端的电压，根据欧姆定律求出电路中的电流和R2的阻值，由图象得出对应的温度即为该恒温箱内温度的最低、最高温度； （2）电压鉴别器功能不变时，Uab不变，根据欧姆定律分析降低电源电压或增大R1电阻值时，电路中电流的变化、R2阻值的变化，查表可知温度的变化． |
| 解答： | 解：A、由图2可知，R2=25kΩ，恒温箱内最低温度控制在15℃时U1=2V， ∵串联电路中总电压等于各分电压之和， ∴R2两端电压： U2=U﹣U1=12V﹣2V=10V， ∵串联电路中各处的电流相等， ∴根据欧姆定律可得，电路中的电流： I==，即=， 解得：R1=5kΩ，故A不正确； B、降低电源电压时，电路中的电流减小，Uab不变时R2的阻值变小，由图可知，温度更高，可以提高恒温箱内的最低温度，故B不正确； C、增大R1电阻值时，电路中的电流减小，Uab不变时，在U2不变，I变小，可知R2变大，查表可得，温度更低，故C不正确； D、当R1=5kΩ时，U1=4V时恒温箱内温度最高， R2两端电压： U2′=U﹣U1′=12V﹣4V=8V， 电路中的电流： I′===8×10﹣4A， 则 R2′===104Ω=10kΩ， 由图乙知当R2=10kΩ时，对应的温度为50℃，故D正确． 故选D． |
| 点评： | 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是根据图象得出相关的信息．此类题型较为常见，并且难度相对较大，应在认真审题的基础上联系所学物理知识进行解答． |

10．（3分）如果加在某定值电阻两端的电压从4V升高到10V，通过该电阻的电流变化了0.2A，下列说法正确的是（　　）

|  | A． | 该定值电阻阻值为30Ω，此过程中功率增加了2.8W |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 该定值电阻阻值为50Ω，此过程中功率增加了1.2W |
|  | C． | 若该电阻两端电压为9V，则其功率为2.7W |
|  | D． | 若该电阻两端电压为6V，则其1min产生电热为72J |

| 考点： | 欧姆定律的应用；电功率的计算；焦耳定律的计算公式及其应用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；欧姆定律；电能和电功率． |
| 分析： | 根据欧姆定律表示出两种情况下电路中的电流得出等式求出电阻R的阻值，再根据P=求出两种情况下电阻R消耗的电功率，利用Q=I2Rt=Pt求出该电阻两端电压为6V时1min产生电热，进一步求出该电阻R所消耗电功率的变化量． |
| 解答： | 解：根据欧姆定律可得： 当U=4V时，电路中的电流I1==， 当U′=10V时，电路中的电流I2==， 由题知：﹣=0.2A， 解得：R=30Ω，故B不正确； 该电阻两端电压为6V时，该电阻R所消耗电功率： P===W， 1min产生的热量： Q=I2Rt=Pt=W×60s=32J，故不正确； 该电阻两端电压为9V时，该电阻R所消耗电功率： P′===W≈3.3W，故C不正确； 此过程中功率增加了： △P=PR′﹣PR=W﹣W=2.8W，故A正确． 故选A． |
| 点评： | 本题考查了欧姆定律和焦耳定律、电功率公式的应用，关键是根据电流的变化确定定值电阻的阻值． |

11．（3分）（2009•仙桃）如图所示是一个水位自动报警器的原理图．水位没有到达金属块A时，绿灯亮；水位到达金属块A时，红灯亮．下列关于它的工作原理的讨论中，正确的是（　　）

|  | A． | 容器中的水不能导电 | B． | 电磁铁有无磁性与水位有关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 红、绿灯是并联的 | D． | 衔铁是永磁体 |

| 考点： | 电磁继电器的组成、原理和特点．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；压轴题；图析法． |
| 分析： | 首先应弄清图中所示的自动报警器工作原理：当水位到达A时，由于一般水具有导电性，那么电磁铁所在电路被接通，吸引衔铁向下，从而接通红灯所在电路，此时红灯亮，而绿灯不亮． |
| 解答： | 解：当水位没有达到A时，电磁铁没有磁性，只有绿灯亮；当水位到达A时电路接通，电磁继电器有磁性，且根据右手定则知上端为S极，衔铁就会在电磁力吸引的作用下与红灯接通，红灯亮；该报警器的红、绿灯不会同时亮． 故选B． |
| 点评： | （1）本题考查了电磁铁在电磁继电器上的应用，电磁继电器实质上是一个由电磁铁来控制的自动开关； （2）在解答此类题目时，要从电磁铁通电有磁性，断电无磁性的原理进行分析． |