初三物理 综合模拟测试练习题B（3）解析

三、作图与实验题（17.18小题各2分，19小题每空2分、20.21小题每空1分，共23分）

17．（2分）（2011•盂县一模）在如图所示电路的〇里填上适当的电表符号，使电阻R1与R2并联．

| 考点： | 串联电路和并联电路的辨别；电流表的使用；电压表的使用．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 作图题． |
| 分析： | 两个电阻的两端已经能连到一起了，故上边的〇应是电压表，电阻并联后，应能接到电源上，故下边的〇是电流表． |
| 解答： | 解： |
| 点评： | 本题考查了电压表和电流表的判断，电流表相当于导线，是串联在电路中的，电压表的电阻很大，是并联在电路的． |

18．（2分）如图所示，小磁针静止在通电螺线管的正右方，请根据磁感线方向，在图中标出小磁针的N、S极和电源的正、负极．

| 考点： | 通电螺线管的极性和电流方向的判断．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 磁现象、电生磁． |
| 分析： | 根据图中磁感线方向，先判断螺线管的两个磁极，根据磁极间的相互作用再判断小磁针的磁极．最后根据安培定则判断螺线管中电流的方向，标出电源的正负极． |
| 解答： | 解：在磁体外部，磁感线总是从磁体的N极发出，最后回到S极．所以螺线管的右端为S极，左端为N极．根据磁极间的相互作用可以判断出小磁针的左端为S极，右端为N极．根据右手定则，伸出右手，使右手大拇指指示通电螺线管的N极（右端），则四指弯曲所指的方向为电流的方向，即电流是从螺线管的左端流入的．所以电源的左端为正极，右端为负极． 如图： |
| 点评： | 本题既考查了通电螺线管、小磁针磁极的判断又考查了电流方向的判断，一环扣一环也是易错题，要求学生步步仔细才行． |

19．（10分）某班同学到实验室做“测定小灯泡额定功率”的实验．被测小灯泡的额定电压为3.8V，电阻约为10Ω．实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A  0～3A）、电压表（0～3V  0～15V）、开关各一只，导线若干，滑动变阻器三只：R1（5Ω  0.5A）、R2（10Ω  0.5A）、R3（500Ω  1A）．同学们设计的电路如图所示：

（1）电压表应选用　0～15V　挡，滑动变阻器应选用　R2　（选填R1、R2、R3）；

（2）实验电路接好后，合上开关时，部分同学发现电路出现故障，主要有下表所列的两种情况，请根据现象和检测结果指出故障的可能原因：

| 故 障 现 象 | 检 测 | 故 障 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 灯泡较暗、两表的示数均较小 | 移动滑动变阻器滑片，现象不变 |  |
| 灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数 | 取下灯泡，两表的示数不变 |  |

（3）下表为某小组的实验记录分析表：

| 实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 功率/W | 额定功率/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.36 | 1.08 |  |
| 2 | 3.8 | 0.4 | 1.52 |  |
| 3 | 4.5 | 0.42 | 1.89 |  |

老师认为该小组数据处理过程有误，你认为正确测量结果P额=　1.52　W．

| 考点： | 电功率的测量．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 测量型实验综合题． |
| 分析： | （1）根据灯泡的额定电压确定电压表的量程；求出灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的阻值，然后根据该阻值选择滑动变阻器． （2）①灯泡较暗、两表的示数均较小，说明电路电阻太大；移动滑动变阻器滑片，现象不变说明滑动变阻器不能改变电路电阻，即滑动变阻器全部接入电路． ②灯泡不亮，灯泡断路、或灯泡短路，或灯泡之外电路断路；电流表无示数，说明电路存在断路；电压表示数较大，说明电压表与电源两端连接，电压表并联电路之外不存在断路，综合分析可知电路故障原因． （3）灯泡在额定电压下的功率是额定功率，不能把不同电压下灯泡实际功率的平均值作为额定功率． |
| 解答： | 解：（1）灯泡额定电压是3.8V＞3V，因此电压表应选择0～15V量程； 灯泡正常发光时的电流约为I===0.38A， 灯泡正常发光时滑动变阻器两端的电压U滑=U﹣UL=6V﹣3.8V=2.2V， 此时滑动变阻器接入电路的阻值为R==≈5.8Ω＞5Ω， 因此滑动变阻器应选R2（10Ω 0.5A）； （2））①灯泡较暗、两表的示数均较小，移动滑动变阻器滑片，现象不变，故障原因是：滑动变阻器同时接到下面两个接线柱． ②灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数，取下灯泡，两表的示数不变，故障原因是：灯泡断路． 故 障 现 象; 检 测; 故 障 原 因. 灯泡较暗、两表的示数均较小; 移动滑动变阻器滑片，现象不变; 滑动变阻器同时接到下面两个接线柱. 灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数; 取下灯泡，两表的示数不变; 灯泡断路. （3）由表格可知，该小组把灯泡在不同电压下的实际功率的平均值作为灯泡额定功率，这是错误的， 由表中数据可知，灯泡在额定电压3.8V下的功率是1.52W，因此灯泡的额定功率是1.52W． 故答案为：（1）0～15V；R2；（2）如上表所示；（3）1.52． |
| 点评： | 本题考查了选择电压表量程、选择滑动变阻器、实验数据分析等问题，应根据灯泡额定电压选择电压表量程，根据灯泡正常工作时滑动变阻器接入电路的阻值选择滑动变阻器的规格． |

20．（6分）（2013•营口）在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路．

（1）当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数　增加　 （填“增加”或“减少”），说明电流越　大　，电磁铁磁性越强．

（2）根据图示的情境可知，　甲　 （填“甲”或“乙”）的磁性强，说明电流一定时，　线圈匝数越多　，电磁铁磁性越强．

（3）根据右手螺旋定则，可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的　S　极．

（4）电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是　大头针被磁化，同名磁极相互排斥　．

| 考点： | 探究影响电磁铁磁性强弱的因素的实验．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 探究型实验综合题． |
| 分析： | 掌握影响电磁铁磁性强弱的因素：电流的大小、线圈的匝数、有无铁芯； （1）分析滑动变阻器滑片向左移动时，电流的变化，得出电磁铁磁性的变化及吸引大头针个数的多少； （2）根据电磁铁吸引大头针个数的多少判断电磁铁磁性的强弱并分析甲乙磁性不同的原因； （3）掌握右手螺旋定则的内容：四指绕向电流的方向，大拇指所指的方向即为螺线管的N极； （4）利用磁化和磁极间的作用规律进行分析． |
| 解答： | 解：（1）当滑动变阻器滑片向左移动时，滑动变阻器的阻值减小，电路中的电流变大，电磁铁的磁性增强，吸引大头针的个数增加； （2）由图知，甲吸引大头针的个数较多，说明甲的磁性较强，甲乙串联，电流相等，甲的线圈匝数大于乙的线圈匝数，说明电流一定时，线圈匝数越多，电磁铁磁性越强； （3）根据右手螺旋定则，乙铁钉的上端是电磁铁的S极； （4）大头针被磁化，同一端的磁性相同，互相排斥，所以下端分散． 故答案为：（1）增加；大；（2）甲；线圈匝数越多；（3）S；（4）大头针被磁化，同名磁极相互排斥． |
| 点评： | 探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验，考查了影响电磁铁磁性强弱的因素，考查了滑动变阻器对电路电流的影响，同时涉及到了右手螺旋定则及磁极间的相互作用规律的应用． |

21．（3分）（2008•灵宝市模拟）小红和小明分别用下图所示的装置，探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系．他们分别将两段阻值不同的电阻丝（R1＜R2）密封在完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连．（设他们所用的各种同类器材性能相同）

（1）在这个实验中电流产生热量的多少是通过　气球体积大小　体现出来的．

（2）他们同时开始进行实验，在a、b、c、d四个气球中，鼓起来最快的是　c　．

（3）小红和小明的实验方案有一个是错误的，请针对错误的实验进行简要的评估．（说明谁的方案是错误的，以及错误的原因）

答：　小明的方案，因为他的实验中，R1与R2电流不相同，无法探究出电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系　．

| 考点： | 焦耳定律．2448894 |
| --- | --- |
| 专题： | 简答题；压轴题；实验探究题；控制变量法． |
| 分析： | 此题通过气体的热胀冷缩的程度来判断产生热量的多少．气体热胀冷缩的程度通过气球的膨胀程度来判断． 此题是探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系．所以在实验过程中，需要控制电流和通电时间相等．因此需要将两电阻串联． 根据焦耳定律，在电流和通电时间相同时，电阻越大产生的热量越多；在电压相同时，根据Q=，通电时间相同，电阻越小、电压越大，产生的热量越多． |
| 解答： | 解：（1）从实验中可以看出，电流产生热量的多少是通过气球体积大小来判断的． 故答案为：气球体积大小． （2）根据焦耳定律，小红的方案中，通过电流和通电时间相同，根据公式Q=I2Rt，b鼓起的最早；小明的方案中，两电阻并联，两端的电压和通电时间相同，根据公式Q=，所以C鼓起的最早，b与c相比较，c电阻两端的电压大于b中电阻两端的电压，且c的电阻小于b的电阻，因此，c中的电流会大于b中的电流，由焦耳定律Q=I2Rt可知，c比b先鼓起． 故选C． （3）小明的方案中，两电阻的电流不同，所以无法探究一定时，电流产生的热量与电阻的关系． 故答案为：小明的方案，因为他的实验中，R1与R2电流不相同，无法探究出电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系． |
| 点评： | 此题通过实验探究电流通过导体与电阻的关系，考查了学生对控制变量法的应用．并运用了转换法来判断产生热量的多少，用气球判断气体的膨胀程度，效果更明显． |