初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初2006级下学期期末考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W

初二下学期期中考试物理试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题3分,共30分)

1.有关电能的应用,下列说法错误的是(  )

A.节日彩灯把电能转变为光能        B.电动机主要把电能转变为动能

C.电热器把电能转变为热能          D.电炉主要是把电能转变为光能

2.在日常生活中,符合安全用电常识的做法是(  )

A.用湿抹布擦电灯泡           B.有金属外壳的家用电器,金属外壳不接地

C.发生火灾时首先切断电源     D.保险丝烧断后,可用铜丝代替保险丝

3.下列说法正确的是(B)

A.电功是表示电流做功快慢的物理量     B.电功率越大,电流做的功就越多

C.电流做功越多,消耗的电能就越多      D.电功率是表示电流做功多少的物理量

4.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是2.0A,如果将其两端电压减少1.0V,导体中的电流变为(    )

A.1.5A      B.1.0A      C.0.5A      D.0.25A

5.两个电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过一段相同时间它们产生的热量之比为(     )

A.1:1      B.3:2      C.2:3      D:4:9

6.短波、中波和长波这三种电磁波，在真空中传播的关系是（    ）

A.短波最快      B.中波最快      C.长波最快      D.一样快

7.目前可以采用的上网方式有MODEM拨号、ISDN、ADSL和光纤宽带等，其中速度最快的是（    ）

A.MODEM拨号     B.ISDN      C.ADSL      D.光纤宽带

8.如图1所示电路中,电源电压保持不变,开关S由闭合到断开,电路消耗功率之比为4:3.若R1=12Ω,则R2的阻值为(    )

A.36Ω      B.16Ω      C.9Ω      D.4Ω

9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )

A.电压表的示数和电流表的示数都增大

B.电压表的示数和电流表的示数都减小

C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小

10.有两个小灯泡L1和L2,其额定电压均为2.5V,额定功率分别为P1=1W,P2=0.8W,现把它们串联后接入电压为4V的电流中,结果它们的两端电压分别为U1、U2,它们所实际消耗的电功率分别为P1'、P2',温度对电阻的影响不计,下列说法中正确的是(    )

A.U1＝U2;P1'＞P2'        B.U1＜U2;P1'＜P2'

C.U1＞U2;P1'＞P2'        D.U1＝U2;P1'＝P2'

二、填空题(第16题每空2分,其它各题每空1分,共17分)

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12.１度电＝______kWh＝_______J，１度电可供一个“PZ220-40”的电灯正常发光______小时.一同学家中的电能表本月初的示数为            ,月末的示数为            ,那么这个同学家本月用的电能为________度.

13.把计算机联在一起，可以进行________通信，小红近来学会了上网冲浪，她的电子邮箱是：Xiaohong-168@163.com，这表示这个电子邮箱属于__________，邮箱的服务器名叫__________.

14.电磁波的波长λ、频率f和波速C三者之间的关系为________.

15.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须________联一个阻值为_______Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时在这个电阻上消耗的电功率是_______W.

16.将标有“220V 25W”的电灯L1和“220V 60W”的电灯L2串联后接入380V的电路中,最容易烧坏的电灯是________.若仍然串联情况下,要使灯不被损坏,则两灯所消耗的最大总功率为________.

三、实验题(共26分)

17.(2分)根据图3中所给通电导体的电流方向,标出磁针和通电螺线管的N、S极.

| 表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |

| 表二 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |

| 18.(8分)某小组同学探究灯光发光时的亮度与哪些因素有关.他们用9只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度,把9只灯泡分成3组,每组的亮景程度相同,且第一组最亮,第二组次之,第三组最暗.实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示. 表三 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验序号 | 电压/V | 电流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |

(1)分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:_______________________________________.

(2)分析比较实验序号___________的数据及观察到的现象,可归纳得出的初步结论是:通过灯泡的电流相等时,灯泡两端的电压越大,灯泡越亮.

(3)进一步综合分析表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,还可得出的结论有:

(a)____________________________________________________;

(b)____________________________________________________.

19.(10分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）

A.滑动变阻器接触不良　　　　B.开关接触不良

C.小灯泡两端短路　　　　　　D.小灯泡的灯丝断了

| 表四 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 电压/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四.

(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去.

(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:______________________________.

(c)测出的电炉丝的电阻为__________.

| 20.(6分)一个电磁学实验箱内有如图6所示器材,请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称(或目的)及相应器材的字母代号,填在表五中. 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |

四、计算题(共27分)

21.(10分)电路连接如图7所示,灯泡L上标有“12V 3.6W”字样.通电5min,灯泡L正常发光,电流表示数为0.24A.请你根据这些已知条件,通过分析和计算,至少求出5个未知的物理量.(要求把物理量的数值和单位都写清楚)

22.(9分)如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变.

(1)当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

(2)当K闭合,K1、K2都断开时,电流表A2的示数是0.1A,求小灯泡的实际功率是多少?

(3)小灯泡的额定功率是多少?

23.(8分)如图9所示,电源电压不变.闭合开关S,当滑动变阻器R1的滑片P位于b端时,电流表的示数是0.2A,电阻R与滑动变阻器R1两端电压之比是3:5,此时R消耗的功率是1.2W.已知灯的规格是“10V 10W”,灯丝电阻不随温度变化.求:

(1)R的电阻值、滑动变阻器R1的最大电阻值.

(2)电流表可能的示数变化范围.

(3)当滑动变阻器滑片在何位置时,电路消耗的功率最小,并求出此时灯泡的功率.

初二级下学期期中考试

物理试题参考答案

1.D    2.C    3.C    4.A    5.C    6.D    7.D    8.A    9.B    10.B

11.8, 220     12.1, 3.6×106, 25, 19    13.网络, Xiaohong-168, 163.com

14.C=λf    15.串, 8, 2    16.L1, 35.4W   17.(如图)

18.(1)电压相同时,电流越大,灯泡越亮

(2)4与7、5与8、6与9

(3)(a)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积相等时,灯泡亮度相同

(b)当灯泡两端电压与通过灯泡的电流乘积越大,灯泡亮度越亮

19.(1)(如图)    (2)C

(3)(a)(如图)

(b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比

(c)11.25Ω

20.(如右表)

| 21.额定电流0.3A 表五 |  |
| --- | --- |
| 实验名称(或实验目的) | 选用器材(填字母代号) |
| 地磁场 | C |
| 磁极间的作用 | A、C |
| 电流的磁效应 | C 、E、G、H |

灯泡电阻40Ω

灯泡的电功1080J

电阻阻值50Ω

电阻功率2.88W

电阻消耗电能864J

电流做的总功1944J

22.(1)12V, 12V, 0A   (2)0.4W   (3)3.6W

23.(1)30Ω, 50Ω   (2)0.2A～0.45A   (3)P滑到b端时,功率最小;  0.4W