《电、热学综合题》汇编（2）

12．（9分）（2014•乌鲁木齐）电冰箱是我们普遍使用的家用电器．

（1）普通家用电冰箱的电源使用的是　交流电　（选填“直流电”或“交流电”）．它与其它家用电器应　并　联．为了使用的安全，应使用　三　孔的插座．

（2）某电冰箱的铭牌上标有“220V，120W“字样．当压缩机正常工作时，通过电冰箱的电流为　0.54　A．此冰箱一昼夜正常工作6h消耗的电能为　0.72　度，

（3）如图是电冰箱结构图，冷藏室内部的液态制冷剂发生　汽化　（填物态变化名称）此过程要　吸收　热量．生成蒸汽又被压缩机压入冷凝器，在冷凝器处　放出　热量．

（4）热的食物放入电冰箱之前应将其自然冷却到　室温　．如果在密闭的房间里长时间打开电冰箱门，房间的温度　不会　（选填“会”或“不会”）降低．

三、实验探究

(2014连云港)20．（8分）小华同学利用图甲所示装置对100g冰加热，他每隔相同时间记录一次温度计的示数，并观察物质的状态．图乙是他根据记录的数据绘制的温度﹣﹣时间图象，根据图象可知：

（1）冰属于　晶体　（选填“晶体”或“非晶体”）；

（2）在BC阶段物质处于　固液共存　状态（选填“固体”、“液体”或“固液共存”）；

（3）设相同时间内物质吸收的热量相同，则BC阶段物质共吸收了　2.1×103　J的热量（c冰=2.1×103J/kg•℃，c水=4.2×103J/kg•℃）；

（4）图丙是另一位同学在完成同一实验时绘制的温度﹣﹣时间图象，老师认为他的C段数据有问题，老师做出这样的判断的依据是　水的比热容较大，质量相同的冰和水吸收相同的热量，水升温应较慢　．

14．（4分）（2014•菏泽）利用干电池、导线、小灯泡、铅笔芯、橡皮、塑料尺，可以完成下列探究实验中的哪几个实验（写出实验的序号）： ①④ ．

①物质导电性；                    ②电流与电压、电阻的关系；

③导体在磁场中产生电流的条件；      ④电阻大小与导体长度的关系．

27．（8分）（2014•眉山）某同学做“测量小灯泡电功率”实验中，所用电源电压恒为4V，小灯泡的螺旋套上标有“2.5V”字样

（1）在检查仪器时，发现电流表的指针如图1所示，则他接下来的操作是　调零　．

（2）请你根据图2电路图用笔画线代替导线，将图3中未完成的电路连接好．要求：滑动变阻器的滑片向右移动时，连入电路的阻值变小，导线不能交叉．

（3）检查仪器和电路无误后，闭合开关，调节调动变阻器片到某一位置时，电压表示数如图4所示，现要测定小灯泡的额定功率，应将滑片适当地向　左　（选填“左”或“右”）移动，同时眼睛应观察　电压表示数，使电压表示数为2.5V　．

（4）改变滑动变阻器的阻值，多次测量通过小灯泡的电流和它两端的电压，根据记录的数据画出了如图5所示的小灯泡的电流随电压变化的关系图象．由此可知，小灯泡的额定功率为　0.625　W，小灯泡灯线形电阻随电压的增大而　增大　（选填“增大”、“不变”或“减小”）．

（5）完成了上述实验后，小明进一步探究通电直导线周围的磁场分布情况，找来小磁针、铁屑、硬纸板等，做了如图6所示的实验，发现了直导线周围的磁场是以导线为圆心的同心圆圈，并找到了判断直导线周围磁场的方法：“用右手握住直导线．让大拇指指向直导线中电流的方向，则弯曲的四指所指方向为磁场方向．”请你用小明的方法判断如图7中小磁针北极转向　纸外　．图8中小磁针北极转向　纸内　（两空均选填“纸内”或“纸外”）．

四、计算题

26．（7分）（2014•扬州）家用电冰箱主要用于冷藏或冷冻食品．

（1）冷藏室中照明灯和电冰箱压缩机是 并 （串/并）联的．

（2）利用电冰箱制成的冻豆腐有许多孔洞，这是因为冷冻时，豆腐中的水发生 熔化 （填物态变化名称）．

（3）某天，小刚同学惊奇地发现，放在冷藏室内下部的酸奶盒表面上有冰，而放在上部的同种酸奶盒表面无冰，为什么呢？他猜想：冷藏室内上部温度高，下部温度低．

①为了验证猜想，小刚需要的器材室 温度计 ，实验方案是 在冰箱的上中下三层分别放一只温度计，过一段时间后观察温度计示数，看温度计示数是否相同，从而得出结论 ．

②请设计一个实验记录数据表．

| 位置 | 温度（℃） |
| --- | --- |
| 上层 |  |
| 中层 |  |
| 下层 |  |

③夏天，家里立式空调制冷时，为使整个房间达到较好的制冷效果，你应该调节出风口叶片， 向上 （向上/向下）吹出冷风．