2016-2017学年江西省景德镇一中八年级（下）

期末物理试卷与答案

一、选择题（共10小题，每小题3分，满分30分）

1．通过横截面积为S的铜导线的电流为I，设导线内单位体积的自由电子数为n，电子的电荷量为e，此时电子的定向移动速率为v，则在△t时间内，通过导线横截面的电子数目为（  AD　）

A．nSv△t	B．nv△t	C．	D．

2．现有两种智能开关．一种是“光控开关”，其特点是天黑时开关自动闭合，天亮时开关自动断开．另一种是“声控开关”，其特点是当有人走动发出声音时，开关自动闭合；无人走动时，开关自动断开．利用上述开关来控制楼道里的照明灯，既能合理照明又能节约用电，则下列电路图中符合要求的是（　D　）

A．	B．	C．	D．

3．利用伏安法测量电阻时，由于电表本身电阻的影响，造成测量结果有误差．现采用图所示电路，能较准确的测量的阻值，已知A、B之间的电压U保持不变．当S接通a时，电压表示数为10V，电流表示数为0.2A，当S接通b时，电压表示数为12V，电流表示数为0.15A，则待测电阻Rx的阻值为（　C　）

A．60Ω	B．65Ω	C．70Ω	D．75Ω

4．将某灯泡接到电压不变的电源两端，灯泡的电功率为16W．如果将灯泡和某电阻R串联后再接到上述电源两端，电阻R的电功率为3W．若灯泡的电阻不随温度的变化而改变，则此时灯泡的电功率为（　AC　）

A．1W	B．6W	C．9W	D．13W

5．如图所示的电路，电源电压一定，R1=20欧，R2=30欧，当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为2.0安，电压表的示数不为零，则当开关S1闭合，S2断开时，电流表的示数可能是（　B　）

A．1.8安	B．2.5安	C．3.5安	D．4.0安

6．灯Ll标有“8V 16W”的字样，灯L2标有“12V 36W”的字样．两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是（　C　）

A．8V	B．12V	C．16V	D．20V

7．如图所示，AB、CD为两根平行且均匀的相同电阻丝，直导线EF可以在AB、CD上滑行并保持与AB垂直，EF与AB、CD接触良好．B、D之间的电压U保持不变，A．C之间接一个理想电压表，当EF处于图中位置时电压表示数为6.0伏，如将EF由图中位置向左移动一段距离△L后电压表示数变为4.0伏，若将EF由图中位置向右移动一段相同距离△L后，电压表示数将变为（　D　）

A．7.0伏	B．7.5伏	C．11.5伏	D．12伏

8．如图所示，额定电压为110V的A、B两盏电灯，额定功率分别为100W和25W．把它们接到220V的电路上，欲使它们都能正常发光且电路消耗的电能最少，正确的电路是（　C　）

A．	B．	C．	D．

9．在如图所示的电路中，当电键S闭合后，电压表有示数，调节可变电阻R的阻值，电压表的示数增大了△U．则（　C　）

A．可变电阻R被调到较小的阻值

B．电阻R2两端的电压减小，减小量等于△U

C．通过电阻R2的电流减小，减小量小于△U/R2

D．通过电阻R2的电流减小，减小量等于△U/R1

10．如图所示电路，电源电压恒为U=8V，小灯泡上标有“6V，4W”字样，电阻R2=30Ω，闭合电键后，若滑动变阻器R1的滑臂P在离b端1/4处时，小灯泡的实际功率为1W．不考虑电阻随温度的变化，为了使滑臂P左、右移动时，灯泡两端电压不超过额定电压，变阻器R1阻值（有电流部分）的变化范围是（　B　）

A．0﹣40Ω	B．3.3Ω﹣40Ω	C．7.5Ω﹣30Ω	D．10Ω﹣30Ω

二、填空题

11．如图所示，用均匀导线制成直径为D的半圆形线框，已知oc两点之间的电阻为2R，则ab两点间的电阻为　　欧．

12．长度为1米的双股电线，其左端分别为A1和A2，右端分别为B1和B2．该双股导线某处由于导线绝缘层老化剥落，发生漏电现象，可等效认为漏电处两导线之间连接了一个电阻R0．为寻找漏电处位置进行如下测量：（1）断开B1、B2，测得RA1A2为0.7欧，（2）连接B1、B2，测得RAlA2为0.3欧，（3）断开A1、A2，测得RBlB2为0.9欧．漏电处距离A1（A2）为　0.25　米，漏电处的电阻R0为　0.6　欧．

13．如图所示，电源电压不变．将定值电阻R1和R2串联后接在电源上，R1消耗的功率为2W，R2消耗的功率为6W，则R1=　0.33　R2；若将它们并联后仍接在该电源上，则电路消耗的总功率为　42.67　W．

三．计算题

14．如图所示，已知R1=10Ω，R2=20Ω，R3=30Ω，求它们的功率P1：P2：P3 之比．

解：由电路图可知，R2与R3并联后再与R1串联，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，通过R2、R3的电流之比：

====，

设通过R2的电流为3A，通过R3的电流为2A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：

I=I2+I3=3A+2A=5A，

则三电阻的电功率分别为：

P1=I2R1=（5A）2×10Ω=250W，

P2=I22R2=（3A）2×20Ω=180W，

P3=I32R3=（2A）2×30Ω=120W，

所以，P1：P2：P3=250W：180W：120W=25：18：12．

答：三电阻的功率之比P1：P2：P3为25：18：12．

15．电源电压为220伏，若使标有“220V 800W”的用电器能在110V至220V的电压下工作（用电器的电阻值恒定），求：

（1）要使用电器达到使用要求，电路中应连接一个什么样的电器？怎样连接？

（2）这个电器消耗的最大功率是多少？

解：（1）由题意分析可知，电路中应串联一个滑动变阻器，且由串联电路的分压性知，∵滑动变阻器的最大阻值R最大应与用电器阻值R0相等，

根据P=可得，滑动变阻器的最大阻值：

R最大=R0===60.5Ω；

（2）∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

∴电路中的电流：

I=，

滑动变阻器消耗的电功率：

P滑=I2R滑=（）2×R滑==，

当R滑=R0时，串联电器消耗的电功率最大，

即P滑max===200W．

答：（1）要使用电器达到使用要求，电路中应串联一个最大阻值为60.5Ω的滑动变阻器；

（2）这个电器消耗的最大功率是200W．

16．有两种灯泡，分别标有和，把它们接入家庭照明电路中．

（1）能不能各取一只串联使用？请说明原因．

（2）若把两种灯泡在同一电路中混合使用，并使它们都能正常发光，最少应各使用多少只，如何连接？

（3）这时总电功率是多少？

解：（1）根据公式R=可得：60瓦灯的电阻：R1===201.7Ω，

25瓦灯的电阻：R2===484Ω，

串联后，25瓦灯的电压为U2，根据串联分压，

=

U2=，

代入数据，解得：U2=155V，超过了灯的额定电压．

所以，不能各取一只串联使用．

（2）因家庭照明电路电压远大于灯泡的实际电压，则应采取串联分压的特点，又因灯泡的额定电压相等为照明电压的一半，所以设使用60瓦的灯m只，使用25瓦的灯n只，分别并联后再串联使用，各分压110伏时，才能正常发光，

此时有： =，

∴=≈2.4=．

答：使用5只60瓦的灯并联后，再与12只并联的25瓦的灯串联即可．

（3）此时总功率为P=P1+P2=5×60W+12×25W=600W．

答：此时总功率为600W．

17．当前城镇化建设进程中，在一些场馆和楼房建设工地上，常见一种“塔吊”的起重设备，其主要组成为电动机和机械两部分，如图所示．假设某“塔吊”配置的电动机铭牌上标有：额定电压380V，额定功率38kW，线圈电阻0.5Ω．在一次起吊中，该“塔吊”电动机正常工作25s，把质量为3t的重物吊起22m（g取10N/kg）．求：

（1）电动机吊起重物的过程中消耗的电能．

（2）电动机正常工作过程中线圈产生的热量．

（3）该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率．

解：（1）由于电动机正常工作，消耗的功率等于额定功率，即P=38kW=3.8×104W，工作时间t=25s，所以电动机消耗的电能为：

W=Pt=3.8×104W×25s=9.5×105J

（2）电动机正常工作时的电流：I===100A

线圈产生的热量：Q=I2Rt=2×0.5Ω×25s=1.25×105J

（3）线圈电流产生热量即该“塔吊”本身消耗的电能为W1=Q=1.25×105J，

所以“塔吊”电能转化为机械能的总量，即机械部分所做的总功为：W总=W﹣W1=9.5×105J﹣1.25×105J=8.25×105J

该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率：

η=×100%=×100%=×100%=80%

答：（1）电动机吊起重物的过程中消耗的电能9.5×105J．

（2）电动机正常工作过程中线圈产生的热量1.25×105J．

（3）该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率80%．