《电磁波与信息时代》同步检测题

一、单项选择题（每小题4分，共40分）

1．图1物品中，利用电磁波工作的是（   ）[来源:学|科|网]

A．遥控器              B．“B超”检测仪       C．电饭锅         D．固定电话

图1

[来源:学|科|网]

2．下面选项跟互联网无关的是（　　）

A．WiFi	      B．QQ聊天	       C．摇微信   	   D．飞鸽传书

3．如图2，这是一位驴友在用对讲机和队友联系。相隔一定距离的的两个对讲机交流信息，必须依靠（　　）

A．超声波       B．次声波       C．声波        D．电磁波

图2

图4

4．现在，有些学校为学生配备了智能学生证（如图3所示）。智能学生证功能很多，如电子签到、GPS定位、亲情对话一键通及紧急呼叫等功能。智能学生证可以（    ）

A．即能发射电磁波又能接收电磁波       B．只能发射电磁波

C．只能接收电磁波                     D．即能发射超声波又能接收超声波

5．小鹭爸爸开车带她去岛外，车上播放着金门广播电台的闽南语节目．进入翔安隧道后，该频道信号消失，小鹭由此猜想“隧道里不存在无线电波”。下列措施中无法验证此猜想的是（　　）

A．调大音量       B．调换其它频道      C．试用车载导航     D．用手机通话

6．央视一套《出彩中国人》节目中，来自珠海的何聪发，26岁的航模小子，他的梦想是成为全世界最棒的飞机模型操控手，他将飞机模型与音乐结合在一起表演了“空中漫步”节目（如图4所示）。何聪发手中的遥控器与空中飞行的飞机航模之间的信息传输是利用（    ）

A．超声波        B．次声波       C．电磁波         D．光导纤维

7.关于电磁波的叙述，下列说法中不正确的是（   ）

A．电磁波可以传播信息

B．不同波长的电磁波在空气中传播的速度不同

C．电磁波传播不需要介质

D．当电磁辐射达到一定强度，也会造成电磁污染

二、填空题（每空2分，共44分）

8.利用图5中电话打电话时，对着话筒说出某一个字，引起话筒内电阻变大，电路中电流变_________，将声信号转变为____________信号；对方听筒内的电磁铁磁性变_________，对膜片的吸引力变___________，将____________信号转变为____________信号。于是，对方听到了这个字。

9.如图6，这是人们在体验5G手机的通信效果。通过手机不但能听到对方的声音，还可以看到对方的图像，这些声音、图像信息是通过___________波来传递的，假如地球表面的大气层突然消失，人们________（选填“仍能”或“不能”）从5G手机上看到对方的信息。

10.如图7所示，中国国家主席习近平在和“天宫一号”上的宇航员通话，“天宫一号”上的宇航员是利用____________（选填“电磁波”或“次声波”）和地面控制大厅取得联系的。通话过程在互联网上进行了直播，电脑接入光纤可以极大地提高网速，光纤内传播信息的是___________（选填“激光”或“红外线”），光在光纤内发生的是_________（选填“反射”或“折射”）。

11.图8中微波炉工作时，将电能转化为_____________能。微波炉内的微波频率为2450MHz，合___________Hz。微波_____________（选填“属于”或“不属于”）电磁波，其在真空的传播速度为____________ m/s。

图9

图8

12.光是一种       波。如图9，这是某电磁波的波形图，其波长为          m。探月卫星距地球指挥中心约为3.9×105km，地球指挥中心向探月卫星发射的指令，经      s到达卫星。

13. Wifi是一种可以将个人电脑、手机等终端设备以无线方式互相连接的技术。常见的连接方式是通过一个无线路由器来实现。无线路由器是通过＿＿＿＿＿波向四周有效范围内的终端传递信息，其传播速度＿＿＿＿＿（选填“大于”“等于”“小于”）光速。

14. 国内知名军事论坛上出现了一组疑似国产陆基相控阵战略预警雷达的图片（如图10甲所示），从这组图片来看，该型雷达体积相当庞大，高度大概和12层楼相当，外观与美国“铺路爪”战略预警雷达比较类似。

甲

乙

图10

[来源:Z。xx。k.Com]

[来源:学科网]

（1）雷达是利用_____________（选填“次声波”或“电磁波”）来测定物体位置和速度的设备。

（2）某雷达在发射和接收反射回来的电磁波时，在荧光屏上会分别呈现出一个尖形波，如果雷达监视屏上显示的发射和接收的尖形波如图乙所示，已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-3s，则被监视目标与雷达的距离大约为_________________km。[来源:学+科+网Z+X+X+K]

三、综合解答题（16分）

15.阅读短文，回答问题

1947年，第一台微波炉问世，但大家用微波来煮饭烧菜还是近十几年的事。微波是一种很有“个性”的电磁波，它的能量不仅比通常的无线电波大得多，而且还有以下几个重要特性：第一是微波一碰到金属就发生反射，金属根本没有办法吸收或传导它；第二是微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料，但不会消耗能量；第三是微波不能透过含有水分的食物，其能量反而会被吸收。微波炉正是利用微波的这些特性制作的。

微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成，装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉内的磁控管能产生振动频率为2.45×109Hz的微波，直达食物内部5cm深，使食物中的水分子也随之振动，剧烈振动产生大量的热能被食物吸收，于是食物“煮”熟了。 用微波炉烹饪的速度比其它炉灶快4至10倍，热效率高达80%以上。微波炉由于烹饪的时间很短，能很好地保持食物中的维生素和天然风味。比如，用微波炉煮青豌豆，几乎可以使维生素C不损失。

另外，微波还可以消毒杀菌，解冻，干燥，当然过量的微波辐射对人体有害。

（1）微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成，其主要原因是__________________；

（2）装食物的容器用玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料制成，其主要原因是______________；

（3）磁控管是微波炉的心脏部位，它的主要作用是 ______________；

（4）微波炉与其它灶具相比的优点是______________            。（写出一种即可）

《电磁波与信息时代》同步检测题   参考答案

一、单项选择题

1．A      2．D      3．D      4．A      5．A     6．C       7.B

二、填空题

8.小  电（电流）  弱（小）  小  电（电流）  声

9.电磁  仍能

10.电磁波  激光  反射

11.内  2.45×109  属于  3×108

12.电磁  0.5  1.3

13.电磁  等于

14. （1）电磁波  （2）600

15.（1）微波一碰到金属就发生反射，金属无法吸收或传导它  （2）微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料，但不会消耗能量  （3）产生振动频率为2.45×109微波  （4）烹饪速度比其它炉灶快，热效率高