第十九章  生活用电

班别                  姓名                  学号                    评分

知识点：一、家庭电路：1、组成：电能表、开关、保险丝、插座、用电器；2、入户线：火线和零线, 两线可以用试电笔（手要接触笔尾的金属体）来区分；2、接法：①三孔插座：左零右火中接地；②螺丝口灯座：螺旋套只准接在零线上③开关：接在用电器与火线之间④保险丝：单条时接在火线上；二、触电1、原因：人体直接或间接与火线连通；2、触电类型：单线触电 、双线触电；三、安全用电常识：1、安全用电的原则:不接触低压带电体，不靠近高带电体；2、安全用电的例子：①有金属外壳的家用电器，外壳一定要接地；②不要用湿手扳开关（或触摸用电器）；③不要在电线上晾衣服；④不要在高压线附近放风筝。四、触电的抢救：切断电源、用干燥的木棒拨开电线；五、节约电能的措施：1、不要使用电器处于待机状态2、离开教室要随手关灯3、夏天用空调时不要把温度调得太低 4、尽量使用节能电器。

一、单项选择题

1、下列做法中符合安全用电的是（     ）

A．开关可以接在电灯和零线之间                     B．带有金属外壳的用电器使用时必须接地

C．增添大功率用电器时，只需换额定电流更大的保险丝 D．使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体

2、下列关于生活用电的说法中，正确的是（     ）

A．选用电阻小、熔点低的合金丝作保险丝        B．三脚插头的“长脚”与用电器的金属外壳相连

C．高压设备只要不触摸，就不会有触电的危险    D．发生触电事故后，先救人再切断电源

3、下图甲所示为一个“一开三孔”开关(即一个开关和一个三孔插座连在一起)，它连入电路如图乙所示。下列说法正确的是（      ）

A．灯和插座是串联的    B．灯和插座是并联的    C．开关只控制插座  D．开关同时控制灯和插座

乙

甲

4、如图所示，在甲、乙两地之间沿直线架设两条输电线，由甲地向乙地输电，两条输电线总电阻为10Ω，甲地电源的电压为220V不变，下列说法正确的是（      ）

A．当乙地用户消耗的总功率增大时，相同时间内输电线上产生的热量增多

B．乙地用户用电器上的电压仍为220V

C．在100s的时间内，输电线上产生的热量为4.84×105J

D．若出现触电事故，应迅速直接用手拉开触电人员

答案：A

5、如图所示，当开关s闭合后，发现电灯L不亮，用测电笔测试c、d两点时，氖管都发光，测试a、b两点时，只有a点氖管发光，则故火线障可能是(     )

A．火线与零线短路      B．a、d之间某处断路       C．b、c之间某处断路      D．电灯的灯丝断了

6、如图是一条刚装好的家庭电路，在未装保险丝之前，先把灯泡L0接在装保险盒的两个接线柱上，当只闭合S1时，L0和L1发光都偏暗；当只闭合S2时，L0正常发光；当只闭合S3时，L0不发光，则下列判断正确的是（四只灯泡的额定电压均为220V）(     )

A．灯泡L1所在支路正常       B．灯泡L2所在支路正常

C．灯泡L3所在支路正常       D．装好保险丝，合上所有开关后，灯泡都能正常发光

7、小刚晚上做作业时，把台灯的插头插入插座，闭合台灯开关后，他家所有的照明灯都突然熄灭，检查发现总开关已跳闸，故障可能是(     )

A．台灯插头处出现了短路 B．台灯灯泡处出现了短路C．台灯开关的两接线碰线 D．插座处出现了短路

8、在下列现象中：①插座中的两个线头相碰；②开关中的两个线头相碰；③电路中增加了大功率的用电器；④户外输电线绝缘皮损坏。其中可能导致家中保险丝熔断的是 （     ）

A.①②             B.②③            C.②④             D.①③

9、为了同学们饮水安全、卫生，学校要安装一台电热水器，该电热水器的额定电压是380V，额定功率是15kW．连接该电热水器时，有四种绝缘铜芯导线供选择：其规格如下表所示．从既安全又经济的方面考虑，选用导线的横截面积是（    ）

A．2.5mm2             B．4mm2          C．6mm2          D．10mm2

10、如图1所示，在接线柱A、B间接入导线（其材料为普通铜丝），在接线柱C、D间接入熔丝．接通电源，灯泡正常发光，熔丝不熔断；断开电源，在B、D间连上一根导线，再次接通电源时，灯不亮，熔丝熔断．以下判断错误的是（    ）

A．导致熔丝熔断的原因是电路中电流过大   B．熔丝熔断时，熔丝中的电流大于AB间导线中的电流

10A

10A

单相电度表

ON

ON

0

1

2

3

4

kW·h

220V 10(20)A 50Hz

电能表

①

③

②

④

C．用铜丝代替熔丝不符合安全用电的原则  D．熔丝熔断，但灯泡依然完好

| 导线规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线横截面积s/mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 安全载流量I/A | 28 | 37 | 47 | 68 |

二、填空题

1、安全用电十分重要。下表是提供的一组人体电阻值。

图1

图2

（1）潮湿时，若在手与脚、手与塑料鞋底之间加220V电压，请算出电流值填在表上空格处；

图3

（2）如果通过人体的安全电流不大于25mA，请你为图示的做法配上警示语

| 测量项目 | 干燥时 | 沾水潮湿时 |  | 警告语： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电阻 | 电阻 | 电流 |  |
| 手与脚之间 | 3kΩ | 1kΩ |  |  |
| 手与塑料鞋底之间 | 600kΩ | 5kΩ |  |  |

空

气

开

关

2、某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图2所示．电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的＿＿＿＿＿电流为10A，＿＿＿＿＿电流为20A．他家同时工作的用电器的总功率不能超过＿＿＿＿W．

该同学家的进户线是＿＿＿（填序号）

3、如图3所示，闭合开关，电灯不亮，用试电笔接触D点时氖管发光，接触E点时不发光，说明D、E间                   ，若试电笔接触A至F各点都发光，说明                          。

0.2

0.4

2

4

U/V

I/A

0

4、内蒙古上海庙至沂南县800kV特高压直流输电工程，是“十三五”期间国家电网规划投资建成落点临沂市的特高压输电工程。若输电功率一定，将输电电压从400kV提高到800kV，则输电电流将从I变为＿＿＿＿I，输电线路上损失的电能将＿＿＿＿（选填“增加”、“减少”或“不变”）。

电子元件

乙

甲

5、家庭电路触电事故有单线触电和双线触电两种，都是人体直接或间接跟           （选填“火线”或“零线”）接触造成的。对人体的安全电压是                     V。图中A、B两点均为螺口灯泡的螺旋部分，当开关S1和S2都断开后，站在地上的人用手直接接触A点时，他         触电，用手直接接触B点时，他          触电（均填“会”或“不会”）。

6、家庭电路中的电冰箱、电视机、电灯等用电器的连接方式是          联；家庭电路的火线和零线可以用测电笔来判别，如图所示的两种握法，正确的是          。某测电笔中有一个880kΩ的高阻值电阻，这个电阻与氖管是         联连接的。当用这个测电笔测家庭电路的火线时，氖管发光，若人体及氖管的电阻均忽略不计，则此时通过人体的电流约为          。

7、如图甲所示，电源电压恒为6V，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，电流在0.1A～0.4A之间时电子元件均能正常工作．若通过此电子元件的电流与其两端电压的关系如图乙，所示为使电子元件处于正常工作状态，滑动变阻器接入电路的最大阻值为           Ω，在电子元件处于正常工作状态下，电路消耗的最大功率为           ．在电子元件处于正常工作状态下且电路消耗的功率最大时，滑动变阻器每分钟发热            J。

8、家庭电路中“超负荷”是指电路中电流过大,出现上述情况时,电路中保险丝会自动熔断,是因为保险丝的熔点较         ，其原理是利用电流的         效应。三孔插座比两孔插座多的那个孔是跟大地连接的，当电冰箱的三脚插头插在三孔插座里时，除把用电部分连入电路外，还把电冰箱的           与大地连接起来。

9、小明家的常热牌足浴盆额定功率为750W．某次正常工作20min，将10L、20℃的水加热至40℃，此过程中足浴盆消耗电能            J，水吸收热量＿＿＿            J，消耗电能转化为水吸收热量的效率为            %．[c水=4.2×103J/（kg·℃）]

10、为了防止鱼虾缺氧而浮头，常在池塘中央放置增氧机．喷水式增氧机由电动泵和浮体组成．某种喷水式增氧机及工作时的情景如图，有关参数见表．若增氧机正常开机2h，则通过它的电流为＿＿＿＿A，从环形喷口出水＿＿＿＿kg，从而使水得到了“增氧”．

| 功率/W | 电压/V | 流量/m3·h-1 |
| --- | --- | --- |
| 1100 | 220 | 25 |

三、作图题

火线

零线

1、（1）声控开关在静音时处于断开状态，在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间；某地下通道两端的入口处各装有一个声控开关来控制同一盏电灯，为确保行人不管从那端进入，电灯都能接通电源发光；请用笔画线代替导线，按题意要求将图中的电路连接完整．（2）根据安全用电原则，将图中开关、两只“220V  40W”电灯连在家庭电路中，要求开关同时控制两灯，且能正常发光。（3）请将带开关的螺丝口灯泡和三孔插座正确接入图所示的电路中。（4）如图为家庭电路的一部分，请将图中所示原件连入电路（要求按键开关控制灯泡）。

四、计算题

1、如图所示，是小肜家的部分电路，她关闭了家中其他用电器，将一个装满水的电热水壶的三脚插头插入插座，测得烧开一壶水的时间是5min，消耗的电能是3×105J。已知电热水壶发热电阻丝的阻值为40Ω。

火线

E

S

零线

L

（1）导线E通过插孔与电热水壶的什么部分相连？其目的是什么？（2）此时火线与零线间的实际电压为多少？（3）接着她闭合开关S，使一只标有“220V 100W”的白炽灯泡L发光，此时灯泡的实际电功率为多少？（不考虑温度对电阻的影响）

2、为让鱼缸内的热带鱼有一个适合的生活环境，小强用一个“220V  300W”的电热棒给鱼缸内的水加热．当水温升到设定值30℃时加热棒自动停止工作，待水温自然冷却到20℃时加热棒自动开始加热，周而复始．每次加热时间损失20%的热量，鱼缸内水的质量始终保持为40kg（1）正常工作时，通过加热棒的电流是多少？（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是多少分钟？

六、能力综合题

1、如图甲是一种新型插座，它能即时显示接在该插座上的用电器的工作电压和所耗电费等（插座本身消耗电能由内部电池提供）．小明将装有质量为2.4kg、初温为10℃水的电水壶插在该插座上，这时插座屏幕上显示如图乙所示，当水烧开至100℃时，屏幕显示如图丙所示．这段时间内电水壶消耗的电能为＿＿＿J，实际功率为＿＿＿W，电水壶烧水的效率为＿＿＿．[电费单价：0.5元/ kW·h；c水=4.2×103J/(kg·℃)]

电压

时钟

电费元

图乙

电压

时钟

电费元

图丙

图甲

| 导线规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线横截面积S/mm2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 安全载流量I/A | 37 | 47 | 68 | 94 |

甲

乙

220V

R

S

L

D

a

220V

R

S

L

D

b

c

2、随着宜昌现代化学校创建工作的深入开展，全市各中小学教学多媒体硬件运用越来越多，某校共有15个教室，每个教室配有40W的照明灯10盏，300W的投影仪一台，100W的教学扩音系统一套，300W的电脑一台，（该校的供电电压为220V）

甲

乙

（1）学生在操场上进行半小时的大课间体育活动时，若教室内的这些用电器没有关闭，那么这半小时该校会浪费多少度电？

（2）随着这些硬件的装配，需要对学校供电线路进行改造，下表是各种橡胶绝缘铜芯线在常温下的安全载流量（长时间通电时的最大安全电流），从安全角度考虑，该校应选择哪种导线作为干路导线？请通过计算后说明。

（3）该校电路中的保险装置采用空气开关（如图甲），空气开关内有电磁铁和两个触点，制作触点的材料分别有铜或银，电路正常工作时两触点是连接在一起的，当电流过大时电磁铁将两个触点分开，切断电路（如图乙）。从空气开关的使用寿命和安全角度考虑，应选择触点用＿＿＿＿（选填“银”或“铜”）材料制作的空气开关，原因是                                 （同样条件下，银的电阻比铜的电阻小）。

3、小伟是一个科学迷，在课余时间他利用一个规格为“2.2V  0.01A”的发光二极管设计了如图甲所示的电路。晚间关闭照明灯L后，利用二极管D发出的光指示开关所在的位置。S为单刀双掷开关、R为限流电阻。（1）关闭照明灯后，为使二极管D正常工作，限流电阻R的阻值为多少Ω？此时，电路消耗的总功率为多少W？

（2）从安全用电考虑，该电路存在安全隐患，应将单刀双掷开关S接在照明灯L与＿＿＿＿间；

（3）不管照明灯关闭还是打开，该电路都要消粍电能。为节约电能，可以再接入一个光控开关（光照弱时自动闭合，光照强时自动断开），你认为应将光控开关接在图乙中a、b、c三处的＿＿＿＿处。