有关电动机发电机的物理问题

1.如图所示，小明无意间接触到了电动机的金属外壳，发生了触电事故，原因是金属外壳带电并且电动机的金属外壳＿＿＿。在发生触电事故的现场，千万不要用手去拉触电的人，而是要立即＿＿＿＿。

答案：没有接地   切断电源

2.如图所示是课本中的四个实验，其中说明磁场对电流有力的作用的是

丁

B

A

v

乙

丙

线圈

磁体

甲

S

+

_

N

直导线

S

A．甲和丙           B．甲和丁            C．乙和丙         D．乙和丁

答案：A

3.利用如图所示的实验装置，小超探究了“磁场对通电直导线的作用”．闭合开关S0，原本静止的轻质硬直导线AB水平向右运动．要使AB水平向左运动，下列措施中可行的是

N

S

S0

P

+

﹣

A

B

A．将导线A、B两端对调

B．将滑动变阻器的滑片P向右移动

C．换用磁性更强的蹄形磁铁

D．将蹄形磁铁的N、S两极对调

答案：D

4.如图所示的四个实验中，说明电动机工作原理的实验是

答案：D

5.如图所示的四种电器中，利用电动机原理工作的是

A                      B                   C                     D

A．电炉            B．电风扇             C．电饭煲         D．电铃

答案：B

6.图为直流电动机的工作原理。以下相关的分析中正确的是

A．电动机工作过程中，消耗的电能全部转化为内能

B．电动机工作过程中，消耗电能全部转化为机械能

C．电动机工作过程中，线圈中也产生感应电流

D．电动机工作过程中，线圈中的电流方向保持不变

答案：C

7.在如图所示的实验装置中，当开关闭合时，能观察到导体棒ab棒沿金属导轨运动。利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是

A．电热器   B．发电机   C．电动机   D．电磁继电器

N

a

b

S

a

S

答案：C

8.电风扇通电时扇叶会飞速转动，下列各图与之工作原理相同的是

A

B

C

D

S

答案：C

9.如图是通电金属棒在磁场中运动的实验场景，据此原理设计的家电是

A．电热水壶       B．电饭锅        C．电风扇         D．电熨斗

答案：C

10.江涛用如图所示的实验装置，探究“磁场对通电直导线的作用”．闭合开关S，原本静止的轻质硬直导线AB水平向右运动．要使AB水平向左运动，下列措施中可行的是

S

P

A．将A、B两端对调

B．将蹄形磁体的N、S极对调

C．换用磁性更强的蹄形磁体

D．将滑动变阻器的滑片P向右移动

答案：B

11.乘坐地铁是一种环保、便捷的出行方式．地铁中的电动机是利用＿＿＿对通电导体产生力的作用这一原理来工作的．行驶的地铁车身与空气摩擦起电却没有吸附大量的灰尘，是因为车轮是由＿＿＿（填“导体”或“绝缘体”）制成的，可以将电荷移走．

答案：磁场   导体

12.某电动车的电动机额定功率是300W，若它在水平路面上以额定功率行驶10s，电动机消耗的电能为＿＿＿J：此时供电电流为5A，电动机的额定电压为＿＿＿V。

答案：3000   60

13.电动机在工作时会产生大量的热，因此利用油对电动机降温。已知电动机正常工作的电压为220V，电阻为5Ω，通过的电流为10A，则5min内电动机产生的热量为______J；产生热量的80%被油吸收，这些热量可以使质量为4kg的油温度上升_____℃。[c油=2.0×103J/（kg•℃）

答案：1.5×105   15

电器中考题系列一一发电机与物理问题

1.如图所示，为发电机的工作原理图，下列说法中正确的是（  ）

|  | A． | 发电机的基本原理是通电导体在磁场中受力的作用 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 发电机的基本原理是电磁感应 |
|  | C． | 线圈在转动过程中，感应电流的大小不变 |
|  | D． | 线圈在转动过程中，感应电流的方向不变 |

解：A、电动机的基本原理是通电导体在磁场中受力的作用，故错误；

B、发电机的基本原理是电磁感应，故正确；

C、线圈在转动过程中，感应电流的大小是变化的，故错误；

D、线圈在转动过程中，感应电流的方向是变化的，故错误；

故选B．

2.如图所示，应用电磁感应现象工作的是

线圈

锥形纸盆

永久磁铁

S

A．                B．             C．             D．

答案：A

3.下列装置中，与发电机工作原理相同的是

A

B

C

D

E

甲：电磁继电器

线圈

锥形纸盆

永磁体

N

S

乙：扬声器

丙：电磁感应

S

N

a

b

丁：动圈式话筒

S

S

N

永磁体

线圈

A．甲与乙       B．乙与丙       C．丙与丁      D．甲与丁

答案：C

4.如图，在探究磁生电的实验中，能产生感应电流的操作是

A．让导体ab沿水平方向左右运动   B．让导体ab沿竖直方向上下运动

C．让导体ab静止在蹄形磁铁内     D．让蹄形磁铁沿竖直方向上下运动

答案：A

5.如图所示的电吉它主要由“拾音器”和“音箱”组成，拾音器上装有磁铁和线圈。拨动钢弦，让其振动，导线因切割磁感线而产生不同频率的电流，该电流经放大后通过音箱中的扬声器而发声。拾音器和扬声器的工作原理分别与哪个装置的工作原理相同

S

N

钢弦

A．发电机、电动机    B．电动机、发电机

C．发电机、发电机    D．电动机、电动机

答案：A

6.1831年英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象，这一发现标志着人类电气化时代的到来．根据电磁感应原理制造的机器是

A．蒸汽机             B．内燃机

C．发电机             D．电动机

答案：C

7.如图所示的实验装置中能够说明电磁感应现象的是

A                     B                C               D

答案：B

8.在如图所示的四幅图中，能说明发电机工作原理的是

答案：A

9.下列装置中，利用电磁感应原理工作的是

A.司南           B.电磁继电器           C.电动机         D. 动圈式话筒

答案：D

10.发电机和电动机的发明使人类进入电气时代。制造发电机所依据的原理是下图中的

A

B

C

D

S

答案：A

11.下列四个装置中，主要利用电磁感应原理工作的是

A.动圈式话筒          B.电磁起重机         C.扬声器       D.电动机

答案：A

12.POS刷卡机的广泛应用给人们的生活带来了便利．POS机的刷卡位置有一个绕有线圈的小铁环制成的检测头（如图所示）。在使用时，将带有磁条的信用卡在POS机指定位置刷一下，检测头的线圈中就会产生变化的电流，POS机便可读出磁条上的信息。下图中能反映POS刷卡机读出信息原理的是

A

B

A

B

C

D

答案：C

13.为了防止中考考试作弊，监考人员利用手持式金属探测器对考生进行检查（如图所示），当靠近金属物体时，在金属导体中就会产生涡电流，探测器发出警报。以下选项中也是利用该原理工作的是

A．发电机         B．电铃          C．电磁铁          D．电动机

答案：A

14.如图所示，L为带动线圈转动的摇把，图中表示指针可来回摆动的电流表，关于此工作原理图，下列说法正确的是

A．这是电动机的工作原理图

B．用该原理可制成手摇发电机，转动摇把L让线圈转起来，电流表的指针来回摆动

C．用该原理可制成手摇发电机，如果只拿掉电流表，其他电路连接不变，转动摇把L让线圈转动，线圈中会产生电流

D．用该原理制成的机器正常工作时，电能转化为机械能

答案：B

15.（多选）王斌同学根据如图所示的原理，做了一台小型风力发电机，用以辅助照明，发电机工作时，发现灯泡发光较暗，下列措施能够增加灯泡亮度的是

A．把铜线圈换成铁线圈             B．换用磁性较强的磁体

C．提高线圈的转动速度             D．换用匝数较多的线圈

答案：BCD

16.如图所示装置，它的外部并联了两个发光二极管，二极管是用＿＿＿材料制成的，当转动该装置手柄时，二极管发光，则该装置是一台＿＿＿（选填“发电机”或“电动机”），它的工作原理是＿＿＿。

答案：半导体   发电机   电磁感应