2018中考物理电学综合计算压轴题练习（一）

电学计算主要考查学生对于电学的基本公式和规律的应用。电学计算涉及的知识主要包括串、并联电路电流和电压的规律、欧姆定律、电功率和焦耳定律。在这类题目中，考生应能熟练地对电路图进行分析，并找出不同物理量之间的关系，根据规律和公式合理列出等式。常用到的公式主要有：I＝、P＝UI、P＝＝I2R(纯电阻电路中)、W＝Pt、Q＝I2Rt、Q＝W＝UIt＝t(纯电阻电路中)。

(2017，聊城)如图所示，电源电压保持12 V不变，电阻R1＝50 Ω，只闭合开关S3，将滑动变阻器滑片P移到中点时，电流表示数为0.2 A，小灯泡L的实际功率为1.8 W；电流表的量程为0～0.6 A，电压表的量程为0～3 V。(不考虑温度对灯丝电阻的影响)求：

(1)当开关S1、S2、S3都闭合时，通过R1的电流是多少？

(2)小灯泡的电阻是多少？只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数是多少？

(3)在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率是多少？