2017—2018学年九年级物理9月教学水平检测试卷

（全卷满分100分，考试时间90分钟）

一、选择题（每题3分，共24分）

1、下列四组物体中，都属于绝缘体的一组是   （     ）

A.碳棒、人体、大地          B.水银、铜丝、铁块

C.陶瓷、玻璃、塑料          D.大地、人体、陶瓷

2、下列电路中不属于并联电路的是（       ）

3、如果要改变某一导体的电阻，下列方法中无效的是（　　）

A．改变导体的长度　　B．改变导体的横截面积

C．改变导体的材料　　D．改变导体两端的电压

L1

A3

A1

A2

L2

4、在图2中，通过A1、A2、A3三个电流表的电流分别为I1、I2、I3，则它们之间的关系为（     ）

A．I1>I2>I3    B．I1=I2>I3

C．I3=I1+I2    D．I2=I1+I3

5、居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着造成很大浪费。科研人员利用“光敏”材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合，天亮时自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”，当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时自动断开。若将这两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“聪明”，则这种“聪明”的电路是（   ）

A

B

C

D

图3

6、如图3所示，长度相同、横截面积不同的铁棒AB和CD串联起来接入电路中，则下列说法中正确的是（        ）

A．ＡＢ段电阻大，电流小；

B．ＣＤ段电阻大，电流大；

Ｃ ＡＢ段电阻大，电流与ＣＤ段相等；

Ｄ ＣＤ段电阻大，电流与ＡB段相等。

7．酒驾易造成交通事故，利用图示的电路可以检测司机是否酒驾．图中的R1为定值电阻，R2是一个“气敏传感器”，它的电阻值会随着其周围酒精气体浓度的增大而减小．检测时，喝了酒的司机对着“气敏传感器”吹气，则（　　）

A．电路的总电阻减小，电压表的示数减小

B．电路的总电阻减小，电压表的示数增大

C．电路的总电阻增大，电压表的示数增大

D．电路的总电阻增大，电压表的示数减小

8．根据欧姆定律I =U/ R变形得R =U/ I，下列说法正确的是(      )

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越高，这段导体的电阻就越大

C．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

D．电阻是导体本身的一种性质，它的大小与电压和电流无关

二、填空题（每空1分，共20分）

9、自然界中存在着两种电荷，分别是正电荷和           ，电荷间的相互作用规律是：同种电荷相互___________，异种电荷相互吸引。

10、台式电脑使用一段时间后，为保证电脑的稳定性，需要打开主机箱盖除尘，这是因为散热风扇的扇叶在转动过程中与空气摩擦带上了　　　　　　  ，可以　　　　　　轻小物体，所以灰尘会附着在扇叶上．

11、我们家庭中的电视机正常工作的电压为           V，它与家中其它用电器是       连接的(选填“并联”或“串联”)．

12．滑动变阻器是靠改变电阻线在电路中的________，逐渐改变连入电路的电阻大小，从而逐渐改变电路中的________大小的；

13、我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是________(选填“导体”或“绝缘体”)，若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变________ (选填“强”或“弱”)，这样可能使电脑无法识别。

14、 如图8，电源电压为12V，电压表示数为4V，则L1两端的电压是_____V，L2两端的电压是_____V。

15、如上图所示，当只有开关S2闭合，L1和L2是       联；要使灯泡L1和L2并联，则应闭合开关          。

16、一个导体两端加4 V电压时，通过它的电流为0．8 A，则导体的电阻是________Ω，当把它两端电压变为0V时，它的电阻为________Ω。

17、有两个电阻阻值分别为4Ω和6Ω，如果串联后接到某电源中，则电路中的总电阻为________Ω，如果并联后接到电路中，则总电阻为________Ω。

18、如上图所示是关于电阻 A、B 的 I－U 图象．由图可知，两电阻的值是不变的.若将 A、B 两电阻并联后接在电压为 2 V 的电源两端，则并联电路干路中的电流是____A，此时电路总电阻值是______Ω.

三、实验探究题（共31分）

19（6分）（1）根据图所示的实际电路，在右面的虚线框内画出电路图.

（2）根据图中的电路图，把电路元件连接起来。

20. (6分)在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

（1）电流表应             （填“串联”或“并联”）在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的            点。

（2）小明同学在测量A处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是                                              ；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为       A。

（3）下表是小亮同学在实验中用两盏规格相同的灯泡得出的实验数据，他由此得到的结论是：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等。请指出小亮的探究过程的两点不妥之处：

①                                              ．

②                                               ．

21、（5分）在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                      来比较导体电阻的大小．

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．

（3）分别将A和D两电阻丝接入图17电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟        有关．

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数下图所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差          ，解决这一问题的措施是                    ．

22（6分）小明同学想探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”，设计了如图所示的电路图（电源电压恒为6V）。

（1）本实验中滑动变阻器的作用是：一是保护电路；二是               。

（2）小明将第一次实验得到的数据填入了右边表格中，然后将电阻由10Ω更换为20Ω，调节滑动变阻器的滑片P向			移动（A或B），直到电压表示数达到         为止。第二次实验的电流表的示数应该是             A。

| 实验序号 | 电压/V | 电阻/Ω | 电流/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 10 | 0.4 |
| 2 | 4 | 20 |  |

（2）小明根据实验数据得到如下结论：电流与电阻成反比。请你对以上的探究过程做出评价，并写出两点评价意见：					；

23、（8分）在“测量小灯泡的电阻”实验中，有如下器材：电压表、电流表、开关、电压为6V的电源、“3.8V  0.4A”的小灯泡、标有“20Ω 1.5A”的滑动变阻器，导线若干。

（1）请用笔画线代替导线，按照图甲所示的电路图，将图乙的实物电路连接完整（要求连线不得交叉；电流表的量程选择要恰当；滑动变阻器的滑片向左移动，小灯泡变暗）。

（2）甲组同学连接好最后一根导线，灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。检查后，发现连线正确，请你找出实验中两个操作不当之处：①						；②						。

（3）乙组同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，电压表没有示数，但电流表有示数，则故障的原因可能是（		）

A．灯接触不良　　B．灯丝断了    C、小灯泡被短路

D．滑动变阻器被短路

| （4）下表是按正确的操作测得的数据，从表中计算出三次小灯泡的阻值不相等，其原因是 。 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 3.0 | 3.8 |
| 电流I/A | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| 电阻R/Ω | 6.0 | 8.8 | 9.5 |

（5）利用此电路			（填“可以”或“不可以”）来探究“电流与电压的关系”实验；理由是：													。

四、综合题（25分）

24（8分）如图所示的电路，R1＝30Ω，R2＝10Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求：（1）电源电压，（2）通过R2的电流，（3）电路中的总电阻，（4）干路中的电流。

25（8分）如图电路，电源电压保持不变．在甲图中，闭合开关S，电压表示数为4V，电流表示数为0．4A；乙图中，闭合开关S，电压表示数为6V。

求：(1)R1、R2的阻值；(2)乙图中电流表示数。

26（9分）如图示的电路中，电源电压若保持不变，R1=10Ω，R2=20Ω，R3=20Ω。S1闭合，S2断开时电流表的读数为0.3A。问：

（1）电源电压是多少？

（2）如果开关S1、S2都断开时，电流表的读数是多少？R1两端的电压是多少？

（3）如果开关S1、S2都闭合时，电流表的读数是多少？通过R3的电流是多少？