2017-2019学年内蒙古赤峰市宁城县九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（共10小题，每小题3分，满分30分）

1．图中的几种用电器的额定功率最接近1000W的是（　　）

A．

家用电扇	B．

笔记本电脑	C．

台灯	D．

电饭锅

2．如图所示的实验或机器均改变了物体的内能，其中改变内能方法相同的是（　　）

A．A B C	B．B A D	C．B C D	D．A C D

3．下列关于热现象的说法中正确的是（　　）

A．物体的内能增加，一定时从外界吸收了热量

B．温度高的物体含有的热量多

C．高温物体含有内能一定比低温物体多

D．冰水混合物放热时，温度不变，内能减少

4．用相同的电加热器分别对质量相等的甲和乙两种液体加热（不计热量损失）如图是甲和乙的温度随加热时间变化的图象，下列说法正确的是（　　）

A．甲和乙升高相同的温度，乙吸收热量较少

B．甲的比热容与乙的比热容之比为1：3

C．甲乙都加热t时间，乙吸收热量比甲吸收热量多

D．甲的比热容与乙的比热容之比为1：2

5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变大，另一个电表示数变小．则下列判断正确的是（　　）

A．电阻R短路	B．灯L断路	C．灯L短路	D．电阻R断路

6．甲乙丙丁四个轻小物体靠近时，甲吸引乙，乙排斥丙，丙吸引丁．甲丁靠近时（　　）

A．一定吸引	B．一定排斥

C．一定没相互作用	D．以上都不对

7．如图甲所示的电路中，闭合开关，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为（　　）

A．2.2A   0.44A	B．0.42A   1.9A

C．1.76A   0.44 A	D．0.44A   2.2 A

8．两灯泡接在同一电路中，若两灯电压相等，则两灯连接方式（　　）

A．一定串联	B．一定并联	C．可能串联	D．以上都不对

9．如图所示，闭合开关S，灯L发光，把滑动变阻器的滑片P向b端移动，灯L的亮度与电流表示数的变化情况是（　　）

A．灯L变亮，电流表示数变大	B．灯L变暗，电流表示数变小

C．灯L变亮，电流表示数变小	D．灯L变暗，电流表示数不变

10．甲用电器标着“220V，100W”，乙用电器上标着“220V，25W”，它们都在额定电压下工作，则下列判断中正确的是（　　）

A．甲用电器做功一定多

B．乙用电器做功一定慢

C．完成相同的功，甲用电器所用的时间一定多

D．相同时间内，甲用电器完成的功一定少

二、填空题（每空1分计21分）

11．一瓶酒精用去二分之一，则剩余酒精的比热容　   　和热值　   　（填变化情况）

12．在一台单缸四冲程内燃机正常工作时的飞轮转速为1200r/min，则每秒钟燃气对外做功　   　次，如图所示的是汽油机的　   　冲程．

13．标有220V 100W和220V 25W两灯泡L1、L2（不考虑灯丝电阻的变化）串联接在家庭电路中　   　灯亮．220V 100W的灯泡正常工作10h消耗电能是　   　J．将220V 40W的灯泡接在110V的电路中，灯泡实际功率是　   　W．

14．某品牌太阳能热水器装满100kg水后在太阳的照射下水温从10℃的升高20℃，则热水器中的水吸收的热量是要完全燃烧　   　m3的煤气可以产生相同的热量？（煤气的热值q=4.0×107J/m3）

15．如图是汽车油量表电路，当油箱中油面上升时，油量表（电流表）的示数将　   　（变大/变小/不变），电路中电阻R0　   　（能/不能）去掉．如果将电压表并联在　   　（R0/R1）两端，则可以通过电压表示数越大表示油箱中的油越多．

16．如图是长度相同，横截面积为2倍关系的同种导线连在一起，流过AB的电流为IAB，流过BC的电流为IBC，则IAB与IBC的关系为IAB　   　IBC，UAB　   　UBC（填＞或＜或=）

17．R1：R2=2：5，串联接在同一电路中，通过R1、R2电流之比：　   　，电压之比：　   　，电流通过R1、R2消耗的电功率之比：　   　．

18．图甲是小灯泡L电阻R1和电阻R2的电流随电压变化图象，R2=　   　Ω，如果将它们串联在电路中，通过它们的电流是0.4A时，电源电压是　   　V；若将它们按图乙所示接人电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1.6W；再闭合开关S1，电流表示数变化了　   　A，在此状态下通电10s，电路中电流做的功是　   　J．

三、作图与实验探究（作图每题2分其余每空1分计21分）

19．如图L1、L2是相同的两个灯泡，要求：开关闭合两灯同时亮，断开两灯同时灭，且开关闭合后A1的示数大于A2示数，连接实物图．

20．在“比较不同物质吸热的情况”实验中，所使用的实验器材有：相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计、秒表、等质量的液体甲和乙，装置如图所示．

（1）在此实验中除了控制装置相同外，还控制甲乙液体的　   　相同．实验中用　   　表示甲乙液体吸热的多少；

（2）实验中选用规格相同的两个电加热器的目的是　   　．

（3）“比较不同物质的吸热能力”有两种方法：可以“比较相同质量的不同物质温度　   　所吸收热量的多少”．吸热的　   　（填多或少）吸热能力强．

（4）若给同时给甲乙液体加热1min后停止加热，两种液体都未沸腾，最终液体乙的温度高一些．此时甲乙液体吸收的热量　   　（填相同或不同）说明　   　液体吸热能力强．

21．如图小明设计图甲所示电路，电源电压12V，开关闭合后，电流表和电压表的示数如图乙所示．由电压表的示数可知L2两端电压为　   　V．电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差，解决这一问题的措施是　   　．

22．小红同学用两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器和开关各一个，导线若干，测定定值电阻阻值，电路连接如图甲所示．

（1）在图丙方框内，画出电路图．

（2）闭合开关，向右移动滑动变阻器滑片，电流表的示数将　   　（填变大、变小或不变）．

23．如图1所示是“伏安法”测量小灯泡电功率的实验装置，已知小灯泡的额定电压是2.5V．

（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接起来；要求滑动变阻器的滑片P向A端移动时电流表的示数减少，连线不许交叉．

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于　   　端（选填“A”或“B”）．

（3）闭合开关后，调节滑片P，使电压表的示数如图2所示，电流表的示数如图3所示，此时灯泡的功率是　   　W．

（4）若使灯泡正常发光，应将滑片向　   　端移动，使电压表示数是　   　V，此时电流表示数为0.4A，灯泡的额定电功率是　   　W

四、综合应用题（按要求在答题卡上作答，写出必要的文字说明和解题步骤，24题9分25题9分26题10分共29分）．

24．如图是某太阳能热水器容积为50L，其装满水．阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到50℃．则：

（1）求热水器中水的质量是多少千克？

（2）这段时间该热水器中的水吸收的热量是多少？

（3）如果这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量是1.4×107J，则该热水器的效率是多少？

25．为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用．有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示．在图乙所示的工作电路中，电源电压恒定不变，定值电阻R2=40Ω．

求：（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压表的示数是3.6V求电源电压是多少；

（2）现在国际公认的酒驾标准是0.2mg/ml≤酒精气体浓度≤0.9mg/ml，当电流表的示数为0.19A时，试通过计算判断被检测者是否酒驾．

26．如图所示，是某种电热饮水机的简化电路示意图．如表是它的有关参数．它有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制）．求：

（1）正常加热时，电路中的电流是多少？

（2）R1、R2、的阻值是多大？

（3）保温5min消耗的电能．

| 容积 | 1.5L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 1210W |
| 保温功率 | 40W |

2017-2019学年内蒙古赤峰市宁城县九年级（上）期末物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共10小题，每小题3分，满分30分）

1．图中的几种用电器的额定功率最接近1000W的是（　　）

A．

家用电扇	B．

笔记本电脑	C．

台灯	D．

电饭锅

【考点】JC：额定功率．

【解答】解：A、电风扇的额定功率约为60W左右；

B、笔记本电脑的功率约为100瓦左右；

C、台灯的额定功率约为40W左右；

D、电饭锅的功率约为1000W．

故选D．

【点评】熟悉常见家用电器的额定功率，注意平时在学习和生活中的知识积累．

2．如图所示的实验或机器均改变了物体的内能，其中改变内能方法相同的是（　　）

A．A B C	B．B A D	C．B C D	D．A C D

【考点】G7：物体内能的改变．

【解答】解：

A图中：观察水的沸腾，利用酒精灯加热，是通过热传递改变内能的过程；

B图中：空气膨胀做功，推动塞子，空气的内能减少，是通过做功的方法使内能转化为机械能；

C图中：用力将活塞迅速压下，压缩空气做功，是机械能转化为内能的过程；

D图中：是内燃机压缩冲程，是活塞压缩工作物质做功，改变物质内能；

综合上述BCD三实验改变内能方法相同．

故选C．

【点评】本题从实验入手，考查改变物体内能的两种方式，注重了物理知识与生活的联系．

3．下列关于热现象的说法中正确的是（　　）

A．物体的内能增加，一定时从外界吸收了热量

B．温度高的物体含有的热量多

C．高温物体含有内能一定比低温物体多

D．冰水混合物放热时，温度不变，内能减少

【考点】G6：温度、热量与内能的关系．

【解答】解：A、物体的内能增加，可能是从外界吸收了热量，也可能是外界物体对它做了功，故A错误；

B、热量是一个过程量，不能说含有多少热量，故B错误；

C、内能的大小与物体的质量、温度有关，所以不能据温度就判断内能的大小，故C错误；

D、冰水混合物放热时，质量不变，温度不变，内能减小，故D正确；

故选D．

【点评】此题考查了内能的改变、热量的理解、内能的影响因素等知识点，是一道综合题．

4．用相同的电加热器分别对质量相等的甲和乙两种液体加热（不计热量损失）如图是甲和乙的温度随加热时间变化的图象，下列说法正确的是（　　）

A．甲和乙升高相同的温度，乙吸收热量较少

B．甲的比热容与乙的比热容之比为1：3

C．甲乙都加热t时间，乙吸收热量比甲吸收热量多

D．甲的比热容与乙的比热容之比为1：2

【考点】GG：热量的计算．

【解答】解：

（1）用相同的电加热器分别对质量相等的甲和乙两种液体加热时，在相同的时间t内电热器产生的热量相等，不计热量损失，则甲、乙吸收的热量相等，故C错误；

（2）由图象可知，甲、乙升高相同的温度，加热乙的时间长，则乙吸收的热量多，故A错误；

（3）由图象可知，吸收热量相同时（即加热时间相同），甲的温度变化为△t甲=40℃，乙的温度变化为△t乙=20℃，

由Q吸=cm△t得c=，1：2，故B错误、D正确．

故选D．

【点评】运用图象法解答问题的一般步骤是：（1）明确图象中横纵坐标表示的物理量分别是什么；（2）注意认清横坐标和纵坐标上各表示的最小分格的数值大小和单位；（3）明确图象所表示的物理意义；（4）根据图象对题目提出的问题作出判断，得到结论．

5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变大，另一个电表示数变小．则下列判断正确的是（　　）

A．电阻R短路	B．灯L断路	C．灯L短路	D．电阻R断路

【考点】IE：电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【解答】解：由图可知，电阻R与灯泡L串联，电压表测量R两端的电压．

A、若电阻R短路，电路总阻值减小，电流变大，灯L更亮，不符合题意，故A错误；

B、若灯L断路，整个电路断路，则两表均没有示数，不符合题意，故B错误；

C、若灯L短路后，电路总阻值减小，此时电压表测量电源电压，电压表示数也变大，不符合题意，故C错误；

D、若电阻R断路，电压表串联在电路中测量电源电压，电压表的示数变大；由于电压表的电阻很大，因此电路中电流几乎为零，则电流表示数变小，灯L熄灭，符合题意，故D正确．

故选D．

【点评】本题考查学生对于电路故障分析的能力，要求学生能正确分析电路，并且全面考虑题目中出现的可能性．

6．甲乙丙丁四个轻小物体靠近时，甲吸引乙，乙排斥丙，丙吸引丁．甲丁靠近时（　　）

A．一定吸引	B．一定排斥

C．一定没相互作用	D．以上都不对

【考点】H9：物体带电情况的判断．

【解答】解：由于同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，则：

由于乙排斥丙，说明乙丙一定带同种电荷；

甲吸引乙，说明甲可能带与乙不同的异种电荷，也可能不带电；

丙吸引丁，说明丁可能带与丙不同的异种电荷，也可能不带电．

所以，甲丁靠近时，若甲丁都带电，则一定排斥；若甲丁都不带电，则一定不会相互作用；若甲丁一个带电，另一个不带电，则一定吸引．

故选D．

【点评】本题考查电荷间的相互作用，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．

7．如图甲所示的电路中，闭合开关，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为（　　）

A．2.2A   0.44A	B．0.42A   1.9A

C．1.76A   0.44 A	D．0.44A   2.2 A

【考点】H@：并联电路的电流规律．

【解答】解：分析电路可知：两灯并联，电流表A1测的是干路电流，电流表A2测的是L2所在支路的电流；

已知两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，

由于并联电路中，干路中的电流等于各支路电流之和，所以A1选择的量程是0～3A，分度值为0.1A，所以电流表A1的示数为I总=2.2A，即干路电流为2.2A；电流表A2选择的量程是0～0.6A，分度值是0.02A，所以电流表的示数为I2=0.44A，即通过灯L2的电流为0.44A；那么通过灯L1的电流大小为：I1=I总﹣I2=2.2A﹣0.44A=1.76A．

故选C．

【点评】对于这类题目要先分析电路的构成，然后结合串、并联电路的特点和电表的读数方法进行分析．

9．两灯泡接在同一电路中，若两灯电压相等，则两灯连接方式（　　）

A．一定串联	B．一定并联	C．可能串联	D．以上都不对

【考点】HT：串联电路和并联电路的辨别．

【解答】解：两灯泡接在同一电路中，若两灯电压相等，如果这两个灯泡的电阻相等，则可能并联也可能串联，如果这两个灯泡的电阻不相等，则两灯炮并联．

由上述可知，因两灯泡的电阻大小不确定，所以条件不足，没法确定两灯的连接方式．

故选C．

【点评】本题主要考查对串并联电路电压特点的了解．知道若两个电灯的规格相同，则在并联时和串联时两端电压都是相等的．

9．如图所示，闭合开关S，灯L发光，把滑动变阻器的滑片P向b端移动，灯L的亮度与电流表示数的变化情况是（　　）

A．灯L变亮，电流表示数变大	B．灯L变暗，电流表示数变小

C．灯L变亮，电流表示数变小	D．灯L变暗，电流表示数不变

【考点】IZ：电路的动态分析．

【解答】解：

当滑片P向b点移动时，滑动变阻器接入电阻增大，则电路中的总电阻增大；

由欧姆定律I=可知，在电源电压不变时，电路中电阻变大，电流变小，故电流表的示数变小；

因为灯泡的电阻不变，所以由PL实=I2RL可知灯泡L的实际功率变小，因此小灯泡的亮度变暗．

故选B．

【点评】本题考查了滑动变阻器对电流表示数的影响、串联电路的特点、P=I2R的应用，利用好欧姆定律是关键．

10．甲用电器标着“220V，100W”，乙用电器上标着“220V，25W”，它们都在额定电压下工作，则下列判断中正确的是（　　）

A．甲用电器做功一定多

B．乙用电器做功一定慢

C．完成相同的功，甲用电器所用的时间一定多

D．相同时间内，甲用电器完成的功一定少

【考点】J7：电功率．

【解答】解：

额定电压下，甲用电器的电功率为100W，乙用电器的功率为25W．

A．由P=可得W=Pt，由此可知，电流做功的多少与功率和通电时间有关，故A不正确；

B．电功率是表示电流做功快慢的物理量，甲用电器的功率较大，做功一定快，乙用电器做功一定慢，故B正确；

C．根据由P=可得t=，由此可知，完成相同的功，甲用电器所用的时间一定少，故C不正确；

D．根据W=Pt可知，相同时间内，甲用电器完成的功一定多，故D不正确．

故选B．

【点评】本题考查了学生对电功率物理意义和电功公式的理解与掌握，关键是知道额定电压下用电器的实际功率和额定功率相等．

二、填空题（每空1分计21分）

11．一瓶酒精用去二分之一，则剩余酒精的比热容　不变　和热值　不变　（填变化情况）

【考点】GD：比热容的概念；GJ：燃料的热值．

【解答】解：

酒精用去一半，减小的只是酒精的质量，物质的种类和状态都没有发生改变，所以它的特性﹣﹣比热容和热值都没有发生改变．

故答案为：不变；不变．

【点评】一般提法是作为物质特性的比热容、密度和热值只与物质的种类有关，实际上当物质的状态改变的时候，也会发生改变，比如冰熔化成水之后，它的密度和比热容都发生了改变．

12．在一台单缸四冲程内燃机正常工作时的飞轮转速为1200r/min，则每秒钟燃气对外做功　10　次，如图所示的是汽油机的　做功　冲程．

【考点】GN：有关热机的计算．

【解答】解：

若飞轮转速是1200r/min=20r/s，表示每秒飞轮转动20圈，要经过40个冲程，对外做功10次；

如图，进气门和排气门都是关闭的，活塞下行，可以判断是做功冲程．

故答案为：10；做功．

【点评】本题考查了热机的知识点：根据进气门和排气门的闭合和打开情况、活塞的上下行情况来判断是哪个冲程，根据工作循环、冲程、做功、活塞、飞轮任何一者能判断另外几者．

13．标有220V 100W和220V 25W两灯泡L1、L2（不考虑灯丝电阻的变化）串联接在家庭电路中　L2　灯亮．220V 100W的灯泡正常工作10h消耗电能是　3.6×106　J．将220V 40W的灯泡接在110V的电路中，灯泡实际功率是　10　W．

【考点】JE：实际功率；J3：电功的计算．

【解答】解：①L1为“220V  100W”，L2为“220V 25W”，

则额定电压的关系为U1=U2，额定功率的关系为P1＞P2，

由P=的变形公式R=可知，R1＜R2，即“220V 25W”的灯泡L2的电阻较大；

当两灯泡L1、L2串联接在家庭电路中I1=I2，

由公式P=I2R可知，实际功率的关系为P实1＜P实2，

因灯泡的亮度由实际功率决定，所以“220V 25W”的灯泡L2较亮；

②由P=可得，“220V  100W”的灯泡正常工作10h消耗电能：

W1=P1t=0.1kW×10h=1kW•h=3.6×106 J；

③由P=可得，“220V 40W”灯泡的电阻：

R===1210Ω，

当电压为110V时，该灯泡的实际功率：

P实===10W；

故答案为：L2；3.6×106； 10．

【点评】本题综合性较强，考查的内容较多，会用欧姆定律计算，会用电功率公式计算，知道串联电路的电流规律．本题难点在，要用到电功率的变形公式：P=I2R和P=，需要注意的是：P=I2R和P=这两个公式在电功率计算题里要经常用到．

14．某品牌太阳能热水器装满100kg水后在太阳的照射下水温从10℃的升高20℃，不计热量的散失．则热水器中的水吸收的热量是要完全燃烧　0.21　m3的煤气可以产生相同的热量？（煤气的热值q=4.0×107J/m3）

【考点】GJ：燃料的热值；GG：热量的计算．

【解答】解：

（1）水吸收的热量：

Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×100kg×20℃=9.4×106J；

（2）由于不计热量的散失，则Q放=Q吸=9.4×106J；

由Q放=qV可得煤气的体积：

V===0.21m3．

故答案为：0.21．

【点评】本题考查了学生对吸热公式Q吸=cm△t、燃料完全燃烧放热公式Q放=Vq的掌握和运用，利用好不计热量的散失时Q放=Q吸是本题的关键．

15．如图是汽车油量表电路，当油箱中油面上升时，油量表（电流表）的示数将　变大　（变大/变小/不变），电路中电阻R0　不能　（能/不能）去掉．如果将电压表并联在　R0　（R0/R1）两端，则可以通过电压表示数越大表示油箱中的油越多．

【考点】IZ：电路的动态分析．

【解答】解：由图示电路图可知，两电阻串联，油量表串联在电路中，

当油箱中油面上升时，滑动变阻器接入电路的阻值减小，

电路总电阻减小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流增大，

油量表（电流表）示数变大；

电阻R0的主要是作用是保护电路，不能去掉；

如果用电压表来充当测量工具，由于串联电路起分压作用，因此电压表只要与电阻R0并联，

则可以通过电压表示数越大表示油箱中的油越多．

故答案为：变大；不能；R0．

【点评】本题主要考查学生根据图示信息结合所学物理知识进行分析的能力，关键是明白油量表的工作原理．

16．如图是长度相同，横截面积为2倍关系的同种导线连在一起，流过AB的电流为IAB，流过BC的电流为IBC，则IAB与IBC的关系为IAB　=　IBC，UAB　＞　UBC（填＞或＜或=）

【考点】H!：串联电路的电流规律；IA：影响电阻大小的因素；IG：欧姆定律的变形公式．

【解答】解：因两电阻串联，故通过两部分导体的电流相等；

由题意可知，对于导体AB和CD的材料相同，长度相同，但是横截面积不同，且SAB＜SCD，故说明AB段的导体电阻大于CD段的电阻；则由欧姆定律的变形公式U=IR可得，由于两端导体中的电流相同，但是AB段的电阻大于CD段的电阻，故AB段的电压要大于CD段的电压；

故答案为：=；＞；

【点评】本题考查串联电路的电流规律及影响电阻大小的因素，同时也检测了同学们对于欧姆定律的应用情况，故熟记电阻大小与导体的长度成正比与导体的横截面积成反比的关系，并能利用欧姆定律做定性的分析是解决该题的关键．

17．R1：R2=2：5，串联接在同一电路中，通过R1、R2电流之比：　1：1　，电压之比：　2：5　，电流通过R1、R2消耗的电功率之比：　2：5　．

【考点】IH：欧姆定律的应用；J9：电功率与电压、电流的关系．

【解答】解：两电阻串联接在同一电路中时，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，通过R1、R2电流之比为1：1，

由I=可知，两电阻两端的电压之比：

===，

由P=UI可得，消耗的电功率之比：

===．

故答案为：1：1； 2：5； 2：5．

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，是一道基础题目．

19．图甲是小灯泡L电阻R1和电阻R2的电流随电压变化图象，R2=　20　Ω，如果将它们串联在电路中，通过它们的电流是0.4A时，电源电压是　12　V；若将它们按图乙所示接人电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1.6W；再闭合开关S1，电流表示数变化了　0.2　A，在此状态下通电10s，电路中电流做的功是　24　J．

【考点】IH：欧姆定律的应用；J3：电功的计算；JA：电功率的计算．

【解答】解：

（1）由图象可知，电阻R2两端的电压U2=9V时，通过的电流I2=0.4A，

由I=可得，电阻R2的阻值：

R2===20Ω；

（2）两电阻串联在电路中，通过它们的电流是0.4A时，

由图甲可知，两电阻两端的电压分别为U1=4V，U2=9V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电源的电压：

U=U1+U2=4V+9V=12V；

（3）由图乙可知，只闭合开关S，电路为L的简单电路，

由图甲可知，小灯泡两端的电压U1=4V、I1=0.4A时，

灯泡的实际功率P1=U1I1=4V×0.4A=1.6W，则电源的电压U′=4V；

再闭合开关S1时，灯泡L与定值电阻R2并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，此时R2两端的电压为2V，由图象可知I2′=0.2A，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，电流表示数的变化量即为通过R2的电流0.2A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：

I=I1+I2′=0.4A+0.2A=0.6A，

在此状态下通电10s，电路中电流做的功：

W=U′It=4V×0.6A×10s=24J．

故答案为：20；12；0.2；24．

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、电功公式的应用，关键是能从图象中得出小灯泡的实际功率为1.6W的电压和通过的电流．

三、作图与实验探究（作图每题2分其余每空1分计21分）

19．如图L1、L2是相同的两个灯泡，要求：开关闭合两灯同时亮，断开两灯同时灭，且开关闭合后A1的示数大于A2示数，连接实物图．

【考点】HR：实物的电路连接．

【解答】解：开关闭合两灯同时亮，断开两灯同时灭，开关控制整个电路，开关在干路上，且开关闭合后A1的示数大于A2示数，故两灯并联，根据并联电路电流的规律，电流表选用大量程A1接在干路上，A2选用小量程接在支路上，如下所示：

【点评】本题考查根据要求连接实物图，关键是判断电路的连接及电流表的连接．

20．在“比较不同物质吸热的情况”实验中，所使用的实验器材有：相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计、秒表、等质量的液体甲和乙，装置如图所示．

（1）在此实验中除了控制装置相同外，还控制甲乙液体的　质量和初温　相同．实验中用　加热时间　表示甲乙液体吸热的多少；

（2）实验中选用规格相同的两个电加热器的目的是　相同时间甲乙吸收热量相同　．

（3）“比较不同物质的吸热能力”有两种方法：可以“比较相同质量的不同物质温度　升高相同时　所吸收热量的多少”．吸热的　多　（填多或少）吸热能力强．

（4）若给同时给甲乙液体加热1min后停止加热，两种液体都未沸腾，最终液体乙的温度高一些．此时甲乙液体吸收的热量　相同　（填相同或不同）说明　甲　液体吸热能力强．

【考点】GX：探究比热容的实验．

【解答】解：（1）根据比较吸热能力的两种方法，要控制不同物质的质量相同，故在此实验中除了控制装置相同外，还控制甲乙液体的质量相同，为控制液体向外散热的程度相同，最终达到吸热相同的目的，故要控制甲乙液体的初温相同；

根据转换法，实验中用加热时间，表示甲乙液体吸热的多少；

（2）根据Q=W=Pt，实验中选用规格相同的两个电加热器的目的是：相同时间甲乙吸收热量相同；

（3）“比较不同物质的吸热能力”有两种方法：可以“比较相同质量的不同物质温度升高相同时的温度所吸收热量的多少”．吸热的多吸热能力强；

（4）若给同时给甲乙液体加热1min后停止加热，因加热时间相同，根据转换法，此时甲乙液体吸收的热量相同；

两种液体都未沸腾，最终液体乙的温度高一些，根据比较吸热能力的第2种方法，说明乙液体吸热能力弱，甲液体吸热能力强．

故答案为：

（1）质量和初温；加热时间；（2）相同时间甲乙吸收热量相同；（3）升高相同时；多；（4）相同；甲．

【点评】本题比较不同物质的吸热能力，考查控制变量法、转换法的应用和比较吸热能力的方法，为热学中的重要实验．

21．如图小明设计图甲所示电路，电源电压12V，开关闭合后，电流表和电压表的示数如图乙所示．由电压表的示数可知L2两端电压为　2　V．电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差，解决这一问题的措施是　换用小量程　．

【考点】I4：电压表的读数方法．

【解答】解：

（1）由电路图可知，L1与L2串联，电压表测L1两端的电压，电流表测电路中的电流，

由乙图可知，电压表的量程为0～15V，分度值为0.5V，示数为10V，

因为串联电路中的总电压等于各分电压之和，

所以L2两端电压：U2=U﹣U1=12V﹣10V=2V；

（2）由图乙所示电流表可知，电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差，电流表换用小量程，可以减小读数误差，从而减小实验误差．

故答案为：2；换用小量程．

【点评】本题考查了串联电路的电压特点，涉及到电压表的读数和电流表的使用，电表读数和使用时要注意量程和分度值．

22．小红同学用两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器和开关各一个，导线若干，测定定值电阻阻值，电路连接如图甲所示．

（1）在图丙方框内，画出电路图．

（2）闭合开关，向右移动滑动变阻器滑片，电流表的示数将　变小　（填变大、变小或不变）．

【考点】IM：伏安法测电阻的探究实验．

【解答】解：（1）从电源正极依次串联开关、滑动变阻器、电阻、电流表，回到电源负极，然后电压表并联在电阻两端，如下图所示；

（2）闭合开关，向右移动滑动变阻器滑片，滑动变阻器连入电阻的变大，根据欧姆定律可知电路中的电流变小，即电流表示数变小．

故答案为：（1）如上图；（2）变小．

【点评】本题考查根据实物图画电路图、滑动变阻器的使用以及欧姆定律的应用，属于基础题．

23．如图1所示是“伏安法”测量小灯泡电功率的实验装置，已知小灯泡的额定电压是2.5V．

（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接起来；要求滑动变阻器的滑片P向A端移动时电流表的示数减少，连线不许交叉．

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于　A　端（选填“A”或“B”）．

（3）闭合开关后，调节滑片P，使电压表的示数如图2所示，电流表的示数如图3所示，此时灯泡的功率是　0.64　W．

（4）若使灯泡正常发光，应将滑片向　B　端移动，使电压表示数是　2.5　V，此时电流表示数为0.4A，灯泡的额定电功率是　1　W

【考点】JF：电功率的测量．

【解答】解：（1）由图2、3知，电表都选用小量程，电压表与灯并联测灯的电压，电流表与灯串联测灯的电流，要求滑动变阻器的滑片P向A端移动时电流表的示数减少，电阻变大，故滑片以右电阻丝连入电路中，如下所示：

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于阻值最大处，即A端．

（3）闭合开关后，调节滑片P，使电压表的示数如图2所示，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压表示数为2V；

流表的示数如图3所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流大小为0.32A．

此时的功率是：

P=UI=2V×0.32A=0.64W；

（4）灯在额定电压下正常发光，示数为2V小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向B移动，直到电压表示数为额定电压2.5V，此时电流表示数为0.4A，灯泡的额定电功率是：

PL=ULIL=2.5V×0.4A=1W．

故答案为：（1）见图；（2）A； （3）0.64； （4）B；   2.5；   1．

【点评】本题测量小灯泡电功率，考查电路的连接、注意事项、电表读数、功率计算及操作过程．

四、综合应用题（按要求在答题卡上作答，写出必要的文字说明和解题步骤，24题9分25题9分26题10分共29分）．

24．如图是某太阳能热水器容积为50L，其装满水．阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到50℃．则：

（1）求热水器中水的质量是多少千克？

（2）这段时间该热水器中的水吸收的热量是多少？

（3）如果这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量是1.4×107J，则该热水器的效率是多少？

【考点】KB：太阳能热水器中的热量计算；2B：密度公式的应用．

【解答】解：（1）热水器中装满水时水的体积：

V=50L=50dm3=5×10﹣2m3，

由ρ=可得，热水器中水的质量：

m=ρV=1.0×103kg/m3×5×10﹣2m3=50kg；

（2）这段时间该热水器中的水吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（50℃﹣10℃）=9.4×106J；

（3）由题知，这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量Q=1.4×107J，

该热水器的效率：

η=×100%=×100%=60%．

答：（1）热水器中水的质量是50kg；

（2）这段时间该热水器中的水吸收的热量是9.4×106J；

（3）如果这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量是1.4×107J，则该热水器的效率是60%．

【点评】本题考查了密度公式和吸热公式、效率公式的应用，要注意水升高（温度变化量）和升高到（末温）的区别．

25．为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用．有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示．当酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω．在图乙所示的工作电路中，电源电压恒定不变，定值电阻R2=40Ω．

求：（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压表的示数是3.6V求电源电压是多少；

（2）现在国际公认的酒驾标准是0.2mg/ml≤酒精气体浓度≤0.9mg/ml，当电流表的示数为0.19A时，试通过计算判断被检测者是否酒驾．

【考点】IH：欧姆定律的应用．

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）当酒精气体的浓度为0时，R1=60Ω，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流：

I===0.09A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电源的电压：

U=I（R1+R2）=0.09A×（60Ω+40Ω）=9V；

（2）当电流表的示数为0.19A时，电路的总电阻：

R===50Ω，

此时酒精气体传感器的电阻：

R1′=R﹣R2=50Ω﹣40Ω=10Ω，

由图甲可知，酒精含量是0.9mg/ml，

由酒驾标准0.2mg/ml≤酒精气体浓度≤0.9mg/ml可知，此人是酒驾．

答：（1）电源的电压是9V；

（2）当电流表的示数为0.19A时，被检测者是酒驾．

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是从图象中获取有用的信息．

26．如图所示，是某种电热饮水机的简化电路示意图．如表是它的有关参数．它有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制）．求：

（1）正常加热时，电路中的电流是多少？

（2）R1、R2、的阻值是多大？

（3）保温5min消耗的电能．

| 容积 | 1.5L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 1210W |
| 保温功率 | 40W |

【考点】J9：电功率与电压、电流的关系；J3：电功的计算．

【解答】解：（1）正常加热时电功率P=1210W，电压U=220V，

由P=UI可得，电路中电流：

I===5.5A；

（2）当开关S0闭合时处于加热状态R2短路、R1单独接入电路，

由公式P=可得：

R1===40Ω，

当开关断开时R1R2串联，处于保温状态保温功率P=40W，电压U=220V，

总电阻：

R总===1210Ω，

R2=R总﹣R1=1210Ω﹣40=1170Ω；

（3）保温时间t=5min=300s．功率是P=40W，

消耗的电能：W=Pt=40W×300s=1.2×104J．

答：（1）正常加热时，电路中的电流是5.5A；

（2）R1、R2、的阻值分别是40Ω、1170Ω；

（3）保温5min消耗的电能是1.2×104J．

【点评】本题考查学生对实际用电器电功率的分析以及运用电功率公式计算相关物理量的能力，对学生来说有一定拔高难度．