2017-2018学年吉林省长春市农安县靠山中学九年级（下）第一次月考物理试卷

【答案】

1.  C       2.  A       3.  A       4.  D       5.  D       
6.  D

7.  磁场；北       
8.  变大；变小       
9.  72；1100       
10.  变大；变小；变小       
11.  6；20       
12.  L1；0.25；2：1；9       
13.  0.7kW•h；2.88；三脚插头       
14.  解：（1）根据P=可得，灯泡L的电阻值：
RL===12Ω；
（2）当开关S扳到触点a时，电路为灯泡的简单电路，此时小灯泡正常发光，则电源电压U=U额=6V，
由P=UI可得，小灯泡正常发光时的电流为：
IL===0.5A；
当开关S接在b端时，R与L串联，电路中电阻增大，则电流减小，
由题意可得，此时电路中的电流：I=0.5A-0.2A=0.3A，
电路的总电阻：R总===20Ω，
则电阻R的阻值：R=R总-RL=20Ω-12Ω=8Ω；
电阻R消耗的功率：PR=I2R=（0.3A）2×8Ω=0.72W。
答：（1）小灯泡灯丝的电阻值为12Ω；
（2）当开关S扳到触点b时，电阻R1消耗的电功率为0.72W。       
15.  解：因外部磁感线总是由N极指向S极，故螺线管左侧为N极，右侧为S极；则小磁针所在处的磁感线向左，故小磁针左侧为N极，右端为S极；再根据右手螺旋定则可知电流由左侧流入；故电源左侧为正极，右端为负极；
答案如图所示：       
16.  解：因外部磁感线总是由N极指向S极，因两N极相对，故磁感线应是向外；
小磁针静止时时N极指向磁感线的方向；故答案如图所示：

17.  解：（1）开关和灯泡的连接方法：火线首先过开关，再入灯座顶端的金属点；零线直接入灯座的螺旋套。
（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。
如下图所示：       
18.  通电电流和通电时间相同时，导体的发热量与导体的电阻关系；导体电阻和通电时间相同时，导体发热量与通过导体电流大小关系；玻璃管中液面升降的高度差；通电导体放出的热量跟导体中的电流、电阻和通电时间有关       
19.  电压；发生短路；量程选择偏小；0.75

【解析】

1.

解：家用彩色电视机正常工作时的电功率约为200W，而1W、10W、2000W都不符合实际。 
故选：C。
本题考查对电功率的认识，根据生活经验直接得出答案，对照答案直接判断。
本题考查了对电视机功率的估计，是一道估算题，多了解常用电器的功率，有助于解答该类习题。

2.

解：A、家庭电路的电压220V不变，根据I=，总功率越大，总电流越大，保险丝熔断。符合题意。 
B、金属外壳的用电器漏电，人站在地上接触时，人体加在220V之间，会发生触电事故，不会造成电流过大，不会熔断保险丝。不符合题意。 
C、灯泡灯丝断了，电路断路，电路中没有电流，不会烧断保险丝。不符合题意。 
D、零线断路，整个电路断路，电路中没有电流，不会烧断保险丝。不符合题意。 
故选：A。
保险丝熔断是因为电路中电流过大，电流过大是因为短路或电路中总功率过大引起的。
明确保险丝熔断的原因是电流过大，电流过大的原因的短路或电路中总功率过大造成的。

3.

解：（1）由电路图可知，两灯泡并联后与滑动变阻器串联；当灯泡L1的灯丝被烧断后，灯泡L2与滑动变阻器串联， 
并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，即并联电路中总电阻小于任何一个分电阻， 
此时并联部分的电阻变大，即电路中的总电阻变大， 
由I=可知，电路中的电流变小，滑动变阻器两端的电压变小； 
由P=UI可知，滑动变阻器的实际功率变小，故A正确； 
（2）串联电路中总电压等于各分电压之和， 
灯泡L2两端的电压变大， 
因P=，且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小， 
所以，灯泡L2实际功率变大，灯泡变亮，故CD错误； 
（3）额定功率是指额定电压下的功率，所以灯泡L2额定功率不变，故B错误。 
故选：A。
由电路图可知，两灯泡并联后与滑动变阻器串联；灯泡L1的灯丝被烧断后，灯泡L2与滑动变阻器串联；根据并联电路的电阻特点可知并联部分电阻的变化和电路总电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和滑动变阻器两端的电压变化，根据P=UI可知滑动变阻器实际功率的变化，根据串联电路的电压特点可知灯泡L2两端的电压变化，根据P=可知灯泡L2实际功率的变化，进一步根据灯泡的实际功率判断灯泡亮暗的变化；额定功率是指额定电压下的功率判断灯泡L2的额定功率变化。
本题考查了电路动态的分析，涉及到欧姆定律、电阻的并联、串联电路的特点和电功率公式的应用，关键是知道灯泡的亮暗取决于实际功率的大小。

4.

解：A、大功率的用电器同时使用，使电路的总功率过大，使电路的电流过大，易引起火灾，不符合安全用电原则。 
B、用湿手接触电器，水是导体，会使人触电，不符合安全用电原则； 
C、风筝缠绕在电线上，人接触电线时会发生触电事故，不符合安全用电原则； 
D、接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套。开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全，符合安全用电原则； 
故选：D。
安全第一，利用安全用电的知识分析判断，注意： 
（1）生活用水是导体； 
（2）接灯时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套。如果开关接在零线和灯泡之间，火线直接接在灯泡时，虽然断开开关，但是火线和灯泡相连，触及灯泡会发生触电事故。所以开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全； 
（3）引起电路中电流过大的原因有二：一是电路的总功率过大，二是发生短路。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、积累，加强安全意识，学好电、用好电！

5.

解：当钢条甲的一端靠近小磁针的N极时，小磁针自动远离，说明甲钢条的该端的磁极和小磁针的N极是同名的；甲一定具有磁性。 
当钢条乙的一端靠近靠近小磁针的N极时，小磁针自动接近，有两种可能，一是乙钢条的该端的磁极和小磁针的N极是异名的；二是乙钢条无磁，吸引小磁针的N极。乙有两种可能，一是有磁性，二是无磁性。 
故选：D。
（1）如果发生相互排斥现象时，是两个磁体一定具有同名的磁极； 
（2）如果是相互吸引有三种可能，一是N极吸引S极。二是N极吸引无磁的磁性物质。三是S极吸引无磁的磁性物质。
正确理解排斥的两个物体一定都具有磁性。吸引的两个物体，一个一定有磁性，另一个无法确定。

6.

解：A、图中是奥斯特实验，小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场，不符合题意； 
B、开关闭合后，电路中有电流，通电导体受到磁场力的作用发生运动，故是电动机的原理实验，不符合题意； 
C、通电线圈在磁场中受力转动，是电动机的原理实验，不符合题意； 
D、开关闭合后，在外力作用下使导体左右移动，切割磁感应线，则电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理，符合题意。 
故选：D。
发电机的工作原理是电磁感应，即闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流。
本题中学生容易混淆的两个图是BD，要从有无电源上区分，有电源的是电动机，无电源的是发电机。

7.

解：奥斯特发现，通电导体周围也存在着磁场； 
磁场的方向可根据小磁针受力方向确定，我们规定小磁针静止时其北极所指的方向为该点磁场方向。 
故答案为：磁场，北
解答本题应掌握：电流的磁效应及磁场方向的确定方法。
因磁场看不到也感觉不到，所以人类借助了小磁针来描述磁场的方向。

8.

解：开关S断开时，电路中的电流变小，电流表示数变小，电磁铁磁性减弱。 
根据右手定则判断电螺线管的上端为N极，对条形磁铁的排斥力减小，所以弹簧测力计的示数将变大。 
故答案为：变大、变小。
本题抓住影响电磁铁磁性强弱的因素：电流的大小，线圈的匝数。开关的闭合与断开，如何引起电流的变化。根据右手定则判断通电螺线管的极性。
本题考查了影响电磁铁磁性强弱的因素和根据右手定则判断通电螺线管的极性。

9.

解：（1）根据电能表的读数方法，电能表的示数是09316，最后一位是小数，单位是kW•h，它的读数为：931.6kW•h。 
则本月用电度数为：W=931.6kW•h-811.6kW•h=120kW•h， 
本月应缴电费：0.6元/kW•h×120kW•h=72元； 
（2）由电能表上的参数可知：工作电压220V，标定电流5A。 
李明家同时使用的用电器的最大总功率： 
P=UI=220V×5A=1100W。 
故答案为：72；1100。
（1）电能表的读数方法：①月末的减去月初的示数。②最后一位是小数。③单位kW•h。 
（2）已知工作电压和标定电流，利用P=UI计算李明家同时使用的用电器的最大总功率。
本题考查了电能表的参数的理解与电能和电费的计算，注意电能表上的示数最后一位是小数位，单位是kW•h。

10.

解：经分析，R1与R2串联，电压表测R2电压，电流表测串联电路电流。 
滑片右移，R2阻值变大，R1阻值不变，电路总电阻变大。 
电源电压不变，电路电流变小。 
根据P=UI得，电路电功率变小。 
根据P1=I2R1得，R1阻值不变，R1功率变小。 
根据U1=IR1得，R1阻值不变，R1 电压变小。 
根据串联电路电压特点得，R2的电压变大。电压表测R2电压，电压表示数变大。 
故答案为：变大；变小；变小。
（1）首先“去掉”电压表和电流表，判断电路是什么连接：电压表的内阻很大，看成开路。电流表内阻很小看成导线。简化电路，判断电路是什么连接。 
（2）利用方框法判断电压表测谁的电压： 
电压表与电阻（一个或多个）或与电源组成一个方框。电压表测电阻（一个或多个电阻）或电源电压。 
如果电压表与电阻和电源共同组成一个方框，电压表既不测电阻也不测电源电压。 
（3）滑片右移，滑动变阻器电阻变大，总电阻变大，电路电流变小，根据P=UI判断总功率变小，根据P=I2R1判断R1功率变小，根据U=I1R1判断R1电压变小。 
根据串联电路电压特点，判断R2电压变大，电压表示数变大。
此类题，首先利用去表法（电压表看成开路，电流表看成导线），判断电路连接。 
利用方框法判断电压表测谁的电压，利用画线法判断电流表测谁的电流，然后看滑片移动，电路电流、电压变化，根据具体公式判断答案。

11.

解：当闭合开关S2时，电压表测的是电源电压，所以电源电压为6V； 
只闭合开关S1时，电压表测的是灯泡L2的电压，已知L2的阻值为10Ω，根据公式I===0.2A； 
因灯泡L1与灯泡L2串联，所以它们的电流都等于0.2A，灯泡L1两端的电压等于电源电压减去灯泡L2两端的电压，即6v-2v=4v， 
根据欧姆定律的变形公式可求出L1阻值R===20Ω； 
故答案为：6，20。
解决此题的关键是根据开关的闭合情况弄清电压表测的是哪段电路的电压，根据欧姆定律求解电流和电阻。
解决此类题目的关键是弄清电压表测的是哪段电路的电压，结合欧姆定律求解电阻。

12.

解： 
（1）根据P=UI=可得，两灯的电阻分别为： 
R1===24Ω，R2===12Ω， 
比较可知R1＞R2； 
由于L1与L2串联，电阻大的分得的电压大，所以可知L1达到了额定电压，即L1能正常发光，L2发光较暗。 
（2）因L1正常工作，则加在L1两端的电压为6V； 
由于L1与L2串联，根据P=UI可得，此时电路中的电流： 
I=I1=I2===0.25A， 
（3）L1和L2的实际功率之比： ====2：1； 
（4）根据I=可得，电源电压： 
U总=IR总=0.25A×（24Ω+12Ω）=9V。 
故答案为：L1；0.25；2：1；9。
根据电功率公式就可分别求出它们的电阻，进而可知正常工作的是那只灯；根据串联电路各支路的电流与干路上的电流相等，根据电功率公式就会算出电路中的电流；根据P=I2R可求得L1和L2的实际功率之比，根据欧姆定律就可求出电源电压。
本题考查电流、电阻、实际电压、实际功率、总功率等的计算，关键是根据串联电路电流特点确定电路中的最大电流。

13.

解：耗电量0.7kW•h/24h是指的冰箱正常使用24h消耗的电能为0.7kW•h； 
由题目已知，输入功率为120W，则由公式W=Pt=0.12kW×24h=2.88kW•h； 
若金属外壳的用电器外壳万一带电，为了让电流会通过导线导入大地，防止造成触电事故的发生；所以三孔插座中多出一个专门用于接地的孔，目的是为了让金属外壳与大地相连，因此接入电冰箱等家用电器都要使用三孔插座，电冰箱插头应用三脚插头。 
故答案为：0.7kW•h；2.88；三脚插头。
根据电功的公式W=Pt求解电功，电冰箱在实际工作时是不连续的，所以实际消耗和额定值是不同的。 
三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；
解决此类问题的关键是结合冰箱的实际工作特点，根据电功的公式进行分析计算。

14.

（1）根据灯泡的铭牌可知额定电压和额定功率，根据P=求出小灯泡灯丝的电阻值； 
（2）当开关S扳到触点a时，电路为灯泡的简单电路，根据额定电压下灯泡正常发光求出电路电流和电源的电压；当开关S扳到触点b时，R与L串联，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，再根据电阻的串联特点求出R的电阻值；根据P=I2R求出开关S扳到触点b时，电阻R消耗的功率。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率的计算，关键是公式及其变形式的灵活运用和知道灯泡正常工作时的电压和额定电压相等。

15.

由磁感线的方向根据外部磁感线的特点可知螺线管的磁极，由磁感线的特点可知小磁针的N极的指向，则由右手螺旋定则可知电流方向及电源的正负极。
外部磁感线总是由N极指向S极，并且磁感线的方向是由小磁针的指向来定义的，故小磁针静止时N极所指的方向即为该点的磁场方向。

16.

磁体外部磁感线总是由N极指向S极，小磁针静止时N极总是指向磁感线的方向。
磁场的方向是由小磁针的指向来定义的，即小磁针静止时N极所指的方向即为该点磁感线的方向。

17.

（1）开关和灯泡的连接方法：火线首先过开关，再入灯座顶端的金属点；零线直接入灯座的螺旋套。在更换灯泡时，断开开关，切断火线，操作更安全。 
（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。
掌握家庭电路中灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、电能表、保险丝的接法。

18.

解：（1）图左探究的是通电电流和通电时间相同时，导体的发热量与导体的电阻关系。 
（2）图右探究的是导体电阻和通电时间相同时，导体发热量与通过导体电流大小关系。 
（3）导体产生的热量是通过玻璃管中液面升降的高度差来反应的。 
（4）综上所述通过实验探究得到的结论是通电导体放出的热量跟导体中的电流、电阻和通电时间有关。
（1）从图左可以看出，两电阻串联，电路电流相等，比较电阻不同时产生热量的多少。 
（2）从图右可以看出，滑动变阻器串联在电路中，可以改变电路中的电流，不变的是电阻的大小，来研究电流与产生热量的关系。 
（3）液体吸收热量温度升高，体积变大，液面上升，吸收热量越多，玻璃管内液体上升的越高。 
（4）上述几个实验的结论综合在一起就是本次实验探究得到的结论。
本题考查应用控制变量法来研究通电导体放出的热量跟导体中的电流、电阻和通电时间的关系，难点是通过实验得出结论，在今后的学习中控制变量法经常用到，一定要熟知。

19.

解：（1） 
（2）甲表并联在电灯的两端，是电压表。 
（3）发现电流表的指针迅速摆过最大刻度，产生的原因是发生了短路或者电流表的量程选择小了。 
（4）电灯两端的电压为2.5V时，电流为0.30A，故额定功率P=UI=2.5V×0.30A=0.75W。 
故本题答案为：电压；发生短路；量程选择偏小；0.75。
（1）电流表的接线柱接错了，电流应从电流表的负接线柱流出。 
（2）甲表是并联使用的，故应是电压表。 
（3）发现电流表的指针迅速摆过最大刻度说明量程选择小了或者发生了短路。 
（4）从表格中读出2.5V时的对应的电流值，由P=UI计算额定功率。
本题考查了测量电灯的额定功率的实验时的电路的连接、量程的选择及计算额定功率。