初四物理期中测试卷

一、单项选择题（每小题２分，共４０分）

1、下列关于热现象的说法中正确的是                      （     ）

A、深秋的早晨，枯草上的霜是水凝固形成的

B、夏天，我们看到冰糕冒“白气”是一种汽化现象

C、从冰箱取出的“易拉罐”过一会儿表面有水珠，是空气中的水蒸气液化形成的

D、用久了的白炽灯泡内表面发黑，是钨蒸汽液化后再凝固的结果

2.下列各物理量中，有一个物理量的单位与其他三个物理量的单位不同，它是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　  ）

A.内能    B.热值    C.功    D.热量

3、如图所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变。定值电阻Rl的阻值为1OΩ，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中,下列说法中正确的是:                          　　　　                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电流表和电压表的示数都不变

C．电流表的示数变化范围为0.6A～O.2A

D．电压表的示数变化范围为1V～6V

4、下列说法中正确的是                                （      ）

A、一个物体有内能，就一定有机械能

B、一个物体没有机械能，但一定有内能

C、一个物体没有内能，但一定有机械能

D、因为内能与温度有关，0℃的物体没有内能

5、家庭电路中的插座、日光灯、电视机、电冰箱之间的连接方式是 （     ）

A、一定串联                        B、一定并联

C、可以是串联，也可以是并联        D、以上说法都不正确

6、关于导线的电阻，下面说法中正确的是             （     ）

A、长导线比短导线的电阻大       B、粗导线比细导线的电阻小

C、导线中有电流通过时才有电阻，没有电流通过时电阻为零

D、与导线的材料、粗细、长短都有关系，与导线是否通电无关

7、由欧姆定律I＝U/R导出R=U/I,以下说法中正确的是       （     ）

A、加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大

B、通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

C、导体的电阻在电流减小到零时非常大

D、以上说法都不对

8．高速公路收费站对过往的超载货车实施计重 收费，某同学结合所学物理知识设计了如图1所 示的计重秤原理图，以下说法正确的是（ ）

A.称重表相当于一个电压表

B.电路中的R1是没有作用的

C.当车辆越重时，称重表的示数越小

D. 当车辆越重时，称重表的示数越大

9．如图2所示，电源电压保持不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向右移动。电表的变化情况是　　　　　　　　（    ）

A．电压表和电流表示数都变小

B．电压表和电流表示数都变大

C．电压表示数变大，电流表示数变小

D．电压表示数变小，电流表示数变大

10．如图3所示，电源电压保持不变，当滑动变阻器滑片P向右滑动时，电表示数的变化情况是（    ）

A.电压表V示数变小

B.电流表A1示数变大

C.电流表A2示数变san

D.电流表A1示数变小

11．在如图4所示的电路中，电源电压为5伏，L1、L2发光时的电阻均为6欧，小柯应选择两电表的量程分别为（    ）

A．电流表(0～0.6A)、电压表(0～3V)

B. 电流表(O～0.6A)、电压表(0～15V)

c．电流表(0～3A)、电压表(0～3V)

D．电流表(0～3A)、电压表(0～15V)

12.如图5所示电路中，电源电压U＝4.5V，且保持不变，定值电阻R1＝5Ω，变阻器R2最大阻值为20Ω，电流表量程为0~0.6A，电压表量程为0~3V。为保护电表，变阻器接入电路的阻值范围是（    ）

A.0Ω~10Ω           		B.0Ω~20Ω

C.5Ω~20Ω                 D.2.5Ω~10Ω

13.对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量电阻”的这两个实验，下列说法不正确的是（    ）

A.它们都是采用控制变量的研究方法

B.它们的实验电路在教科书中是相同的

C.前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D.后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差

14如图8所示的四种电路中，电阻R0已知，当通过闭合或断开电路中的不同开关时，不能测算出未知电阻Rx阻值的电路是（　　　　）

图8

A                    B               C                   D

15．如图6所示的电路，电源电压保持不变，开

关S闭合时，发现只有两个电表的指针发生偏转，

电路中的电阻R或灯L有一个出现了故障，则可能是  （    ）

A、电流表A示数为零，电路R短路

B、电流表A示数为零，灯L断路

C、电压表V2示数为零，电阻R短路

D、电压表V2示数为零，灯L断路

D．电流表和电压表的示数都变大

16．如图8所示的电路中，电源电压恒定不变，当开关S闭合时（    ）

A．电压表示数变小，电流表示数变小，灯变暗

B．电压表示数变大，电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，电流表示数不变，灯的亮度不变

D．电压表示数不变，电流表示数变小，灯变暗

17.冰在熔化成水的过程中，下列判断正确的是(     )

A. 比热容改变，内能和温度不变       B. 比热容改变，内能增加，温度不变

C. 比热容、内能和温度都增加      　　D. 比热容、内能和温度都不变

18 下列有关能量转化或转移的说法中正确的是(    )

A．电动机通过热传递的方式将电能转化为机械能

B．古人钻木取火是通过做功将机械能转化为内能

C．内燃机是通过做功的方式将机械能转化为内能

D．冷天搓手感到手掌发热，这是通过热传递的方式

将机械能转移为内能

19 如图所示的电路，要使两个小灯泡L1、L2串联，应（    ）

A．断开开关S1、S2，闭合开关S3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         B．断开开关S1、S3，闭合开关S2

C．断开开关S1，闭合开关S2，S3

D．断开开关S2，闭合开关S1，S3

20 如图所示，在探究串联电路的特点时，闭合开关，用电流表分别测出A、B、C三处的电流IA、IB、IC，用电压表分别测出AB、BC、AC两点间的电压UAB、UBC、UAC。下列说法正确的是（    ）

A.IA＞IB＞IC

B.IA＜IB＜IC

C.UAB=UBC=UAC

D.UAC=UAB+UBC

二、填空题（每空1分，共23分）

21．改变物体内能的两种方式是__________和_________。但其实质不同，__________是物体之间内能的转移，而___________是实现内能与其他形式的能的转变。

22有两个电阻，已知R1 ＝3R2，把它们串联在电路中，I1 ∶I2＝           ，U1 ∶U2＝         ；把它们并联在电路中，I1 ∶I2＝           ，U1 ∶U2＝         。

23　生活中的“热”含义非常丰富，物理学中，“天气很热”中的“热”是指        高；“两手相互摩擦手会发热”的“热”是指             增加．

24图9是关于电阻A、B的I－U图像。由图可知，电阻值较大的电阻是       Ω。若将A、B两电阻 并联后接在电压为2V的电源两端，则并联电路干路中的电流是       A，此时电路总电阻值是          Ω。

25把两个灯泡串联后接到电源上，合上开关S后，发现L1比L2亮，设通过灯泡L1的电流为I1，通过灯泡L2的电流为I2，则 I1        I2 （选填“＞”、“＜”或“=”）．若工作过程中灯泡L1突然烧坏，则灯泡L2        （选填“仍亮”或“不亮”）．

26在图14—12所示电路中，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表的示数为6V时，电流表示数为0.5A；当电压表的示数为7.2V时，电流表示数为0.3A，则电阻R0为____Ω，电源电压为__

L2

L1

S

V

27电阻串联相当于                 所以总电阻比任何一个分电阻都大，电阻并联相当于                    所以总电阻比任何一个分电阻都小。

28如图所示，电源电压是6V且不变，S闭合后电压表示数为2V，则灯L1两端电压为_____V；灯L1和灯L2的电流是________（选填“L1”、“L2”或“一样”）大。

29一段导体两端电压为12V，导体中的电流是2A，则此导体本身的电阻为      Ω；如果导体两端电压降为6V，导体中的电流是      A；电压降低为0V，导体的电阻等于      Ω。

三、作图题（每题2分，共4分）

30（1）在如图1的电路图中，要使电灯都发光，在两个○内各正确填入电流表、电压表的符号．

（2）请在虚线方框中画出如图2对应的电路图．

四、实验探究题（每空1分总共16分）

31在“观察水的沸腾”的实验中，某实验小组观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况不同，如图3中甲、乙所示。则图中     是水在沸腾时的情况。小组记录的实验数据如下表所示：

图2

甲  图3 乙

（1）从记录的数据可得出的实验结论是：此时水沸腾的温度是        ℃。

（2）实验得到的结论与水在标准大气压下的沸点100℃有明显的差异，其原因可能是：                         。

32小明设计了一种测量未知电阻Rx的实验方案，并选择了合适的器材，测量电路如图所示，电源电压恒定，滑动变阻器最大阻值未知，在A、B两点间接人的元件每次只能是电阻箱或未知电阻Rx

(1)请你帮他完成相关实验内容：

①将           接入A、B两点间；

②闭合开关，移动滑动变阻器滑片到某一合适位置时，

记下                      ；

③断开开关，取下A、B间的元件，将               接在A、B    两点间；

④闭合开关，调节                  ，使                    ；

⑤读出                    ，即可知道Rx的阻值．

(2)小明测量电阻RX的方法，在科学研究中经常用到，下面四个研究实例中，采用这种研究方法的是 (              )

A．力是看不见的，可以通过力的作用效果认识它

B．根据磁铁吸引大头针多少判定磁铁磁性的强弱

C．用总电阻表示同一段电路中串联的两个电阻

D．用磁感线的疏密程度表示磁场的强弱

33探究电流与电压、电阻的关系。

【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系？

【猜    想】①导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压成正比。

②导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压的平方

成正比。

③导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【实验器材】电源（电压恒为4.5 V），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（5 Ω、10 Ω、15 Ω），两只滑动变阻器（20 Ω 2 A、50 Ω 1 A），导线若干。

【实验过程】（1）根据上图所示实物图在虚线框内画出电路图。

（2）小明按上图正确连接电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。小明操作中的错误是                                                 。

（3）小明改正错误后继续实验，通过改变定值电阻R两端的电压，测得电流、电压的值如表一。分析数据可得出猜想      是正确的。

表一                                  表二

| 电压U/V | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |  | 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |  | 电流 I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |

（4）小红在探究猜想③时，先将5 Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使与电阻并联的电压表的示数为1.5 V，并记下电流值；再分别改接10 Ω、15 Ω的电阻，重复上述实验，得到了表二中的实验数据。分析数据得出，猜想③是正确的。实验中，小红多次移动变阻器滑片的目的是                                           。

（5）小华在探究猜想③时，重新设计了电路，保持电压表的示数为3 V，得到了与表二相同的数据，也完成了实验探究。小华与小红的实验相比不同之处是：

【知识拓展】

（1）小明实验时选择的是        Ω电阻。

（2）小红实验时选择的变阻器规格是                。

五、计算题（本大题共3小题，34题6分，35题4分 36题6分 共16分，解题时要写出必要的文字说明，依据的主要公式或变形公式，运算过程和结果要写明单位，只有结果，没有过程不能得分）

34物理兴趣小组的同学，用煤炉给10kg的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线。若在6min内完全燃烧了2kg的煤，水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），煤的热值约为3×107J/kg。求：

温度/℃

时间/min

0

2

4

6

20

50

70

80

（1）煤完全燃烧产生的热量；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量；

（3）煤炉烧水时的热效率。

35.在图14—17所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1 的阻值为20Ω。闭合开关S,

电流表 A1 的示数为0.3A，电流表A2的示数为 0.2 A。求：

(1) 电源电压 U。

(2) 电阻R2的阻值。

36所示，电源电压6V不变，滑动变阻器R1的最大阻值是20，当S断开，把滑片P滑至b端时，电流表读数是0.2A；当S闭合，把滑片P滑至a端时，灯L恰能正常发光，电流表读数是1A，求R2和灯泡L的阻值.

初四物理期中试卷答题卡

一、单项选择题（每小题2分，共40分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、填空题（每空1分，共24分）

21. ____________   ______________

22____________    _____________

23.____________       _____________

24.____________         ______________        _________________

25.____________     _________________

26.____________     _________________

27

28

29

三、作图题（每题2分，共4分）

30（1）在如图1的电路图中，要使电灯都发光，在两个○内各正确填入电流表、电压表的符号．

（2）请在虚线方框中画出如图2对应的电路图．

四、实验探究题（每空1分总共16分）

31

32 （1）

(2)

33 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

五、

、计算题（本大题共3小题，34题6分，35题4分 36题6分 共16分，解题时要写出必要的文字说明，依据的主要公式或变形公式，运算过程和结果要写明单位，只有结果，没有过程不能得分）

34

35

36