2017-2018学年山东省东营市龙居中学九年级（上）期中物理试卷

一、选择题（共10个小题，每题3分，共30分）

1．下列用电器中，利用电流热效应工作的是（　　）

A．电脑	B．电饭煲	C．电视机	D．电风扇

2．下列属于做功改变物体内能的是（　　）

A．利用太阳能热水器对水加热

B．汽车刚熄火时排气管热得发烫

C．手握火柴在火柴盒纸上很快划过，点燃火柴

D．用电暖袋暖手

3．在图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变．当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表和电压表的示数都增大，电路总功率变大

B．电流表和电压表的示数都减小，电路总功率变小

C．电流表示数减小，电压表示数不变，变阻器功率变小

D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡功率不变

4．两定值电阻甲、乙的电流与电压的关系如图所示，现将甲和乙串联后接在电压为3V的电源上，下列分析正确的是（　　）

A．甲的电阻大于乙的电阻	B．甲的电压大于乙的电压

C．甲的电压等于乙的电压	D．甲的电流等于乙的电流

5．如图所示的四个电路中，电源电压U相同，R1＜R2，电路消耗的总功率由大到小的顺序是（　　）

A．甲、乙、丙、丁	B．丁、丙、乙、甲	C．丁、甲、乙、丙	D．丙、乙、甲、丁

6．灯Ll标有“8V 16W”的字样，灯L2标有“12V 36W”的字样．两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是（　　）

A．8V	B．12V	C．16V	D．20V

7．关于温度、热量、内能，下列说法正确的是（　　）

A．物体的温度越高，所含热量越多

B．温度相同的两物体间不会发生热传递

C．0℃的冰块没有内能

D．温度高的物体，内能一定大

8．自动电压力锅当锅内压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作，压强过大时电键S过压自动断开，温度过高时电键S过热自动断开．图中反映了压力锅内部电路的是（　　）

A．	B．	C．	D．

9．根据欧姆定律公式I=可以导出R=，由公式得出的正确结论是（　　）

A．导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C．导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体两端的电压和导体中的电流无关

10．如图是小松同学实验时所画电路图中的一部分，根据此电路图，下列四个选项不能直接研究的问题是（　　）

A．电阻跟温度的关系	B．小灯泡的电功率

C．电流跟电压的关系	D．小灯泡的电阻

二、填空题（共7个小题，每空2分，共16分）

11．今年11月17日我国“神十一”载人飞船发射成功，在返回穿越大气层时，“神十一”飞船克服摩擦，将部分机械能转化为　   　．

12．某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为　   　Ω的电阻．

13．将一个“220V 800W”的电暖气接入电路中，正常工作5h，消耗电能　   　 kW•h．

14．灯L1与灯L2串联，先用电压表测灯L1两端的电压，如图所示．再测灯L2两端的电压时，只将电压表接A的一端改接C，这种接法　   　（填“正确”或“不正确”）．原因是　   　．

15．如图所示，电源电压不变，R1=8Ω，R2=12Ω．若S1、S2都闭合，①②两电表示数之比为　   　．

16．小红家里的电能表标有“3000R/kW•h”的字样，现小红利用该电能表测定家中电热取暖器的电功率，当取暖器单独工作时，电能表的转盘在90s内转过60转，则该取暖器的电功率是　   　 W．

17．一只标有“PZ220﹣100”的白炽灯泡，当它接入110V的电路时，实际功率是　   　 W．（假设灯泡电阻不受温度影响）

四、实验题（共3个小题，共30分）

18．在“科学探究：物质的比热容”中：

（1）设计实验时应运用控制变量法：

①用水和煤油做实验，应使水和煤油的　   　相等；

②用电加热器加热，应用了相同的电加热器在相同时间内对外供热　   　的特点；

（2）实验所需的器材有：电加热器、　   　、搅拌器、天平、电源、计时的秒表、水和煤油；

（3）实验中得到如下一组数据：

| 烧杯号 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 加热时间t/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
| 2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |

①比较分析1、3号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的不同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；

②比较分析1、2号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：　   　；

③比较分析　   　号和　   　号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的同种物质，升高不同的温度，吸收的热量不同；

④实验说明物体吸收热量的多少不仅与物体的质量和升高的温度有关，还与　   　有关．

19．如图所示，是测量小灯泡电功率的实物元件图，其中电源是由三只蓄电池组成，小灯泡额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω、1A”字样，电流表（0～0.6A、0～3A），电压表（0～3V、0～15V）．

（1）本实验的原理是：　   　．

（2）请用笔画线代替导线，把如图甲中的电路元件连接成实验电路．（要求：滑片P向左移时灯变亮，且连线不得交叉）．

（3）小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想：

A．可能灯丝断了

B．可能是变阻器开路

C．可能是小灯泡短路

D．可能是电流表开路

请你借助已连好电路中的电流表和电压表验证小刚的猜想，并将电流表、电压表相应示数填入如表．

| 猜想 | 电流表示数/A | 电压表示数/V |
| --- | --- | --- |
| 如果A成立 |  |  |
| 如果B成立 |  |  |

（4）排除故障后，在测量小灯泡的额定功率时，应先调节　   　，使小灯泡两端电压为　   　V，再测出电路中的　   　，即可计算出额定功率；若小灯泡两端实际电压为额定电压的1.2 倍，则实际功率为额定功率的　   　倍．（假设电阻值不变）

（5）实际测量过程中小刚才发现电压表0～15V量程已损坏（另一量程完好），但他仍想利用现有器材测出小灯泡的额定功率，请你帮小刚重新设计新的电路图并画在图乙的方框内．

（6）小刚按重新设计的电路图继续实验，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为　   　V时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是　   　W．

20．如图所示：在研究电流与电阻和电压关系的实验中：

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于　   　，目的是：　   　．

（2）某同学按下面的电路原理图连接了实物电路，其中有两个元件连接错误．它们分别是　   　和　   　（只需填写连错的元件）．

（3）正确连接电路后，测出R1=5Ω、两端电压为3V时的电流，然后将电阻R1由5Ω换成10Ω，为了使电阻R1两端的电压仍然为3V，他应将滑动变阻器的滑动触头P向　   　端滑动，在触头P滑动的过程中，电路中的电流将　   　．（选填“变大”，“不变”或“变小”）

五、计算题（共2个小题，每题12分，共24分）

21．半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大．如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象．如图乙是小明和他的同学根据半导体材料这种电阻的特性自制的半导体温度计的原理图，利用电流表的示数来指示某一空间的温度．已知电源电压恒为12V，电流表的量程为0.6A，R0为定值电阻．

请你回答下列问题：

（1）定值电阻R0的作用是　   　．

（2）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，则定值电阻R0的阻值为多少？

（3）该温度计能测量的最高温度为多少？此时电路中消耗的电功率为多少？

22．下面的图表是从某台电热饮水机说明书是收集到的信息．某次加热时，测得水箱中有水从12℃到100℃所用时间为8min．（水的比热容为4.2×103J/kg•℃）

（1）若让饮水机处于加热状态，开关S应接在a处还是b处？

（2）电阻R1的阻值（不考虑温度对阻值的影响）．

（3）饮水机加热过程中的热效率．

| 热水器容积 | 1L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时额定功率 | 880W |

2017-2018学年山东省东营市龙居中学九年级（上）期中物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共10个小题，每题3分，共30分）

1．下列用电器中，利用电流热效应工作的是（　　）

A．电脑	B．电饭煲	C．电视机	D．电风扇

【考点】HF：电流的热效应、化学效应和磁效应．

【分析】电流的热效应就是把电能转化为内能．可从能量转化的角度分析哪一用电器是利用了电流的热效应．

【解答】解：

A、电脑工作时主要将电能转化为光能等，故A不合题意；

B、电饭煲是利用了电流的热效应来工作的，故B符合题意；

C、电视机工作时主要将电能转化为光能和声音等，故C不合题意；

D、电风扇主要将电能转化为机械能，故D不合题意．

故选B．

2．下列属于做功改变物体内能的是（　　）

A．利用太阳能热水器对水加热

B．汽车刚熄火时排气管热得发烫

C．手握火柴在火柴盒纸上很快划过，点燃火柴

D．用电暖袋暖手

【考点】G9：做功改变物体内能．

【分析】掌握改变物体内能的两种方法：做功和热传递．做功是内能和其它形式能之间的转化；热传递时时是热从一个物体转移到另一个物体．

【解答】解：

A、利用太阳能热水器对水加热，是热量发生了转移，是用热传递的方法改变物体的内能．不合题意；

B、汽车刚熄火时排气管热得发烫，是用热传递的方法改变物体的内能．不合题意；

C、手握火柴在火柴盒纸上很快划过，点燃火柴，是摩擦生热，是用做功的方法改变物体的内能．符合题意；

D、用电暖袋暖手，是热量发生了转移，是用热传递的方法改变物体的内能．不合题意．

故选C．

3．在图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变．当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表和电压表的示数都增大，电路总功率变大

B．电流表和电压表的示数都减小，电路总功率变小

C．电流表示数减小，电压表示数不变，变阻器功率变小

D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡功率不变

【考点】JA：电功率的计算；ID：滑动变阻器的使用；IH：欧姆定律的应用．

【分析】从图可知，灯泡和滑动变阻器组成的是一个并联电路，电流表测量滑动变阻器中的电流，电压表测量并联电路两端电压；滑片由中点向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值增大，然后根据并联电路电压、电流的特点以及电功率计算公式的应用对各选项进行逐一分析．

【解答】解：

由于电压表测的是并联电压，等于电源电压，由于电源电压保持不变，所以电压表示数不变；

当滑动变阻器滑片P由中点向右移的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻R变大，电压U不变，则通过电阻的电流变小，即电流表示数变小，由P=UI可知滑动变阻器的功率变小；而灯的功率不变，电路总功率变小．

综合上述分析，只有选项C是正确的，

故选C．

4．两定值电阻甲、乙的电流与电压的关系如图所示，现将甲和乙串联后接在电压为3V的电源上，下列分析正确的是（　　）

A．甲的电阻大于乙的电阻	B．甲的电压大于乙的电压

C．甲的电压等于乙的电压	D．甲的电流等于乙的电流

【考点】IH：欧姆定律的应用；H!：串联电路的电流规律．

【分析】（1）当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比，给出一定的电压，通过电流的大小关系判断两电阻的阻值大小关系；

（2）根据串联电路的电流特点可知两定值电阻串联时通过的电流关系，再根据欧姆定律得出它们两端的电压关系．

【解答】解：（1）在图中任找一条与纵坐标垂直的直线，观察与甲、乙相交点的横坐标即为对应的电流值，

从图象中看出两点甲、乙两端的电压相同时，I甲＞I乙，

根据R=可得：R甲＜R乙，故A不正确；

（2）∵串联电路中各处的电流相等，

∴将甲和乙串联后接在电压为3V的电源上，通过它们的电流相等，故D正确，

∵I=，

∴根据U=IR可知，U甲＜U乙，故BC不正确．

故选D．

5．如图所示的四个电路中，电源电压U相同，R1＜R2，电路消耗的总功率由大到小的顺序是（　　）

A．甲、乙、丙、丁	B．丁、丙、乙、甲	C．丁、甲、乙、丙	D．丙、乙、甲、丁

【考点】JA：电功率的计算；II：电阻的串联；IJ：电阻的并联．

【分析】要判断电路的总功率大小，需要先分析四个电路的总电阻大小．

两个电阻串联时，总电阻比任何一个电阻都大；两个电阻并联时，总电阻比任何一个电阻都小．

因为电源电压都相同，根据公式P=可知，电阻越小功率越大．

【解答】解：因为电阻并联时阻值最小，串联时阻值最大．阻值由小到大依次是：丁、甲、乙、丙．

由 P=可知，电阻越小，功率越大；电功率由大到小依次是：丁、甲、乙、丙．

故选C．

6．灯Ll标有“8V 16W”的字样，灯L2标有“12V 36W”的字样．两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是（　　）

A．8V	B．12V	C．16V	D．20V

【考点】JA：电功率的计算；IH：欧姆定律的应用．

【分析】灯Ll和灯L2是串联后接在电路中的，因此通过它们的电流相等，为了保证两灯不损坏，因此取两灯正常发光时通过电流较小的为电路中的电流，先利用公式I=计算出电流，再利用公式R=计算出电阻，最后利用公式U=IR计算出电压．

【解答】解：

I1===2A，I2===3A，

∵I1＜I2，

∴电路中的电流为2A，

R1===4Ω，R2===4Ω，

U=IR=I（R1+R2）=2A×（4Ω+4Ω）=16V．

故选 C．

7．关于温度、热量、内能，下列说法正确的是（　　）

A．物体的温度越高，所含热量越多

B．温度相同的两物体间不会发生热传递

C．0℃的冰块没有内能

D．温度高的物体，内能一定大

【考点】G6：温度、热量与内能的关系．

【分析】内能是物体内部所有分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和，物体的温度越高，内能越大；一切物体都有内能．温度和内能是一状态量，热量是一过程量，它们分别对应的术语不同．

【解答】解：A、热量是一过程量，它所对应的术语是“吸收”和“放出”，不能用“含有”．故A错误；

B、发生热传递的条件是：有温度差．所以温度相同的两物体间不发生热传递．故B正确；

C、一切物体的分子都在永不停息地做无规则运动，即一切物体都有内能，故C错误；

D、影响内能大小的因素有质量、温度、状态等因素，温度高的物体内能不一定大，只有当质量和状态一定时，温度高内能一定大．故D错误．

故选B．

8．自动电压力锅当锅内压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作，压强过大时电键S过压自动断开，温度过高时电键S过热自动断开．图中反映了压力锅内部电路的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】HU：串、并联电路的设计．

【分析】由题意可知，当自动电压力锅压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作说明过压开关和过热开关相互影响、不能独立工作即为串联．

【解答】解：由题意可知，当温度过高时，过热开关断开，电热丝不能工作；当锅内压强过大时，过压开关断开，电热丝不能工作；即两个开关不能独立工作，即为串联，结合选项可知A符合题意，BCD均不符合题意．

故选A．

9．根据欧姆定律公式I=可以导出R=，由公式得出的正确结论是（　　）

A．导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C．导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体两端的电压和导体中的电流无关

【考点】IF：欧姆定律．

【分析】电阻是导体本身所具有的性质，与通过它的电流、它两端的电压无关．其大小等于导体两端的电压与通过导体的电流之比．

【解答】解：导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，

导体电阻在数值上等于导体两端电压与通过导体的电流之比，故D正确；

故选D．

10．如图是小松同学实验时所画电路图中的一部分，根据此电路图，下列四个选项不能直接研究的问题是（　　）

A．电阻跟温度的关系	B．小灯泡的电功率

C．电流跟电压的关系	D．小灯泡的电阻

【考点】IK：伏安法．

【分析】由电路图可知，电压表测灯泡两端的电压，电流表测通过灯泡的电流，再根据选项中的实验原理进行判断．

【解答】解：

A、根据W=UIt可知，灯泡的温度会随加热时间的变长而升高，再根据欧姆定律结合电压表和电流表的示数求出不同温度下灯泡的电阻，但实验时需要一个加热过程，故不能直接研究电阻跟温度的关系，故A符合题意；

B、电压表测灯泡两端的电压，电流表测通过灯泡的电流，根据P=UI可得出小灯泡的电功率，通过滑动变阻器改变电压和电流测出不同电压下灯泡的实际功率，进行比较得出规律，能直接研究小灯泡的电功率，故B不符合题意；

C、电压表测出灯泡两端的电压，电流表测出通过灯泡的电流，但灯泡的电阻与温度有关，不能控制灯泡的电阻不变，所以不能研究电流跟电压的关系，故C符合题意；

D、电压表测灯泡两端的电压，电流表测出通过灯泡的电流，根据欧姆定律求出灯泡电阻，通过滑动变阻器改变灯泡两端的电压测出多组数据得出规律，能直接研究小灯泡的电阻，故D不符合题意．

故选AC．

二、填空题（共7个小题，每空2分，共16分）

11．今年11月17日我国“神十一”载人飞船发射成功，在返回穿越大气层时，“神十一”飞船克服摩擦，将部分机械能转化为　内能　．

【考点】FY：机械能和其他形式能的转化．

【分析】由于飞船与空气摩擦，需克服摩擦做功，将机械能转化为内能，使物体的内能增加、温度升高．

【解答】解：飞船在穿越大气层时，需要克服与空气间的摩擦做功，机械能转化为内能，使内能增加、温度升高．

故答案为：内能．

12．某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为　8　Ω的电阻．

【考点】IH：欧姆定律的应用．

【分析】灯泡正常发光时的电压和额定电压相等，根据串联电路的电压特点求出灯泡正常发光时串联电阻两端的电压，根据欧姆定律分别表示出电路中的电流，利用串联电路的电流特点求出串联电阻的阻值．

【解答】解：灯泡正常发光时的电压UL=36V，电阻RL=24Ω，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，串联电阻两端的电压：

UR=U﹣UL=48V﹣36V=12V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，I==，即=，

解得：R=8Ω．

故答案为：8．

13．将一个“220V 800W”的电暖气接入电路中，正常工作5h，消耗电能　4　 kW•h．

【考点】J3：电功的计算．

【分析】电暖气正常工作时的功率和额定功率相等，根据W=Pt求出消耗的电能．

【解答】解：电暖气正常工作时的功率P=800W=0.8kW，工作时间t=5h，

由P=可得，消耗的电能：

W=Pt=0.8kW×5h=4kW•h．

故答案为：4．

14．灯L1与灯L2串联，先用电压表测灯L1两端的电压，如图所示．再测灯L2两端的电压时，只将电压表接A的一端改接C，这种接法　不正确　（填“正确”或“不正确”）．原因是　电压表的“+、﹣”接线柱接反了　．

【考点】I3：电压表的使用．

【分析】根据电流应该从电压表的正极流入，负极流出的原则进行分析即可．

【解答】解：用电压表测灯L1两端的电压，电压表使用正确，电流是从A点流入电压表；而只将电压表接A的一端改接C，则流入电压表的电流将是从B点流入，即电压表的正负接线柱就接反了，不符合电压表的正确用法．

故答案为：不正确；电压表的“+、﹣”接线柱接反了．

15．如图所示，电源电压不变，R1=8Ω，R2=12Ω．若S1、S2都闭合，①②两电表示数之比为　5：3　．

【考点】IH：欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，S1、S2都闭合，R1与R2串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2两端的电压，根据串联电路的电压特点求出两电阻两端的电压之比，根据串联电路的电压特点求出两电压表示数之比．

【解答】解：由电路图可知，S1、S2都闭合，R1与R2串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2两端的电压，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由I=可得，两电阻两端的电压之比：

====，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，两电压表示数之比：

===．

故答案为：5：3．

16．小红家里的电能表标有“3000R/kW•h”的字样，现小红利用该电能表测定家中电热取暖器的电功率，当取暖器单独工作时，电能表的转盘在90s内转过60转，则该取暖器的电功率是　800　 W．

【考点】JA：电功率的计算；J5：电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】“3000R/kW•h”表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000R，或者表示电能表每转1R，电路中消耗kW•h的电能，据此求出取暖器消耗的电能，根据P=求出取暖器的电功率．

【解答】解：因3000R/kW•h表示电能表每转1R，电路中消耗kW•h的电能，

所以，取暖器消耗的电能：

W=60×kW•h=0.02kW•h=7.2×104J，

取暖器的电功率：

P===800W．

故答案为：800．

17．一只标有“PZ220﹣100”的白炽灯泡，当它接入110V的电路时，实际功率是　25　 W．（假设灯泡电阻不受温度影响）

【考点】JE：实际功率．

【分析】由题意知，灯泡的额定电压U=220V，额定功率P=100W，灯泡的实际电压是110V，灯泡电阻不变，由电功率公式P=可以求出灯泡的实际功率．

【解答】解：灯泡电阻R不变，灯泡的实际电压110V为额定电压220V的，

由电功率公式P=可知，灯泡的实际功率为其额定功率的，

则P实=P额=×100W=25W．

故答案为：25．

四、实验题（共3个小题，共30分）

18．在“科学探究：物质的比热容”中：

（1）设计实验时应运用控制变量法：

①用水和煤油做实验，应使水和煤油的　质量和初温　相等；

②用电加热器加热，应用了相同的电加热器在相同时间内对外供热　相同　的特点；

（2）实验所需的器材有：电加热器、　温度计　、搅拌器、天平、电源、计时的秒表、水和煤油；

（3）实验中得到如下一组数据：

| 烧杯号 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 加热时间t/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
| 2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |

①比较分析1、3号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的不同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；

②比较分析1、2号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：　质量不同的相同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同　；

③比较分析　3　号和　4　号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的同种物质，升高不同的温度，吸收的热量不同；

④实验说明物体吸收热量的多少不仅与物体的质量和升高的温度有关，还与　物质的种类　有关．

【考点】2P：控制变量法与探究性实验方案．

【分析】（1）要探究物质的比热容，需要控制物体的质量和吸热相同．比较温度的变化情况，所以实验时还要使物体的初温相同，比较末温．

（2）此实验中需要用温度计测量温度的变化、天平测量质量、秒表来控制加热时间．

（3）此项探究吸热多少与物体质量与升高温度之间的关系，物体吸热多少是由加热时间来体现的．

要解决此题，需要分析表格中数据，注意加热时间的长短（吸热的多少）是由哪个物理量的变化引起的．

【解答】解：（1）要探究物质的比热容，需要控制物质的质量和加热时间相同，比较温度的变化情况．所以要使水和煤油质量和初温相同，并用相同的加热器加热相同的时间，相同的加热器在相同时间内供热是相同的．

（2）实验中需要用天平测质量、温度计测温度．很明显题目中给出的器材缺少温度计．

（3）②1、2号烧杯的液体种类都是水，初温和末温即升高的温度相同，质量不同，加热时间即吸收的热量不同，所以可以得出质量不同的相同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同．

③3、4号烧杯中的液体种类都是煤油，初温相同，末温不同，即升高的温度不同，而加热时间不同即吸收的热量不同．所以说明了质量相等的同种物质，升高不同的温度，吸收的热量不同．

④1、3号烧杯中的液体种类不同，初温、末温、液体的质量都相同，但加热时间即吸收的热量不同，说明了物体吸收热量的多少还与物体的种类有关．

故答案为：（1）①质量和初温；②相同；（2）温度计；（3）②质量不同的相同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；③3；4；④物质的种类．

19．如图所示，是测量小灯泡电功率的实物元件图，其中电源是由三只蓄电池组成，小灯泡额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω、1A”字样，电流表（0～0.6A、0～3A），电压表（0～3V、0～15V）．

（1）本实验的原理是：　P=UI　．

（2）请用笔画线代替导线，把如图甲中的电路元件连接成实验电路．（要求：滑片P向左移时灯变亮，且连线不得交叉）．

（3）小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想：

A．可能灯丝断了

B．可能是变阻器开路

C．可能是小灯泡短路

D．可能是电流表开路

请你借助已连好电路中的电流表和电压表验证小刚的猜想，并将电流表、电压表相应示数填入如表．

| 猜想 | 电流表示数/A | 电压表示数/V |
| --- | --- | --- |
| 如果A成立 |  |  |
| 如果B成立 |  |  |

（4）排除故障后，在测量小灯泡的额定功率时，应先调节　滑动变阻器　，使小灯泡两端电压为　3.8　V，再测出电路中的　电路中的电流　，即可计算出额定功率；若小灯泡两端实际电压为额定电压的1.2 倍，则实际功率为额定功率的　1.44　倍．（假设电阻值不变）

（5）实际测量过程中小刚才发现电压表0～15V量程已损坏（另一量程完好），但他仍想利用现有器材测出小灯泡的额定功率，请你帮小刚重新设计新的电路图并画在图乙的方框内．

（6）小刚按重新设计的电路图继续实验，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为　2.2　V时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是　1.52　W．

【考点】JF：电功率的测量．

【分析】（1）根据公式P=UI分析；

（2）根据电压表、电流表、滑阻的接线原则和要求，把电压表与灯泡并联，电流表与灯泡串联，滑动变阻器下面接线柱接左边的．

（3）若灯丝断了，则电路中无电流，灯泡两端的电压等于电源电压；若滑动变阻器开路，则电路中无电流，且灯泡两端无电压；若小灯泡短路，则电路中有电流，灯泡两端无电压．

（4）要测灯泡的额定功率，根据P=UI，需使灯泡两端的电压为额定电压，测出电流值，然后代入公式计算得出．

（5）可根据串联电路电压特点计算，若滑动变阻器与电压表并联时是否超过电压表的3v量程，若不超过可设计电压表与滑动变阻器并联的电路来完成灯泡额定功率的测量；

（6）根据设计的电路图可知：滑动变阻器的电压为2.2V时，灯泡电压为额定电压，正常发光，读出此时电流表示数，利用公式P=UI计算就可；

【解答】解：（1）测量小灯泡功率的实验原理是P=UI；

（2）小灯泡和滑动变阻器串联，电流表与灯泡串联，电压表与小灯泡并联；由于小灯泡额定电压是3.8V，因此电压表选择0～15V量程；小灯泡的额定电流：I===0.38A，所以电流表选择0～0.6A量程即可；滑片P向左移时灯变亮，说明电路中电流变大，总电阻变小，因此滑动变阻器接线柱下面必须选择左面的接线柱．如下图所示：

；

（3）如果灯丝断了，则电路中无电流，电流表的示数为零，灯泡两端的电压为电源电压，电压表示数为6V；

若变阻器开路，则电路中无电流，电流表的示数为零，灯泡两端无电压，电压表的示数也为零；

若小灯泡短路，则电路中有电流，电流表的示数：I===0.6A，电压表示数为零．

（4）在测量小灯泡的额定功率时，应先调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为3.8V，再测出电路中的电流，根据P=UI计算出电功率．

灯丝电阻不变，灯泡两端电压为额定电压的1.2倍，由P=可知，灯泡实际功率为额定功率的1.44倍．

（5）三只蓄电池的电压为6V，当灯泡在额定电压下工作时，根据串联电路电压特点可知：滑动变阻器分担的电压为6V﹣3.8V=2.2V，没有超过电压表的3v量程，所以可设计电压表与滑阻串联的电路来完成灯泡额定功率的测量．电路如下图

；

（6）电源为三只蓄电池电压为6V，根据串联电路电压特点可知：滑动变阻器电压为2.2V时，灯泡电压为额定电压3.8V，正常发光，此时读出电流表读数0.4A，则P=UI=3.8V×0.4A=1.52W．

故答案为：（1）P=UI；（2）如图；（3）0；6；0；0；（4）滑动变阻器；3.8；电路中的电流；1.44；（5）如图；（6）2.2；1.52．

20．如图所示：在研究电流与电阻和电压关系的实验中：

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于　阻值最大的位置　，目的是：　保护电路　．

（2）某同学按下面的电路原理图连接了实物电路，其中有两个元件连接错误．它们分别是　电流表　和　电压表　（只需填写连错的元件）．

（3）正确连接电路后，测出R1=5Ω、两端电压为3V时的电流，然后将电阻R1由5Ω换成10Ω，为了使电阻R1两端的电压仍然为3V，他应将滑动变阻器的滑动触头P向　右　端滑动，在触头P滑动的过程中，电路中的电流将　变小　．（选填“变大”，“不变”或“变小”）

【考点】IL：探究电流与电压、电阻的关系实验．

【分析】（1）实物电路连接过程中，开关断开，滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，起保护电路的作用；

（2）电压表和电流表的使用，电压表并联在被测电路两端，电流表串联在被测电路里；

（3）研究电流与电阻的关系时，控制电阻两端的电压不变，通过移动滑动变阻器滑片来实现．

【解答】解：（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，在本实验中起保护电路的作用；

（2）电压表应该并联在定值电阻两端，图中与定值电阻串联了，电流表应该串联在电路里，图中与定值电阻并联了；

（3）当电阻R1由5Ω换成10Ω后，电路中的总电阻增大，电流减小，滑动变阻器两端的电压U滑=IR滑减小，所以电阻R1两端的电压U1=U电源﹣U滑增大了，为了保持R1两端的电压不变，需要将U1再次减小到原来的电压值，故应减小电路中电流，所以将滑动变阻器的滑片向右端移动，直到U1等于R1两端的电阻为5Ω时的电压值3V．

故答案为：（1）阻值最大的位置；保护电路；（2）电流表；电压表；（3）右；变小．

五、计算题（共2个小题，每题12分，共24分）

21．半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大．如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象．如图乙是小明和他的同学根据半导体材料这种电阻的特性自制的半导体温度计的原理图，利用电流表的示数来指示某一空间的温度．已知电源电压恒为12V，电流表的量程为0.6A，R0为定值电阻．

请你回答下列问题：

（1）定值电阻R0的作用是　保护电路　．

（2）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，则定值电阻R0的阻值为多少？

（3）该温度计能测量的最高温度为多少？此时电路中消耗的电功率为多少？

【考点】IH：欧姆定律的应用；JA：电功率的计算．

【分析】（1）定值电阻R0串联在电路中，可以保护电路．

（2）由图甲所示图象求出温度是20℃时半导体电阻的阻值，然后由串联电路特点及欧姆定律求出定值电阻阻值．

（3）电流表示数为其量程0.6A时，电路电阻最小，此时温度最高，由串联电路特点及欧姆定律求出电路电流是0.6A时半导体电阻的阻值，然后由图甲所示图象找出对应的温度．

【解答】解：（1）由电路图可知，定值电阻R0串联在电路中，可以防止温度太高半导体电阻阻值太小时，电路电流过大而损坏电路元件，定值电阻可以保护电路．

（2）由图甲所示图象可知，环境温度为20℃时R=50Ω，

∵I=，

∴电路总电阻R总=R+R0===60Ω，

R0=R总﹣R=60Ω﹣50Ω=10Ω；

（3）∵I=，电路最大电流I最大=0.6A，

∴电路总电阻R总′=R′+R0===20Ω，

R′=R总′﹣R0=20Ω﹣10Ω=10Ω；

由图甲所示图象可知，半导体电阻是10Ω时的温度是100℃；

此时电路消耗的总功率P=UI最大=12V×0.6A=7.2W；

答：（1）定值电阻R0的作用是保护电路．

（2）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，则定值电阻R0的阻值为10Ω．

（3）该温度计能测量的最高温度为100℃；此时电路中消耗的电功率为7.2W．

22．下面的图表是从某台电热饮水机说明书是收集到的信息．某次加热时，测得水箱中有水从12℃到100℃所用时间为8min．（水的比热容为4.2×103J/kg•℃）

（1）若让饮水机处于加热状态，开关S应接在a处还是b处？

（2）电阻R1的阻值（不考虑温度对阻值的影响）．

（3）饮水机加热过程中的热效率．

| 热水器容积 | 1L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时额定功率 | 880W |

【考点】JK：电功与热量的综合计算．

【分析】（1）根据P=判断饮水机的工作状态；

（2）已知饮水机的额定电压和加热时的额定功率，可利用公式R=计算出电阻R1的阻值．

（3）知道热水箱的容量，可利用公式m=ρV计算出水的质量，又知道水的比热容和温度变化，可利用热量公式Q吸=cm（t﹣t0）计算出水吸收的热量．利用公式W=Pt求出消耗的电能，利用η=加热过程中的热效率．

【解答】解：（1）当开关S应接在a处时，电路中只有电阻R1；开关S应接在b处开关S断开时，电路为R1和R2的串联电路，由于串联电路的总阻值等于各电阻之和，所以当开关S应接在a处时，电路中的电阻值小；根据P=可知此时电路中功率大，所以饮水机处于加热状态；

（2）由P=得，电阻R1的阻值：R1===55Ω；

（3）由ρ=可得，水的质量为：m=ρV=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg．

水吸收热量：Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×=3.696×105J．

消耗的电能：W=Pt=880W×8×60s=4.224×105J，

则效率：η=×100%=×100%≈87.5%．

答：（1）若让饮水机处于加热状态，开关S应接在a处；

（2）电阻R1的阻值为55Ω．

（3）饮水机加热过程中的热效率为87.5%．