2017-2018学年贵州省黔西南州兴仁县黔龙学校九年级（上）期中物理试卷

一.单项选择题（本大题共12小题，每小题3分，共36分）

1．（3分）下列四组物质属于导体的一组是（　　）

A．人、大地、油	B．金属、电木、橡胶

C．石墨、大地、盐水	D．玻璃、纯水、陶瓷

2．（3分）验电器的金属箔片张开说明验电器（　　）

A．不带电	B．带正电

C．带负电	D．可能带正电、也可能带负电

3．（3分）下列各物理量中，有一个物理量的单位与其他三个物理量的单位不同，它是（　　）

A．内能	B．热量	C．电阻	D．功

4．（3分）汽油的燃烧值是4.6×107J/千克，它的意思是（　　）

A．燃烧 1千克汽油能放出4.6×107J的热量

B．完全燃烧 1千克汽油能放出4.6×107J的热量

C．完全燃烧 1千克汽油能放出4.6×107J/千克的热量

D．1千克汽油含有4.6×107J的热量

5．（3分）根据欧姆定律公式I=可变形得到R=．对此，下列说法中正确的是（　　）

A．导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中的电流强度成反比

C．当导体两端的电流为零时，导体的电阻也为零

D．导体电阻的大小跟导体两端的电压和通过导体的电流强度无关

6．（3分）如图所示，几种电路中，电流表只测L2电流的是（　　）

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

7．（3分）如图所示是内燃机的四个冲程，其中属于压缩冲程的是（　　）

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

8．（3分）在如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关，电路正常工作．但过了一段时间，小灯泡发生断路，这时（　　）

A．电压表示数变大，电流表示数变小

B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变小，电流表示数变大

D．电压表示数变小，电流表示数变小

9．（3分）如图所示的两个电路中，电源电压恒定且相等，两个灯泡的规格相同．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于灯泡L1和L2的亮度情况，下列判断正确的是 （　　）

A．L1和L2都变亮	B．L1和L2都变暗	C．L1始终比L2亮	D．L2始终比L1亮

10．（3分）在图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．4.8V，1.2V	B．6V，1.2V	C．1.2V，6V	D．1.2V，4.8V

11．（3分）用细线悬挂的a、b、c、d四个小球，将a和b、c和d、c和d小球靠近时情况如图所示，其中a球带负电对这四个小球说法正确的是（　　）

A．d球肯定带负电荷	B．d球肯定带正电荷

C．d球肯定带电荷	D．d球可能带电；可能不带电

12．（3分）如图所示的电路中，R1=6Ω，R2=12Ω．闭合开关S后，电流表A1与A2读数之比为（　　）

A．1：3	B．1：2	C．2：3	D．3：2

二、填空题（本大题共6小题，每个空2分，共22分）

13．（3分）物体的温度升高，表明物体的内能 　   　，物体内大量分子无规则运动的速度 　   　（填“变”“增大”或“减小”）

14．（3分）生活中的“热”含义非常丰富，物理学中，“天气很热”中的“热”是指　   　高；“两手相互摩擦手会发热”的“热”是指　   　增加．

15．（3分）小明家中装有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，正常工作时的电流分别为200mA、1A和250mA．如果电路中的电流不允许超过3A，他家最多还能再装300mA的照明灯　   　盏．

16．（3分）通过A、B两个电路元件的电流与其两端电压的关系如图所示，其中　   　（选填“A”或“B”）的电阻较大，它的阻值是　   　Ω．

17．（3分）质量相同的两块金属甲和乙，甲的比热容是乙的4倍，当它们吸收相等的热量时，甲、乙升高温度的比为　   　；当它们升高相同的温度时，甲、乙吸收热量的比为　   　．

18．（3分）计算机鼠标装有传感器来监视鼠标的移动情况，如图是它的工作原理示意图．物体M在轨道上平行移动时，可带动与之相连的金属滑片P移动，通过电压表示数可反映物体M移动的距离．当物体M向右移动时，电流表示数将　   　，电压表示数将　   　．（选填“变大”、“不变”或“变小”）

三、实验题（本大题共2小题，每个空2分，共20分）

19．（10分）小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横截面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

她画出了如图甲所示的电路图（M、N之间为导体），并正确连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：

（1）要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是　   　；

（2）要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是　   　；

（3）要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是　   　；

（4）电路中，电流表与小灯泡均可用于显示电流大小，你认为，两者中，选用　   　效果更好．在电路中接入小灯泡还可以起到防止　   　的作用．（填“短路”或“断路”）

20．（4分）在“探究导体中的电流与导体两端的电压关系”的过程中，同学们作出了以下猜想．

猜想A：加在导体两端的电压越大，导体中的电流越小；

猜想B：加在导体两端的电压越大，导体中的电流越大；

猜想C：加在导体两端的电压增大，导体中的电流不变．

为了验证上述猜想是否正确，他们设计了实验电路．实验中所用元件有：三个阻值不同的电阻、一块电流表、一块电压表、一个滑动变阻器、一个开关及若干节干电池．下表是他们的实验数据．

| 实验序号 | 选用电阻 | 电压V | 电流A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲电阻 | 1 | 0.05 |
| 2 | 甲电阻 | 2 | 0.1 |
| 3 | 甲电阻 | 3 | 0.15 |
| 4 | 乙电阻 | 1 | 0.1 |
| 5 | 乙电阻 | 2 | 0.2 |
| 6 | 乙电阻 | 3 | 0.3 |
| 7 | 丙电阻 | 1 | 0.2 |
| 8 | 丙电阻 | 2 | 0.4 |
| 9 | 丙电阻 | 3 | 0.6 |

（1）请在虚线框内画出用甲电阻能验证上述猜想的实验电路图．

（2）通过分析比较实验数据　   　（填写实验序号），可知猜想　   　是正确的（选填“A”、“B”或“C”）．

（3）图23是该小组同学根据实验数据在坐标系中画出的三个电阻的U﹣I图象．其中图象c是电阻　   　的U﹣I图象（选填“甲”、“乙”或“丙”）．

（4）根据图23的图象可知：甲电阻电流为0.2A时，电压为　   　V．

四、计算题（本大题共2小题，21题6分，22题6分，共12分）

21．（6分）铝的比热容为0.88×103J/（kg•℃），水的比热容为4.2×103 J/（kg•℃）．质量为0.3kg的铝锅中放有2kg的水，把它们从20℃加热到80℃时．

（1）铝锅需要多少热量？（2）水需要多少热量？（3）一共需要多少热量？

22．（6分）如图所示的电路图中，R1=30Ω，R2=20Ω，电源电压不变．（设小灯泡的电阻不变）

（1）当S1、S2都闭合时，电流表A1的示数为0.5A，小灯泡恰好正常发光，求：电源电压．

（2）当S1、S2都断开时，电流表A2的示数为0.2A，求：小灯泡的电阻和小灯泡两端的电压．

2017-2018学年贵州省黔西南州兴仁县黔龙学校九年级（上）期中物理试卷

参考答案

一.单项选择题（本大题共12小题，每小题3分，共36分）

1．C；2．D；3．C；4．B；5．D；6．B；7．A；8．A；9．D；10．A；11．D；12．A；

二、填空题（本大题共6小题，每个空2分，共22分）

13．增大；增大；14．温度；内能；15．4；16．B；10；17．1：4；4：1；18．不变；变大；

三、实验题（本大题共2小题，每个空2分，共20分）

19．解：（1）比较AC两次实验，发现其长度和横截面积相同，但材料不同，所以这两次实验可以探究导体的电阻与导体的材料是否有关；
（2）比较CD两次实验，发现其材料和横截面积相同，但长度不同，所以这两次实验可以探究导体的电阻与导体的长度是否有关；
（3）比较BC两次实验，发现其长度和材料相同，但横截面积不同，所以这两次实验可以探究导体的电阻与导体的横截面积是否有关；
（4）因为电流表可以准确测量电流的大小，因此电路中，选用电流表显示电流大小效果更好．
由于电流表的电阻很小，故在电路中接入小灯泡可以起到防止短路的作用．
答案为：（1）AC；（2）CD；（3）BC；（4）电流表；短路．

20．解：（1）探究导体中的电流与导体两端的电压关系时，控制电阻不变，改变电压，观察电流的变化，一定要用电压表测量电压，电流表测量电流．在电路中依次连接电源、电流表、定值电阻、滑动变阻器、开关，电压表并联在定值电阻两端．
故答案为：
  
（2）在研究电流跟电压关系时，应该控制电阻不变．由表中的数据1、2、3（4、5、6或7、8、9）可知，在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比．
故答案为：1、2、3（4、5、6或7、8、9）；B    
（3）对于图象c，当电压分别为1V、2V、3V时，对应的电流值分别为0.2A、0.4A、0.6A，对照表中数据可知图象c是电阻丙的U-I图象．
故答案为：丙  
（4）用同样的方法可知，图象a是电阻甲的U-I图象．根据甲的U-I图象分析可知，当电流为0.2A时，对应的电压值为4V．
故答案为：4．

四、计算题（本大题共2小题，21题6分，22题6分，共12分）

21．解：
（1）铝锅吸收的热量：
Q铝=c铝m铝（t-t0）=0.88×103J/（kg•℃）×0.3kg×（80℃-20℃）=1.584×l04J，
（2）水吸收的热量：
Q水=c水m水（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（80℃-20℃）=5.04×l05J，
（3）铝锅和水一共需要吸收的热量：
Q=Q铝+Q水=1.584×l04J+5.04×l05J=5.1984×l05J．
答：（1）铝锅需要吸收1.584×l04J的热量；
（2）水需要吸收5.04×l05J的热量；
（3）一共需要吸收5.1984×l05J的热量．

22．解：（1）当S1、S2都闭合时，R2与L并联，电流表A1测R2支路的电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，
所以，由I=U/R可得，电源的电压：
U=U2=I2R2=0.5A×20Ω=10V；
（2）当S1、S2都断开时，R1与L串联，电流表A2测电路中的电流，
此时电路中的总电阻：

R=U/ I =10V /0.2A =50Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，
所以，灯泡的电阻：
RL=R-R1=50Ω-30Ω=20Ω，
小灯泡两端的电压：
UL=IRL=0.2A×20Ω=4V．
答：（1）电源的电压为10V；
（2）小灯泡的电阻为20Ω，小灯泡两端的电压为4V．