九年级（下）物理月考试卷

…………………密……………封……………线……………内……………不……………准……………答……………题……………………

班  级____________           姓    名____________           学  号____________

一、选择题(每小题2分，共16分，每小题只有一个选项是正确的)

1.下列关于导体的说法中，正确的是（　　）

A．一根金属丝被均匀拉长后，它的电阻将变大

B．导体中没有电流通过时，导体就没有电阻

C．保险丝都是用半导体材料制成的

D．粗导线的电阻一定比细导线的电阻大

2.如图所示的电路图，电源电压不变，当开关S1、S2都闭合，电流表的示数为0.25A，电压表的示数为8V：断开电路后，将电压表、电流表的位置互换，S1断开，S2闭合，电流表的示数为0.2A，则（　　）

A．R1=8Ω，R2=40Ω      B．R1=32Ω，R2=40Ω

C．R1=40Ω，R2=32Ω     D．R1=32Ω，R2=8Ω

3.如图所示电路中，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A．电流表A示数变小，电压表V示数变大

B．电流表A示数变大，电压表V示数变大

C．电流表A示数不变，电压表V示数变大

D．电流表A示数不变，电压表V示数变小

4.用电高峰期，会看到家里的白炽灯泡比正常发光要暗一些．这是因为，用电高峰期并联用电器增多，造成（　　）

A．电路中的总电阻增大           B．电路中的总电流减小

C．白炽灯泡的实际功率减小       D．白炽灯泡的额定功率减小

5.某电热器有两根电阻丝，只给一根通电，煮沸一壶水用的时间为t1；只给另一根通电，煮沸同样一壶水用的时间为t2。若两根电阻丝并联接到原来的电源上，煮沸同样一壶水需用的时间为t，则（　　）

6.如图所示的家庭照明电路，已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障，在保险丝处接入一只“220V 40W”的灯泡L0。当只闭合开关S、S1时，灯泡L0和L1都呈暗红色（比正常发光状态暗得多）；当只闭合开关S、S2时，灯泡L0正常发光，L2不发光。由此可以确定（　　）

A．L1灯头接线处短路	       B．L1灯头接线处断路

C．L2灯头接线处短路          D．L2灯头接线处断路

7.如图所示的电路中,移动滑动变阻器的滑片,电压表的示数从6V变为5V,电流表的示数变化了0.2A,则该定值电阻所消耗功率的变化量为（　）

A．0.2W      B．1.0W        C．1.2W      D．2.2W

8.将两个定值电阻R1、R2并联在电压为U的电源两端，R1消耗的功率为P1，R2消耗的功率为3P1，当把它们串联在电压为4U的电源两端时，下列说法正确的是（　　）

A. R1两端的电压为U       B. 通过R2的电流变小

C. R2消耗的功率变小      D. 两个电阻消耗的总功率为12P1

二、填空题（每空1分，共17分，作图题2分，共计19分）

9.农村电网改造过程中，将细导线换成粗导线．这是通过增大导体的横截面积来_____电阻．导体电阻不仅与导体材料和横截面积有关，还与_____有关(不考虑温度对电阻的影响)．

10.小刚家买了一套洗衣机，他发现洗衣机用的三角插头如图甲所 示，其铭牌上标有“10A  250V”字样．其中“10A”表示______ ______．电源线插头的三个脚如图乙所示，脚E是把洗衣机的外壳与____________相连接，而且脚E稍长一些可保证在插入插座和拔出插座时更安全，原因是____________．

11.某电饭锅内有R0=44Ω、R=2156Ω的两根电热丝，将它接入电路如图当S分别置于“1“挡和“2“挡时，______档是保温状态，当S接“2“挡时，电路中的电流大小是______通电100s电路产生的热量是______J

12.一盏电灯未接入电路时的灯丝电阻为55Ω，接到220V的电源上正常发光时通过的电流为0.5A．则该电灯的额定功率为______W；从刚接通电源到正常发光过程中，电灯的最大功率为______W

13.如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1=3R2，当S1闭合、S2断开时，电压表和电流表示数分别U1和I1；当S1断开、S2闭合时，电压表和电流表示数分别U2和I2，则U1：U2=__________，I1：I2=__________．

14.电路元件甲和乙中的电流与两端电压的关系如图所示，由图可知，甲的电阻是______Ω．若将甲、乙并联后接在电压为2V的电源两端，干路中的电流是______A．若将甲乙串联，接到某电源两端，电路中的电流为0.2A，则电源电压为______V．

15.甲、乙两灯的额定电压均为9V，测得其电流与电压变化的关系图像关系图像如图所示，则甲灯的额定功率为______W；若将甲、乙两灯串联接入9V的电路中，通电10s，两灯消耗的总电能为______J。

…………………密……………封……………线……………内……………不……………准……………答……………题……………………

班  级____________           姓    名____________           学  号____________

16.图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图，图乙是其控制的电路，其中S1为旋钮开关，单独控制台灯的通断和亮度；S2为单独控制电视插座的开关．请在图乙中将电路图连接完整，要求符合安全用电原则。

三.实验探究题。（共19分）

17.在测额定电压为2.5V小灯泡的（电阻大约为10Ω左右）额定功率实验时，小明连接了如图1所示的电路．其中电源电压为6V．(7分)

（1）请用笔画线将图1中的电路连接完整；

（2）在连接电路时，有甲“10Ω 1A”和乙“20Ω 1A”两个滑动变阻器可供选择，则应该选择变阻器________（选填“甲”或“乙”）连入电路，才能保证实验的顺利进行；

（3）闭合开关前，图1中滑动变阻器的滑片P应位于_________（选填“A”或“B”）端；

（4）小明闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图2所示）为_________V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中滑片P向_________（选填“A”或“B”）端移动，使电压表示数为2.5V。

（5） 小明移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，绘制成如图所示的I-U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是_________W。

（6）小华同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表示数，电压表无示数，原因可能是：___________________________。

18.用标有“3.8V”字样的小灯泡做“测量小灯泡的电阻”实验，连接的部分实验电路如图甲所示．(7分)

（1）请用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整；

（2）连接电路时，开关要______；

（3）电路连接完整后，闭合开关前，滑片应滑到______端（选填“A”或“B”）；

（4）闭合开关，灯泡不发光，电流表无示数；电压表的示数几乎等于电源电压，故障的原因是灯泡______；

（5）排除故障后，将滑片移到某位置时，电路中电流表的示数如图乙所示，读数为______A，电压表示数为2.5V，此时灯丝的电阻是______Ω；

（6）经多次实验，测得多组电压、电流值，并将数据绘制成如图丙所示的I-U图象，由此发现：灯丝的电阻是变化的，原因是灯丝的电阻受______影响．

19．为了探究影响电热的因素，小伟设计了如图1的电路，烧瓶中盛有质量、初温均相等的煤油，R甲＞R乙．（5分）

（1）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，选用煤油而不选用水，主要是由于 _________ ．

（2）通电一段时间后，比较两烧瓶中温度计的示数，是为了探究电热与 ___________ 的关系．

（3）要利用此装置来探究电热与电流的关系，你还需要的操作是 _________ ．

（4）将此装置改装后可测量煤油的比热容，如图乙所示，测量时，分别向两个相同的烧瓶中加入初温均为t0、质量相等的水和煤油，通电一段时间后，分别读出温度计的示数为t水、t煤油，请写出煤油比热容的表达式C煤油=_________（已知水的比热容为C水）

四、计算与应用题（共计16分）

20、如图所示的电路中,电源电压保持不变,电阻R2为20欧.闭合开关,滑动变阻器R3的滑片在b端时,电压表的示数为3V,电流表的示数为0.3A,滑片移到a端时,电压表示数为6V求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）滑动变阻器R3的最大电阻；

（3）电源电压U。

…………………密……………封……………线……………内……………不……………准……………答……………题……………………

班  级____________           姓    名____________           学  号____________

21. 通常人们看完电视后习惯通过遥控器将电视机关闭了事。而此时电视机实际处于待机状态。待机时电视机是否耗电? 耗电多少? 为了得到正确的答案。小亮决定在暑假期间对这一问题进行实验探究。他选择了家里一套久未住人的老房予来完成他的实验。他的实验方案设计如下：让电视机处于待机状态，其它用电器均处于断电状态。记下开始的时刻和电能表的示数，几天后再回到该房中，然后记下结束的时刻和电能表的示数。记录数据如下表所示。求：

(1)这几天内，电视机消耗了多少电能?电视机在待机状态下消耗的电功率为多大?

(2)我市常住人口约704万，全市估计有1.6×106电视机。假设平均每台电视机每天待机10h，待机功率与小亮家电视机相同。则每月(按30天计算)共浪费的电能约为多少度?若按每度1元的收费标准计算需多少电费?