2017-2018学年第一学期甘李学校九年级第三次月考

物理试卷

一、选择题(每小题四个选项中只有一个符合题意,每题2分,共40分)

1.关于内能及其利用,下列说法正确的是

A.温度高的物体内能一定大

B.做功和热传递都可以改变物体的内能

C.热容跟物体吸收或放出的热量有关

D.热机的做功神程是将机械能转化为内能

2.热机的效率较低,为了提高热机的效率,你认为下列方法不可行的是

A.尽量使燃料充分燃烧

B.尽量减少各种热损失

C.尽量减少因克服摩擦力而额外消耗的能量

D.把燃料放岀的热量全部用来做有用功

3.图中的四个冲程不是按照热机正常工作的顺序排列的,让汽车获得动力的冲程是

4.如图所示,取两个相同的验电器A和B,使A带负电,B不带电,用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起来.下列说法正确的是

A.B中正电荷通过金属棒流向A,A金属箔的张角减小

B.A中的自由电子通过金属棒流向B,B金属箔的张角增大

C.A中负电荷通过金属棒流向B,B中正电荷通过金属棒流向A

D.金属棒中瞬间电流的方向从A流向B,B金属箔的张角增大

5.下列有关说法中正确的是

A.摩擦起电创造了电荷      B.自然界只存在正、负两种电荷

C.同种电荷相互吸引        D.电流的方向跟电子移动的方向相同

6.根据欧姆定律公式可以导出,由公式得出的正确结论是

A.导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B.导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C.导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D.导体的电阻是导体本身的一种性质,其大小与导体两端的电压和通过导体中的电流无关

7.如图所示电路中,电源电压保持不变,当变阻器滑片P向右移动时,电表示数变大的是

8.如图所示的电路中,甲、乙、丙是连接在电路中的三只电学仪表.闭合开关后,灯L1、L2均正常发光,则

A.甲是电流表,乙、丙是电压表      B.甲是电压表,乙、丙是电流表

C.乙是电流表,甲、丙是电压表      D.乙是电压表,甲、丙是电流表

9.如图所示,闭合开关S时,小灯泡L1、L2都不亮,用一段导线的两端接触a、b两点时,两灯都不亮；接触b、c两点时,两灯都不亮；接触c、d两点时,两灯都亮,对此,下列判断中正确的是

A灯L1断路     B.灯L2断路      C.开关S断路      D.灯L2短路

10.如图所示的电路中,电源两端的电压保持不变,R2为定值电阻.闭合开关S,变阻器的滑片P向右滑动的过程中,关于电压表和电流表的示数变化,下列四个选项中,判断正确的是

A.电压表、电流表示数均变大        B.电压表、电流表示数均变小

C.电压表示数变大,电流表示数变     D.电压表示数变小,电流表示数变大

11.常用于测量家用电器在一段时间内消耗多少电能的仪器是

A.电流表     B.电压表        C.电能表       D.验电器

12.用某种材料制成的粗细均匀的一段金属导体,对于其电阻的大小,下列说法正确的是

A.当导体两端的电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零

B.当导体被均匀拉长至原来的两倍时,它的电阻减小为原来的一半

C.电阻是导体本身的一种性质,所以温度不论如何变化,电阻也不会变化

D.电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关

13.有两只分别标有”6V 3W“和”9V 3W“的小灯泡L1、L2,不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法正确的是

A.L1和L2正常工作时的电流一样大

B.L1和L2串联在一起同时使用时,两灯一样亮

C.L1和L2并联在一起同时使用时,两灯消耗的功率一样大

D.将L1和一个12Ω的电阻串联,接在电源电压为12V的电路中,L1也能正常发光

14.如图1所示是电阻甲和乙的I-U图象,下列说法不正确的是

A.电阻乙为定值电阻

B.当电阻甲两端电压为2V时,R甲=0.4Ω

C.如图2所示,当开关闭合,电路电流为0.2A时,电路总电阻是15Ω

D.如图3所示,当开关闭合,电源电压为2V时,电路总电流为0.4A

15.如图所示,以下判断正确的是

A.灯L1与灯L2开联,电压表测灯L1两端的电压

B.灯L1与灯L2并联,电压表测灯L2两端的电压

C.灯L1与灯L2串联,电压表测灯L1两端的电压

D.灯L1与灯L1串联,电压表测灯L2两端的电压

16.如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向左移动,下列说法正确的是

A.电流表A1的示数变小,电流表A2的示数变大

B.电流表A1的示数和电流表A2的示数同时变大

C.电压表的示数变大,电流表A1的示数变小

D.电压表的示数不变,电流表A2的示数变小

17.在如图所示的电路中,用滑动变阻器调节灯的亮度,若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗,则下列接法正确的是

A.M接C,N接B   B.M接A,N接B    C.M接C,N接D     D.M接A,N接D

18.如果两盏灯两端电压相等,这两盏灯

A.一定是并联    B.一定是串联     C.可能是并联     D.以上都不对

19.以下用品中,在通常情况下属于导体的是

A.塑料刻度尺    B.橡胶轮胎       C.绘画橡皮       D.食盐水

20.如图20所示的电路中(灯L1、L2两端电压均未超过其额定电压),下列说法中正确的是

A.闭合开关S1、S2,灯L1亮、L2不亮     B.闭合开关S1、S1，灯L1、L2都亮

C.只闭合开关S1,灯L1亮、L2不亮      D.只闭合开关S2,灯L1、L2都亮

二、实验题(每空2分,作图题4分,共26分)

21.如图所示实验中,水蒸气会把软木塞冲出去。水蒸气膨胀对________做功,水蒸气的内能_

(填“增减小”或“不变”)。这时水蒸气的部分____转化为塞子的_______.

22.根据电路图连接实物图。

23在探究“串联电路电压规律”时,如图是某实验小组设计的电路图,并按以下环节完成实验。

[猜想与假设]串联电路总电压等于各用器两端的电压之和

[设计与实验]

(1)按上图所示的电路图连接电路；

(2)闭合开关,用电压表测出L1两端的电压；

(3)在测L2两端的电压时,甲同学为了节省实验时间,采用以下方法:电压表所接的B接点不动,只断开A接点,并改接到C接点上；

(4)测出AC间的电压。

[交流与评估]

(1)在连接电路时,开关必须___________；

(2)甲同学用上面的方法不能测出L2两端的电压,理由是___________________；

(3)方法改进后,所测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中,分析甲同学的实验数据可以得出的结论是_______________________________________。

(4)为了使得实验结论正确,实验中两个小灯泡规格是______(选填“相同”或“不相同”)。

(5)这个实验在设计方案上还存在的不足之处是____________________，丁同学还发现:电压较大的那个灯泡比另一个亮,且更换了不同规格的灯泡总是这样,于是他得出了“不同灯泡的亮暗和电压有关,电压高的灯泡亮,电压低的灯光暗”的结论,你认为该结论______(选填“正确”或“错误”)，原因是___________________________________________。

三、计算题(共24分)

24.(12分)如图所示的电路,电源电压保持不变,灯泡正常发光时的电压为6V,当开关S1闭合,S2断开时,电灯怡好正常发光,电流表读数为0.5A,电压表读数为4V.求：

(1)电源电压和电阻R0的阻值；

(2)当开关S1、S2都闭合时,电流表和电压表的读数分别是多少?

(3)当S1闭合,S2断开时.求小灯泡L工作1min所消耗的电能。

25.(12分)如图所示,电源电压为3V,小灯泡L标有“2.5V 1W”字样.闭合开关后,小灯泡L正常发光.求：

(1)通过小灯泡L的电流；

(2)通电60s,电阻R消耗的电能.

四、综合开放题(10分)

26.(4分)请举出符合下列规律的实例

(1)电能转化为内能____________________

(2)光能转化为电能______________

(3)电能转化为化学能__________________

(4)机械能转化为电能_____________________

27.(6分)从图像中你能得出哪些物理信息

- ___________________________________

- __________________________________

- ___________________________________