2017-2018学年度第二学期

初三物理第一次模拟测试卷

说明:

1、本试卷共六大题,共8页.满分为100分.考试时间80分钟。

2、本试卷有选择题、非选择题,请将答案写在试卷指定的位置上。

3、选择题答案按要求填在下面答题卡中,填写在其它地方不得分。

一、单项选择题(本大题7小题,共21分,每题只有一个正确答案,将所选答案填在答题卡中,选对得3分)

1.关于声现象的描述,下列说法正确的是

A.声音的强弱由声源振动的频率决定

B.声音在真空中的传播速度是340m/s

C.人耳的听觉频率范围是20Hz～2000Hz

D.深夜跳广场舞时将音量调小是在声源处减弱噪声

2.如图甲是探究电磁感应现象的装置,如图乙所示的设备中利用此原理工作的是

3.高铁每节车厢都有两间洗手间,只有当两间洗手间的门都关上时(每扇门的插销都相当于一个开关),车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”.下图能实现上述目标的是

A                     B                   C                D

4.如图所示,在用两种方法提起同一重物时,拉力F大小相同,手移动距离,运动时间,通过比较可知

A.与ab段相比,cd段拉力做的功较多      B.滑轮组的机械效率是100%

C.两种方法中的钩码上升的高度相同       D.与cd段相比,ab段拉力做功的功率较小

5.如图所示是某物质的熔化图像,下列关于此图像信息的解读错误的是

A.这是一种晶体物质      B.加热5分钟时物质温度是48℃

C.物质的初温是40℃     D.CD段时物质处于气态

6.关于温度、内能、热量和做功,下列说法正确的是

A.物体的内能增加,一定是从外界吸收了热量    B.0℃的冰块没内能

C.做功可以改变物体的内能                   D.物体放出热量时，温度降低

7.如图所示的电路,电源电压不变,当开关S闭合后,移动滑片P,改变滑动变阻器接入电路的阻值,使电压表的示数从6V变化到2V,同时观察到电流表的示数从0.5A变化到1A.定值电阻R0阻值和电源电压分别为

A.4Ω；8V        B.6Ω；12V       C.8Ω；10V      D.16Ω；10V

二、填空题(每空1分,共21分,将答案填在空格处)

8.在水平地面上,小明用10N的水平力推重为50N的木箱匀速向右移动10m,在此过程中,木箱受到的摩擦力为________N.重力对木箱做功_______J,小明对木箱做功________J.

9.小明家有一个标有“220V 880W”的电炉,当它正常工作时的电功率是______W，通过电炉丝的电流为_______A；在一次单独使用它时,小明家标有“1200r/kWh”的电能表在2min的时间里铝盘转过了30转,则此时电炉的电功率是_________W.

10.每当春季发生大面积旱情的时间,本溪抗旱指挥部就采用人工降雨缓解旱情.人工降雨时,飞机将干冰撒入高空的冷云层中,干冰很快从固态_______成气态,并从周围空气吸收大量的热,于是高空中的部分水蒸气_____成小冰粒,这些小冰粒在下降过程中,遇到暖气流就____为雨滴并降落到地面.

11.在陆水河畔赤壁古城脚旁的有一种名叫“风光互补路灯”,此灯组不需要外界对其供电,它能将太阳能和风的_____能转化为______能给蓄电池充电,在一定时间内它们供给蓄电池的能量为2.94×10J,若这些能量全部被水吸收,在一个标准大气压下,能将_____kg的水从30℃加热到沸腾。

12.有一个标有“8V 4W”的小灯泡,如果接在12V电源上,必须____联一个阻值为_____Ω的电阻才能使小灯泡正常发光,此时该电阻的功率是________w.

13.汽油机的一个工作循环有四个冲程,如图所示是________冲程,在此冲程中_____能转化为内能,这是通过_________的方式来改变内能的。

14.如图所示是电阻甲和乙的U-I图象,甲的电阻值________Ω,将甲、乙并联在电路中,当电源电压为2V时,电路总电流为_________A,将甲、乙串联在电路中,当电路电流为0.2A时,甲的功率为_________w.

第13题                                     第14题

三、作图题(第(1)3分,其余每题2分,共7分)

15.(1)在图中根据平面镜成像特点画出物体AB在平面镜中的像.

(2)如图是个通电螺线管,请在图中标出磁感线方向并在括号内标出小磁针磁极的名称。

- (3)如图所示的插座和电灯(带开关)是组成家庭电路的常用器件,请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中.

- 四、实验探究题(除特殊标明外,其余每空1分,共19分)

- 16.(1)如图1所示,木块的长度是_____cm.温度计的示数是______℃。

- 图1                                    图2

- (2)如图2所示,是“探究磁场对通电导线的作用”的实验装置。当闭合开关S时,导线ab中自由电子定向移动的方向是__________(选填“从a到b”、“从b到a”或“垂直ab方向”),导线ab受到磁场力的作用而向左运动；现在,如果只将磁场方向变为与原来方向相反,那么导线ab将向______运动；如果同时将电流方向和磁场方向变为与原来方向相反,那么导线ab将向______运动.(选填“左”或“右”)

- 17.如图所示,在探究“电压一定时,电流跟电阻的关系”的实验中,设计电路图如图甲所示:

- (1)连接电路前,开关必须_______。

- (2)请根据图甲中电路图用笔画线代替导线将图乙所示实物连接成完整电路(导线不允许交叉).(2分)

- (3)连接好电路,闭合开关,发现电流表没有示数,移动滑动变阻器的滑片,电压表示数始终接近电源电压。造成这一现象的原因可能是____________________________。

- (4)排除电路故障进行实验,多次改变R的阻值,调节滑动变阻器,使电压表示数保持不变,实验数据记录如下表。其中第5次实验电流表示数如图丙所示,其读数为_________A.

| - 实验次数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电阻R/Ω | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 |
| - 电流I/A | - 0.6 | - 0.3 | - 0.2 | - 0.15 |  |

- (5)实验中滑动变阻器的主要作用是________________________.

- (6)实验结论是_________________________________。

- 18.“测量小灯泡电功率”的实验电路如图甲所示。电源电压为3V,小灯泡的额定电压为2.5V.

(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于_____端(选填“A”或“B”),目的是_______。

(2)实验中,闭合开关,移动滑片P到某个位置时,电压表的示数为2.2V,若想测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向_______(选填“A”或“B”)端移动,使电压表的示数为_____V,这时电流表的示数如图乙所示,读数为_______A，则小灯泡的额定功率为________W.

(3)此实验还可以只用电流表而不用电压表也能测灯泡额定功率,其电路如图丙所示,R0=5Ω,其中关键的一步是必须调节滑动变阻器,使电流表A2的示数为______A时,再读出电流表A1的示数,才能计算出小灯泡的额定功率.

五、计算题(19题6分,20题7分,共13分,解答应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)

19.在一次车辆故障处置过程中,拖车所用装置简化如图所示。为了尽快疏通道路,交警只用了30s的时间,指挥拖车在水平路面上将质量是1.5t的故障车匀速拖离了现场。若故障车被拖离的速度是6m/s,绳子自由端的拉力F是500N，该裝置的机械效率是80%。求:

(1)故障车在30s内通过的路程；

(2)拉力F在30s内所做的功；

(3)故障车在被拖离过程中受到的阻力。

- 20.如图所示,是某种电加热器的简化电路示意图(图中1、2、3、4为触点,S为旋转型开关,实现关、低、高档的转换).阅读该加热器说明书可知:水箱容积2L，额定电压220V,加热时的功率400W,低温档的功率44W.试问:

- (1)当旋转型开关S置于2、3触点处时,电路处于髙温档还是低温档?此时电路中的电流为多大?

- (2)R1的电阻值是多大?

- (3)该电加热器在高温档时加热效率为80%,若将装满水箱的水从20℃加热至100℃,需要多长时间?

- 六.综合能力题(除特殊标明外,其余每空1分,共19分)

- 21.如图所示,某同学利用图甲所示的电路来测量一未知电阻Rx。

- (1)闭合开关后,当滑动变阻器的滑片向左移动到某一位置时,电压表的示数为1.2V,电流表的示数如图乙所示,则I=______,Rx=______Ω。

- (2)该同学又设计了如图丙所示的测量电路,同样可以测量未知电阻Rx,其中R0是定值电阻。请在空格内把实验步骤补充完整。

- ①_____________________，用电压表测出电源的电压U；

- ②_________________,用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U2；

- ③请用测量值U和U1,已知量R0来表达Rx=_____________(2分)。

- 22.探究利用磁场产生电流的实验中,连接了如图所示的实验装置：

- (1)小华将磁铁快速向下插入螺线管时,观察到电流表原来静止在中间的指针向左偏转,这个现象叫_______现象,可以利用这种现象来制造_________(选填“发电机”或“电动机”)。

- (2)等电流表的指针恢复到中间位置静止后,小华用手拿着磁铁和螺线管以相同的速度一起向上运动。这个过程以螺线管为参照物,磁铁是_________(选填“静止”或“运动”)的,再观察电流表时会发现:电流表指针_____________(选填“静止”、向左偏转”或“向右偏转”)。

- (3)等电流表的指针恢复到中间位置静止后,要使电流表的指针向右偏转,可以采用的正确方法是_________________________________________________。(2分)

23.阅读短文,回答问题

空气净化器

由于雾霾天气的增多,空气净化器逐渐走入家庭,其工作过程是:脏空气进入净化器时,灰尘被正电钨丝放电而带上正电,流到负电格栅板时,带电灰尘被吸附.此后经过活性炭层时,化学有毒气体被吸附,排出空气的污染物浓度大幅降低,多次循环后变成洁净空气。

洁净空气量(CADR)是反映其净化能力的性能指标,CADR值越大,其净化效率越高.利用CADR值,可以评估其在运行一定时间后,去除室内空气污染物的效果.按下列公式计CADR：CADR=(V:房间容积；t:空气净化器使房间污染物的浓度下降90%运行的时间.)其铭牌如表：

(1)负电格栅板吸附灰尘的原理是_________________；

(2)取出使用一段时间后的活性炭,可以闻到刺激性的气味,说明分子在_________；

(3)该空气净化器正常工作时的电流为_______A.(2分)

(4)某房间的使用面积为18m,高度是3m.此空气净化器_____(能/不能)在1小时内使房间污染物浓度下降90%。

(5)可变电阻是制作二氧化碳传感器的常用元件,图乙为其控制电路,电源电压保持6V定,R为可变电阻,其阻值随二氧化碳浓度变化如图丙,R0为定值电阻,当浓度为0.031%时,电压表示数为1V,则R0阻值为_______Ω,当电压表示数大于3V时,二氧化碳浓度大于______%,此时空气净化器会自动报警。