陕西省安康市建设初中2018---2019学年度第一学期九年级物理第一次月考卷

九年级    班    号     姓名：         总分：

一、选择题

1．下列器具中，属于省力杠杆的是(    )

A.定滑轮    　　　 B.食品夹　　　     C.镊子　　　　　   D.铡刀

2. 关于力臂,下列说法正确的是（    ）

A．从动力作用点到支点的距离叫做动力臂

B．力臂就是杠杆的长度

C．从支点到阻力作用线的距离叫做阻力臂

D．力臂一定在杠杆上

3. 如图所示是一个指甲刀的示意图，它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成，用指甲刀剪指甲时，下列说法中正确的是    (    )

第3题图

A．三个杠杆都是省力杠杆

B．三个杠杆都是费力杠杆

c．ABC是省力杠杆，OBD、OED是费力杠杆

D．ABC是费力杠杆，OBD、OED是省力杠杆

4. 学校国旗的旗杆顶上有一个滑轮，升旗时往下拉动绳子，国旗就会上升。下列对这

个滑轮的说法中正确的是（    ）

A.这是一个动滑轮，可省力             B.这是一个定滑轮，可省力

C.这是一个动滑轮，可改变力的方向     D.这是一个定滑轮，可改变力的方向

5. 下列四种情境中，人对物体做功的是（    ）

A提着水桶在水平地面上匀速前进           B举着杠铃原地不动

C用力搬石头但没有搬动                   D推着小车前进

6. 园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝尽量往剪刀轴O靠近，这样做的目的是为了（    ）

A．增大阻力臂，减小动力移动的距离

B．减小动力臂，减小动力移动的距离

C．增大动力臂，省力

D．减小阻力臂，省力

7. 下列关于功率的说法正确的是（    ）

第9题图

A.功率大的机械比功率小的机械做功一定多

B. 功率大的机械比功率小的机械做功一定少

C.功率大的机械工作时所用的时间一定少

D.功率大的机械工作时做功一定快

8. 实验中学举行首届跑楼梯比赛，共有20名选手进入决赛。若要测量参赛者的功率大小，需测出的物理量是（     ）

A.登楼所用的时间

B.参赛者的体重，所登楼层的高度

C.参赛者的体重，所登楼层的高度以及登楼所用的时间

D.参赛者的体重，所登楼层的高度，登楼所用的时间以及参赛者通过的路程

二、填空和作图题

9. 我们在日常使用的工具中很多是利用杠杆知识制成的，我们分析杠杆时，首先要找到杠杆绕着转动的固定点叫         ，然后分析杠杆的受力情况，使杠杆转动的力叫         。

10. 杠杆的平衡条件是                        ，阻力臂为动力臂4倍的杠杆是________ (选填“省力”或“费力”) 杠杆。若该杠杆受到的阻力为20牛，则当动力为________牛时，杠杆处于平衡状态。

11. 在撬棒、天平、钓鱼杆等常见杠杆中，属于省力杠杆的有               ,属于费力杠杆的有              ,属于等臂杠杆的有           。（填写序号，多选少选均不得分）。

12. 滑轮在使用时，根据轴的位置是否移动，分为定滑轮和动滑轮两种。定滑轮的实质是       杠杆，所以使用定滑轮                                     。动滑轮的实质是        杠杆, 所以使用动滑轮                                     。

13.物理学中的做功包含两个必要的因素：（1）                    ，（2）                                         。功的计算公式是           ，国际单位制中功的单位是         。

三、作图与实验探究题

- 画出图中F的力臂L.

15. 用滑轮组提升重1000N的物体A.如果每个滑轮重50N，绳子能承受的最大拉力为500N.请在图中画出绕绳方法.

16. 如图所示，O为杠杆AC的支点，在B处挂一小球，AO＝OB＝BC，为使杠杆在水平位置平衡，画出施加在杠杆上最小动力F1的力臂L1，并标出F1的方向．

第14题图

第15题图

B

C

A

O

△

17. 在“研究杠杆平衡条件”的实验中，在上图所示的实验装置中：

第17题图

1

A

O

6

5

4

3

2

（1）实验前没有挂钩码时，发现杠杆左端下倾，应将杠杆右端平衡螺母向_______(选填“左”或“右”)边旋一些，使杠杆在        位置平衡。

（2） 实验时只有8个相同的钩码，杠杆上每格等距，当在A点挂4个钩码时，则怎样挂钩码可以使杠杆在水平位置平衡？(请设计两种方案)

①.                                                   ；

②.                                                    。

（3） 在实验中，丁亮同学猜想：杠杆平衡的条件可能是：动力＋动力臂＝阻力＋阻力臂。马余欣同学猜想：杠杆平衡的条件可能是：动力×动力臂＝阻力×阻力臂。他们共同通过实验，获得了一组数据。如下表。

| 动力F1/N | 动力臂L1/㎝ | 阻力F2/N | 阻力臂L2/㎝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 6 | 3 |

根据上表数据，他们都认为自己的猜想是对的、对方是错误的，那么你认为他们实验的验证方法存在什么问题？                                                                。

四、解答题

18. 张华和爸爸在公园玩跷跷板，张华重250N，爸爸重750N。当爸爸离跷跷板的固定点0.5m时，张华应该坐在哪里才能使跷跷板平衡？

19. 一辆重为20000N的汽车在水平的公路上匀速行驶，汽车所受阻力为车重的0.3倍，汽车在1分钟内行驶1500米，问：（1）汽车的速度是多少？（2）在1分钟内牵引力做功多少焦？（3）汽车受的重力做功多少焦？

20. 用如图所示滑轮组匀速拉动重1000N的物体A，物体与地面之间的摩擦力f =100N。绳子自由端移动速度为0.2m/s.求（1）所用拉力F；（2）2秒内物体移动的距离。（不计滑轮重和轮和轴之间的摩擦）

21. 如图所示是小明同学测滑轮组机械效率的实验装置图.他做了2.4J的有用功使重物匀速上升了0.4m，不计绳重及摩擦.请你回答：

（1）小明所用的拉力是多少N？

（2）该滑轮组的机械效率是多少？

- 图示为某型号压路机，其部分参散如下表。其中：振动频率30 Hz是指压路机在施工中钢轮1秒钟压路30次。（g取10N/kg ）

| 整机质量（kg） | 18000 | 钢轮振动频率（Hz） | 30 | 行驶速度 （km/h） | 2.5/9.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢轮振动幅度（cm） | 2.0/1.0 | 发动机功率 （kW） | 110 | 钢轮激振力 （×103N） | 320/160 |

（1） 压路机静止时对水平路面的压力是             N。

(2) 压路机以2. 5 km/h的速度在路面上匀速行驶6 min，通过的路程是多少?

- 若钢轮的激振力为大小不变垂直作用在路面上的力。振动的振幅为钢轮每次下压路面的距离，则以表中较大激振力和较大振动幅度工作l min，激振力对路面所做的功是多少?