九里区天官初中九年级（上）物理月考卷（2018.10）

注：①认真答题，将答案写在答题卡上

②本试卷中g取10N/Kg

一、选择题（共15题30分）

1．杠杆在生产、生活中有着广泛的应用，如图所示，下列工具中属于费力杠杆的是（　　）

A．①②          B．②③          C．①③        D．①④

2．如图所示的四幅图中，说明人对物体做了功的是（    ）

A．用力推车，车未动    B．举着杠铃不动    C．用力将地上的足球踢出去   D．用力搬地上的石块没搬动

3.园艺师使用如图所示的剪刀修剪树枝时，为了更省力，应尽量（　　）

A．让树枝远离刀轴O，手握在刀柄的中间

B．让树枝靠近刀轴O，手握在刀柄的末端

C．让树枝远离刀轴O，手握在刀柄的末端

D．让树枝靠近刀轴O，手握在刀柄的中间

4．在图中所示的简单机械中，忽略机械自重和摩擦，当提起相同重物时，最省力的是（　　）

5.某人用100牛的力提起了350牛的重物，那么他可能使用了   （　　）

Ａ．一个定滑轮                          Ｂ．一个动滑轮．

Ｃ．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组  Ｄ．一支杠杆

6.如图所示，在“研究杠杆的平衡条件”的实验中，若实验时在杠杆的左端悬挂一个物体，右端用弹簧秤拉着，使杠杆在水平位置保持平衡，今握着弹簧秤缓慢地沿图中虚线的位置1移动到2(杠杆始终在水平位置保持平衡)，则弹簧秤的示数    （　　）

A．不断增大	B．先增大，后减小C．不断减小D．先减小，后增大

7．如图所示，杠杆处于平衡状态，下列操作中能让杠杆继续保持平衡的是   （     ）

·

·

·

A．将左右两边的钩码均向外移动一格

B．在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变

C．将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变

D．将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个并保持位置不变

8．教学大楼每层楼高为３m，小明提着一重为50Ｎ的箱子， 沿楼梯从一楼登上三楼，再沿三楼水平走廊走了４m进入教室，则小明从一楼到教室过程中对箱子做的功为（    ）

Ａ．0 J         　　 Ｂ．300 J          Ｃ．450 J          Ｄ．500 J

9．粗糙水平地面上有一个重为100N的物体，用20N的水平拉力使其在10s内匀速前进了10m，在此过程中（　　）

A．重力做功的功率为100W			B．支持力做功的功率为100W

C．拉力做功的功率为200W			D．拉力做功的功率为20W

10．下列说法中正确的是（    ）

Ａ．机械效率越高，机械做功一定越快   Ｂ．做功越多的机械，机械效率一定越高

Ｃ．功率越大的机械做功一定越多       Ｄ．做功越快的机械，功率一定越大

11．一个物体由A点沿光滑的斜面下滑，相继经过B、C两点，如图所示，已知AB＝BC，物体在AB段重力做功W1，功率P1；在BC段重力做功W2，功率P2，下列关系正确的是（    ）

A.W1＝W2，P1<P2

B.W1＝W2，P1＝P2

C.W1＝W2，P1>P2

D.W1≠W2，P1≠P2

12．如图所示，沿不同的方向用大小相等的拉力F，拉物体在粗糙程度相同的表面上运动相同的路程s，则下列关于拉力做功的判断中正确的是………………………………(      )

A．甲图中的拉力做功最少

B．乙图中的拉力做功最少

C．丙图中的拉力做功最多

D．甲、乙、丙三种情况下拉力做功一样多

13．一个滑轮组经改装后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比较(      )

A. 总功减少，额外功增多         B．机械效率提高，机械做功加快

C.功率变大，机械做功更多        D．有用功不变，总功减少

14.如图所示，将同一物体分别沿光滑斜面AB、AC以相同的速度，匀速拉到顶点A ,施加的力分别为F1和F2 ，拉力做功为W1和W2,拉力做功的功率分别为P1和P2 ,则（    ）

15．用四只完全相同的滑轮组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，把相同的物体匀速提升相间的高度．若用η甲、η乙表示甲、乙两滑轮组的机械效率，W甲、W乙表示拉力所做的功（不计绳重与摩擦），则   （　　）

A．η甲=η乙，W甲=W乙	B．η甲＞η乙，W甲＞W乙

C．η甲＜η乙，W甲＜W乙	D．η甲＞η乙，W甲＜W乙

二、填空题（25分）

16．如图所示，A装置是        滑轮（定/动）.若用20N的拉力将旗帜匀速提升15m，则拉力所做的功为        J.

17.如图所示，轻质杠杆OB静止于水平位置上，且OB=3AO，若物体C所受的重力为60N，则力F为        N.

18.如图所示，某运动员在一次训练中，用1.8s的时间将100kg 的杠铃举高1.8m ，请你算一算：该运动员这一次举起杠铃的过程中做功为        J；该运动员举起杠铃的功率为        W.

19．甲、乙两辆汽车在公路上匀速行驶，它们的功率相同，行驶速度之比V甲:V乙=3：2，

在相同的时间内，甲、乙两车牵引力做功之比为     ，牵引力之比为     ．

20.如图所示，物体A和B所受重力都为160N，不计滑轮重、绳重和摩擦，当分别用力

匀速提升物体A和B时，FA为______N，FB为______N．若与A相连的滑轮重40N，不计绳重和摩擦，此滑轮的机械效率是______．

A

B

C

室外机

21.如图所示，用固定在墙上的三角支架ABC放置空调室外机．如果A处螺钉松脱，则支架会绕________点倾翻．已知AB长40cm，AC长30cm．室外机的重力为300N，正好处在AB中点处，则A处螺钉的水平拉力为________N（支架重力不计）．为了安全，室外机的位置应尽量________（选填“靠近”或“远离”）墙壁．

22.某同学质量是50kg，在2017年体育中考“1 min跳绳”测试中，她每次起跳的高度

约5 cm， 测试成绩是150次，1 min内该同学克服自身重力做功约为     J，平均功率约为     W．(g取10 N／kg)

23.小明用如图所示的装置探究杠杆的机械效率，每个钩码的质量为m，O为支点。

(1)他将2只钩码悬挂在B点,在A点竖直向上______拉动弹簧测力计,拉力为F1,测得A. B两点上升的高度分别为h1、h2,则此次杠杆的机械效率为η=__________(用已知或测量物理量的符号表示)

(2)他将2只钩码悬挂在C点,在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使C点上升高度为h2,则弹簧测力计的示数将______(大于/等于/小于)F1,此次弹簧测力计做的功将______(大于/等于/小于)第一次做的功,杠杆的机械效率将______(选填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)他将3只钩码悬挂在C点,在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使C点上升高度仍为h2,则第3次杠杆的机械效率与前两次相比______(最大/最小/三次相等).

(4)本实验中，影响杠杆机械效率的主要因素是：______.

24．如图甲所示，工人沿斜面把一箱货物从底端拉进车厢．货物移动的距离S与时间t的关系如图乙所示．在此期间，工人拉这箱货物沿斜面匀速运动时的拉力为400N，此斜面的长为5m，高为1m，这箱货物重为1500N．则：

（1）0～5s内，工人所做的功为     J；（2）5～30s内拉力做功的功率是     W；（3）工人沿斜面拉这箱货物时，机械效率为     ．

三、作图题（6分）

25.如图所示是某工人在用撬棒移动石块，试在图中画出动力F1的力臂

26.如图所示的弯曲杠杆A端吊一个重物G，要想在B端加一最小的力F，使AO(O为支点)保持水平平衡，试画出此力

27.请画出站在地面上的人用右边滑轮组提升物体最省力的方式（绳子绕法）

四、实验探究题（21分）

28．在“探究杠杆平衡条件”实验中，利用在杠杆两端挂钩码的方法做实验，实验装置如图所示．

| 实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 10 | 2.0 | 15 |
| 2 | 2.5 | 20 | 2.5 | 20 |
| 3 | 1.0 | 30 | 1.0 | 30 |

（1）实验前，调节杠杆在水平位置平衡时，发现杠杆右端下沉．应把杠杆右端的平衡螺母向     （选填“左”或“右”）调节．

（2）实验时在杠杆两侧挂上钩码，改变钩码的位置，仍然使杠杆在水平位置平衡，这样做有什么好处？     ．

第30题图甲

第30题图乙

记录的实验数据如上表．根据表中的信息，得出“F1l1=F2l2”的结论．这个结论是否具有普遍性？     ．原因是：        ．

- 如图甲所示，杠杆在水平位置平衡，若用手扶住杠杆顺时针旋转至如图乙位置停止（钩码位置不动），松手后杠杆会         （选填“顺时针转动”、“逆时针转动”或“静止不动”）．

- 某校的同学，利用如图所示的实验装置完成了“测滑轮组机械效率”的实验以后，进行了小组交流，下表是各小组的实验数据记录：

| 实验小组 | 钩码重G（N） | 动滑轮重G′（N） | 拉力F（N） | 滑轮组机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6％ |
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9％ |
| 3 | 1 | 0.6 | 0.62 | 53.8％ |
| 4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9％ |
| 5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0％ |
| 6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9％ |

第22题图

请你对表中各小组的实验数据进行分析比较，回答下列问题：

（1）实验中影响滑轮组效率的主要因素是:_______   _____和_____  _____

（2）实验时应该                         拉动弹簧测力计.第3次试验时若在弹簧测力计静止时读数，则所测拉力_____  ____0.62N .(选填“大于”“小于”“等于”)

（3）1、2两个小组的动滑轮重相同，提起的钩码重也相同，测出的滑轮组机械效率却不同，原因不可能是(      )

A．滑轮和轮与轴间的摩擦力大小不同

B．钩码被提升的高度不同

C．测拉力时拉力的方向没有竖直向上

D．测拉力时没有使测力计匀速上升

30．一根金属棒AB置于水平地面上，今通过弹簧测力计竖直地将棒的右端B缓慢匀速拉起，如图甲所示，在此过程中，弹簧测力计对棒所做的功W与B端离开地面的高度x的关系如图乙所示，请根据图像解答下列问题．(不计摩擦)

(1) 该金属棒的长度L=     m：

(2) 在B端拉起的过程中，当x1=0．6m时，测力计的示数为F1=     N；当x2=1．2m

时，测力计的示数F2=     N．

- 金属棒的重心到A端的距离d=     m．

31．九年级二班的男同学举行爬楼比赛，看看谁的功率大.要测出某同学的爬楼功率：

（1）已测出了这位同学的质量m，还需要测出的物理量是：______________．

（2）还需要的测量工具是：___________________________．

（3）由测得的物理量，计算爬楼功率的表达式为：________________

五、计算题（18分）

32．工人利用如图所示的滑轮组将重900N的物体竖直向上匀速提升0.5m，工人所用的拉力F为600N，（不计摩擦与绳重）

(1) 人的拉力做的功为多少J？

(2) 此滑轮组的机械效率为多少？

(3) 若用此滑轮组提升重为1500N的物体，绳上拉力是多少N？

33. 一辆轿车在平直的高速公路上匀速行驶1.8km，若轿车行驶过程中所受到的阻力为1600N，轿车上的速度表如图所示.求：

0

20

40

60

80

100

120

km/h

（1）在此过程中汽车的牵引力所做的功是多少J？

（2）该车行驶过程中的功率是多少W ？

34．一块水田面积为1800m2 要灌平均0.1m深的水.不计水渗透的损失，求：

（1）所灌水的质量为多少kg？（ρ水＝1.0×103kg/m3）

（2）若这些水是用水泵(抽水机)从距水田2m深的水渠中抽上来的(提示：抽水实际上就是利用水泵将水提升一定高度)，水泵对水做了多少J的功？

（3）若水泵的功率为 2kW，抽这些水要用多长时间？