北京市师达中学2018—2019学年度第一学期第一次月考

初三物理                 2018.10.8

班级               姓名                考号

| 考 生 须 知 | 1．本试卷分为试题卷和答题卡两部分。请把答案和解题过程写在答题卡上，其中写在试题卷上的答案无效。 2．本试卷满分100分，考试时间90分钟。 3．在答题卡上指定位置准确填写学校、姓名和准考证号。 |
| --- | --- |

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共30分，每小题2分）

1．在国际单位制中，电压的单位是（    ）

A．伏特（V）	B．安培（A）	C．欧姆（）	D．焦耳（J）

2．下列物质中，通常情况下绝缘能力最强的是 （    ）

A．陶瓷	    B．盐水     C．银        D．铜

3. 关于安全用电，下列做法中正确的是（    ）

A．把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

B．家用电器电线的绝缘皮破损了仍继续使用

C．用湿布擦拭正在工作的电视机

D．更换灯泡时先断开开关

4. 图1所示的四个电路中，若将开关S闭合，会存在安全隐患的电路是

5. 汽油机工作的四个冲程中，将机械能转化为内能的是（    ）

A．吸气冲程     B．压缩冲程    C．做功冲程   D．排气冲程

6. 如图2所示，2016年9月15日22时04分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号运载火箭成功发射天宫二号空间实验室。关于天宫二号空间实验室在加速升空过程中机械能的变化，下列说法中正确的是（    ）

图2

A．动能增加，重力势能减少，机械能不变

B．动能增加，重力势能增加，机械能增加

C．动能减少，重力势能减少，机械能减少

D．动能不变，重力势能增加，机械能增加

7. 用两根绝缘细线，分别将甲、乙两个带正电的轻质小球悬挂起来，在将乙球慢慢靠近甲球时，有可能出现的现象是图3中的（    ）

初三物理试卷  第1页共8页

8. 小明用塑料尺在干燥的头发上摩擦了几下，将塑料尺靠近毛皮摩擦过的橡胶棒，发现

塑料尺与橡胶棒相互排斥。关于塑料尺的带电情况，下列说法中正确的是

A．不带电	B．带正电            C．带负电          	D．无法判断

9. 在图4所示生活实例中，通过热传递的方式使物体（加“·”的字）内能减少的是

10. 在图5所示的四个实验中，能模拟滑动变阻器原理的是

11. 关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是

A．物体的内能减少，它的温度一定降低

B．物体的温度不变，它的内能可能增加

C．物体内能增加，一定是从外界吸收了热量

D．温度高的物体一定比温度低的物体具有的内能多

12. 在如图6所示的电路中，下列说法中可能正确的是（    ）

A．闭合S1、S2，断开S3时，灯泡L1和L2均发光

B．闭合S2，断开S1、S3时，灯泡L1和L2均发光

C．闭合S2、S3，断开S1时，灯泡L2发光而灯泡L1不发光

D．闭合S1、S2、S3时，灯泡L1和L2均发光

13. 如图7所示的电路中，电源两端电压保持不变，R1为定值电阻。开关S闭合后，在滑动变阻器R2的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（    ）

A．电压表V1的示数变大      B．电流表A的示数变大

C．电压表V2的示数变大      D．电路消耗的总功率变大

食用油

14. 为了比较水和食用油的吸热能力，同学们用两套完全相同的装置做了如图8所示的实验：在两个烧杯中分别装有质量相等、初温相同的水和食用油，用完全相同的酒精灯分别给水和食用油加热。关于实验过程中出现的情况，下列描述正确的是（    ）

A．食用油和水加热到相同温度，所需加热时间相同

B．食用油吸热升温较快，说明食用油吸热能力较强

C．加热相同时间，水升温少，说明水吸热能力较强

D．加热相同时间，水和食用油所吸收的热量不同

初三物理试卷  第2页共8页

15. 为了探究并联电路的电流关系，小芳设计了如图9所示的实验电路，电源电压保持不变，定值电阻R1=10Ω，R2是电阻箱。实验时改变电阻箱接入电路中的电阻值，记录电流表A1的示数I1与电流表A2的示数I2如下表所示。则下列说法中正确的是（    ）

| I2/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1/A | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

A．本次实验控制不变的量是并路的总电流

B．电阻箱接入电路中的电阻值越大，电流表A2的示数就越大

C．根据表中实验数据，可归纳出I1与I2的关系式为I1=I2+0.6A

D．当流过R2的电流为0.2 A时，电阻箱接入电路中的电阻值为100Ω

二.多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共14分，每小题2分。每小题选项全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

16．关于电流，下列说法中正确的是（    ）

A．自由电荷定向移动能形成电流

B．电路中有电源就一定有电流

C．电压是电路中形成电流的原因

D．自由电子定向移动的方向为电流的方向

17．下列关于比热容的说法中正确的是（    ）

A．质量大的物体，比热容大

B．不同物质的比热容可能相同

C．物质的比热容与其吸收的热量成正比

D．由于水的比热容大，生物体内水的比例很高会有助于调节生物体自身的温度

18. 小东根据图10提供的信息得出以下四个结论，其中正确的是（    ）

A．我国北方楼房中的“暖气”用水作介质，是因为

水的比热容大

B．质量相等的水和沙子，吸收相同热量，水比沙子

升温多

C．质量相等的沙子和铁，降低相同温度，沙子放出

的热量大于铁放出的热量

D．铁块和铝块升高相同温度，一定吸收相等的热量

19. 关于图11所示的四个热学实验，下列说法中正确的是（    ）

A．抽去玻璃隔板后，两瓶中的气体逐渐混合，说明上面瓶中的空气密度较大

B．试管内的水沸腾后，水蒸气将橡胶塞推出，水蒸气的内能转化为橡胶塞的机械能

C．缓慢向上提拉与水面接触的玻璃板，在玻璃板离开水面前，弹簧测力计示数减小

D．金属管装有少量酒精，反复迅速拉动缠在金属管外的皮绳，可使管内的酒精沸腾

金属管

图11

初三物理试卷  第3页共8页

20. 如图12所示，小杜用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔张开，在这个过程中，下列判断正确的是（    ）

A．用丝绸摩擦玻璃棒能创造新电荷

B．与金属球接触后，玻璃棒和金属球上带有同种电荷

C．与金属球接触后，玻璃棒和金属球上带有异种电荷

D．金属箔张开是因为同种电荷相互排斥

21. 小华利用如图13所示的实验装置，探究电阻的大小与哪些因素有关。图中A为锰铜线，B、C、D为镍铬合金线，S表示横截面积，A、B、C的长度相同。下列说法中正确的是（    ）

A．若探究电阻大小与温度是否有关，应选择B和C这两根金属线分别连入

图13

B．若探究电阻的大小与横截面积是否有关，

应选择C和D这两根金属线分别连入

C．若探究电阻的大小与长度是否有关，

应选择B和D这两根金属线分别连入

D．若探究电阻的大小与材料的是否有关，

应选择A和B这两根金属线分别连入

22. 如图11所示，电源两端电压一定，不考虑温度对电阻阻值的影响。关于电路的工作情况，下列说法中正确的是（    ）

A．只闭合S1，R1和R2串联

B．先闭合S1，再闭合S2时，总电阻变小，电压表的示数不变，电流表的示数变大

C．若R1被短路，则闭合S1和S2，电压表和电流表都可能被烧坏

D．若电压表和电流表位置对调，闭合S1和S2，电压表示数接近电源电压，电流表示数几乎为零

三、实验解答题

23.1）如图12所示，电压表的示数为　　　 V。 2）．如图13所示，电阻箱的读数是　　　Ω。

初三物理试卷  第4页共8页

24. 在中国科技馆“探索与发现”A展厅中有个“会发电的衣服”的展台（如图14所示）。“会发电的衣服”是用一种利用运动产生电流的新型纤维－“发电纤维”织造，人穿上这种纤维织成的衣物，在身体运动过程中衣物会产生一些压折，就能形成源源不断的电流。展台为参观者提供互动性小实验。

实验过程及现象如下：踩动踏步机踏板，带动压电薄膜振动，使得一些与压电薄膜相连的小灯发光；增大踩动踏板的频率，压电薄膜振动得更剧烈，发光小灯数量会增加。

（1）根据上述实验过程及现象可知：小灯中有电流通过，这是因为压电薄膜振动时可以产生         。发光小灯的数量与        有关。

（2）“发电纤维”在发电过程中，是将        能转化为        能。

25. 小敏和小英通过实验探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”。她们连接的电路如图15所示。

（1）当小敏用开关“试触”时，发现电流表A1无示数、电流表A2的指针快速右偏，两灯均不发光。由此可知，她们连接的电路发生了         故障；若闭合开关S，可能

造成的后果是         。

（2）小英只改接了电路中的一根导线，电路便连

接正确了，请你在图中画出她的改法。（在错

接的导线上画×，然后画出正确的接线）

（3）她们利用改正后的电路进行实验：闭合开关

S后，读出两块电流表的示数，得出的初步

结论是：         。

26. 图16所示为建筑物轮廓灯，根据图中的现象，可知建筑物轮廓灯的连接方式为      联，你所判断的依据是                             。(3分)

27. 小阳连接了如图17所示的电路。闭合开关S，用电压表分别测出AB、CD、AD两端的电压分别为UAB、UCD和UAD，在表格中记录了一组数据后，发现UAD= UAB+ UCD。小阳想只做一组实验得到的结论作为普遍的规律来使用是不可靠的，因此，还应该进一步实验取得更多的实验数据，看是否能够得到相同的结论，接下来小阳应该分别          和           进行多次实验。（4分）

28. 小亮通过以下实验来比较牛奶与豆浆的比热容大小，如图23甲所示。他选取了两个相同规格的电加热器、两个相同的烧杯、质量与初温都相同的牛奶和豆浆、两只相同的温度计进行实验，并将实验数据记录在下面的表格中。

初三物理试卷  第5页共8页

（1）在这个实验中，可以通过来比较牛奶和豆浆的比热容大小（选填选项前的字母，只有一个选项正确）。

A．加热时间的长短               B．液体的温度

C．液体温度的变化量             D．升高相同温度所需的加热时间

（2）图23乙是牛奶和豆浆的温度随时间变化的关系示意图，则图线_______代表豆浆的温度变化规律（选填“A”或“B”）。

29. 图18是同学们比较液体比热容大小的实验装置。某次实验中，将两支温度传感器和两个相同的试管（分别盛有初温相同、质量相同的甲和乙两种液体）分别固定在铁架台上，两个试管放入同一个红外加热器中，两个温度传感器的探头部分与两试管内的液体接触良好，两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连接，在计算机上打开与此仪器配套的专用软件，点击“开始记录”，同时打开红外加热器开关，对两试管内的液体加热，这两种液体在沸腾前，在计算机上得到图19所示的升高温度—时间实验图线。

（1）实验中，选择同一个红外加热器的目的是为了           。

（2）若使两种液体吸收相同的热量，则液体        升高的温度多；

（3）由图19可知，液体        的比热容大。（3分）

30. 学习了电学的一些知识后，激发了某小组同学对“水果电池”的研究兴趣，他们找来了梨、柠檬等水果，将铜片、锌片插入水果一定深度分别作为正、负极，制成了“水果电池”，用数字电压表测量“水果电池”正、负极之间的电压，又将多个水果串联起来测量电压，如图20所示。根据图中信息，请你提出一个可探究的科学问题：　　　                                       。

初三物理试卷  第6页共8页

31. 物理小组的同学们在探究部分电路两端的电压U跟该电路中某个可变电阻R的关系时，

记录的实验数据如下表所示。请根据表中数据归纳出U跟R的关系是：U=          。

| R/ | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

32. 小星用图19所示的电路探究“在电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比”。他先后将5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、30Ω和50Ω六个定值电阻接入电路的a、b两点间，闭合开关S，读出电流表示数填入下表。由实验数据可以看出电流与电阻不成反比。

| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |

实验数据记录表

（1）你认为小星的实验存在的问题是                               ；

（2）请用小星所选的六个定值电阻，并按需要更换、添加一些器材，正确探究“在导体两端电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比”，要求：画出电路图、简要写出实验步骤、画出实验数据记录表。

# 四、科普阅读题（共4分，每小题2分）

# 高压电线下打手机安全吗

有这样一则消息，青岛某建筑工人在大约3m高的平房顶上做防水工程时，准备接手机电话，手机发生爆炸导致烧伤，其烧伤面积达到了70%。对于事发原因，有工友认为是施工的上方有高压线造成的。对此，人们进行了猜测。

猜测1：可能是拿着手机的时候，靠高压线太近，导致触电引起手机爆炸。

猜测2：可能是手机的电磁波，将人头顶的空气电离，给高压电建了个“绿色通道”，导致触电。

阅读完下面的资料，你就能判断上面的猜想是否正确了。

| 高压线电压等级 | 安全距离/m | 居民区导线对地最小距离/m |
| --- | --- | --- |
| 110kV | 1.5 | 7.0 |
| 220kV | 3 | 7.5 |
| 330kV | 4 | 8.5 |
| 500kV | 5 | 14 |

初三物理试卷   第7页共8页

7页页共8页

①目前高压线缆在城市中大量以“遁地”形式出现，这种线缆是带有绝缘层的。但还有一种架空高压线，使用的是裸露的导线，而直接将空气作为绝缘介质。对于这种架空高压线，发生的很多事故都是由于直接触摸或误闯非绝缘区造成的，因此与高压线路保持安全距离是保命的诀窍。为保证线路和人身安全，我国对高压线缆的架设有详尽的规定，并将高压线缆周围一定距离设置为安全区域。下表是我国《110kV－500kV高压架空线路设计技术规程》中对国内高压线与人或物的安全距离做出的限值要求，前面所述事故现场的高压线是按照国家规定架设的。②手机在使用的时候会向外发送无线电波。手机信号使用的无线电波频率为1GHz、2GHz左右。一般来说，电磁波的频率越高，电离作用就越强。像我们常说的紫外线可以使空气电离产生臭氧，它的频率在几十万到几千万GHz。相比之下，手机无线电波的频率太低了，在电离空气方面，它的能力太弱了。

33．根据上述材料，回答下列问题。

（1）与紫外线相比，手机信号使用的无线电波的电离作用较      （选填“强”或“弱”）。

（2）下列判断正确的是            （选填选项前的字母）。

A．猜测1正确                   B．猜测2正确

C．猜测1和2都正确             D．猜测1和2都不正确

34．在生活中为尽量避免手机爆炸，你认为应怎样做更安全。（写出一条即可）

五。计算题（共6分，每小题3分）

35.如图26所示，将两个半径约为1cm的铅柱的底面削平、削干净，然后紧紧地压在一起，两个铅柱就像被粘在了一起，下面吊上5kg的重物都不能把它们拉开。

（1）两个铅柱没有被重物拉开是因为铅柱的分子之间存在        。

- 小红是一个爱思考的学生，她认为与铅柱底面接触的大气会对铅柱有向上托的力，这个力足以保证两个铅柱不被重物拉开。你是否同意小红的观点？请通过估算该力的大小来证明。（大气压p0取1×105Pa）

36. 如图33所示，电源两端电压为9V并保持不变，电阻R1的阻值为12Ω。当开关S闭合时，通过电阻R2的电流是0.25A。求：

（1）电压表的示数U1；（2）电阻R2的阻值。

- 单项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | D | A | B | B | C | C | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| B | B | A | C | C |  |  |  |  |  |

二.多项选择题

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | BD | A C | BD | BD | CD | BD |

23.1）2.5（2分）2）．1965（2分）

24. （1）电压； 踩动踏板的频率；

（2）机械； 电

（1）短路； 电流表A2被烧坏；

（2）见图3；

（3）在并联电路中，干路电流大于支路电流。

25.

26. 并； 并联电路中各用电器互不影响    （2分）

27．改变电源电压；换用不同规格的小灯泡 （2分）

28. （1）D（2分）（2）A（2分）

29. 在相同时间内，两种液体吸收的热量相同； 甲；  乙  （3分）

30. 示例一：水果电池电压大小与水果种类是否有关？

示例二：水果电池的电流大小与水果个数是否有关？

（其他答案合理均可得分）（3分）

31.

32. （1）没有控制ab两点间电压不变                   （2分）

（2）电路图见答图2                               （1分）

实验步骤

①按照电路图连接电路（将阻值为5Ω的定值电阻接入），开关断开，滑动变阻器的滑片置于最大阻值处；                                            （1分）②试触后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表得示数为某一值U，用电流表测通过R=5Ω电阻的电流I，将电阻R和电流I的数据记录在表格中；   （1分）③改变定值电阻的阻值，即定值电阻R依次取10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、30Ω，保持电阻两端电压为U，仿照步骤②，再进行五次实验，将电阻R和电流I的数据分别记录在表格中。                                                          （1分）（三）实验数据记录表                                      （1分）

| R /Ω |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I / A |  |  |  |  |  |  |

四、科普阅读题（共4分）

33．（1）弱 （2）D      （各1分，共2分）

34．避免挤压手机电池    （2分）    其他答案合理均得分

35.略36. 解：当开关S闭合时，等效电路如答图4所示