2019年浙江省嘉兴市海盐县武原中学中考物理试卷

一．选择题（共6小题，满分18分，每小题3分）

1．小宇在家观看汽车拉力赛的电视节目，发现汽车行驶速度很快。其中途经一段“S”形弯道时，如图。他想：现场观看的观众为了更安全，应站的位置是图中（　　）

A．甲、丙	B．甲、丁	C．乙、丙	D．乙、丁

2．如图所示为滑动变阻器，下列有关滑动变阻器的说法不正确的（　　）

A．滑动变阻器一般与用电器串联

B．滑动变阻器通过改变电阻丝接入电路中的长度来改变电阻

C．若接A、D接线柱，滑片P向右移动接入电路中阻值减小

D．若接A、B接线柱，滑片P向右移动接入电路中阻值不变

3．图所示的各种光现象中，属于光的反射现象的是（　　）

A．鸽子的影子	B．筷子“断”了

C．水中倒影	D．雨后彩虹

4．思思同学在实验室探究物体所受的重力与质量之间的关系，经过实验后，思思画出了下列所示的四个图象，其中能正确表示物体所受的重力与质量之间的关系的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．在科学实验时，为了减小误差或寻找普遍规律，经常需要进行反复多次实验，①“测量物体的长度”时，多次测量　　②“探究杠杆的平衡条件”时，改变动力（臂）和阻力（臂），多次测量    ③“探究重力大小与质量的关系”时，换用不同质量的物体，多次测量   ④“用电压表和电流表测导体的电阻”时，多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流值，上述实验中目的是为了减小误差的是（　　）

A．①②	B．①④	C．②③	D．②④

6．通过定值电阻R甲、R乙（R甲＜R乙）的电流与其两端电压关系图象如图所示。现将甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端。下列分析正确的是（　　）

A．R甲：R乙＝2：1	B．U甲：U乙＝2：1

C．I甲：I乙＝1：2	D．P甲：P乙＝2：1

二．填空题（共3小题，满分9分，每小题3分）

7．搓手是通过　   　方式改变内能的；运动员打乒乓球，球弹出，这主要是表明力可以改变物体的　   　；山顶的气压比山脚的气压　   　（填高或低）。

8．足球比赛中，守门员用双手接住对方球员射来的足球，这一接球的力的施力物体是　   　，与此同时，足球将守门员的双手撞得很痛，说明　   　，对于使守门员的双手撞得痛的施力物体是　   　。

9．电梯为居民上下楼带来很大的便利，出于安全考虑，电梯设置了超载自动报警系统，其工作原理如图所示，电梯厢底层装有压敏电阻R1，R2为保护电阻，K为动触点，A、B为静触点，当出现超载情况时，电铃将发出报警声，此时电梯　   　（能/不能）运行，电磁铁的上端是　   　极，电梯超载时报警说明压敏电阻的阻值随压力增大而　   　，如果用较小的电阻替换R2电梯可乘人数将变　   　（多/少）。

三．实验探究题（共2小题，满分15分）

10．（6分）通过实验认识了浮力后，小军和小民班的同学在老师的引导下，继续对”浮力的大小与哪些因素有关”进行了实验探究。

首先，他们对”浮力的大小与哪些因素有关”进行了猜想，在老师的帮助下将同学们的猜想归纳如下：

猜想1：浮力的大小可能与物体的质量有关；

猜想2：浮力的大小可能与液体的密度有关；

猜想3：浮力的大小可能与物体浸入液体的深度有关；

猜想4：浮力的大小可能与物体浸入液体的体积有关。

（1）小军所在组的同学为了验证猜想1和猜想2，选用了体积相同、质量不同的三个圆柱形物体A．B．C并测出了它们的重分别为4N、4.5N和5N，然后进行了如图所示的实验。

①比较图中序号为a、b、c的三次实验，得出的结论是：浮力的大小与　   　。

②比较图中序号为　   　、　   　、　   　的三次实验可以得出结论：浮力的大小与液体的密度有关；液体的密度越大，同一物体受到的浮力也越大。

（2）猜想3是小民所在组的同学提出的，请你举出一个生活中的实例来支持他们的猜想。

。

（3）小民所在组的同学为了验证猜想3，选用了与小军所在组相同的圆柱形物体A，进行了下图所示的实验，得到的实验数据如下表：

物体A：底面积20cm2、高5cm的圆柱体，液体：酒精

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体浸入液体的深度h/cm | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 受到的浮力F浮/N | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

分析上表中的实验数据，得到的实验结论是：　   　。

之后，他们在与其他组同学交流的基础上，在老师的引导下继续进行着探究…

11．（9分）在小明“测量小灯泡的电功率”的实验中，有如下器材：电源为两节新的干电池，小灯泡额定电压为2.5Ⅴ，阻值约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样。

（1）请你在图甲中用笔画线代替导线帮助小明完成电路连接（要求导线不得交叉）；

（2）连接电路时，小明应让开关处于　   　状态，滑动变阻器的滑片置于　   　端（填“A”或“B”）；

（3）电路正确连接后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，出现这一故障的原因可能是小灯泡处　   　（选填“短路”或“断路”）；

（4）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，此时通过小灯泡的电流是　   　A，则小灯泡的额定功率是　   　W；

（5）请你判断：小明能否求小灯泡在2V、2.5V和3V时对应的电功率的平均值，　   　（选填“能”或“不能”），原因是　   　。

四．解答题（共2小题，满分19分）

12．（7分）患者去医院吊瓶输液，常遇到下列麻烦：“常要叫护士换药液瓶；不知何时瓶内药液输完”。爱动脑筋的小健小康，分别设计了“输液警报器”和“串联接瓶”两套装置。

（1）小健设计的“串联接瓶”如图2．请分析回答：

①图l在输液过程中A点的压强　   　（填“增大”、“减小”或“不变”）。

②图2中药液先输完的是　   　（填“甲”、“乙”或“同时输完”）。

（2）小康设计了一种“输液警报器”（其示意图如图3），开始输液时与弹簧测力计的弹簧连接的金属触片B所处的位置对应的刻度值为10N，当体积为500ml，密度为l.04×103kg/m3的药液输完时，电路被接通，电铃发出警报声。求此时金属触片B所处的位置对应的刻度值为　   　N．（g＝10N/kg）

（3）小健小康还想要估测出输液过程中一滴药液的质量，你认为他们应该收集哪些数据？写出一滴药液质量的计算表达式。

13．（12分）如图所示的装置中，某人将重为300牛的货物匀速提升2米，所用时间为10秒。求：

①绳拉重物所做的功W；

②绳拉重物的功率P。

2019年浙江省嘉兴市海盐县武原中学中考物理试卷

参考答案与试题解析

一．选择题（共6小题，满分18分，每小题3分）

1．小宇在家观看汽车拉力赛的电视节目，发现汽车行驶速度很快。其中途经一段“S”形弯道时，如图。他想：现场观看的观众为了更安全，应站的位置是图中（　　）

A．甲、丙	B．甲、丁	C．乙、丙	D．乙、丁

【分析】解决本题需掌握：车具有惯性，即物体保持原来运动状态不变的性质称为惯性。据此分析。

【解答】解：

由图可知，当车在路上行驶时，如果车失去控制，由于惯性，车将会沿原来运动的方向冲出，即会冲到图中的乙区或丙区，故人在甲区或丁区是安全的，故B正确。

故选：B。

【点评】物体的惯性是指物体能保持原来的匀速直线运动和静止状态的性质，要注意知识与实际应用的联系。

2．如图所示为滑动变阻器，下列有关滑动变阻器的说法不正确的（　　）

A．滑动变阻器一般与用电器串联

B．滑动变阻器通过改变电阻丝接入电路中的长度来改变电阻

C．若接A、D接线柱，滑片P向右移动接入电路中阻值减小

D．若接A、B接线柱，滑片P向右移动接入电路中阻值不变

【分析】（1）滑动变阻器要串联在电路中；

（2）滑动变阻器的原理：改变连入电路的电阻丝的长度，改变连入电路的电阻，改变电路中的电流，它可以连续地改变电阻值，但不能读数，而电阻箱可以读出数值，但改变的电阻值是不连续的；

（3）滑动变阻器接线柱的接法：一上一下的接入。

【解答】解：

A．要使滑动变阻器改变用电器两端的电压和通过的电流，滑动变阻器应与用电器串联，故A正确；

B．滑动变阻器是靠改变电阻丝接入电路中的长度来改变电阻，故B正确；

C．若接A、D接线柱，变阻器滑片左侧的电阻丝接入电路中，滑片P向右移动时，接入电路中电阻丝的长度变长，阻值增大，故C错误；

D．若接A、B接线柱，滑动变阻器的电阻丝全部接入电路中，滑片P向右移动接入电路中阻值不变，故D正确。

故选：C。

【点评】本题考查了滑动变阻器的正确使用和滑动变阻器的原理，是一道基础题目。

3．图所示的各种光现象中，属于光的反射现象的是（　　）

A．鸽子的影子	B．筷子“断”了

C．水中倒影	D．雨后彩虹

【分析】（1）光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播，产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日食和月食等；

（2）光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象，例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的；

（3）光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时，就会出现光的折射现象，例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形成的。

【解答】解：A、鸽子的影子的形成说明光是沿直线传播的，由于光的直线传播，被物体挡住后，物体后面就会呈现出阴影区域，就是影子，故与题意不符；

B、从水中筷子上反射的光从水中斜射入空气中时，发生折射，折射光线远离法线，当人逆着折射光线的方向看时，看到的是筷子的虚像，比实际位置偏高，所以感觉折断了，故与题意不符；

C、平静湖面上山的倒影，属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，符合题意。

D、雨过天晴时，常在天空出现彩虹，这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的，白光经水珠折射以后，分成各种彩色光，这种现象叫做光的色散现象，所以说雨后的天空出现彩虹是由光的色散形成的，故与题意不符。

故选：C。

【点评】此题通过不同的现象考查了学生对光的反射、光的直线传播及光的折射的理解，在学习中要注意区分，并要学会用所学知识解释有关的物理现象。

4．思思同学在实验室探究物体所受的重力与质量之间的关系，经过实验后，思思画出了下列所示的四个图象，其中能正确表示物体所受的重力与质量之间的关系的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】分析图象确定横纵坐标表示的物理量，确定图象反应的物理量间的关系，然后根据图象反应的物理量间的关系作出判断

【解答】解：

由重力公式G＝mg可知，物体受到的重力与其质量成正比，其图象应该是一条过原点的斜向上的直线，故C正确、ABD错误。

故选：C。

【点评】学会分析图象是本题考查的主要能力，其次还要对图象中包含的公式或原理等有一个明确的认识

5．在科学实验时，为了减小误差或寻找普遍规律，经常需要进行反复多次实验，①“测量物体的长度”时，多次测量　　②“探究杠杆的平衡条件”时，改变动力（臂）和阻力（臂），多次测量    ③“探究重力大小与质量的关系”时，换用不同质量的物体，多次测量   ④“用电压表和电流表测导体的电阻”时，多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流值，上述实验中目的是为了减小误差的是（　　）

A．①②	B．①④	C．②③	D．②④

【分析】测量性实验为了减小误差或者寻找规律进行多次测量，如果物理量是个恒量，多次测量求平均值可以减小实验误差；如果不是测量具体的物理量，而是寻找规律也采取多次测量，寻找普遍性。

【解答】解：①“测量物体的长度”时，由于测量工具或测量方法等会产生实验误差，为了减小误差采取多次测量求平均值的方法；

②“探究杠杆的平衡条件”时，改变动力（臂）和阻力（臂），多次测量是为了探究杠杆的平衡条件，总结出“动力×动力臂＝阻力×阻力臂”这一普遍规律规律；

③“探究重力大小与质量的关系”时，换用不同质量的物体，多次测量是为了得出“重力与质量成正比”这一普遍规律；

④“用电压表和电流表测导体的电阻”时，多次测量电阻两端电压和通过电阻的电流值，是为了取多次测量的平均值，以减小误差。

故上述实验中目的是为了减小误差的是①④。

故选：B。

【点评】知道在物理实验中多次测量往往有不同的原因，有的是为了减小误差，有的是为了寻找普遍规律，应注意区分。

6．通过定值电阻R甲、R乙（R甲＜R乙）的电流与其两端电压关系图象如图所示。现将甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端。下列分析正确的是（　　）

A．R甲：R乙＝2：1	B．U甲：U乙＝2：1

C．I甲：I乙＝1：2	D．P甲：P乙＝2：1

【分析】定值电阻R甲、R乙并联时，根据并联电路的电压特点两电阻两端的电压之比；根据欧姆定律可知通过两电阻的电流关系，进一步根据图象读出对应的电流求出电流之比和电阻之比；根据P＝UI求出电功率之比。

【解答】解：定值电阻R甲、R乙并联时，

∵并联电路中各支路两端的电压相等，

∴U甲：U乙＝1：1，故B不正确；

∵I＝，且R甲＜R乙，

∴I甲＞R乙，

由图象可知，I甲＝0.6A，R乙＝0.3A，

∴I甲：I乙＝0.6A：0.3A＝2：1，故C不正确；

R甲：R乙＝：＝I乙：I甲＝1：2，故A不正确；

∵P＝UI，

∴P甲：P乙＝UI甲：UI乙＝I甲：I乙＝2：1，故D正确。

故选：D。

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，关键是先判断出通过两电阻的电流关系，然后由图象得出对应的电流。

二．填空题（共3小题，满分9分，每小题3分）

7．搓手是通过　做功　方式改变内能的；运动员打乒乓球，球弹出，这主要是表明力可以改变物体的　运动状态　；山顶的气压比山脚的气压　低　（填高或低）。

【分析】改变内能的两种方式是做功和热传递；

力可以改变物体的运动状态和形状；

大气压随着高度的增加而减小。

【解答】解：在搓手的过程中，要克服摩擦做功，使手的温度升高，内能增加，故搓手是通过做功的方式改变内能的；

运动员打乒乓球，球弹出，这主要是表明力可以改变物体的运动状态；

由于大气压随着高度的增加而降低，山顶的气压比山脚的气压低；

故答案为：做功；运动状态；低。

【点评】此题考查了改变内能的方式、力的作用效果和大气压与高度的关系，要认真分析。

8．足球比赛中，守门员用双手接住对方球员射来的足球，这一接球的力的施力物体是　守门员　，与此同时，足球将守门员的双手撞得很痛，说明　物体间力的作用是相互的　，对于使守门员的双手撞得痛的施力物体是　足球　。

【分析】力是物体对物体的作用，力不能离开物体而存在，物体间力的作用是相互的。

【解答】解：

足球比赛中，守门员接住了对方射来的球，这接球的力施力物体是守门员，受力物体是球；。

物体间力的作用是相互的，两个物体在相互作用的过程中受到的力是一对相互作用力，此时足球对守门员的手施加一个力，所以足球将守门员的双手被撞得很痛。

故答案为：守门员；物体间力的作用是相互的；足球。

【点评】本题主要考查了物体间力的作用是相互的，相互作用力不作用于同一物体上，是一道基础题。

9．电梯为居民上下楼带来很大的便利，出于安全考虑，电梯设置了超载自动报警系统，其工作原理如图所示，电梯厢底层装有压敏电阻R1，R2为保护电阻，K为动触点，A、B为静触点，当出现超载情况时，电铃将发出报警声，此时电梯　不能　（能/不能）运行，电磁铁的上端是　S　极，电梯超载时报警说明压敏电阻的阻值随压力增大而　减小　，如果用较小的电阻替换R2电梯可乘人数将变　少　（多/少）。

【分析】知道电流的方向，根据安培定则判断出电磁铁的N、S极；

电磁铁是根据电流的磁效应制成的；电磁铁的磁性强弱和电流大小、线圈匝数多少有关；

正常情况下（未超载时），衔铁被弹簧拉起，K与静触点A接触。

R1为压敏电阻，其阻值随压力增大而减小，所以知道超载时压敏电阻的阻值变化情况，根据欧姆定律判断出电流的变化。

【解答】解：工作时，电流从电磁铁的下面导线流入，利用安培定则判断出电磁铁的下端为N极，上端为S极，故A错误；

正常情况下（未超载时），衔铁被弹簧拉起，K与静触点A接触，电梯正常工作；

超载时，随着压力的增大，压敏电阻的阻值随着减小，电路中的电流逐渐增大，电磁铁的磁性逐渐增强，动触点K与静触点B接触，电铃报警，电梯不工作；

电源电压一定时，如果用较小的电阻替换R2，要使电路中的电流保持不变，则压敏电阻R1的阻值变大，压力将变小，电梯可乘人数将变少。

故答案为：不能；S；减小；少。

【点评】此题主要考查的是学生对电磁铁和电磁继电器的原理、磁性强弱的影响因素、安培定则的理解和掌握，知识点较多，但都是基础性题目。

三．实验探究题（共2小题，满分15分）

10．（6分）通过实验认识了浮力后，小军和小民班的同学在老师的引导下，继续对”浮力的大小与哪些因素有关”进行了实验探究。

首先，他们对”浮力的大小与哪些因素有关”进行了猜想，在老师的帮助下将同学们的猜想归纳如下：

猜想1：浮力的大小可能与物体的质量有关；

猜想2：浮力的大小可能与液体的密度有关；

猜想3：浮力的大小可能与物体浸入液体的深度有关；

猜想4：浮力的大小可能与物体浸入液体的体积有关。

（1）小军所在组的同学为了验证猜想1和猜想2，选用了体积相同、质量不同的三个圆柱形物体A．B．C并测出了它们的重分别为4N、4.5N和5N，然后进行了如图所示的实验。

①比较图中序号为a、b、c的三次实验，得出的结论是：浮力的大小与　物体的质量无关　。

②比较图中序号为　a　、　d　、　e　的三次实验可以得出结论：浮力的大小与液体的密度有关；液体的密度越大，同一物体受到的浮力也越大。

（2）猜想3是小民所在组的同学提出的，请你举出一个生活中的实例来支持他们的猜想。

人从浅水区向深水区走去，感觉身体越来越轻　。

（3）小民所在组的同学为了验证猜想3，选用了与小军所在组相同的圆柱形物体A，进行了下图所示的实验，得到的实验数据如下表：

物体A：底面积20cm2、高5cm的圆柱体，液体：酒精

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体浸入液体的深度h/cm | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 受到的浮力F浮/N | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

分析上表中的实验数据，得到的实验结论是：　浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关，与物体排开液体的体积有关　。

之后，他们在与其他组同学交流的基础上，在老师的引导下继续进行着探究…

【分析】（1）根据控制变量法分析，

①比较序号为a、b、c的三次实验的物体所受浮力的大小变化和变化的因素﹣﹣﹣物体的质量之间的关系；

②根据得出结论应比较找出其它因素相同，只液体的密度不同的改变三次实验，即是可以得出那样结论的实验；

（2）根据猜想3举出一个物体浸入液体的深度不同的生活中的实例即可。

（3）①比较实验序号3、4、5三次实验的物体所受浮力的大小变化和变化的因素﹣﹣﹣物体浸入液体的深度之间的关系；

②比较实验序号1、2、3三次实验的物体所受浮力的大小变化和变化的因素﹣﹣﹣物体排开液体的体积之间的关系。

【解答】解：

（1）①序号为a、b、c的三次实验中，物体排开液体的体积和浸没的液体都相同，不同因素是物体的质量；

由图可知测力计的示数分别为：3N、3.5N、4N，而三个圆柱形物体A、B、C的重分别为4N、4.5N和5N，根据称重法，则所受浮力分别为1N、1N、1N，可见浮力相等，于是可得出结论：浮力的大小与物体的质量无关；

②要想研究浮力的大小与液体的密度的关系，根据控制变量法，需保持物体排开液体的体积、物体的质量、浸没的深度等因素相同，变化的量是液体的密度；则符合要求的实验是：a、d、e三次实验。

（2）浮力的大小与物体浸入液体的深度之间关系的例子如：

人从浅水区向深水区走去，感觉身体越来越轻。

（3）实验序号为1、2、3的三次实验中，排开液体的体积不断增大，所受浮力也不断增大；而3到5中，完全浸没，排开液体的体积不变，而物体浸没在液体中的深度增大，但浮力不变；

所以得到的实验结论是：浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关，与物体排开液体的体积有关。

故答案为：

（1）物体的质量无关；a；d；e；

（2）人从浅水区向深水区走去，感觉身体越来越轻。

（3）浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关，与物体排开液体的体积有关。

【点评】本题中控制变量法的运用是本实验操作和分析的关键；易错点在于对图的观察，找出实验中控制不变的量是哪些；改变的物理量是哪一个；这是解答本题的难点。

11．（9分）在小明“测量小灯泡的电功率”的实验中，有如下器材：电源为两节新的干电池，小灯泡额定电压为2.5Ⅴ，阻值约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样。

（1）请你在图甲中用笔画线代替导线帮助小明完成电路连接（要求导线不得交叉）；

（2）连接电路时，小明应让开关处于　断开　状态，滑动变阻器的滑片置于　B　端（填“A”或“B”）；

（3）电路正确连接后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，出现这一故障的原因可能是小灯泡处　断路　（选填“短路”或“断路”）；

（4）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，此时通过小灯泡的电流是　0.28　A，则小灯泡的额定功率是　0.7　W；

（5）请你判断：小明能否求小灯泡在2V、2.5V和3V时对应的电功率的平均值，　不能　（选填“能”或“不能”），原因是　灯在不同电压下的功率不同，取平均值没有意义　。

【分析】（1）根据电源电压为3V确定电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中；

（2）连接电路时，为保护电路，开关应处于断开状态，滑动变阻器的滑片置于阻值最大处；

（3）逐一分析两个答案，找出符合题意的答案；

（4）根据电流表选用小量程确定分度值读数，根据P＝UI求出小灯泡的额定功率；

（5）灯在额定电压下的功率为额定功率，灯在不同电压下的功率不同，据此分析。

【解答】解：（1）电源电压为3V，故电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中，如下所示：

（2）连接电路时，小明应让开关处于断开状态，滑动变阻器的滑片置于阻值最大处的B端；

（3）若灯泡短路，灯泡不亮，电压表示数为0，电路为通路，电流表有示数，不符合题意；

若灯泡断路，灯泡不亮，电流表无示数，电压表串联在电路中测电源电压，电压表有示数，符合题意；

故出现这一故障的原因可能是小灯泡处断路；

（4）调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，此时通过小灯泡的电流是0.28A，则小灯泡的额定功率是：P＝UI＝2.5V×0.28A＝0.7W；

（5）灯在额定电压下的功率为额定功率，灯在不同电压下的功率不同，故不能将小灯泡在不同电压下的电功率取平均值。

故答案为：（1）如上所示；（2）断开；B；（3）断路；（4）0.28；0.7。

【点评】本题“测量小灯泡的电功率”，考查电路连接、注意事项、故障分析、额定功率的计算及数据分析。

四．解答题（共2小题，满分19分）

12．（7分）患者去医院吊瓶输液，常遇到下列麻烦：“常要叫护士换药液瓶；不知何时瓶内药液输完”。爱动脑筋的小健小康，分别设计了“输液警报器”和“串联接瓶”两套装置。

（1）小健设计的“串联接瓶”如图2．请分析回答：

①图l在输液过程中A点的压强　不变　（填“增大”、“减小”或“不变”）。

②图2中药液先输完的是　甲　（填“甲”、“乙”或“同时输完”）。

（2）小康设计了一种“输液警报器”（其示意图如图3），开始输液时与弹簧测力计的弹簧连接的金属触片B所处的位置对应的刻度值为10N，当体积为500ml，密度为l.04×103kg/m3的药液输完时，电路被接通，电铃发出警报声。求此时金属触片B所处的位置对应的刻度值为　4.8　N．（g＝10N/kg）

（3）小健小康还想要估测出输液过程中一滴药液的质量，你认为他们应该收集哪些数据？写出一滴药液质量的计算表达式。

【分析】（1）①由图1输液瓶，输液时药液应匀速滴下，说明瓶内压强是一定的，由此分析说明；

②根据一定质量的气体，体积越大，压强越小，分析解答；

（2）图示弹簧测力计，当指针指在B处时，弹簧测力计的示数为瓶和药液的总重，开始输液；当指针指在A处时，触点AB接触，电路为通路，电铃响说明药液用完，此时弹簧测力计示数为瓶的重力；AB之间的刻度值之差为药液的重力。利用密度公式和重力公式求出药液重力即可。

（3）要测一滴药液的质量，首先根据药瓶上的体积示数求出药液的质量，再看这瓶药液一共滴了多少滴，然后求出每一滴药液的质量。

【解答】解：（1）①开始输液时瓶中气体的压强大约为一个大气压。药瓶吊在高处，从瓶中液面到插在病人血管中的针头处有相当大的高度差，这段液柱使针头处药液的压强较大，大于血管总的压强，药液自动流入血管。药液流出使瓶中的气体体积变大，压强降低，瓶中气体压强小于大气压，大气压强将空气从进气管压入瓶中，使瓶内空气的压强基本上保持在一个大气压，使药液均匀的流下。由此可知输液过程中A点的压强不变；

②以乙内气体为研究对象，若乙中药液向下滴的液体为乙瓶内的药液，则乙内药液减少后气体体积要增大，则乙内气体压强减小，则甲内气压将把药液压入乙瓶内，如此重复，所以甲瓶内液体先被输完；

（2）药液的体积：

V＝500mL＝500×10﹣6m3，

药液的质量：

m＝ρv＝1.04×103kg/m3×500×10﹣6m3＝0.52kg，

药液的重力：

G＝mg＝0.52kg×10N/kg＝5.2N。

当指针指在B处时，弹簧测力计的示数为瓶和药液的总重；当指针指在A处时，触点AB接触，电铃响说明药液用完，此时弹簧测力计示数为瓶的重力；

由此可知A之间的刻度值之差为药液的重力5.2N。

所以金属片在B处对应的弹簧测力计示数为10N﹣5.2N＝4.8N。

（3）收集数据和计算步骤如下：

①从药瓶上的刻度读出药液的体积V；

②当某一滴药液刚好落下时数“0”开始计时，当数到第“n”个药液滴下时停止计时，记下所用时间t0；

③算出一个液滴下落的时间间隔为：T＝

④记下完成一瓶滴注的时间t；

⑤算出一瓶的总滴数N＝；

⑥算出每滴药液的体积为：V0＝；

⑦则每滴药液的质量：m＝ρ药V0＝•ρ药。

故答案为：（1）①不变；②甲；（2）4.8；（3）应收集的数据有：一瓶药液的体积V、滴下n滴的时间t0、一瓶药液体滴完的时间t；一滴药液质量的表达式m＝•ρ药。

【点评】本题考查了气压压强与体积关系、密度公式、重力公式的掌握和运用，涉及到小科技制作，联系生活实验要能明确其中的原理。

13．（12分）如图所示的装置中，某人将重为300牛的货物匀速提升2米，所用时间为10秒。求：

①绳拉重物所做的功W；

②绳拉重物的功率P。

【分析】①解决此题要知道定滑轮的特点：使用定滑轮不省力但能改变力的方向，求出拉力，利用W＝Fs计算绳拉重物所做的功；

③利用P＝计算绳拉重物的功率P。

【解答】解：①该滑轮为定滑轮，使用定滑轮不省力，即手对绳子的拉力F＝G＝300N；

绳拉重物所做的功：

W＝Fs＝300N×2m＝600J；

②绳拉重物的功率：

P＝＝＝60W。

答：①绳拉重物所做的功W为600J；

②绳拉重物的功率P为60W。

【点评】本题考查定滑轮的特点及功和功率计算，关键是公式的运用，难度不大，属于简单的计算题。