云南省宣威市2019年来宾镇第一中学中考模拟试题七

一、单项选择题（本题包括8个小题，每小题3分，共24分）

1. 下列数据最接近实际的是（    ）

A．一节新干电池的电压为2V       B．家用日光灯正常发光时的电流约为200mA

C． 电饭煲的电功率约为80W       D．对人体而言的安全电压是36V

2由于不遵守交通法规酿成的交通事故频繁发生，国家加大了对违反交通法规的处罚力度。关于汽车安全行驶的规定和措施，下列说法正确的是（  ）。

A．限制汽车最大行驶速度，是为了减小汽车的惯性；

B．安全带主要是在汽车突然启动时对驾乘人员起到保护作用；

C．冬天汽车在冰雪路面上行驶时，轮胎上装防滑链，是为了减小摩擦；

D．严禁酒后驾车，主要是因为饮酒后驾驶员反应迟钝，更容易出现交通事故

3、如图所示，滑轮重、绳重、摩擦力均忽略不计，利用两个滑轮提升同一重物到同一高度时，下列组合中最省距离的是（　　）

4、如图所示，下列四幅图对应的说法正确的是（    ）

A．图甲：通电导线周围存在磁场，将小磁针移走，磁场消失

B．图乙：电流一定时，电磁铁磁性的强弱与线圈的匝数有关

C．图丙：改变电流方向并对调N、S极，导体棒摆动的方向随之改变

D．图丁：只要导体棒在磁场中运动，就一定会产生感应电流

5图2所示的实例中，为了增大压强的是（   ）

A.安全锤一端做成锥形               B.坦克的履带非常宽大

C.铁轨下铺放很多轨枕               D.滑雪板的面积比较大

6.在如图11所示的电路中，当开关S闭合后（    ）

A. 若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2并联

B. 若A表是电流表，B表是电压表，则电阻R1、R2串联

C. 若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2并联

D. 若A表是电压表，B表是电流表，则电阻R1、R2串联

7. ．如图13是２０１８年 ４月 １６日，苏宁物流在南京某小区正式投放无人快递车，这是全国首个送货到家的无人车，也是国内首个可以实现室内室外场景无缝切换的无人车，不用人为控制，自己就能找到目的地，不仅能避让行人、车辆，还能自己乘电梯、叫门．下面说法正确的是（	）

Ａ．这种无人快递车是电动车，其工作原理是电磁感应

Ｂ．快递车行驶过程中以快递车为参照物货物是运动的

Ｃ．快递车安装较多的轮子是为了减小其对地面的压强

Ｄ．快递车主动避让行人、车辆，这一定和蝙蝠一样利用的是回声定位

8下列连线中，完全正确的一组是（  ）

二、填空题（本题包括10个小题，每空1分，共20分）

9．2017年1月12日凌晨，赴南海执行跨海区训练和实验的辽宁舰编队通过台湾海峡。如图1为歼—15航母舰载机从航母上起飞，以航母为参照物，舰载机是　     　的，以舰载机上挂载的导弹为参照物，舰载机是　     　的。（选填“运动”或“静止”）

10沾益西河湿地公园，位于曲沾大道旁边.春天的西河湿地公园，人工湖水清澈如镜，如图02夜晚，小桥流水，倒影如画，这里的倒影是反射形成的      像。这幅图是用可调焦相机拍摄的，如果你想把桥的像在大一些，那么镜头应该往         （填 前伸或，后缩）

11．“长征六号”是我国研制的新一代液体运载火箭，它首次采用了最新研制的大推力液氧煤油发动机。煤油燃烧过程中，其热值大小          ；燃气对火箭做功，燃气的内能           。(选填“增大”“减小”或“不变”)

- 12沾益西河湿地公园，位于曲沾大道旁边。公园内人工湖很大，夏天可以利用湖中水的       吸热，调节夏天的炎热，（填物态变化），冬天可以利用湖中水的       大的特点，使周边的气温降低的太低，美化了生存环境。

13．近日，中国电信与华为公司合作，在深圳完成５Ｇ无人机首飞试验及巡检业务演示．这是 国内第一个基于端到端５Ｇ网络的专业无人机测试飞行，如图03成功实现了无人机３６０度全景４Ｋ高清视频的实时５Ｇ网络传输．无人机起飞时，螺旋桨快速向下煽动  空气飞 机就上升，无人机匀速向上运动时机械能            ，５Ｇ网络传输是利用         传递信息的．

14．如图10所示，A、B弹簧下方分别吊着软铁棒和条形磁铁，闭合开关，将滑动变阻器的滑片逐渐向右移动时，A弹簧的长度将        　，B弹簧的长度将　      　（选填“伸长”、“缩短”或“不变”）。

15如图13所示，天津大学自主研发的水下滑翔机“海燕”在南海北部水深大于1500 m海域通过测试，一举打破国外的技术封锁。当“海燕”在海面下1500 m处时，受到海水的压强为              Pa，机翼上表面2 ×10－2 m2的面积上所承受海水的压力为            N。（取海水的密度为1×103 kg/m3，g取10 N/kg）

16．取一个瓶子，装上适量带颜色的水，取一根两端开口、有刻度的细玻璃管，使玻璃管穿过橡皮塞插入水中，密闭瓶口。从管子上端吹入少量气体，水将沿玻璃管上升到瓶口以上，如图14所示，这是由于瓶内气体压强        （选填“大于”、“等于”或“小于”）大气压强；拿着这个瓶子从楼底到楼顶，玻璃管内水柱高度将           （选填

17   2017年6月13日，“蛟龙”号载人潜水器完成中国大洋38航次最后一潜，“蛟龙”号在水面下是通过____________的方法来实现下潜或上浮．潜水器在潜水过程中，随着潜水深度的增大，潜水器底部受到水的压强将逐渐______(选填“变大”、“变小”或“不变”)．

18家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图15所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S1，若L正常发光，说明L1      ；只闭合S、S2，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L2     。（选填“正常”、“短路”或“断路”）。

三、实验探究题（第19小题9分，第20小题6分，第21小题6分，共31分）

19．（1）如图023甲所示，一束光从水中斜射向水面，请画出反射光线和大致的折射光线。

（2）如图（2）所示，橡皮用细线拴住作圆周运动，请画出橡皮所受重力的示意图。

（3）将粗细均匀的金属丝在笔杆上密绕25圈，如图023丙所示，金属丝直径是__    ____．
20.某某同学利用如图所示的实验装置探究平面镜成像的特点。

（1）在水平桌面上铺一张白纸，纸上_________放置一块透明玻璃板。把蜡烛A点燃放在玻璃板的前面，该同学应在玻璃板_________（填“前面”或“后面”）观察蜡烛A经玻璃板所成的像。

（2）再拿一支外形相同但未点燃的蜡烛B放在玻璃板后面移动，直到看上去跟蜡烛A的像_________。

（3）该同学体会到用玻璃板代替平面镜，成像虽没有平面镜清晰，但能观察到蜡烛___（填“A”或“B”），便于确定像的位置。

| 21（6分）小明发现水平抛出的物体落地时间有差异，善于思考的他对水平抛出的物体“落地时间与什么因素有关”提出如下猜想：①与抛出物体的质量有关；②与水平抛出的速度有关；③与水平抛出点的离地高度有关。在老师帮助下，他利用能控制发射速度的弹射器、两个质量分别为0.1 kg和0.2 kg的钢球、刻度尺等实验器材，按图20方法进行实验，得到下表实验数据 实验 序号 | 钢球质量 m/kg | 抛出点离地高度h/m | 水平抛出的速度v/m·s-1 | 落地时间 t/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.64 |
| 2 | 0.2 | 2 | 1 | 0.64 |
| 3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.64 |
| 4 | 0.1 | 4 | 2 | 0.91 |

- 实验中还需要的测量工具是　  　。
（2）为了验证猜想①，应选用实验序号为　  　两组实验进行对比分析。
（3）选用实验序号为3、4两组实验进行对比分析，是为了验证猜想　   　。
（4）分析表格数据，可以得出实验结论：水平抛出的钢球落地时间与　   　有关，与　     、 　  　无关。

- 22某同学用如图所示的实验装置测量滑轮组的机械效率，相关数据记录在下表中。

| 实验 次数 | 钩码重/N | 钩码上升的 高度/m | 绳端的 拉力/N | 绳端移动的 距离/m | 第19题图 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.10 | 1.8 | 0.3 |  |
| 2 | 6 | 0.10 | 2.5 | 0.3 |  |
| 3 | 6 | 0.15 | 2.5 |  |  |

⑴实验中，使用滑轮组提升重物时，应竖直向上　     　拉动弹簧测力计。

⑵第三次实验中，滑轮组的机械效率为　      　。

⑶分析比较第一、二两次实验数据可知，可采用                  的方法来提高滑轮组的机械效率。

23．小张在“伏安法”测小灯泡的电阻实验中，连接了如图甲所示的电路。

⑴闭合开关前，应向　   　　（选填“A”或“B”）端调整滑动变阻器的滑片，使电路中的电流在开始测量时最小。

⑵测量过程中，某一次的电流值如图乙所示，则电流值是　　  　A，这时灯丝突然烧断，则电压表的示数　　　　　（选填“变大”“变小”或“不变”）。换相同规格的灯泡，重测的数据如表所示，并绘出I﹣U图像如图丙的A所示。

⑶依据表中数据，小张求出小灯泡电阻的平均值，你同意这种做法吗？

判断并说出理由　                                             　　　　。

| 电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 电阻/Ω | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 11.1 |
| 平均电阻/Ω | 8.1 |  |  |  |  |  |

⑷另外一组同学用相同的器材和电路图也做这实验时，由于接线错误，根据测量的数据绘出的I﹣U图象如图丙的B所示。你认为错误的原因可能是　　　　　　。

四、计算题与推导题（第21小题6分，第22小题8分，第23小题8分，共25分）

24．小明携带质量为10kg的行李箱从曲靖北到贵阳，选择了G1377次高铁列车出行．经查询，G1377次列车时刻表如下表．若该列车全程匀速行驶在平直的轨道上，牵引力恒为2.8×105　N，列车的电功率恒为2×107　W．

| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖北 | ﹣ | 7：30 | 0 |
| 2 | 安顺西 | 08：36 | 08：39 | 230km |
| 3 | 贵阳 | 09：13 | ﹣ | 300km |

请你根据以上信息，解决下列问题：

若小明的行李箱底部与列车行李架的接触面积为0.2m2，求此行李箱对水平行李架的压强．（g取10N/kg）

（2）求该次列车从曲靖北站到贵阳站牵引力所做的功．

（3）求该次列车从曲靖北站到贵阳站将电能转化为机械能的效率．

25． 战略核潜艇又被称为弹道导弹核潜艇，是因为潜艇所携带的弹道导弹射程超过8 000公里，弹道导弹弹头具有分弹头，而且是核弹头，对别国有威慑力量。下图是我国新型核潜艇，是保卫国家安全的利器。它的部分性能参数如下：水下排水量11 500吨；水面排水量9 000吨；水下巡航速度20节；最大潜深350米。求：

（1）核潜艇在水面航行时受到的浮力多大？

（2）该核潜艇下潜到最大深度，此时核潜艇上一个面积是400 cm2的观察窗口受到海水的压力多大？

（3）若核潜艇在水下巡航时，做水平匀速直线运动，所受阻力为3×105 N，则它的动力功率是多少？

（1节≈0.5 m/s，g=10 N/kg，ρ海水=1×103 kg/m3）

26、(8分)下表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝．

求：（1）电烤箱在高温挡正常工作10min所消耗的电能；

（2）电路中R1的阻值；

（3）电烤箱在低温挡正常工作时，电路中的电流和R1的功率．

| ××牌电烤箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定 功率 | 高温挡 | 1100W |
|  | 低温挡 | 440W |
| 电源频率 |  | 50Hz |