第十五章  电功和电热

一、电能表和电功

学习要求

1．知道电能表是测量电功的仪表.会用家用电能表初步测量家庭用电的电功.

2．会根据家用电能表的表盘数据计算电功.

3．知道电功的概念及其单位.理解电功的公式.

6．会对一些家庭用电器进行简单的电功计算.

7．培养理论联系实际的学习习惯.

学习指导

- 理解电流能够做功

电流通过导体是否能做功，就看电流通过导体时，是否可以将电能转化成其他形式的能．电流通过电动机线圈时，电动机便转动起来，可以提升重物，同时线圈也会发热，这时电能转化成机械能和内能；电流通过电灯泡时，灯丝发热发光，电能转化成内能和光能，这说明电流通过导体的过程中，伴随着能量转化的发生，所以我们说：电流通过导体能做功．

2．知道电流做功与哪些因素有关

通过实验探究我们知道，影响电流做功的因素是：通过电路的电流和加在电路两端的电压，以及通电时间。

- 弄清规律和公式的适用条件

任何物理规律和公式都有它的适用条件，弄清规律和公式的适用条件是学好物理必须注意的问题．电功的公式W=UIt是计算电功普遍适用的公式，对于任何类型的用电器（或电路）都适用．而结合欧姆定律I=U/R推出的电功公式W=U2Rt= I2Rt，不适用于含有电动机的电路，只适用于电烙铁、电炉等纯电阻电路，即只适用于电能全部转化为内能的电路．

4．知道电能表的作用及其主要数据的意义和作用

电能表俗称电度表或火表，是用来测量电功或记录电路中消耗电能多少的仪表．电能表计数的单位是千瓦·时（kW·h），俗称度．1kW·h＝3.6×10６Ｊ．

| 主要数据 | 意义 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| “220V 5A” | 电能表正常工作的电压是220V,允许通过的最大电流是5A | 可用于判断电能表适用于多大功率的电路上 |
| “2500r/（kW·h）” | 电能表每消耗1 kW·h的电能,电能表转盘转过2500转 | 可通过转盘转动的圈数计算出电路中消耗的电能 |
| 计数器上的数据 | 计数器上最后一位数是十分位,数据的单位是kW·h | 可利用一段时间内计数器的数据之差,直接读出电路中消耗的电能 |
| 50Hz | 电能表适用的交流电的频率 |  |

典型范例

例1．一个阻值为10Ω的电阻器接在电压是3V的电源上，它通电5min电流做的功是多少？

精析：在运用电功公式W=UIt计算时，要注意U、I、t三个量的单位必须统一，均使用国际单位。题中电流是未知的，可以用欧姆定律I=U/R计算出通过电阻器的电流,再用W=UIt计算电功．

全解：根据欧姆定律I=UR=310A=0.3A ，W=UIt=3V×0.3A×5×60s=270J．电流做功为270J.

点评：如果能熟练运用电功公式的推导式，可以不先求出I，而直接将欧姆定律和电功公式综合起来，即用W=U2Rt，将更加快捷方便.

1

3

2

6

2

例2．一位同学家上周末电能表的示数是                      , 本周末示数为

1

3

4

1

5

，该家庭本周用电       kW·h. 若电能表铭牌上标有“3000 r/kW·h”，则这周内电能表的转盘转          圈.

精析：本题考查了两种测量电能的方法：一是用计数器的示数之差计算电能，二是根据转盘转过的转数计算电能.

全解：（1）注意最后一位虚线框内的数据为小数，则本周消耗的电能为：W=W2-W1=1341.5kW·h-1326.2kW·h=15.3kW·h．

(2) 题中已知消耗电能15.3kW·h，则转数为：15.3kW·h×3000r/kW·h=4590r.

点评：从本题可以看出：若用电器用电较多，时间较长，应通过计数器测量消耗的电能；若用电器用电较少，时间较短，应用数转盘转过转数的方法也可算出消耗的电能。

例3．如图15-1所示的电路中，电源电压U=6V并保持不变，电阻R=5Ω，滑动变阻器的阻值范围为0—10Ω．在滑动变阻器的滑片从左端移到右端的过程中，求：

图15-1

P

R

S

A1

V1

(1)闭合开关后，电流表和电压表的示数范围各是多少？

(2)电路接通25s内，电阻R消耗的最大电能是多少？

精析：当滑片P分别向左或右移动时，电路中的电流分

别会变大或变小。显然，当滑片滑到左端时，电路中的电流

最大，电阻R两端的电压最大且等于电源电压；当滑片滑到

右端时，电路中的电流最小．

全解：⑴当滑片滑到左端时，R滑1=0，I=UR+R01=65+0A=1.2A，UR=6V

当滑片滑到右端时，R滑2=10Ω，I'=UR+R02=65+10A=0.4A，U‘R=I’R=0.4×5V=2V

⑵对于电阻R而言，当滑动变阻器滑片移到左端时，电路中电流最大，从而在相等的时间内消耗的电能最多．

I=UR=6V5Ω=1.2A    W=I2Rt=(1.2A)2×5Ω×25s=1.8×102J

所以本题中（1）电流表的示数范围是1.2A—0.4A，电压表的示数范围是6V—2V；         (2)最大电功是1.8×102J.

点评：本题着重考查影响电路中电流大小的因素和滑动变阻器的作用．同学们可以思考一下，若题中加设条件：电压表量程为0—3V，则在25s内电阻消耗的最大电能又是多少？

活动与探究

请你试一试:用钟表和电能表比较一下你家中电视机和洗衣机哪个用电多?说出你的方法和判断的依据.

思考与练习

一、填空题

1．在国际单位制中，电能和电功的单位是        ，简称    ，符号是    ．

2．当电能转化为其它形式的能时，我们就说电流做了         。如果电流通过电动机做了300J的功，表示有300J的电能转化为      J的        能和少量的内能．

3．请用笔画线，把左边的用电器与右边的能量转化形式对应连接起来．

无轨电车           电能转化为内能

电炉               电能转化为动能

电镀槽             电能转化为内能和光能

白炽电灯           电能转化为化学能

4．已知一个小灯泡两端的电压为3V，通过它的电流为0.5A，经过5min电流所做的功为         J，灯泡消耗的电能为         J．

0

2

7

3

1

5．一只电热壶装满水后接在220V的电源上，通过它的电流是1.2A．若通电10min将水烧开，则电流做功         J，消耗电能         J．若将该电热壶接在110V的电源上，则在相同时间内烧开这壶水消耗的电能         J．

0

2

9

4

222

6．某同学家的电能表月初的示数是             ，正常供电30天后，电能表的示数为             ．则该同学家本月用电         kW·h，按每度电0.53元计算，本月他们家应交电费      元．

7．已知两电阻分别为R1=4Ω、R2=6Ω，将它们串联后接入电压为10V的电路中，总电阻为       Ω，R1、R2两端电压之比为       ．若通电1min，电流通过电阻R2所做的功为        J．

二、选择题（只有一个选项符合题意）

8．电能表可测量下列物理量中的                                     （    ）

A．电流      B．电压      C．电阻      D．电能

9．电流经过用电器做功1J，1J等于                                  （    ）

A．1C/s      B．1V/A       C．1V·A·s       D．1V·A

图15-2

A

B

10．在图15-２中，导体A、B是由同种材料做成的，A和B等长，但A比B的横截面积大．当S闭合后，在相同的时间内，下列叙述正确的是                    （    ）

A．电流通过A、B所做的功是WA>WB

B．电流通过A、B所做的功是WA<WB

C．电流通过A、B所做的功是WA=WB

D．无法比较电流通过A、B时所做的电功的大小

11．如图15-3所示的电路中，先闭合开关S1，再闭合开关S2，电路中消耗的电能将

图15-3

R1

S2

R2

S1

（    ）

A．减小

B．增大

C．不变

D．无法判断

三、计算、论述题

图15-4

R1

S

A11

A21

R2

12．在如图15-4所示的电路中，电阻R2=20Ω．S闭合后，电流表A1、A2的示数分别为0.2A和0.5A．求：

⑴通电10s内，电流经过R1、R2时所做的电功W1、W2．

⑵通电10s内，整个电路消耗的电能．

相关链接

电能的优越性

电能的应用非常广泛，在工农业、国防建设、科学研究和日常生活中应用得越来越多．电能的应用为什么这样广泛，它究竟有什么优越性呢？电能的优越性主要表现在三个方面：

（1）电能来源广泛．自然界里存在着各种形式的能，如化学能、水能、风能、地热能、太阳能、核能等，它们大多可以方便地转化为电能．

（2）电能便于输送．从发电厂（站）产生的电能，用高压电线便可将它输送到千里以外的地方，十分方便，而且电能在输送过程中损失较小．

（3）电能使用方便．电能可以方便地转化为其他形式的能，以满足多方面的需要．各种各样的用电器就是实现这种能量转化的装置．用电器的转化效率比较高，使用时污染少，有利于保护环境．

二、电功率

学习要求

1．理解电功率的概念．

2．了解常用家用电器的额定功率．

3．理解用电器的额定功率和实际功率的概念．

4．会用电流表、电压表和滑动变阻器等测定小灯泡的电功率．

5．能够结合欧姆定律公式将电功率公式变形后进行有关实际功率的计算．

6．培养重视实验、尊重事实、实事求是的科学态度．

学习指导

- 电功率物理意义的理解．

电流通过不同的用电器做功的快慢一般是不同的．单位时间里所消耗的电能叫做电功率，它是表示电流做功快慢的物理量．电功率的计算公式是P=Wt，而电功是用W=UIt计算的，由此得到电功率的常用计算公式为Ｐ=UI．这是普遍适用的公式，而推导的公式Ｐ=I2R 和P=U2R，只适用于纯电阻电路．

- 用电器额定功率与实际功率的区别．

在日常生产和生活中，为了使用电器在正常情况下工作，以获得最好的使用效果和延长使用寿命，要在用电器上标出它的电压、电流和功率的数值，这些数值就是用电器的额定值．由于各种因素的影响，用电器不一定在正常条件下使用，用电器实际工作时的电压、电流和功率值叫做用电器的实际电压、实际电流和实际功率．若用电器的工作电压大于额定电压，用电器的实际功率就大于额定功率（一般不能超过太多）；若用电器的工作电压小于额定电压，它的实际功率就小于额定功率．因此用电器的实际功率是随着它两端实际电压的改变而改变的．在实际电路中，当用电器两端的电压变化时，电流、功率都要随之改变；而对于电阻，一般认为是保持不变的．

- 用电器实际功率的计算．

对于纯电阻用电器来说，在不考虑温度对电阻的影响时，认为其电阻是不变的，可以从Ｒ＝Ｕ２额／Ｐ额求出用电器的电阻，用P实=U实2/R求出用电器的实际功率．我们还可以用一种更简便的方法求实际功率．由于电阻不变，故Ｕ２额／Ｐ额＝Ｕ２实／Ｐ实，变形可得

Ｐ实＝（Ｕ实／Ｕ额）２·Ｐ额．

- 测定小灯泡的功率．

测定小灯泡的功率是电学中典型的实验之一，实验要求做到：（１）能根据实验需要选择实验器材；（２）能根据实验要求自己设计电路图；（３）能按电路图准确、熟练地连接实验线路，并注意电流表和电压表及滑动变阻器的使用方法；（４）能根据串联分压的原理熟练地调节滑动变阻器，按实验要求使灯泡在三种不同的电压下工作；（５）能自行设计实验记录表格，正确读出电流表和电压表的示数，算出三种情况下灯泡的功率．

典型范例

例1．某公司推销员在讲到他们公司上半年共节电5000kW·h的时候，他拿起手里的一只电熨斗说：“我这只电熨斗是500W的，也就是0.5kW，我们厂节省的电力可以开动10000个这样的电熨斗．”他的这种说法对吗？请你说说理由．

精析：5000kW·h是电功，表示的是用电器消耗电能的多少；而0.5kW是电功率，表示的是消耗电能的快慢．10000只这样的电熨斗同时开动消耗的总功率是5000kW，而不是5000kW·h．这是两个完全不同的概念，这位推销员把这两个不同的物理量混淆了，所以他的说法是不对的．

全解：他的说法不对，他把电功和电功率这两个物理量混淆了．

点评：明确物理量的意义是解决物理问题的基础和前提。只有明确各个概念的含义，即在物理学中描述的是事物的哪个方面性质，以及各个物理量的单位，才能准确的处理物理问题．功率表示做功的快慢，它与功是有区别的．

例2．玲玲的爷爷常年患有慢性支气管炎，天气一冷就觉得呼吸困难。玲玲和爸爸为了使爷爷有一个温暖的生活环境，就一起去商店给爷爷买了一台“凯迪牌台式电暖器”，这台电暖器的铭牌如下：

| 型号：NSB-290 | 电压：220V |
| --- | --- |
| 频率：50Hz | 电流：3.6A |
| 出厂日期：2006年6月18日 | 编号：06061876 |

请你根据铭牌进行下列计算：

⑴这台电暖器的额定功率是多少？

⑵这台取暖器在额定电压下工作10h消耗的电能是多少？如果每天工作10h，每度电按0.4元收费，使用这台电暖器每天应付电费多少元？

⑶玲玲的爷爷在使用过程中发现电暖器的电压为200V，此时通过电暖器的电流多大？消耗的电功率为多少（设电暖器的电阻不变）？

精析：这是一道实际应用题．题中给出了用电器的额定电压和额定电流，由此我们根据电功率公式就可以计算出其额定功率，（1）铭牌上的220V是额定电压，3.6A是额定电流，所以电暖器的额定功率为：

P额=U额I额=220V×3.6A=792W．

⑵取暖器消耗的电能为：W=Pt=792W×10h=7.92kW·h．

所需要的电费为：7.92 kW·h×0.4元/ （kW·h）=3.17元．

⑶爷爷使用过程中，电暖器实际电压并不等于额定电压，此时消耗的功率也不等于额定功率。根据铭牌上的额定电压和额定电流，可计算出电暖器的电阻为R=U0I0=2203.6Ω，根据P=U2R=20022203.6W≈660W得出实际功率．

点评：该题解决的就是生活中的实际问题。要求能区分额定功率与实际功率，在给出的用电器工作电压或工作电流中，判断出是否为额定电压或额定电流．在电暖器的工作电压低于额定电压时，它消耗的功率小于额定功率．

活动与探究

1．白炽灯是家庭电路的主要设备,请仔细观察各种额定功率不同的灯泡,利用所学知识分析灯丝的长短、粗细与它们额定功率之间有什么关系?

2．给你电压表、5Ω的电阻、电源、滑动变阻器和开关个一只,导线若干．你能测出额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率吗?

思考与练习

一、填空题

1．标有“PZ 220—25”字样的电灯，“220”表示                ，“25”表示                   ．它正常工作时的电流为       A，电阻为       Ω．

2．一只标有“220V  10A”字样的电能表，220V表示                             ， 10A表示                    ，最多可容纳总功率为         W的用电器同时使用．

| 3．下表所示为国产XQB30—3型全自动洗衣机说明书中所列的主要技术数据，仔细阅读表格，回答下列问题： 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定洗衣功率 | 360W |
| 额定洗衣容量 | 3kg |
| 整机质量 | 33kg |
| 外形尺寸(mm) | 542×550×920 |

⑴这台洗衣机在额定电压下洗衣时，通过洗衣机的电流是       A．

⑵这台洗衣机洗衣时间累计为30min，其耗电为       kW·h．

二、选择题（只有一个选项符合题意）

4．小刚同学利用电能表测量某家用电器的电功率，当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内消耗电能0.3kW·h，则这个用电器可能是                     （    ）

A．空调        B．电冰箱        C．电视机         D．白炽灯

5．下面是选自小明学习笔记中的摘录，其中不正确的是                   （    ）

A．电功率是表示消耗电能快慢的物理量

B．相同时间内，电流做功越多，功率越大

C．千瓦是电功率的单位，千瓦时是电功的单位

D．一台电风扇功率是100W，表示电流在1s内做100W的功

6．两盏相同的“220V 100W”的电灯串联后接在220V的电路上，则两盏灯总的电功率为                                                              （    ）

A．200W          B．100W           C．50W           D．25W

7．标有“12V 6W”字样的灯泡接入电路中，若通过灯泡的电流为0.3A，则小灯泡的实际功率为                                                        （    ）

A．等于6W      B．D大于6W      C．小于6W      D．无法判断

三、实验、设计题

8．如图15-5是测定小灯泡额定功率的实物连接图，其中电源是三节新干电池，灯泡的额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω1A”的字样，电流表（0～0.6A、0～3A），电压表（0～3V、0～15V）．

（1）用笔划线代替导线将电路中未连接的部分连接好,使它成为完整的实验电路．

图15-5

A

P

L

S

（2）小刚合理地连接好电路,并按正确的顺序操作，但闭合开关后灯不亮，几个同学猜想：A．可能是灯丝断了；B．可能是变阻器断路；

C．可能是小灯泡短路；D．可能是电流表断路。

根据上述猜想，请你借助图中电流表和电压表

进行验证，将电压表、电流表示数填入下表．

| 猜想 | 电流表示数/A | 电压表示数/V |
| --- | --- | --- |
| 如果A成立 |  |  |
| 如果C成立 |  |  |

三、计算、论述题

9．某变电所附近的居民区，用户电压经常比正常电压高22V．

（1）将“PZ220－40”的灯泡接入这样的电路，灯泡的实际功率可达到多大？

（2）要使“PZ220－40”的灯泡在电压最大时正常发光，需要串联一个多大的电阻？这时电阻消耗的电功率多大？

10．如图15－6所示，R1=20Ω，R2=40Ω，电源电压保持不变．

（1）当S1、S2都闭合时，电流表A1的示数是0.6A，小灯泡恰好正常发光，求电源电压和小灯泡的额定电压．

（2）当S1、S2都断开时，电流表A2的示数是0.2A，求小灯泡的实际功率．

图15-6

（3）小灯泡的额定功率是多少？

相关链接

电子节能灯

20世纪80年代初，荷兰飞利浦公司研制成功了第三代新光源荧光灯——电子节能灯．它采用了发光效率高的荧光粉和电子变频镇流器两项技术，使电子节能灯的电能利用率大大提高．一只11W三基色电子节能灯的耗电量只有同样亮度的60W白炽灯耗电量的18℅，是同样亮度的15W普通荧光灯耗电量的73℅．据统计，我国一年生产各种灯泡20亿只，如果其中7000万只是11W三基色电子节能荧光灯，则每年能节省的电差不多相当于一座装机容量为300万千瓦的电站的年发电量．

三、电热器 电流的热效应

学习要求

1．知道电流的热效应.

2．知道一般电热器的工作原理及其应用.

3．理解焦耳定律、公式及适用条件.

4．会对一些家庭电热器进行简单的计算.

5．培养重视实验、尊重事实、实事求是的科学态度.

学习指导

1．电热器

⑴电热器是利用电流做功把电能转化为内能的设备，常见的电热器有电炉、电烙铁、电熨斗、电饭锅等．

⑵电热器是利用电流的热效应制成的．

⑶电动机、电视机等的外壳留有许多缝隙，有的电动机里还装有风扇，这是为了加快散热．

2．焦耳定律

⑴通过探究知道：电流通过电热器所产生的热量的多少与通电电流、用电器的电阻及通电时间有关．

⑵焦耳定律的内容是：电流通过导体时产生的热量，与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电时间成正比．其公式为：Q=I2Rt．

⑶焦耳定律可适用于一切用电器（或电路）的热量计算．若用电器能把电能全部转化为热量，如电阻丝、电烙铁、电炉、电熨斗等，那么Q=W=UIt，根据欧姆定律还可以推导出Q=U2Rt；若用电器所做的电功除了发热，还转化为机械能、化学能等，那么电功就大于转化的内能，比如电动机转动、铅蓄电池充电，就不能用电功来代替产生的热量了，所以在应用公式时，必须注意其使用条件．

曲型范例

例1．电炉通电后，电炉丝热得发红，而与电炉丝相连接的输电线却不热，这是因为                                                      （    ）

A．通过电炉上的电流比通过输电线上的电流大

B．电炉丝的电阻比电线的电阻大得多

C．电炉丝金属的比热容与输电线的比热容不同

D．以上三种说法都有道理

精析：这个现象运用焦耳定律容易解释.由于电炉丝与铜导线是串联的，所以通过它们的电流相等，根据焦耳定律Q=I2Rt，电炉丝的电阻比铜导线的电阻大得多，因此电炉丝上产生的热量比铜导线上多得多，所以我们看到电炉丝热得发红，而导线却不怎么热.

全解：本题答案应选B．

点评：比较电流产生热量的多少，关键是准确地选用原理，要从题意中挖掘条件，根据具体问题，选择合适的物理原理．

例2．两个电阻阻值之比R1∶R2＝２∶３，若把它们串联在电路中，相同时间内R1、R2产生的热量之比Q１∶Q２＝　　　 　　　；若把它们并联在电路中，相同时间内产生的热量之比　Q１′∶Q２′=        .

精析：串联电路中，电流相等，要求产生热量之比，应该想到用公式Q=I2Rt进行比较，而在并联电路中，两电阻两端的电压相等，故应想到用Q=U2Rt进行比较.

全解：由于R1、R2串联在电路中，根据Q=I2Rt可得Q１∶Q２＝R1∶R2＝２∶３.当R1、R2并联在电路中，根据Q=U2Rt可得Q１∶Q２＝R2∶R1＝3∶2．

点评：本题的解答，需要分清两个电阻是串联还是并联，抓住两类不同电路的特点，然后分别选择合理的公式，代入相关数据进行计算.

※例3．一台直流电动机，线圈的电阻为0.5Ω，接在12V电源上时，通过的电流为2A，这台电动机工作5min产生多少机械能？

精析： 电动机不是纯电阻电路，不遵从欧姆定律，求电动机消耗的电能，也就是求电流所做的功只能用W=UIt，而电流通过线圈产生的热量必须用Q=I2Rt求，电能转化为机械能应为W-Q.

全解：电流通过电动机所做的功为：W=UIt=12V×2A×300s=7200J，即电动机5min消耗的电能为7200J.

电流通过线圈产生的热量为：Q=I2Rt=(2A)2×0.5Ω×300s=600J.

电能转化为机械能的量为：W-Q.=7200J-600J=6600J.

点评：本题电流做功，电能转化为内能和机械能，电动机电路是非纯电阻电路，所以在选用公式时要慎重.

活动与探究

请你设计一个与课本上不同的实验，来探究通电导体产生的热量与哪些因素有关.

思考与练习

一、填空题

1.电热既有消极危害的一面，也有积极可利用的一面。各类            就是利用电流来加热的设备，常见的有            、            、            等．

2.一个20Ω的电阻，通过0.5A的电流2min，电阻上消耗         J的电能，释放热量         J.

3.有一种家用电熨斗的规格为“220V 300W”这种电熨斗内部电热丝的电阻是     Ω.如果在额定电压下工作，1min内将产生        J的热量.

二、选择题

4.下列几种家用电器中不属于电热器的是                                （    ）

A.电炉     B.电熨斗      C.收音机      D.电烙铁

5.电冰箱、电视机、电风扇等用电器的后面分别装有铁片或制成空格状，这样做的目的（    ）

A.为了用电器的美观                B.为了防止用电器漏电

C.为了防止用电器聚集热量          D.为了节约用电器的制作材料

6.若下列各用电器的额定功率都相等，正常工作时，释放热量最多的是    （    ）

A.电视机       B.白炽灯        C.电烙铁      D.电风扇

7．两根完全相同的电热丝，串联起来接在家庭电路上烧开4kg的一壶水需24min，若把它们并联起来烧开同样一壶水，需要的时间为                          （    ）

A．6min         Ｂ．12min        Ｃ．24min        Ｄ．48min

三、计算、论述题

图15-7

8.有人在使用电熨斗时,为了熨烫方便和不使温度升的得

过高,通常将电熨斗接在如图15-7所示的电路中，试问：开

关S应在何时闭合，何时打开?这样做有什么好处?

图15-8

电炉丝

铜导线

9.小明为了探究电流的热效应，找来了如下器材：12V的电源，开关，一段电炉丝，粗细、长短与电炉丝相同的铜导线，蜡和导线若干.他

设计了一个简单的实验：把电炉丝和铜电线串联起来接

到电源上，在电炉丝和铜导线上分别用蜡粘上两根小铁

钉。如图15-8所示，等蜡凝固后，合上开关，过一会

儿，电炉丝上的蜡熔化了，铁钉掉下来，而铜导线上的

蜡没有熔化。

（1）他的这个简单实验能不能用来探究电流的热效应？

（2）他把电炉丝和铜导线串联在电路中的目的是什么？

（3）电炉丝上的蜡能熔化，而铜导线上的蜡没熔化，由此你能得出什么结论？

相关链接

电吹风的保健功能

电吹风是将电能转化为机械能能和内能的用电器，当它进现代家庭后，人们通常用它来美化发型，但是它在日常生活中，还有着良好的保健功能：

（1）治感冒.感冒往往是以流清涕、打喷嚏开始的，此时用电吹风对着鼻孔吹入热风，持续20min左右，可杀灭呼吸道内的感冒病毒，使流涕停止，感冒不再发作.

（2）治胃痛.发生痉挛性胃痛时，用电吹风对着胃部热吹片刻，胃痛便可减轻或解除.

（3）防治脚癣.有脚汗的人往往鞋内潮湿而患脚癣，如每次穿鞋前用电吹风向鞋内吹片刻，不但穿着干燥舒适，而且可以杀灭或抑制霉菌，防止脚癣.

（4）治冻疮.冻疮初起时，用电吹风直接吹患处，使其局部加热，每次5～10min；吹三四次后冻疮即可见好.

四、家庭安全用电

学习要求

1. 知道家庭电路中造成熔丝熔断的原因.

2. 知道熔丝(保险丝)的作用.

3. 会根据实际电路的需要，正确选用和安装熔丝的方法.

4. 知道安全电压。了解常见的几种触电情况和避免触电的方法.

5. 理解家庭电路的组成及其主要部分的作用.

6. 知道家庭电路中各电学器件的符号，会画简单的家庭电路图.

7. 知道火线与零线，会使用测电笔正确辨认火线和零线.

8. 知道安全用电的常识，知道常用的触电急救知识.

9. 培养理论联系实际的学习习惯，严格遵守操作规程的科学态度，以及综合运用物理知识分析、解决实际问题的能力.

学习指导

1. 家庭电路主要由进户线（电源线）、电能表、闸刀开关、熔断器、开关、插座和用电器等元件组成.

2. 家庭电路失火的原因是电压过高、用电器电流超载及线路中某处接触不良造成该处电阻加大而使局部线路过热.

3. 熔丝：

⑴熔丝是由电阻率较大、但熔点较低的铅锑合金制成的.

⑵熔丝的作用是当电路中的电流过大时熔丝发热并熔断，形成断路，从而保护用电器.

⑶更换熔丝时，要换成规格合适的熔丝，不能用铜丝或铁丝代替.

⑷自动空气开关是一种新型的保险装置，这种装置被附加在总开关上，不再采用熔丝，而是通过电磁原理来实现电路的断、开.

4. 触电：人体是导体，若体触及带电体，会有电流通过人体造成对人体的伤害.

⑴单线触电：站在地上的人触到火线，电流由火线进入人体流到大地，形成回路，造成伤害人体的事故.

⑵双线触电：站在绝缘体上的人若同时触到火线和零线，人体与电网形成回路，造成伤害人体的事故.

5. 插座：为了给电视机、洗衣机、电冰箱以及其他可以搬动的家用电器供电，需要安装插座.插座有两孔插座和三孔插座之分.使用三孔插座可以使有金属外壳的用电器有良好的接地保护作用.

6. 测电笔：用来辨别火线和零线的电工工具.使用时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，如果氖管发光，表示接触的是火线；若氖管不发光，表示接触的是零线.

7. 安全用电常识：

(1)一般情况下，人体的安全电压不高于36V.

(2) 安全用电的四不原则：不接触低压带电体；不靠近高压带电体；不弄湿用电器；不损坏绝缘体.

(3) 处理触电事故，首先切断电源.若有人触电，先切断电源,或用绝缘体使人脱离电源线；因电引起的火灾,要先切断电源,再泼水救火,一定不能带电泼水救火.

典型范例

例1．电工师傅检修电路时，手中备有的熔丝嫌粗，他便用螺丝刀在熔丝上揿一个切口，试说明他这样做的道理.

精析：熔丝的规格常用额定电流来表示，熔丝越粗额定电流越大，熔丝越细额定电流越小。电工手边备有的熔丝嫌粗，表明其额定电流较大，不符合电路要求。在熔丝上揿一切口，可减小熔丝的横截面积，使熔丝变细，额定电流变小，符合安全用电要求.

全解：这样做的目的是减小熔丝的横截面积，以减小熔丝的额定电流.

点评：熔丝有不同的规格，家庭电路中一般按额定电流选用熔丝，应使熔丝的额定电流等于或略大于电路的最大正常工作电流.选用熔丝时，既不能选得过大，也不能选得过小，过大起不到保护电路的作用，过小又及易造成电路断路。若熔丝嫌细，也可以把几段对折起来使用，以增大额定电流.

例2．闭合室内开关，发现灯不亮，但灯座完好，用测电笔检测灯座的两接线柱，发现测电笔氖管都发光，由此可判断                                        (    )

A.火线断路                B.灯泡灯丝断了

C.零线断路                D.无法判断

精析：根据题中所描述的现象可推知，一定是出现了断路.若火线断路，氖管不会发光；若灯丝断路，灯座两端不会使氖管发光；所以，只能是零线断路而导致灯不亮.

全解：本题应选C.

点评：照明电路中常出现的故障主要有下列四种： (1)开路； (2)短路； (3)过载；(4)漏电.在分析电路故障时，要根据具体情况作出正确的判断.

活动与探究

1. 拆一只测电笔，看看它有哪些部分组成？怎样用它来辨别火线和零线呢？请在老师或家长的监护下动手做做看，一定要注意安全.

2. 结合生活经验，你认为安全用电要注意哪些？请提出合理的建议.

思考与练习

一、填空题

1.家庭电路主要由             、             、             、             、

、             、             、等组成。为了考虑到用电安全，三线插座还应加接_      .

2.家庭电路的火线和零线之间的电压是___   _  ___V；对人体的安全电压是

V；为了避免电路中电流过大而造成危害，电路中必须安装             .

3.艺艺家买来的洗衣机上带的是三脚插头，由于家中没有三孔插座，于是把三脚插头安在两孔插座上，洗衣机照样工作，但这样做在                        时，容易造成触电事故.

4. 周末，小华在家开着空调看电视，妈妈打开电饭

DZ47-70A

最大工作电流     10A

漏电电流         ≤30mA

额定电压         220V

动作时间         ≤0.1s

锅做饭时，家里的自动空气开关“跳闸”了.则“跳闸”

的原因可能是           .根据小华家自动空气开关上

的铭牌如图所示，他家电路允许使用的用电器总功率最

大为          W.

二、选择题

5．在下列现象中：①插座中的两个线头相碰；②开关中的两个线头相碰；③电路中增加了大功率用电器；④户外输电线绝缘皮损坏．可能引起家中保险丝熔断的是  （    ）

A．只有①、②          B．只有②、③

C．只有②、④          D．只有①、③

6．电工站在干燥的椅子上检修电路，下列情况中肯定不安全的是           （    ）

A．一手接触到火线

B．两只手都接触到火线

C．一只手接触火线，另一只手接触到水泥墙壁

D．一只手接触零线，另一只手接触到水泥墙壁

7．关于安全用电，下列做法中正确的是                                  （    ）

A．使用测电笔时，不能用手接触笔尾的金属体

B．发现有人触电时，要先切断电源，或用干木棒把电线挑开

C．发现线路起火时，可以立即泼水救火

D．发现高压输电线落在地面上时，用干木棒将其挑离地面

8．小鸟蹲在高压电线上并不会触电，其原因是                          （    ）

A．小鸟是绝缘体，所以不触电

B．小鸟两个爪间的电压低，不会使小鸟触电

C．小鸟生命力强，所以不触电

D．线路中电流太小，不能使小鸟触电

9．小明发现他家的电路中，使用的是一种外壳由塑料制成的“空气开关”，它可替代闸刀开关和熔断器.他观察到空气开关的额定电流是10A，那么，由这个“空气开关”控制的用电器的总功率最好                                        　（    ）

A．不大于220W             B．不大于1200W

C．不大于2.2kW             D．没有限制

三、计算、论述题

10.你是否注意到，在用电高峰或家中使用大功率用电器时，家中的电灯发光会变暗?请你分析一下是什么原因造成的.

11.白炽灯是人们常用的照明用具.根据你对白炽灯的了解,请提出两个与物理知识有关的问题,并针对提出的问题作出简要回答.

例如：问题:白炽灯的灯丝用久了为什么会变细?

简答：在高温状态下灯丝升华造成的.

(1)问题:                                     ；

简答：                                      ．

(2) 问题:                                    ；

简答：                                      ．

12．某中学学生，星期天到乡镇上宣传安全用电常识，该校学生自制了宣传画，如图15-9甲、乙、丙。请你任选其中两幅为它配上简短的解说词．

图15-9

图甲的解说词：                                               ．

图乙的解说词：                                               ．

图丙的解说词：                                               ．

相关链接

家用电器之最

最早的白炽灯：白炽灯最早由谁发明的尚有争论.爱迪生在前人研究的基础上，于1879年10月21日制成了一只用碳化的棉线做灯丝的真空灯泡.通电后，这只灯泡足足亮了45个小时.这在当时可是个了不起的成就.

最早的电风扇：1882年,美国纽约的克罗卡日卡齐发动机厂成功研制了一台只有两个扇片的台式电风扇.

最早的收音机：1910年,美国纽约的戴弗雷斯特无线电话公司研制成功一台组装式收音机.

最早的电冰箱：1913年,美国的芝加哥一家公司研制成功一台家用电冰箱,它的外壳是木制的,里面安装了压缩制冷设备.

最早的电视机：1926年,英国的贝尔德研制成功一台黑白电视机.1941年,匈牙利籍美国科学家彼得·戈德马克研制成功一台彩色电视机.

最早的微波炉：1947年,美国研制成功一台加工食品的微波炉,当时叫雷达炉.

最早的录像机：1956年,美国的安派克齐公司研制成功一台录像机.

五、综合实践活动

学习要求

1．经历研究学生家庭中的用电线路过程，会画自家的家庭电路图。

2. 经历探究家庭消耗电能的多少与哪些因素有关的过程，尝试总结相应的结论。

3．经历探究分时段定电价的意义的过程，关注人、社会、自然的和谐发展。

学习指导

1．研究自己家的用电线路的关键是观察家庭用电线路，搞清自己家的用电线路结构.一般情况下，家庭电路布线都是分路铺设的，分为照明、插座、电热水器以及空调共四路，它们分别与安装在供电箱上的四个空气开关相连．而供电箱中的总开关与户外的电能表相连,并进一步连在由户外供电电缆接入的进户线上．检查用电线路的方法是分段停电法，通过对空气开关的断开或闭合，判断该空气开关是控制哪一段电路．研究自己家的用电线路时，必须严格按照防止触电的操作规范进行，且有家长在场，以避免发生人身伤害事故．

2．在探究家庭电路消耗的电能与哪些因素有关的过程中，用电能表测量用电时,只要隔一段时间读出电能表上前后两次数值,并把后一次读数减去前一次读数,其差就是用电器在这段时间内消耗的电能,单位是千瓦时.注意，现在很多家庭使用了电子式单相电能表,可根据用电1Kw·h耗电指示灯闪烁的次数计算消耗电能的多少.

3．在探究分时段定电价的意义活动中，要坚持把记录工作做完整，还要注意数据的准确．

典型范例

例1．小刚同学新买了一台电子节能灯,他想知道该灯的功率是多大.他关闭了家中其他用电器,只让这台电子节能灯工作10min，发现家中标有2500r/kW·h电能表的转盘转过了10圈.该电子节能灯10min消耗的电能是多少？实际功率为多大？

精析：“2500r/kW·h”表示消耗1 kW·h的电能电能表转盘转过2500圈，则10圈消耗的电能为（10/2500）×1kW·h，再由公式Ｐ=Ｗ/t可计算出电功率.

全解：Ｗ=（10/2500）×1kW·h=（10/2500）×3.6×106J=1.44×104J.

Ｐ=Ｗ/t=1.44×104J/600s=24Ｗ.

点评：要注意1kW·h和焦耳之间的换算关系. 1kW·h=3.6×106J.

活动与探究

1．统计你家所有用电器的功率,若同时用电,电能表是否超负荷?如果超负荷,你打算采取什么措施?

2．请你观察家中的输电线路和电器设备中,是否存在着安全用电隐患?若有,应如何改进?

思考与练习

一、填空题

1．用电器是　　　　　　　　　　的装置，从能量转化的角度，请你列举两个不同类型的常用电器：　　　　　　、            ．

2．很多家用电器都有待机功能，比如电视机可以用遥控器关机而不必断开电源．这一功能虽给人们带来方便，但电视机在待机状态下仍有能耗．小明家彩色电视机待机功率8W，每天平均待机时间20h，则每天待机耗电      kW·h．若能及时断开电源，他家每月可以节约电费　　　　元．（电价为0.45元/ kW·h，每月按30h计算）

二、选择题（只有一个选项符合题意）

3．图15-10是徐洁同学记录家中一周内的用电情况，下列说法正确的是  （    ）

图15-10

0

1

2

3

电能/KW·h

时间/次

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

图例

白天

傍晚

夜晚

A.周一白天用电比傍晚多

B.周四夜晚用电比周五夜晚多

C.每天的用电高峰在傍晚

D.周三傍晚用电2kw·h

t

v

三、计算

6．为了缓解用电高峰电力紧张的矛盾，降低居民的用电费用，我市部分地区已使用了分时电能表。电费价目表如下：

|  | 原电表计费方法 | 分时电表计费方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 全天 | 高峰期 | 低谷期 |
|  |  | 8：00～21：00 | 21：00～次日8：00 |
| 单位：元/度 | 0.53 | 0.55 | 0.35 |

使用分时电表后，为了节省电费，小明将自家用电水壶烧开水安排到用电低谷期，并且观察到只有电水壶烧水时，家里电能表(标有3000r/kW·h)每分钟表盘转36r．20min烧开一壶水．如果小明家每天烧两壶开水，请你估算仅利用水壶烧水一项，小明家一个月（30d）节约电费多少元？

相关链接

分时电价

分时电价又称“峰谷差电价”，每天用电划分为高峰时、平时和低谷时三个时段，其中，高峰时段为上午9时至11时和下午6时至10时，共6小时；平段为上午8时至9时和上午11时至下午6时，共8小时；低谷时段为晚上10时至次日早晨8时，共10小时。对于工业用户而言，平段电价维持原价不变，高峰电价在平段电价的基础上上浮60％，低谷电价在平段电价的基础上下浮40％；对于居民用户而言，若选择分时电价，高峰电价同平段电价保持一致，低谷电价在平段电价基础上下浮40％．

本章检测

一、填空题

1. 电能表是测量                        的仪表，1kW·h的电能可供标有一只“220V 40W”的灯泡正常工作            h．

2. 家庭电路中的进户线有两根，一根是            线，一根是           线，它们之间有          V的电压．

图15-11

3. 标有“2.5V  0.4A”字样的小灯泡，其额定功率是           W；当把它接入电压为2V的电路中时，小灯泡的实际功率是             W．

4. 在如图15-11所示的电路中，电源电压为3.0V，开关

闭合后，电流表和电压表的读数分别是0.10A和2.0V，则R2

两端的电压是       V，Rl每分钟消耗的电能是        J。

5.据报道，近几年有许多重大火灾都是因为线路连接处

接触不良造成的．教训十分深刻，线路连接处接触不良时，该处的电阻将             ；在该接触处就会产生局部过热升温，接触处的电阻又将随温度升高而            ，从而形成电热的逐步积累和恶性循环，以致引发火灾（选填“增大”“减小”或“不变”）．

6.一盏“220V 100W”的灯泡，接入110V的电路中，它的额定电压是         V，额定功率是        W，实际电压是         V，实际功率是          W，它的亮度比正常工作时的亮度要           ．

7.引起家庭电路中电流过大的原因：一是                    ，二是            ．经验证明只有          的电压才是安全的．

8.标有“220V 500W”的电炉正常工作1h，消耗的电能为          kW·h，在这1h内电炉产生了          J的热量．

图15-12

S

A1

L

R

9.若安全使用标有“6V 1W”字样的电灯，则把它接在9V的电路上正常发光，需要串联一个　      　Ω的电阻，该电阻消耗的电功率为          W．

10.如图15-12所示的电路中，电源电压保持不变，在滑动变

阻器的滑片由中点向右端移动的过程中，电流表的示数将       ，

灯泡L消耗的电功率将           ，变阻器R消耗的电功率将

（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

二、选择题

11.在家庭电路中，熔丝的主要作用是                                  （    ）

A.保证电路的电压不变      B.保证电路的电流不变

C.保护人体安全            D.在电流超过规定值时自动切断电路

12.当发现有人触电时，下列救护方法中错误的是                          （    ）

A.立即断开电源开关            B.立即用绝缘体将电线挑开

C.立即用有绝缘柄的钢丝钳钳断电线   D.立即直接用手拉触电的人

13.下列做法，不符合安全用电要求的是                                  （    ）

A.发现导线的绝缘部分破损时要及时更换 B.家用电器的金属外壳要接地

C.用铁丝或铜丝来代替熔丝             D.发现有人触电时，要及时切断电源

14.亮亮同学把一开关闭合的台灯插入插座时，家中原来亮着的灯全熄灭了，经检查发现家中的熔丝已熔断，造成这一现象的原因可能是                          （    ）

A.台灯的灯丝断了                  B.台灯的灯座短路

C.该插座原来已短路                D.台灯的插头断路

15-13

15.如图15-13所示是我们日常生活中的一种调光灯，它的调节旋钮是一个与灯泡相串联的变阻器，当转动旋钮使灯泡逐渐变暗时，下列判断正确的是                  (    )

A.灯泡两端的电压逐渐变小

B.灯泡两端的电压不变，流过灯泡的电流逐渐变小

C.灯泡的灯丝电阻逐渐变大

D.灯泡的额定功率逐渐变小

16.在《电工手册》中，列出了白炽灯的常见故障与检

修方法，其中一项故障现象及其可能原因如下表所示：

| 故障现象 | 可能原因 | 检修方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯泡不亮 | 1.灯泡的灯丝断了 2.灯头内的电线断了 3.开关等处的接线松动 4.熔丝熔断 | 换新灯泡 换新线并接好 检查加固 更换熔丝 |

上述故障现象的可能原因可以概括为                                    （   ）

A.电路中出现了短路			B.电路中出现了断路

C.并联变成了串联			    D.供电电压偏低

17.甲用电器标有“220V  100W”字样，乙用电器标有“110V  25W”字样，关于甲、乙下列说法正确的是                                                 （   ）

A.将甲、乙串联后接入电路中，甲、乙消耗的功率一定不相等

B.将甲、乙并联后接入电路中，甲、乙消耗的功率一定不相等

C.无论是串联还是并联后接入电路中，甲、乙消耗的功率一定相等

D.无法比较

18.两只灯泡串联后接入电路中，其中一只亮，另一只不亮，产生这种现象的原因可能是                                                                     （   ）

A.两灯相比，不亮的灯泡电阻太小了

B.两灯相比，不亮的灯泡中通过的电流太小了

C.两灯相比，不亮的灯泡额定功率一定大

D.不亮的灯泡的灯丝一定断了

19. 一只扩音机的额定电压是110V，功率是100W，电源电压是220V，如果用电灯泡来降压，与扩音机串联的最合适的电灯泡规格是                            （   ）

A. 110 V  250W		    B. 110 V  40 W

C. 110 V  100 W		    D. 110 V  200 W

20.制作电热器的发热体应选用                                      （   ）

A.电阻大且熔点高的合金丝

B.电阻小且熔点低的合金丝

C.电阻率大且熔点高的合金丝

D.电阻率小且熔点低的合金丝

21.如图15-14所示，电路中有一只标有“6 V  3 W”字样的小灯泡L，阻值为12Ω的电阻R，开关S闭合时，灯泡L恰好正常发光，则开关S断开时，小灯泡的实际功率是(    )

图15-14

L

R

S

×1

A.3 W

B.1.5 W

C.0.75 W

D.零

三、设计与探究题

22.请在图15-15所示的照明电路上，按安全用电的原则，将灯泡、拉线开关、三孔插座接入电路．

图15-15

23.我们知道,导体中有电流流过时，导体就会发热．如图15-16是“探究影响通电导体产生的热量与哪些因素有关”的实验装置，观察图中的实验现象，回答下列问题：

图15-16

等质量

煤油

R甲=R

R乙=2R

（a）

等质量

煤油

R乙=2R

R丙=2R

（b）

（1）图（a）探究的是                                                  ；

（2）图（b）探究的是                                                  ；

（3）导体产生的热量是通过                                     反映出来的；

（4）通过实验探究得到的结论是                                       ．

24.五颜六色的小彩灯给街道、商店和旅游区增添了热闹的气氛．一串小彩灯的灯泡往往有几十只，这么多的小彩灯是如何连接呢？小明同学从市场上买了一串小彩灯，按下列步骤进行实验探究：

⑴把所买的这串小彩灯接入照明电路，闭合开关后发现所有的小彩灯均发光，而且发光强度相同．打开开关，取下任意一盏小彩灯，闭合开关后发现全部小彩灯均不发光．根据上述实验现象，小明判断每盏小彩灯间是以	    方式连接的．

⑵小明用电流表测量出这串小彩灯全部发光时通过第一盏小彩灯的电流是0.8A，则通过第五盏小彩灯的电流是			．

（3）小明数了一下该串小彩灯总共58只，从而推算出每盏小彩灯的额定电压大约是

V．额定功率约是        W．（保留一位小数）

（4）请帮助小明计算该串小彩灯连续工作一夜（以10h计算）消耗多少电能是多少度？

四、解答题

图15-17

25.使用电烙铁时,为了省电和避免因烙头氧化而不易沾锡，有时会采用如图15-17所示的电路，该电路在暂不焊接时，可以处于保温状态；需要焊接时，能很快达到焊接温度．已知电烙铁的规格为“220V  40W”，开关S接a点时，电烙铁消耗的电功率为P1，开关接b点时，电烙铁消耗的功率为P2，且P1=4P2，问：

（1）电烙铁处于保温状态时，开关应和哪一点接触？

（2）电烙铁处于保温状态时，通过电路的电流是多少？

（3）电路中选用的灯泡L的电阻值是多少？

26.一天，小明注意到家中的灯泡比平常亮，猜测可能是电压超过了220 V ．为了证实他的猜测，他做了如下实验：关闭家中其他用电器，只开一盏“220 V  100 W”的电灯，观察到家中标有“3000 r/kW·h”字样的电能表在20 min内转盘转了121r ．（不计温度对灯丝电阻的影响）

（1）在20 min时间内这盏灯消耗的电能的多少？

（2）小明家此时的实际电压是多少？

（3）为使这盏灯能正常发光，应串联一个多大的电阻？