第十三章  电路初探

一、初识家用电器和电路

学习要求

1．初步认识家用电器。

2．通过实例，知道家用电器是将电能转化为其他形式能的装置。

3．通过实验，认识电路，知道通路、断路和短路。

4．增强节约用电的意识。

学习指导

1．电源和用电器。

用电器是利用电流工作的电气元件或设备。它能把电能转化为其他形式的能。如电灯、电风扇、电饭煲、电冰箱、电视机、空调器等。

在电路中，提供电能的装置就是电源。通常使用的电源有直流和交流电源两种，如手电筒里的干电池和汽车上的蓄电池都是直流电源，而家庭电路的电源是交流电源。直流电源有正、负极，分别用“+”、“—”来表示；而交流电源没有这个区分。使用直流电源时，一定要注意正、负极。

2．电路和电路图。

把用电器、电源、开关用导线连接起来就组成了电路。为了形象简便地表示电路，人们用元件符号来表示实物，这样使复杂的问题变得简单。用电路元件符号表示电路连接情况的图叫电路图。

3．通路、短路和断路。

闭合的电路叫通路，此时电路中处处相通，电路处于正常工作状态。断开的电路叫断路（开路），此时虽然电路连接，但由于导线断开、接头松脱或开关未闭合等，导致电路不通，此时电路不能正常工作。

短路有两种：一种是电源短路，即导线不经过用电器直接跟电源两极连接。这种短路轻则引起电路故障，重则将烧毁电器，甚至引起火灾，是绝不允许出现的电路。另一种是局部短路，即当电路中有多个用电器时，把其中部分用电器两端直接用导线连接，被短路的部分用电器不工作。

曲型范例

S

图13-1

L1

L2

例1．如图13-1所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线去检查电路故障，他将导线接在L1的两端时发现L2亮、L1不亮，然后并接在L2两端时，发现两灯均不亮。由此可以判断                              （    ）

A．灯L1断路

B．灯L2断路

C．灯L1短路

D．灯L2短路

精析：电路处处相通，用电器才能正常工作。两灯均不亮，则可以初步判断电路处在开路状态。要知道具体的断开点，则可用不同的方法检测。当用一根导线与用电器并联时形成局部短路，可以理解为用导线来代替用电器。则由题中条件可知L1开路。

全解：本题答案为A。

点评：学会检查电路故障，在实验操作中判断电路问题所在，是检修电路的基础。本题中采用的是导线检查法，以后还会用到其他检查方法。

例2．如图13-2所示，要使电路中的灯泡L2发光，必须闭合的开关是（   ）

图13-2

L1

S1

L3

L2

S2

S3

A．S2

B．S2、S3

C．S1、S3

D．S1、S2、S3

精析：要使灯泡L2发光，必须至少

把L2两端接到电源上，即使L2与电源连接成通路。

全解：如果只闭合S2，就可以使L2与电源连接成通路；若再闭合S1、S3，不影响灯泡L2的连接关系。所以要使灯泡L2发光，必须闭合的开关为S2。

全解：本题答案为A。

点评：在认识简单电路时，一要看懂电路中各用电器的连接情况，二要会通过开关的闭和合来控制电路。

活动与探究

1．请你分别找一把金属外壳手电筒和一把塑料外壳手电筒，对比观察它们电路的异同处。

2．观察你家里的电器铭牌，知道它们的电源连接方式和控制方式。

思考与练习

一、填空题

1．在电路中，供电的器件是                  ；利用电来工作的器件是             ；控制电路通断的器件是                。

2．干电池的铜帽为         极，底部金属为         极。

3．如图13-3所示，在做电学实验时，有时要将导线与接线柱连接，硬导线与螺丝按压或接线柱连接，正确的接法是图            。

图13-3

甲

乙

丙

4．几位同学设计了如图的四个电路，请指出它们是否存在什么问题：

A图            ，B图        ，C图          ，D图。

A

C

图13-3

S2

L2

S1

D

L1

B

二、选择题

5．下列各项中不属于电源的是                               （    ）

A．蓄电池    B．干电池    C．电动机     D．发电机

6．某同学用导线把干电池、小灯泡和开关连接成一个电路。开关闭合后，小灯泡不发光，一会儿电池发热，这个电路的故障可能是                     （    ）

A．断路       B．灯泡短路     C．灯泡坏了       D．电池坏了

7．如图13-4所示的电路中，有一盏灯和一个电铃，当开关S闭合后   （    ）

图13-4

S

A．铃响，灯灭

B．铃响，灯也亮

C．铃不响，灯亮

D．铃不响，灯灭

三、作图题

8．下图是小刚同学连接的实物电路，请你在方框内画出其电路图。

图13-5

S1

L1

L2

S2

相关链接

9．阅读短文，完成文后问题。

干电池

图13-6

干电池是一种锌锰电池，也有人叫它“碳锌电池”，其负极是用锌做成的圆筒，做成筒状的目的是用来储存电解液等化学药品；正极是

一根碳棒，它的周围被二氧化锰、碳粉和氯化铵的混合剂

所包围。 碳棒和圆筒之间填氯化铵、氯化锌的水溶液和淀

粉等组成的糊状物，称为“电糊”。电池口用沥青、松香等配成的封口物封牢。这样使得干电池便于携带。（如图所示）

⑴干电池的正极是           ，负极是            。

⑵干电池在放电时，电池内都要发生          ，

所以人们称它为          电池。

- 电路连接的基本方式

学习要求

1．通过实验，了解串联电路和并联电路的特点。

2．能说出生活、生产中采用简单串联或并联电路的实例。

3．会读、会画简单的电路图。

4．能连接简单的串联电路和并联电路。

学习指导

图13-8

S1

L1

L2

1．把用电器首尾相连地接入电路中，这些用电器就是串联的。如图13-7所示的电路为串联电路。在串联电路中，电流的路径只有一条。任何一处开路，整个电路中的用电器都不能正常工作。所以，开关接在串联电路中的任何地方都可以控制整个电路。

图13-7

S

L1

L2

2．把用电器的两端分别连在一起，然后接入到电路中，这些用电器都是并联的。如图13-8所示的电路为并联电路。在并联电路中，干路的电流在分支处分成几部分，每部分分别流过各支路中的元件。每个支路中的用电器可以各独立地工作，互不影响。各支路的开关控制支路的用电器，干路的开关控制整个电路。

曲型范例

A

S

B

S

C

S

D

S

图13-9

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L3

例1．在图13-9所示的电路中，开关S闭合后，属于串联电路的是      (    )

精析：本题主要考查串联电路的特点。串联电路的特点是当电路接通时，电路中各个元件头尾逐个顺次连接。在开关闭合的条件下，A图中L2、L3串联后再与L1并联，B图中L1与L3串联后没有连接成完整电路，D图中L2、L3并联后再与L1串联。

全解：本题选C。

点评：判断电路的串联还是并联，我们不能仅看图的连接形式，更重要的是抓住特点来判断。如串联电路的元件连接是“逐个顺次”，开关断开后各用电器都不能工作；并联电路有支路，各支路间互不影响等。

例2．请按如图13-10甲所示的电路图，用笔画线代替导线连接13-10乙中的实物。

S2

L1

L2

S1

甲

乙

丙

丁

精析：由于并联电路比串联电路复杂，所以连接时往往容易出错。在本题中，可先选L1、S1支路与电源、S2形成顺次连接的闭合通路；再将L2作为一个支路，将其两端分别接到L1与S2的两端。或者先将干路与L2支路顺序连接后，再将S1、L1支路并在L2两端的接线柱上。

全解：本题有多种正确连接方法。图丙是其中的一种。

点评：在连接中要注意：(1)器件的连接顺序一定要按照电路图的顺序接线，包括电源的正、负极；(2)所有接线必须接在接线柱上，不可在导线上搭接，如图13-12中的错误接法；(3)要尽量避免画线交叉。

活动与探究

小红同学设计了一个简易的显示抽查结果的仪器。实验器材是:两个开关、一个小灯泡、一个电池组、导线若干，如图13-13。要求:只要有两个人同意,按下开关,仪器的指示灯才发光，表示通过。请你画出这个小仪器的电路图。

图13-13

思考与练习

一、填空题

1．一般情况下，马路上的路灯是           联的；而圣诞节松树上悬挂的一串小彩灯是          联的。

2．如图13-14所示的电路中，若使两灯串联，应只闭合开关          ；若使两灯并联，应闭合开关          。

图13-14

S3

S1

S2

图13-15

L1

S1

S2

L2

S3

干电池

1．5 ＋

干电池

1．5 ＋

图13-16

S

L1

L2

a

b

图13-17

S3

S2

S1

3．如图13-15所示的电路中，当S1和S2断开、S3闭合时，灯L1、L2组成       联电路；当S1和S2闭合、S3断开时，灯L1、L2组成        联电路；当S1闭合、S2和S3断开时，灯L1是         路，灯L2是         路；当S1、S2、S3均闭合时，会造成        ，这是不允许的。

4．如图13-16所示的电路，开关S闭合后，电路将是          (选填“通路”、“断路”或“短路”)。要使两灯串联，只要拆除导线         （选填“a”或“b”）即可。

5．如图13-17所示，如果闭合开关S1与S2、断开S3，则灯L1、L2是         联；如果闭合开关S3，断开S1、S2，则灯L1、L2是           联。

二、选择题

6．如图13-18所示的电路中，开关能同时控制两盏灯的是                  (    )

图13-18

A

B

C

D

7．下列说法中错误的是                                          (     )

A．一个开关能同时控制两盏灯，这两盏电灯可能是并联的

B．街道两旁的路灯同时亮同时熄灭，它们之间一定是串联

C．串联电路中电流的路径只有一条通道

D．并联电路中各支路的电流都要流过干路

图13-19

L1

L2

S2

S1

8．如图13-19所示的电路图，下列说法中正确的是                 (     )

A．L1和L2并联时，开关S2只控制L2

B．L1和L2并联时，开关S2同时控制L1和L2

C．L1和L2串联时，开关S2同时控制L1和L2

D．L1和L2串联时，开关S2只控制L1

三、作图题

9．如图13-20所示，要求用一只开关只控制电灯L1，并且使两盏电灯互不影响。请在左边方框内设计出适当的电路图，再根据电路图连接实物电路。

图13-20

干电池

1．5 ＋

干电池

1．5 ＋

L1

S1

L2

S2

干电池

1．5 ＋

相关链接

声控

光控

电源

图13-21

10．居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯一直亮着会浪费电能。小明想利用光控开关和声控开关设计出一种“聪明”的电路。晚上，有人走动发出声音，灯亮；白天，不论发出多大声音，电灯也不会亮。请把图13-21中的器材连接成符合要求的电路（光控开关在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；声控开关在有人走动发出声音时就闭合，闭合后经过一两分钟便自动断开）。

第三节  电流和电流表的使用

学习要求

1．知道电流及电流的单位，了解身边常见的电流值。

2．会使用电流表，知道怎样连接和读数。

3．会用电流表探究串、并联电路中电流的规律。

4．在科学探究活动中体验和增强合作、交流意识。

学习指导

1．电流（电流强度）表示电路中电流的强弱，其大小可以用电流表（如图13-22）来测量。在使用电流表时要注意：

图13-22

(1)电流必须从表的“+”接线柱流入，从“—”接线柱流出。如果所测量的电流方向跟表中规定的方向相反，表针就会反向偏转，这样会损坏电流表。

(2)被测电流不能超过电流表的量程。如果被测电流超过电

流表的量程，会使电流表烧坏。

(3)电流表应和被测的用电器串联。若电流表和被测用电器

并联，不但无法测出用电器中的电流，而且很容易损坏电流表。

(4)任何情况下都不能将电流表直接连到电源的两极。若把电流表直接连到电源的两极上，由于电流太大电流表也很容易损坏。

2．电流表的读数方法：

(1)确认选用的量程。电流表的量程，是指电流表的指针满刻度时所表示的电流值。

(2)确认每一大格和每一小格所表示的电流值。看电流表的刻度有几大格，根据量程就可知道每大格所表示的电流值；再看每大格中有几小格，就可知道每小格所表示的电流值——分度值。

(3)确认电流表的指针所指的刻度，准确读数。读数时，看电表的指针偏过了多少小格，这样就能知道电流是多少了。

3．电流表的量程与接线柱相对应。实验中常用的电流表有三个接线柱，分别标有“0.6”、“3”和“—”。把标有“3”和“—”接线柱接入电路，使用的是0~3A的量程；把标有“0.6”和“—”接线柱接入电路，使用的是0~0.6A的量程。

图13-25

L1

L2

L3

S

A

4．串联电路中各处的电流相等，如图13-23所示的电路中，Ia=Ib=Ic。并联电路干路中的电流等于各支路电流之和，如图13-24所示，Ia=Ib+Ic。

图13-23

图13-24

a

b

c

b

a

c

曲型范例

例1．如图13-25所示，小灯泡L1、L2、L3的连接方式是          ，电流表A是测量电路中灯泡            的电流。

精析：按照电流的路径来分析三个灯泡的连接方式。电流从电源的正极出发分成三条支路，最下边的支路是灯泡L3，中间的支路是灯泡L2，最上边的支路是灯泡L1。电流表A与L1、L2并联后相串，所以其测量的是L1、L2电流的和。

全解：并联；L1、L2。

点评：在分析电路时，连接电流表的线路可看成是一条导线。

例2．如图13-6所示为接在电路图中A、B两处的两个电流表的读数示意图，则图中电灯L1中的电流是            。

0

0.6

0.4

0.2

0

1

2

3

A

A处

L1

L2

A

S

B

0

0.6

0.4

0.2

0

1

2

3

A

B处

图13-26

精析：从电路图可知道，在A处的电流表是测干路电流，B处的电流表则是测量电灯L2的电流。A电流表的读数应比B电流表的读数要大。但是，A电流表指针偏转的角度比B处电流表指针偏转的角度要小。这是因为A处电流表用的应该是3A的量程，B处电流表用的应该是0.6A的量程。所以A处电流表的读数是1.7A，B处电流表的读数是0.4A，电灯L1中的电流等于A处电流表读数与B处电流表读数的差。

全解：电灯L1中的电流是I1=I-I2=1.7A -0.4A =1.3A。

A

点评：对电流表进行读数，一定要先明确所使用的量程、其对应的分度值，否则无法进行读数。其次，要看清电路中的电流表是测量哪部分电路的电流。

活动与探究

1．请你自行设计一个电路测量通过一个小灯泡的电流。要求写出测量所用的器材和测量的主要步骤。

2．在如图13-27所示的盒面上，有相同的电灯L1和L2，接线柱A、B、C、D。盒内装有电池组，另外还有一只与L1、L2相同的电灯L3，L3上接有导线P、Q。当P、Q两根导线分别①接A、B时，只有L3亮；②接A和C、A和D、C和D时，三只灯均不亮；③接B、C时，L1、L3微亮；④接B、D时，L1、L2和L3均只发微弱的光。试根据这些现象进行判断和分析，在右边方框内画出盒内的电路图。

图13-27

P

Q

L3

B

A

D

C

L1

L2

思考与练习

一、填空题

1．完成下列单位换算：

（1）2A=        mA=        μA；  （2）3×106μA=        mA=        A。

图13-29

L1

S

L2

A1

A2

图13-30

L2

A1

A2

L1

2．使用电流表时，如果选用“—”和“0.6”两个接线柱，则电流表的量程为         ，分度值为           ；如果选用“—”和“3”两个接线柱，则电流表的量程为         ，分度值为         。如图13-28所示，当接“—”和“3”两接线柱时，表盘的读数为          。

0

0.6

0.4

0.2

0

1

2

3

A

图13-28

3．如图13-29所示，开关S闭合后灯L1、L2发光，此时电流表A1的示数为300mA，A2的示数为0.5A，则通过L1的电流为         A，通过L2的电流为        A。

4．甲、乙两个等长的导体串联后接入电路中，乙导体的横切面积是甲导体的4倍，则甲导体中的电流I甲和乙导体中的电流I乙的关系为           。

图13-31

L2

L1

A1

A2

S

5．如图13-30所示，如果电流表A1和A2的读数分别为0.6A和0.2A，则流过灯L1与灯L2的电流之比为            。

6．如图13-31所示的电路中，开关S闭合后，通

过灯L1、L2的电流之比为2：3，则L1与L2是

联的，电流表A1与A2的示数之比为          。并

二、作图、选择题

7．普通家用白炽灯的电流接近于                                     （    ）

A．0.02A         B．0.2A         C．2A          D．20A

图13-32

0

0.6

0.4

0.2

0

1

2

3

A

8．使用电流表测量某电路中的电流强度，选用“0~0.6A”量程，指针所指位置如图13-32所示，则其读数是                                                    （    ）

A．0.22A

B．1.2A

C．0.24A

D．1.02A

A

L2

L1

A

S

+

-

B

L2

L1

A

S

+

-

C

L2

L1

S

A

+

-

D

L2

L1

S

+

-

A

图13-33

9．用电流表测量通过灯泡L2的电流，在如图13-33所示的电路中正确的是（   ）

图13-34

L1

S

L2

A1

A2

10．如图13-34所示的电路中，已知S闭合后，通过两灯L1、L2的电流分别为0.6A和0.4A，则下列说法中正确的是                                           （    ）

A．A1的示数为0.6A，A2的示数为0.4A

B．A1的示数为0.6A，A2的示数为1A

C．A1的示数为1A，A2的示数为0.4A

D．A1、A2示数都是1A

11．如图13-35所示是用电流表测量通过L2的电流的电路图，请按电路图把图13-36中的实物连接起来（通过L2的电流不超过0.6安）。

图13-36

L1

L2

图13-35

相关链接

12．阅读下面短文，回答文后问题。

电流的效应

为什么电流表能测电流的大小呢？原来，有电流通过时会产生特殊的现象，我们就把这些现象称做电流的效应。例如：有电流通过时，电路中导体会发热，我们称之为电流的热效应，电熨斗、电钣锅都是利用了电流的热效应；有电流通过时，会使酸、碱、盐溶液中发生化学反应，我们称之为电流的化学效应；有电流通过时，导体的周围会产生与磁体相似的作用，我们称之为电流的磁效应。我们可以通过观察是否产生电流的效应来判断导体中是否有电流通过。由于电流越大，电流产生的效应也越大，我们还可以通过比较产生的电流效应的大小来比较电流的大小。电流表就是利用电流的磁效应做成的。在电流表中有一只马蹄形的磁铁，磁铁的附近安放了一只线圈，当有电流通过线圈时，线圈的周围产生了和磁铁相似的作用，线圈就能与磁铁产生力的作用而使线圈转动，带动指针偏转。线圈中的电流越大，线圈受到的力就越大，线圈就转动得越厉害，电流表指针偏转的角度就越大。所以，把电流表接入电路中，电流表指针偏转角度越大表示电流表中通过的电流越大。

（1）为什么电流表要与被测的用电器串联？

（2）为什么电流表中通过的电流过大时会烧坏电流表呢？

（3）为什么电流表的正、负接线柱接反，电流表的指针会反向偏转呢？请你猜测一下原因。

（4）若把电流表放在一块大磁铁附近，电流表还能准确地测量电流的大小吗？

第四节  电压和电压表的使用

学习要求

1．知道电压及电压的单位，了解身边常见的电压值。

2．会使用电压表探究串、并联电路中电压的规律。

3．在科学探究活动中体验和增强合作、交流意识。

学习指导

1．电压是形成电流的原因，其符号为U ；单位是伏特（简称伏），符号是V。电压的其他单位还有千伏（kV）和毫伏（mV）。1kV=1000V，1V=1000mV。

2．电压表是测量电压的仪表，如图13-37所示。使用前应先检查指针是否指零，如有偏差则要用螺丝刀旋转表盘上的调零螺丝，将指针调至零处。电压表必须并联在待测电路的两端，应使电流从电压表“+”接线柱接入，从标有“-”的接线柱流出。被测电压的大小不能超过电压表的量程，一般先试用大量程。

使用中如果与表中规定的电流方向相反，表针就会反向偏转，这样会损坏电压表。被测电压若超过电压表的量程，会使电压表烧坏。

图13-37

0

3

2

1

0

5

10

15

V

图13-38

3．电压表的读数方法：首先确认选用的量程，其次确认每一大格和每一小格所表示的电压值，再次确认电压表的指针所指的刻度，最后读数。

电压表的量程，是指电压表的指针满刻度时所表示的电压值。看电压表的刻度有几大格，根据量程就可知每大格所表示的电压值；再看每大格中有几小格，就可知道每小格表示的电压值。读数时，看电表的指针偏过了多少小格，这样就能知道电压是多少了。如图13-38是实验中常用的电压表刻度表盘。

4．串联电路和并联电路中电压的特点：

⑴串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。

⑵在并联电路中，各支路两端的电压相等。

曲型范例

L1

图13-39

S

L2

V2

V1

例1．如图13-39所示的电路，当开关S闭合后，电压表V1和V2的示数分别为10V和4V，则灯泡L2两端的电压为            。

精析：本题采用“先摘除后复原”的方法来判定电压表在电

路中的作用。如图取掉电压表V1和V2，不难识别出灯泡L1和L2

是串联关系。先复原电压表V1，可以看出其并联在电源两端，即

V1是测量灯泡L1和L2组成串联电路的电压。再复原电压表V2，

可以看出，V2并联在灯泡L1两端，是测量灯泡L1两端的电压。

全解：由于两个灯泡是串联关系，且电压表V2是测量灯泡L1两端电压的，所以灯泡L2两端的电压为10V-4V=6V。

点评：在判断电路中电压表的作用时，经常要用到“先摘除后复原”的方法来判定电压表在电路中的作用，请同学们在解题中使用并体会。

L1

图13-40

S

L2

V1

V2

例2．如图13-40所示，电源电压不变，闭合开关S后，灯泡L1、L2都发光，一段时间后，其中一只小灯泡突然熄灭，另一只灯泡仍然发光，而电压表V1的示数为零，V2的示数变大，则产生这一现象的原因是                                   （    ）

A．灯L1断路

B．灯L2断路

C．灯L1短路

D．灯L2短路

精析：首先判断此电路是L1与L2串联的电路，一只灯泡熄灭，另一只灯泡仍然发光，不可能是断路引起的，再根据V1、V2的示数变化，就可判断出一定是L1短路。

全解：本题应选C。

点评：在本题中，首先要弄清电路的连接形式，不要因为电路中的电压表而影响判断。一般情况下，将电路中的电压表看作断路，再来判断电路的连接形式，显得很方便。

10

0

15

5

0

1

2

3

V

—

3

15

图13-41

a

b

c

例3．一次，小明同学用有3V和15V两个量程的电压表测电压时，电压表“—”接线柱已经接入电路，在用15V量程试触时，指针位置如图13-41所示，则下一步的实验操作应该是                                                                  （    ）

A．直接接入c接线柱，然后读数

B．直接接入b接线柱，然后读数

C．断开开关，接入c接线柱，闭合开关后读数

D．断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

精析：本题考查电压表量程的选取。由于试触时

指针摆幅较小，这是选用了电压表较大量程的结果。若要使测量数据准确，应换用较小量程，且接线时开关应处于断开状态。

全解：本题应选D。

点评：在使用电压表的过程中，一要安全，二要使读数误差小。按照这样的原则就比较容易得出答案。

活动与探究

请将在图13-42中用笔画线代表导线将电路元件连成一个电路。要求：L1和L2串联，电压表测灯L2两端的电压，.（要求导线连接不交叉，电压表正、负接线柱连接正确）

L1

图13-42

S

L2

V

+

-

思考与练习

一、填空题

1．在国际单位制中，电压的单位是             ，用字母         表示。

2．一个小型电动机工作时，要求电源电压为6V，则应该用         节干电池串联成电源。若使用的电源为蓄电池，则应该是           节串联而成。

3．电压表是测量          大小的仪表，使用时必须把它与被测电路的两端

图13-43

L1

V

L2

S

联。使电流从它标有“         ”或“         ”的接线柱流入，从标有“         ”的接线柱流出。

4．如图13-43所示，闭合开关S后，电压表的示数

为2.4V，则灯L2两端的电压为        V，电源电压为        V。

5．在串联电路中，总电压                各部分电路电压

；在并联电路中，各支路两端的电压            。

二、选择题

6．以下使用电压表测量电压的几个注意事项中正确的是              （   ）

A．必须将电压表串联在被测电路中

B．必须选择适当的量程

C．不得将电压表直接接在任何电源的两极

D．必须使电流从负接线柱流入，从正接线柱流出

图13-44

b

a

A

V

7．如图13-44所示，电源电压是3V，闭合开关后灯泡不亮，电流表示数几乎为零，电压表示数接近3V，出现此现象的原因可能是                        （    ）

A．电流表断路

B．灯座短路

C．开关接触不良

D．a~b段有断路

图13-45

L1

A

L2

S

V

8．如图13-45所示，电源电压为9V，且保持不变，开关S闭合时，电压表的示数为6V，则                                                                      （    ）

A．L1两端的电压为3V

B．L1两端的电压为6V

C．L2两端的电压为3V

D．L2两端的电压为9V

图13-46

L1

L2

S

V

9．在如图13-46所示的电路中，闭合开关S后，灯L1、L2均不亮，电压表的示数接近电源电压。如果电路中只有一处故障，这个故障可能是                       （    ）

A．L1被短路

B．L2被短路

C．L1断路

D．L2断路

10．如图13-47所示，将开关闭合时，电压表V1和V2的示数分别为10V和4V，则此时L2两端的电压为                                                （    ）

A．4V          B．6V      C．10V     D．14V

图13-48

6V

L1

L2

S

V

图13-47

L1

L2

S

V1

V2

S

L1

L2

图13-49

11．如图13-48所示的电路中，当开关S闭合后，灯L1、L2都发光，经过一段时间后，两灯突然同时熄灭，而电压表的示数为6V，已知开关S和电路完好。则产生这一现象的原因可能是                                                              （    ）

A．灯L1短路       B．灯L2短路       C．灯L1断路       D．灯L2断路（删去）

三、实验题

11．如图13-49所示的电路中，开关S闭合时，灯泡L1和L2正常发光。请你在图中的圆圈内填上合适的电表符号。

S

图13-62

L

12．为了测量通过灯泡L的电流和其两端的电压，请完成图13-62所示电路的连接，并在右边虚线框内画出相应的电路图。

相关链接

阅读短文，回答文后问题.

楼梯灯的安装

S2

接电源

S1

图13-50

由于楼梯灯只有一盏，不能变更，只能在开关上做文章。若单刀单掷开关不能达到目的，只能考虑单刀双掷开关，因为单刀双掷开关可连接两条不同的

支路。观察单刀双掷开关，可以看到三个接线柱与掷刀的接通

关系，其中一个接线柱通过转轴与掷刀相通，还有两个分别与

独立触头相连通。其电路图如图13-50所示。

如图13-51是四个控制楼梯灯的电路图，其中：S1、S2分

别为楼上、楼下的开关（都是单刀双掷开关），要求拨动其中任意一个开关，都能改变电灯原来发光或熄灭的状态。

火

零

a

b

c

d

S1

S2

A

火

零

a

b

c

d

S1

S2

B

火

零

a

b

c

d

S1

S2

C

火

零

a

b

c

d

S1

S2

D

图13-51

- 分析上面四个电路图，它们都能满足题目中对楼梯灯的控制目的吗？

⑵从安全用电的角度看，在实际应用中的最佳方案应该是哪一个？

⑶你在独立思考并得出自己的结论后，不妨带着这个问题与同学交流，查阅资料或请教电工等专业人员。

本章单元检测

一、填空题

1．完成下列换算：

⑴500μA=          mA=             A。

⑵11kV=             V=             mV。

2．在如图13-52所示的电路中，闭合开关后，三只电流表的示数I1、I2、I3之间的系是              。若I1=0.4A，I3=0.6A，则I2=            A。

图13-52

L1

A1

A2

A3

L2

S

图13-53甲

图13-53乙

3．在如图13-53甲所示的手电筒实物图中，按钮起着            的作用，两节干电池组的作用是            ，小灯泡的作用是              ，而金属外壳和弹簧起着

的作用，组成串联电路。请在图13-53乙的虚线框内画出电筒的电路图。

4．如图13-54所示的电路中，若在甲、乙两处分别装入电压表和电流表，当开关闭合后，两灯均能正常发光，则            （选填“甲”或“乙”）处的电表是电压表。

S

a

b

图13-55

L1

L2

c

d

图13-54

L1

甲

L2

S

乙

5．某同学用电流表测电流，若他试触时发现电流表的指针偏到了右边没有刻度的地方，这可能是因为他选用了电流表的          量程，也可能是把电流表的两个接线柱跟

直接相连了。

6．如图13-55所示，若闭合开关S，电路将           路（选填“开”、“短”或“通”）。要使电路中的两灯L1和L2串联，则应拆除导线               。

二、选择题

7．下列情况中，不属于并联的是                                    （    ）

A．教室里的各盏照明灯

B．马路上的各盏路灯

C．手电筒中的开关和小灯泡

D．家庭电路中的电冰箱和电视机等

8．关于电流表的使用，下列说法中正确的是                          （    ）

A．本应使用0.6A的量程，但误用3A的量程，电流表会烧坏

B．当把电流表直接接在电源两极上时，可以测量电源的短路电流

C．在用3A量程试测时，发现指针已超过半偏，应选用0.6A量程进行测量

D．在用3A量程试测时，发现指针只偏转了很小的角度，应选用0.6A量程进行测量

图13-56

L1

V

L2

S

9．如图13-56所示，电压表测量的是                               （    ）

A．L1两端的电压

B．L2两端的电压

C．电源电压

D．L1和L2两端的电压

10．一只电流表有“0~0.6A”和“0~3A”两个量程，某次实验中用的是“0~0.6A”的量程上的刻度盘，发现指针恰好指在1.5 A，则实际测量值为                    （    ）

A．0.30A           B．1.5A

C．0.32 A           D．0.28A

11．如图13-57所示的四个电路中，不属于串联电路的是                （    ）

图13-57

图13-586

L1

L2

S1

S2

12．如图13-58所示的电路中，闭合开关S1后，L1和L2正常发光；若再闭合开关S2将会发生的现象是                                                     （    ）

A．L1、L2都亮

B．L1、L2都不亮

C．L1亮，L2不亮

D．电路断路

A

BA

CA

DA

图13-59

L1

13．如图13-59所示的电路中，用电流表测量电灯L1电流的是        （    ）

14．实验室常用的电压表有0~3V和0~15V两个量程。如图13-60为一次测量用电器两端电压的情况，下列说法中正确的是                                （    ）

0

3

2

1

0

5

10

15

V

图13-60

A．若使用的是0~3V量程，测量值是7.5V

B．若使用的是0~3V量程，测量值是1.5V

C．若使用的是0~15V量程，测量值是1.5V

D．若使用的是0~15V量程，测量值是6.5V

15．下列说法中正确的是                                            （    ）

A．家用电器的正常工作电流都是2A

B．家用电器的正常工作电压都是220V

图13-61

S

C．两只灯泡两端的电压相等，这两只灯泡一定是并联的

D．绝不允许把电压表的两个接线柱直接接到电源上使用

三、设计与探究题

16．在图13-61中，将电流表和电压表的符号填入图

中“  ”内，并标出接线柱的“+”和“—”。

干电池

1．5 ＋

干电池

1．5 ＋

图13-64

S

L1

L2

17．图13-63是用电压表测量L1两端电压的电路图，请按13-63把图13-64中的实物用笔画线连接成实验电路。

图13-63

L1

V

L2

S

18．现有两个开关S1、S2，三只小灯泡L1、L2、L3，请设计一个电路，要求是：当闭合S1时，灯L1、L2发光；当S1、S2同时闭合时，三灯同时发光。请画出两种连接情况的电路图。

图13-65

S3

S2

S1

19．现有一盏红灯、一只电铃、一个电池组及导线若干，请按下列要求将各元件符号填入图13-65中适当的位置。要求：

（1）接通开关S1、S3时，电路中电铃发声；

（2）接通开关S1、S2时，电路中灯不亮、铃不响；

（3）接通开关S2、S3时，红灯亮。

图13-66

20．小刚家装了如图13-66所示的门铃，请在虚线框中画出门铃、开关和电源连接情况的电路图。

21．如图13-67所示的电路盒，面板上有红、绿灯各一盏，三只拨动开关S1、S2、S3.为了在不打开盒子的情况下探究盒内的电路结构，小明做了多次实验并将结果填入下表：

图13-67

| 只闭合的开关 |  | S1 | S2 | S3 | S1、S2 | S2、S3 | S1、S3 | S1、S2、S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯的发 光情况 | 红灯 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 |
|  | 绿灯 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 |

根据上述实验情况，在虚线框内画出盒内的电路图。

图13-68

b

a

c

22．如图13-68所示为小红同学研究串联电路中电流规律的电路图。探究前她猜想：a点的电流大于b点的电流，而b点的电流又大于c点的电流。她认为：电流从电源的正极流出来，这时的电流最大；流过灯泡后电流会变小一点，再流过下一个灯泡，电流就更小了。

下面是不同意小红观点的反驳理由：

①小明认为：电流就像水管中的水流动一样。若水

管中水在中途没有渗漏、蒸发时，水管中水流的大小是

不变的。因此，串联电路中的电流应是处处相等的。

②小宇认为：在串联电路中，电流的路径只有一条，电流从电源的正极流出来，依次流过电路中的每一个地方，所以电路中的电流处处相等。

③小华认为：若按小红同学的观点，在串联电路中用电器非常多的情况下，越靠近电源负极的地方，电路中的电流就会越小。要是电路中用电器越来越多，到电源负极处，电流就会减小到零。这是不可能的，所以小红同学的观点是不正确的。

（1）你最欣赏谁的观点？为什么？

（2）你的想法与他们相同吗？如果不同，写出你的观点。

（3）这三位同学思考的方法你学会了吗？请你在其他的地方试一试。