初三上学期物理期末试题精品六

| 考生 须知 | 1. 本试卷共8页，满分为100分,考试时间为120分钟。 2．考生要正确填写密封线内的区（县）、学校、姓名。 3．考生要在答题纸上作答，题号要对应，填涂要规范，字迹要工整。考试结束后，将试卷和答题纸一并交回。 |
| --- | --- |

第Ⅰ卷（选择题  共36分）

- 下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意（每小题2分，共24分）

1．在国际单位制中，电流的单位是

A．伏特（V）      B．焦耳（J）      C．安培（A）     D．瓦特（W）

2．下列用品中，通常情况下属于导体的是

A．铅笔芯         B．塑料勺         C．食用油         D．陶瓷碗

3． 用下列哪个器材可以直接辨别家庭电路中的火线和零线

A．电流表         B. 测电笔          C. 电能表         D.电压表

4．图1所示的家用电器中，利用电流热效应工作的是

图1

A．电视机

C．电冰箱

D．电热水壶

B．电风扇

5．图2所示为滑动变阻器的四种接线方法。把它们分别连接在电路中，当滑片P向右移动时，可使通过滑动变阻器的电流变大的接法是

图2

B

D

A

C

P

P

P

P

6．在汽油机工作的四个冲程中，将机械能转化为内能的是

A．吸气冲程		B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

7．某单位保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了。图3的几个电路图中符合要求的是

图3

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2

B

D

A

C

8．下列实例中，利用热传递的方式使物体内能增加的是

A．水沸腾后，壶盖被水蒸气顶起      B．两只手相互摩擦使手掌发热

C．阳光照射下，地表的温度升高      D．汽车行驶一段路程后，轮胎会发热

9．在温度一定时，比较两根镍铬合金线电阻的大小，下列说法正确的是

A．长导线的电阻大                  B．横截面积大的导线电阻大

C．长度相等时，粗导线的电阻大      D．横截面积相等时，长导线的电阻大

10．将一灯泡直接接到电源上，灯泡的功率为100W，用一个电阻与灯泡串联后接到同一电源上，灯泡的功率为64W，则电阻上的功率是

A．16W        B. 10W           C. 8W         D.2W

图4

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

指示灯

开

关

+

输出

S

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

P

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

L

A2

A1

11．如图4所示，电源两端的电压保持不变。将滑动变阻器的滑片P置于中点，闭合开关S后，各电表的示数和灯泡的发光情况均正常。现将滑动变阻器的滑片P由中点向右移动，则

A．灯泡L变暗

B．电压表V示数变小

C．电流表A1示数变小

D．电流表A2示数变大

图5

L

R

P

S

12．如图5所示，电源电压U=18V不变，小灯泡L的额定电压为9V。闭合开关S，当滑动变阻器R的滑片P移至中点时，小灯泡L正常发光；当滑片P移至最右端时，小灯泡L的实际功率为4W。则小灯泡的额定功率和滑动变阻器的最大阻值分别为

（忽略灯丝电阻变化）

A．4W   9Ω     B．4W   18Ω    C．9W  9Ω      D．9W  18Ω

- 二、下列各小题均有四个选项，其中至少有一个符合题意（每小题3分，共12分，错选、

- 不选不得分，漏选得2分）

13．下列说法中正确的是

A．内能与物体的温度有关

B．温度越高的物体，含有的热量越多

C．扩散现象表明分子永不停息地无规则运动

D．用水冷却汽车发动机，原因之一是水的比热容较大。

14．下列说法中正确的是

A．负电荷的定向移动不能形成电流

B．在电路中，电源是提供电能的装置

C．物理学规定正电荷定向移动的方向为电流方向

D．电压的作用是使电路中自由电荷定向移动形成电流

15．下列做法符合安全用电要求的是

A．未断开电源时，直接更换灯泡

B．发现有人触电时，不能直接用手把触电者拉开

C．发现导线的绝缘部分有破损时一定要及时更换

D．把用电器三脚插头中接地的脚弄掉后插入两孔插座使用

图6

t/min

图10

图14

甲

T/℃

乙

16．两个相同的容器分别装有质量相同的甲、乙两种液体。用同一热源分别加热，液体

温度与加热时间关系如图6所示。下列说法正确的是

A．甲比乙液体的比热容大

B．加热相同的时间，甲比乙液体吸收的热量少

C．加热相同的时间，甲比乙液体温度升高的多

D．如果升高相同的温度，甲比乙液体吸收的热量少

第Ⅱ卷（非选择题，共64分）

- 三、填空题 （每空2分，共14分）

17．我们日常生活用电的电压是          V。

18．在物理学中表示电流做功快慢的物理量是         。

19．完全燃烧      kg的煤能够放出2.1×107J的热量（煤的热值为3.0×107J/kg）。

20．在家庭电路中，因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有：（1）电路中发生短路

故障；（2）电路中用电器的__________过大。

21．将一根粗细均匀、阻值为8Ω的电阻丝接在电压恒为6V的电源两端，正常工作10s，产生的热量为__________J。

22．标有“220V 1000W”字样的电火锅，接在家庭电路中正常工作2h，消耗的电能是

图7

指示灯

开

关

+

输出

S2

S1

L1

R

S3

L2

kW·h。

23．图7所示电路中，R是定值电阻，灯泡

L1、L2分别标有“6V 4W”和“6V 6W”，

电路两端总电压U＝9V不变。只闭合开

关S3时，电路消耗总功率为9W。开关都

闭合时，电路消耗总功率为________W。

（忽略灯丝电阻变化）

- 四、实验与探究题（共34分，除标注外，每图、每空各2分）

24．如图8所示，电流表的示数是__________A。

25．如图9所示，电阻箱的示数是 　　     Ω。

26．如图10所示，电能表的示数是       kW·h。

kWh

2  0  1  0   6

220V  10(20)A  50HZ

2500R/kW∙h

图10

0123456789

0123456789

0123456789

图9

0123456789

0

1

3

A

0

0.2

0.4

0.6

2

3

0.6

图8

L2

L1

S1

S2

图11

27．根据图11中所示的实物连接图，在方框内画出电路图。

28．在家庭电路中，如图12所示的有关插座、螺口灯泡、开关的连线正确的是

图12

A

B

C

D

火线

地线

零线

29.小亮用如图13甲所示电路测额定电压为2.5伏的小灯泡灯丝的电阻,请回答下面问题:

（1）电路连接好后，闭合开关，此时电压表的示数如图13乙所示，若使灯泡正常发光，

应将滑动变阻器的滑片P向       端移动（选填“A”或“B”）。

（2）图13乙中，电压表的示数是        V,若此时电流表的示数是0.8A，这种情况

下灯丝的电阻是          Ω。

L

甲

15

3

V

0            5           10          15

0         1         2         3

|||||||||||||||||||||||||||||||

指示灯

开

关

+

输出

S

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

B

A

P

C

D

乙

0           5           10          15

3

15

0         1         2         3

V

图13

30．为了探究影响电热的因素，实验室准备了两个装满煤油的烧瓶、两个带有橡皮塞的粗细均匀的相同玻璃管，两根不同阻值的电阻丝，以及滑动变阻器、开关、导线、电源等。两个实验小组根据提供的实验器材，分别设计了图14甲、乙所示的两个方案。

图14

甲

指示灯

开

关

+

输出

乙

指示灯

开

关

+

输出

由装置图可知     方案探究的问题是在电压一定时，电热与电阻的关系；     方案

探究的问题是在电流一定时，电热与电阻的关系。（选填“甲”或“乙”）

31．小丽同学在研究“一段导体两端的电压跟通过该导体的电流之间的关系”时，记录的实验数据如下表所示。请你对表格中的数据进行分析，归纳出导体两端电压U与通过导体电流I之间的关系式：                      。

| R/Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

图15

I/A

U/V

4

6

0

0.2

0.4

0.6

R1

R2

32．有两个阻值不同的定值电阻R1和R2，它们的电压随

电流变化的U－I图像如图15所示，根据图像可知：

R1：R2=             ，如果把R1、R2两个电阻串联在一

个电压为12V的电源上时，R1两端的电压U1＝_____V。

33.（3分）小明设计了如图16甲所示的电路图，做“探究导体电阻大小与导体长度的关

系”的实验，在A、B间接入下表中待研究的电阻丝，电源电压U恒定，忽略温度对

灯丝电阻的影响（电阻丝用电阻符号表示）：

图16甲

R

B

A

S

L

A

| 序号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰铜合金丝 | L | S |
| 2 | 镍铬合金丝 | L | S |
| 3 | 镍铬合金丝 | L | 2S |
| 4 | 镍铬合金丝 | 2L | S |

（1）小明选择序号为      的两根电阻丝来探究导体电阻大小与导体长度的关系。

图16乙

R2

R1

V11

V2

S

（2）他正确选择后，将电阻丝分别接入A、B间，闭合开关，

观察灯泡的亮暗或电流表的示数来比较电阻丝电阻的

大小。实验中，两次电流表指针均有偏转，但第一次

的示数大于第二次的示数，说明第    次接入的电阻

丝阻值较小。

（3）小明继续用上述电源设计了图16乙所示的电路图，来

探究导体电阻大小与导体长度的关系。他选择两根电阻丝分别接入R1、R2所在位

置。他只要通过比较                就可以判断R1、R2的阻值大小。

34.（5分）实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一个、电流表和电压表各一只、

开关一个、阻值已知的电阻3个（3个电阻的阻值大小互不相同）和导线若干。要求

从实验桌上选择适当器材，设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电

阻消耗的电功率与该电阻的阻值成正比”。

  - 请画出实验电路图；

  - 写出主要实验步骤；

  - 设计出实验数据记录表。

五、计算题（共16分）

35．（3分）质量是2kg的水，温度从20℃升高到80℃，需要吸收多少热量? [水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]

36．（3分）小彩灯上标有“6V 6W”，将它接在实际电压为18V的电源上使用，应当串联一个多大阻值的电阻才能正常发光。

图17

A

R1

S3

S1

R2

S2

37．（4分）在图17所示的电路中，电阻R1=4Ω，R2=2Ω，电源电压保持不变。当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的示数为0.6A；当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数是多少？电源电压是多少？

图18

A

S

R1

R2

V

R

P

38．（6分）图18所示的电路中，电源两端的电压不变。闭合开关S，当滑动变阻器接入电路中的电阻为RA时，电压表示数为4V，电流表示数为I1，电阻R1与滑动变阻器消耗的电功率之和为P1；当滑动变阻器接入电路中的电阻为RB时，电压表示数为8V，电流表示数为I2，电阻R1与滑动变阻器消耗的电功率之和为P2。已知：P1等于P2，电阻R1与R2之比为1：5。求：

（1）电阻RA与RB的比值；

（2）电源两端的电压U。

初三物理试卷答案及评分标准

一、二、选择题（共36分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 | C | A | B | D | C | B | B | C |
| 题 号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 答 案 | D | A | C | D | ACD | BCD | BC | CD |

三、填空题（每小题2分，共14分）

| 题 号 | 答 案 | 题 号 | 答 案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 220 | 21 | 45 |
| 18 | 电功率 | 22 | 2 |
| 19 | 0.7 | 23 | 36 |
| 20 | 总功率 |  |  |

四、实验与探究题（共34分）

| 题 号 | 答 案 | 分 数 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 0.5 | 2分 |
| 25 | 3209 | 2分 |
| 26 | 2010.6 | 2分 |
| 27 | L2 S1 L1 S2 | 2分 |
| 28 | B | 2分 |
| 29 | （1）B (2) 2.4 ； 3 | 6分 |
| 30 | 乙； 甲 | 4分 |
| 31 | U=10Ω·I | 2分 |
| 32 | 5：3 ； 7.5 | 4分 |
| 33 | （1）2，4 （2） 一 （3） 电压表示数 | 3分 |
| 34 | a A R2 R1 R3 V b c d S （1）实验电路图如图1所示。 图1 （2）①按图将调节好的电流表、电压表及三个阻值不同的电阻 R1、R2和R3接入电路； ②闭合开关S，用电压表测出电阻R1两端的电压U1，用电 流表测出通过电阻R1的电流I1，并将R1、U1、I1记录在 表格中； ③断开开关S，改变电压表的位置，仿照步骤②，再做5次， 并将各次的电阻值R2、R3、Rac、Rad、Rbd及测量的对应电 压U2、U3、Uac、Uad、Ubd和电流I2、I3、Iac、Iad、Ibd记录 在表格中； ④利用P=UI，计算出各次的电功率P1、P2、P3、Pac、Pad、 Pbd，并记录在表格中。 （3）实验数据记录表： R/Ω. U/V. I/A. P/W. | 1分 1分 1分 1分 1分 |

五、计算题（共16分）

| 题 号 | 答 案 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 35 | Q吸＝cm(t－t0)…………………………………………1分 ＝4.2×103J/(kg℃)×2kg×(80℃－20℃)………1分 ＝5.04×105J………………………………………1分 |  |
| 36 | 解: UR=U−UL=18V−6V=12V ………………1分 I=PLUL=6W6V=1A ………………………………1分 R=URI=12V1A=12Ω …………………………1分 | 其它方法正确同样给分 |
| 37 | 解：当开关S1、S3断开，S2闭合时，等效电路如图2甲所示； 当开关S1、S3闭合，S2断开时，等效电路如图2乙所示。 甲 U I＝0.6A R1＝4Ω R2＝2Ω 乙 U I＇ R1＝4Ω R2＝2Ω 图2 ………………………1分 由图2甲得： U=I(R1+R2)=0.6A×(4Ω+2Ω)=3.6V ………1分 由图2乙得： I'=UR1+UR2=3.6V4Ω+3.6V2Ω=2.7A ………………2分 | 其它方法正确同样给分 |
| 38 | 解：闭合开关S，当滑动变阻器接入电路中的电阻为RA时，等 效电路如图3甲所示； 当滑动变阻器接入电路中的电阻为RB时，等效电路如图3 乙所示。 R2 R1 RA U1=4V P1 U I1 R2 R1 RB U2=8V P2 U I2 甲 乙 图3 ………………………………………………………1分 （1）由图3甲、乙得：P1=U1I1，P2=U2I2 ∵P1=P2 ∴I1I2=U2U1=8V4V=21 …………………1分 ∵U1=I(R1+RA) ， U2= I(R1+RB) ∴ U1U2=I1(R1+RA)I(R1+RB)=21⋅(R1+RA)(R1+RB)=12 ∴ 3R1+4RA=RB ① ……………………1分 ∵电源两端电压不变 ∴I1I2=R1+RB+R2R1+RA+R2=R1+3R1+4RA+5R1R1+RA+5R1=21 ∴2RA=3R1 ② …………………1分 将②式代入①式解得：RARB=16 ………………1分 （2）由图3甲得： U1U=R1+RAR1+RA+R2=13， 解得：U=12V ……1分 | 其它方法正确同样给分 |