初三上学期物理期末试题精品八

一．选择题(每小题3分，共21分。每小题只有一个是正确答案)

1．通常情况下，下列用品中属于绝缘体的是 （    ）

A．硬币      B．玻璃杯        C．大地         D．食醋

图1

2．2011年1月1日，重庆部分地区迎来新年第一场雪，图1是游客在金佛山堆积地面上的雪弄成的雪人造型。雪是在寒冷的高空中形成的，以下说法正确的是（    ）

A.水蒸气汽化形成                  B.水蒸气凝华而成

C.冰升华形成                      D.水蒸气液化而成

3．以下说法正确的是（     ）

A.晶体熔化时吸热温度要升高

B.液体的沸点与液面上方的气压有关，气压越大，沸点越低

C磁体的周围个别地方存在着磁场.

D.磁感线上某一点的切线方向与该点的磁场方向一致

S

图2

4．如图2所示电路，电源电压恒定不变，当开关S闭合时（     ）

A．电压表示数变小，电流表示数变小，灯变暗

B．电压表示数变大，电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，电流表示数不变，灯的亮度不变

D．电压表示数不变，电流表示数变小，灯变暗

5. 下列做法符合安全用电要求的是(     )

A．开关可以接在电灯和零线之间

B．发现有人触电时，迅速用手把触电者拉开

C．在家庭电路中必须安装保险丝或空气开关

D．湿手接触照明电路的开关一定不会触电

6. 我们要比较两电流的大小，可以通过观察流过同一灯泡时其明亮程度得知，这种方法称为“转换法”。以下探究实验属于转换法的是(     )

A. 为了形象直观地描述磁场引入磁感应线

B. 探究物体吸热与哪些因素有关

C. 探究两串联电阻总电阻的大小相当于一个较大电阻

D. 通过两磁体吸引大头针的多少来比较其磁性的强弱

7．如图3甲所示的是重庆一中教室里讲台下面的电源插板，插座上有一个开关S1和一个指示灯L1（相当于电阻很大的小灯泡）。当投影灯L2的插头插在该插座上，其开关S2可以控制它。小明断开或闭合S1、S2时，记录现象如下表，则符合事实的电路图是图3乙中的（    ）

指示灯L1

开关S1

图3甲

| 开关状态 | 插座指示灯（L1） | 投影灯（L2） |
| --- | --- | --- |
| 闭合S1，断开S2 | 亮 | 不亮 |
| 闭合S2，断开S1 | 不亮 | 不亮 |
| S1和S2都闭合 | 亮 | 亮 |

B

A

C

D

电源

S1

S2

L1

L2

电源

S1

S2

L1

L2

电源

S1

S2

L1

L2

电源

S1

S2

L1

L2

图3乙

二．填空作图题（每小题2分，共16分）

图5

8．上海世博会很多的照明灯是LED灯。LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长等优点。如图4所示是一种LED手电筒，它由5个LED并联组成，正常工作时电压为3V,每只LED通过的电流为40mA.则它正常工作时的总电流为          A。对该手电筒充电,0.6度电理论上可以让它连续正常工作          h。

图4

9．第一个发现电和磁有联系的人是丹麦的             （选填“奥斯特”、 “法拉第”或“安培”），他通过实验表明通电导体的周围存在磁场。根据图5中小磁针静止N极的指向，判断电源的“＋”极在如图电源的        端（选填“左”或“右”）。

10．我们向汽车发动机的水箱里灌水，利用          （选填“热传递”或“做功”）方式减少发动机的内能；并且还利用了水的　　     大，以便增强冷却效果。

11．如图6所示，电源电压合适，当开关S闭合，S1、S2都断开时，能发光的灯是         ，它们是串联；当S、Sl、S2都闭合，能发光的灯是         。

图7

图6

12．如图7所示，AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路，R1为定值电阻。当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时，电流表示数将           (选填“变大”、“不变”或“变小”)。此装置可作为压力计使用，当压力减小时，压力计的示数随指针向左摆动而减小，应把        （填“电流表”或“电压表”）改装为压力计。

13．小彭家的电热饮水机有加热和保温两种工作状态，饮水机的铭牌数据如下，电路工作原理如图8所示。

图8

| 热水箱水量 | 额定电压 | 加热时功率 | 保温时功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2kg | 220V | 660W | 44W |

当开关S闭合，S1断开，它是处于    状态；正常加热时通过饮水机的电流大小为    A  。

冷冻室

电动压缩机

液态制冷剂

蒸气

蒸气

密封条

三脚

插头

冷凝器

14．如图9所示，小磁针处于静止状态，请在图中甲、乙处标出磁极极性(用“N”或“S”表示)并标出磁感线方向。

N

S

图9

图10

15．电冰箱如图10所示，在结构上和工作过程中应用了许多物理知识，请提问并回答。

【示例】（1）问题：冰箱内的灯泡与电动压缩机的连接方式如何？

回答： 并联  。

（2）提出一个与电学、磁学或热学有关的问题并回答。

问题：                                   ？

回答：                                   。

三．实验探究题（16题5分，17题8分，18题9分，共22分）

16．请按题目要求作答：

（1）图11所示的是生活中常用的电能表，它的作用是测量______________的仪表，其示数是_____________kW•h。

（2）如图12所示是人们用测电笔辨别火线和零线的两种使用方法，其中正确的是       。

图11

图12

图13

（3）如图13是小袁同学探究“让线圈转起来”的实验装置图。线圈能够转动的原因是通电导体在磁场中受       的作用。小袁分别用一节新干电池和两节新干电池给它供电，发现电动机转速不一样。由此他猜想电动机的转速可能与                        有关 。

17．小余和小乐按照课本要求探究并联电路中电流的关系，他们设计的电路如图14所示。

（1）在连接电路的过程中，开关应该__________。

（2）在使用电流表测电流的实验中，小余试触时电流表的指针向着没有刻度的一侧偏转，如图15所示，根据你的分析，你认为原因可能是___________________         ___。

图14

图16

A

3

0.6

A

3

0.6

S

L1

L2

A2

A1

3

2

1

0

0.6

0.4

0.2

0

A

－  0.6 3

图15

（3）在实验过程中他们连接了如图16所示的电路, 闭合开关后，观察到灯L2      （选填“发光”或“不发光”）；通过分析电路连接情况，该电路存在的问题是：                （写出一条即可）。请在图16上只改动一根导线，符合L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测灯L2的电流，开关控制所有用电器。（要求：在需要改动的导线上画“×”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉）。

（4）他们改正错误后把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流，见下表：

| 实验次数 | A处的电流 IA／A | B处的电流 IB ／A | C处的电流 IC ／A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
| 3 | 0.26 | 0.30 | 0.56 |

通过对上面数据的分析,可以得出的结论是：                                       ；

在实验中可以采用     _______   _的方法改变A、B、C处电流的大小从而进行多次实验；

多次测量的目的是：                                                           。

18．小梅同学测定标有“2.5V”灯泡的额定功率的实验，所用灯泡的电阻大约10Ω左右，滑动变阻器的最大阻值50Ω。

（1）如图17是实验的实物电路，但连接不完整，请你完成电路的连接。要求两表量程选取合理，滑片向左移动灯变亮。

图17

A

3

0.6

V

3

15

A

B

P

(2)正确连好电路后，闭后开关前应把滑动变阻器滑片的位置调到_______（填写“A端”或“B端”）。滑动变阻器的作用：一是保护电路；二是_____                     __。

(3)闭合开关S，小明发现灯泡不发光，电流表有示数，电压表也有示数，其原因可能是（     ）

A．小灯泡短路                          B．小灯泡的灯丝断了

C．小灯泡的灯座接触不良                D．滑动变阻器进入电路中的阻值太大

（4）实际实验的有关记录与计算如下表

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.5 | 1.5 | 3.0 |
| 电流（A） | 0.24 | 0.16 | 0.26 |
| 功率（W） | 0.60 | 0.24 | 0.78 |

该同学注意到灯的亮度变化是：第一次比第二次亮，第三次比第一次更亮。根据他观察的现象和实验数据分析，可得出电功率和灯的亮度的有关结论：

①则灯泡的额定功率是________W；②                                   。

（5）这个实验记录也可以用来计算灯丝的电阻，并完成了有关计算如下表

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.5 | 1.5 | 3.0 |
| 电流（A） | 0.24 | 0.16 | 0.26 |
| 灯丝电阻（Ω） | 10.42 | 9.38 | 11.54 |

你认为，用上面三次灯丝电阻阻值的平均值，作为小灯泡正常发光时灯丝电阻的阻值是________的（选填“可以”或“不可以”）；小梅又想了想，老师讲课时告诉大家：导体的电阻与电压、电流无关，怎么测出灯丝的电阻三次却不一样呢？请你对此作出可能性的解释：                                                              。

图18

R1

R2

四、论述计算题（19题6分，20题7分，21题8分，共21分。解答应写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不给分）

19．在图18所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1 的阻值为10Ω。闭合开关S,电流表 A1 的示数为0.3A，电流表A2的示数为 0.2 A。求：

(1) 电源电压U ；

(2) 电阻R2的阻值。

20．如图19所示，标有“6V 3W”字样的小灯泡与最大阻值为18Ω的滑动变阻器R1串联，当变阻器连入电路中的电阻为8Ω时灯正常发光（不考虑灯泡电阻受温度影响，电源电压不变）。求：

（1）灯泡电阻；

（2）当滑动变阻器滑片移到阻值最大处时，灯泡的实际功率是多少？（结果可保留分数）

S

L

R1

P

图19

东方牌电热水壶

额定电压:220V

额定功率:1000W

频率:50Hz

厂家:广东东方电器厂

日期: 2010年9月

图20

21．今年夏天，小静家新买了一个大容积电热水壶，其铭牌如图20所示。她家的电能表表盘上标有“220V  30A”、 “3000imp/kW·h”字样， “imp/kW·h”是电子式电能表的一个重要参数，其数值表示用电器用电1kW·h，表盘上指示灯闪烁3000次。小明利用该电热水壶、电能表、手表、温度计等器材进行了以下观察实验活动:

a.用电热水壶装一壶水,测得水的质量为2 kg,水的初温为20℃

b.关闭家里其它用电器,只将电热水器接入电路烧水,观察电能表在300秒内，指示灯正好闪烁了243次,此时用温度计测得水的温度为50℃.求：

(1)水吸收的热量是多少?【水的比热为4.2×103J/(kg.℃)】

(2)300s钟内电热水壶烧水实际消耗的电能是多少？

(3)电热水壶烧水时的热效率是多少?（百分数结果取整数）

(4)通过计算说明电热水壶所在电路中是否正常工作?（假设这300s 内电压不变）

初            级      班    姓 名               考号                             顺序号

密  封  线  内  不  能  答  题

在在在在

是在

物理

重庆一中初2011级上期期末考试    物理答卷

一、选择题(每题3分，共21分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |

二、填空作图题（每小题2分，共16分）

8．                                9．

10．                              11．

N

S

图9

12．

13． 图见右

14．

15．

三、实验题（共22分）

16．(5分) （1）                  （2）          （3）

17．(8分) (1)                    (2)

(3)                                                 (在图16上改动)

(4)

图17

A

3

0.6

V

3

15

A

B

P

图16

A

3

0.6

A

3

0.6

S

L1

L2

A2

A1

18．(9分) (1)图17上连线 (2)                                  (3)

(4)

(5)

四、计算题(共21分，其中19题6分，20题7分，21题8分)

)

19．

20．

21．

物 理 答 案

一、选择题(每题3分，共21分)

1—7  BBDCCDD

二、填空作图题(每小题2分，共16分)

8. 0.2     1000              9.奥斯特     右           10.热传递     比热容

11. L2、L3    L1、L2         12.变小    电压表         13.保温    3

N

S

图9

14.                         15.合理均可得分

三、实验题(共22分)

16.(5分)(1)电功    2008.8       (2)甲        (3)力    电流(或电压)

17.(8分)(1)断开       (2)正、负接线柱接反了         (3)不亮   、L2被短路

(4)并联电路干路电流等于各支路电流之和换灯泡(或加滑变或换电源)    找规律

18.(9分)(1)图17上连线    (2)B    改变电路中的电流(或灯两端电压)     (3)D

(4)0.6      合理均可      (5)不可以      灯丝的电阻与温度有关

图17

A

3

0.6

V

3

15

A

B

P

图16

A

3

0.6

A

3

0.6

S

L1

L2

A2

A1

四、计算题(共21分，其中19题6分，20题7分，21题8分)

19.解：并联

V

20.解：(1)A

(2)与R1串联，当R1=8时，灯正常发光

V

当时

A

V

W

21.解：(1)J

(2)J

(3)

(4)W<

∴不正常工作(算方法也可以)