重庆市南开中学2012—2013学年度上期初三半期测试

物理试卷

(全卷共四个大题满分80分，与化学共用120分钟完卷)

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意，将正确选项前的字母填入题后的括号中，每小题2分，共20分。)

1．在国际单位制中，电流的单位是(    )

A．伏特    B．毫安·小时    C．欧姆    D．安培

2．下列说法正确的是(    )

A．温度高的物体，内能一定大

B．0℃的水结成0℃的冰时，其内能将减少

C．炒菜，锅铲翻动菜时主要是通过做功的方式来改变物体的内能

D．汽油机油箱内汽油用掉一半其热值不变，比热容变为原来的一半

3．祖国的山河一年四季美景如画，如图所示的描述属于液化的是(    )

A．春天，冰雪消融   B．夏天，草叶上形   C．秋天，枝头挂满   D．严冬，冰雕逐

成露珠               白霜                渐变小

4．如图所示为内燃机的能流图，则内燃机的效率可表示为(  )

A．	B．

C．	D．

5．以下说法正确的是(    )

A．人体正常体温约42℃

B．入口时最适宜的水温为80℃

C．教室内通过每盏日光灯的电流约5A

D．手机电池的电压约3.7V

6．如图所示电路图中，要求电路无误且电流表测通过L1的电流，其中正确的图是(    )

7．如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能。当开关S1闭合、S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关S1和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。

下列电路设计符合这种要求的是(    )

8．用同种材料制成的粗细均匀的某段金属导体，对于其电阻大小下列说法正确的是(  )

A．电阻是导体本身的一种性质，与电压和电流无关

B．当导体两端电压和通过导体的电流为零时，导体的电阻为零

C．当导体被均匀拉长至原来的二倍时，它的电阻减小为原来的一半

D．电阻是导体本身的一种性质，所以温度不论如何变化，它的电阻也不可能为零

9．如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两电压表指针偏转均如图乙所示，则灯L1和L2两端的电压分别为(    )

A．3.0V、0.6V

B．0.6V、3.0V

C．2.4V、0.6V

D．0.6V、2.4V

10．如图所示电路中。当开关S闭合时，两灯均不亮。某同学用电压表来检查电路的故障，

并将结果填入表格，若电路中只有一处故障，则故障发生在：(    )

A．ab处    B．bc处    C．cd处    D．ad处

| 接入点 | 电压表示数 |
| --- | --- |
| a、b | 4.5V |
| b、C | 0 |
| c、d | 0 |
| a、d | 4.5V |

二、填空题(将正确答案填在题中的横线上，每空1分，共17分。)

11．体温计已成为家用之必备，体温计是根据__________________原理制成的，体温

计的量程为___________℃，图中体温计的示数为________℃。

12．人体的安全电压________，一节新干电池的电压为________，在部分手机电池上都标有“××V  ×× mA·h”等字样，其中mA·h是________的单位(填物理量)。

13．现在部分室内运动场均采用地下管道、地下深井(温度基本恒为18℃，井深100米)形

成一个水循环热交换系统。夏天，系统将运动场内与室温相同的水送到地下，放热、降温

后回到地上，从而降低运动场内的温度，循环进行；冬天，则相反，提高室内的温度，达

到“冬暖夏凉”，又节能的效果。打深井用的人造金刚石钻头是一种硬度大，熔点高的___________(选填“晶体”或“非晶体”)。热交换系统是通过________(选填“做功”或“热传递”)方式改变内能的。

14．英语听力练习时每班教室里的扬声器同时发声，听力结束时又同时关闭，

各教室内的扬声器是______联；现在许多宾馆都利用房卡取电，如图所示，只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用，房卡的作用相当于电路中的_______。

15．用久了的白炽灯灯泡壁会变黑．其原因是钨丝先升华后凝华，与新买的同一规格的白炽灯灯丝相比，其电阻将________(选填“变大”、“变小”或“不变”)，因为导体的电阻跟导体的材料、长度、________以及温度有关。

16．一辆单缸四冲程汽油机，做功冲程中将________能转化为________能，以汽油为燃料的某品牌小汽车行驶100km发动机牵引力所做的功为1.15×108J，消耗汽油10kg，小汽车发动机的效率为________。(汽油的热值q汽油=4.6×107J／kg)

17．珂豪同学设计了一个风力测定仪，如图所示，O是转动轴，OC

是金属杆。下面连接着一块受风板，无风时OC是竖直的，风越

强，OC杆偏转的角度越大。AB是一段圆弧形电阻，P点是金属

杆与圆弧形电阻接触点，电路中接有一个小灯泡，测风力时，闭

合开关S。通过分析可知：金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起

相当于一个________，观察小灯泡的亮暗程度可以粗略地

反映风力的大小，若要提高该装置反映风力大小的性能，可采取

的方法是：________________________________________________

_______________________________________________________。(要求写出一条改进意见)

三、作图与实验探究：(第18题5分，第l9题8分，第20题7分，共20分。)

18．用如图所示装置探究萘熔化时温度的变化规律。请回答下列问题：

(1)将装有萘的试管放入水中加热(水浴加热法)，而不是用酒精灯直接对试管加热，这样做的目的是使试管________，而且萘的温度上升速度较________ (选填“快”或“慢”)，便于及时记录各个时刻的温度。

(2)萘加热一段时间后，可看到烧杯中有“白气”冒出，“白气”是________ (填序号)。

A．水蒸汽  B．小水珠

(3)由图象可知萘从开始熔化到完全熔化大约持续了________分钟。在第20min末萘处于

(选填“固态”、“液态”或“固液共存状态”)。

19．在“探究并联电路电流特点”的实验中，小勇同学连接的电路如图所示。

(1)连接电路前，开关应________；

(2)闭合开关后，观察到灯L1________，L2________；(选填“亮”或“不亮”)

(3)通过分析电路连接情况，请指出图甲中存在的问题是________________

(4)请在原图甲上只改动一根导线，符合L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测灯L2的电流，开关控制所有用电器，并在虚线框内画出改动后的电路图。(要求：在需要改动的导线上画“×”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉)。

(5)电路更正后，小勇同学获得实验数据如下表，其中电流表A2示数如图乙，请将其示

数填入表格空缺处：

| 干路电流／A | 灯L1电流／A | 灯L2的电流／A |
| --- | --- | --- |
| 0.28 | 0.14 |  |

于是得出结论：并联电路中，干路电流是支路电流的两倍。请你帮他分析，小勇所得的实验结论合理吗?  并说明理由。____________________________________________________。

20．小玲同学利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为6V且保持不

变，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。

(1)请根据图甲所示电路图将图乙所示的实物电路连接完整(要求：滑动变阻器滑片左滑，  电路中的电流增大，导线不允许交叉)。

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器滑片滑到________ (选填“A”或“B”)端，滑动变阻

器在本实验中的作用：________________________________________________________

(3)实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电

流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻尺变化的图像。

①由图像可以得出结论：电压一定时，________________________________________。

②上述实验中，小玲用5Ω的电阻做完实验后，接下来的操作是，将10Ω的电阻接入电路，

闭合开关，移动滑片，使电压表示数为________V时，读出电流表的示数。

(4)以上实验中所用到物理实验方法是_______________________，与此实验方法相同的实验还有：________________________________________________________ (列举一例)。

四、论述与计算题．(第21题9分。第22题6分，第23题8分．共23分，解答应写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不给分。)

21．如图所示，电流表A1的示数为0.4A，电流表A2的示数为0.25A，电压表V的示数为

4V。求：

(1)1min内通过灯泡L2的电荷量；

(2)通过灯L1灯的电流；

(3)电源电压是多少(要有必要的文字叙述)。

22．如图所示，电源电压为4.5V且保持不变，电阻R1两端的电压为3V，电阻R2的阻值为  5Ω，求：

(1)电阻R2两端的电压_

(2)通过电阻R1的电流。(对某一导体而言，通过它的电流I与加在它两端的电压U和它自身的电阻R的关系是：)

23．重庆南开中学为改善学生住宿条件，堂生宿舍均采用空气能热水器提供热水(如图甲所  示)。空气能热水器是吸收空气的热能来制造热水的装置。其耗能约为电热水器的四分之  一。空气能属于可再生的新能源，拥有先天的节能环保的优势。

图乙是空气能热水器的工作原理示意图，它主要由储水箱、毛细管、蒸发器、压缩机、  冷凝器等部件组成。制冷剂在毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器之间循环过程与我们所熟  悉的电冰箱的制冷循环过程相同．其工作过程如下：

A．液态制冷剂经过一段很细的毛细管缓慢地进入蒸发器，在蒸发器迅速汽化，并从空气中吸收热能。

B．制冷剂汽化生成的蒸气被压缩机压缩后变成高温高压的蒸气进入冷凝器。

C．在冷凝器中，高温高压的蒸气将热能传递给冷水并发生液化。制冷剂依此不断循环流    动，使水的温度不断上升。

空气能热水器有一个很重要的指标是能效比，它是指水箱中的水吸收的热能(Q)与压  缩机等电器消耗的电能(W)的比值()。能效比越高，说明热水器的制热效果越好。

下表为某品牌空气能热水器正常工作1h时测得相关数据：

| 电源电压／V | 消耗的电能／J | 进水质量／kg | 进水温度／℃ | 出水温度／℃ | 能效比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 3.6×106 | 60 | 20 | 60 | 7 |

(1)从表格中的数据可知，该空气能热水器加热时水吸收的热量是多少；

(2)该空气能热水器正常工作时能效比的比值是多少；

(3)请简要说明空气能热水器的优点。【水的比热容C水=4.2×103J／(kg·℃)】