射阳县实验初中2014年期中考试

初三物理试卷

（时间：90分钟   分值：100分　　命题：刘扬）

注意事项：

1．本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置，否则不给分。

2．答题前，务必将自己的姓名、考试号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。

一、选择题（每题2分，共40分）

1、如图所示,将两只鸡蛋举高2米，所做的功最接近于（    ）

A、 0.02 J        	B、 0.2 J

C、 2J          	D、 20 J

2、如图，下列用品中，通常情况下属于导体的是（    ）

3、下列用电器在工作过程中，电能几乎全部转化为内能的是（    ）

A、电视机  　　　  B、电脑   　　　 C、洗衣机  　　　  D、电饭锅

4、如图所示的工具中属于费力杠杆的一组是  （    ）

①核桃夹　　　　　②船浆　　　　　　　　③手推车　　　　　　④碗夹

A、①②          	B、②③     	C、②④      	D、③④

5、几个同学在公园进行登山比赛．如果规定功率最大者获胜，那么最后胜出者一定是（     ）

A、体重最大的一个  　　　　　　　　  B、时间最短的一个

C、做功最快的一个   　　　　　　　　 D、速度最大的一个

6、射阳属沿海地区，昼夜温差较小，而内陆沙漠地区的昼夜温差较大，这主要是因为（    ）

A、海水的比热容大，砂石的比热容小   B、海水的内能多，砂石的内能少

C、海水的密度小，砂石的密度大       D、海水吸收的热量少，砂石吸收的热量多

7、如图所示的四个实例中，机械能正在减小的是（    ）

A、蓄势待发的火箭    B、水平匀速飞行的飞机  C、匀速下降的热气球    D、加速上升的飞艇

8、关于电流表和电压表的使用，下列说法中不正确的是（    ）

A、使用前应检查指针是否指零

B、电压表使用时应与待测用电器并联

C、不允许把电流表直接连接到电源两极

D、使用双量程电表时，应先试用小量程

9、如图，在探究串联电路中的电压关系时，小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电 压分别为Uab＝2V，Ubc＝2V，Uac＝4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（　　）

A、整理器材，结束实验

B、分析数据，得出结论

C、换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

D、换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

10、为维护消费者权益，技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的铜芯电线不符合规格：①用镀铜的铝芯冒充铜芯；②电线直径明显比说明书上标定的直径要小．下列说法中正确的是（     ）

A、电线的长度引起电阻偏大          B、电线的横截面积引起电阻偏大

C、电线的材料引起电阻偏小          D、以上说法都不正确

11、小明观察了市场上的自动测高仪后，设计了四个电路（其R＇是滑动变阻器，R是定值电阻，电源两极间电压恒定），如图，其中能实现身高越高，电压表示数越大的电路是（     ）

12、某兴趣小组为了研究火情监视装置，将热敏电阻R1、警示灯L以及电压表和电流表组成如图所示电路，热敏电阻阻值随温度变化曲线如图乙所示。闭合开关S后，当火情发生时，（设电源电压及灯丝电阻不变）（     ）

A、电流表的示数变大，警示灯的亮度变亮

B、电流表的示数变小，警示灯的亮度变暗

C、电压表的示数变小，警示灯的亮度变暗

D、电压表的示数变大，警示灯的亮度变暗

13、探究“比较不同物质的吸热能力”时，同学们用酒精灯同时开始均匀加热质量和初温都相等的沙子和水，装置如图。下列说法正确的是（    ）

A、实验中，沙子吸热升温较快，说明沙子吸热能力较强

B、在本实验中，物体吸热多少是由物质的种类决定的

C、实验中，将沙子和水加热到相同温度时，它们吸收的热量相同

D、实验中，加热相同的时间，末温低的物质吸热能力强

14、在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生明显偏转。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则（    ）

A、灯L短路  　	B、灯L断路　　　	C、电阻R断路　　	D、电阻R短路

第13题　　　　　　　第14题　　　　　　　　　　　　第15题

15、如图所示，足球以初速度v沿着凹凸不平的草地从a运动到d，足球（ 　　）

A、在 b、d 两点动能相等　　　　　　　B、在 a、d 两点动能相等

C、从 b 到 c 的过程机械能减少　　　　D、从 c 到 d 的过程重力势能减少

16、在甲、乙两图中，甲图地面粗糙、乙图地面光滑。质量分别为m, 2m的两个物体在大小为F的恒力作用下，在力的方向上前进了相同的距离，则下列结论正确的是（    ）

A、甲图中F做的功小于乙图中F做的功

B、甲图中F做的功等于乙图中F做的功

C、甲图中F做的功大于乙图中F做的功

D、条件不足，无法确定甲、乙图中F做的功谁大

17、在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表．分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A、灯丝的电阻随电压增大而减小

B、小灯泡的额定功率为0.8W

C、小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D、通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

18、如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明功能。当开关Sl闭合、S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关Sl和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。下列电路符合要求的是（　　）

19、如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由右端向左滑向中点处的过程中（　　）

A、电压表V的示数变小，电流表A2示数变大

B、灯泡变亮，电流表A2示数变小

C、电流表A1示数不变，电流表A2示数变大

D、电压表V的示数不变 ，灯泡亮度不变

20、如图甲是产品输送及计数装置示意图。其中S为激光源，R1为光敏电阻(有光照射时，阻值较小；无光照射时，阻值较大)，R2为定值保护电阻。水平传送带匀速前进，每当传送带上的产品通过S与R1之间时，射向光敏电阻的光线会被产品挡住。若传送带上的产品为均匀正方体，ab间电压随时间变化的关系如图乙所示。已知电路中电源电压恒为6V，R2＝400Ω。则（　　）

A、有光照和无光照时R2两端的电压之比为1:2

B、有光照和无光照时R1的阻值之比为1:2

C、有光照射时光敏电阻R1的阻值为200Ω

D、每分钟通过S与R1间的产品数为6000个

二、填空题（每空1分，共25分）

21、如图，用定滑轮和动滑轮分别将质量相同的甲、乙两物体匀速提升相同的高度，不计绳重与摩擦，且动滑轮重小于物重，使用甲图滑轮最大的优点是可以改变用力的＿＿＿＿＿＿（选填“大小”或“方向”）；所用的拉力F甲 ＿＿＿＿＿F 乙，机械效率η甲＿＿＿＿＿η乙。（选填“＞”、“＜”或“＝”）

甲          乙

22、如图，用酒精灯加热试管中的水，这是通过＿＿＿＿＿（选填“做功”或“热传递”）的方式改变水的内能。当水沸腾一段时间后，塞子被试管内水蒸气推出，该现象说明＿＿＿＿＿能转化为＿＿＿＿＿能。图＿＿＿＿＿（填“甲”或“乙”）中汽油机与这一实验过程中能量的转化是一致的。

23、在物理实验中，经常要进行多次测量，其目的有两个：①为了减小误差；②是为了寻找规律，在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中，多次测量的目的是＿＿＿＿＿（选填“①”或“②”）在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中，多次测量的目的是＿＿＿＿＿（选填“①”或“②”）．

24、变阻器是通过改变接入电路中电阻线的＿＿＿＿＿（选填“长度”或“横截面积”）来改变电阻的．如图8电阻箱接入电路的阻值为＿＿＿＿＿Ω．

25、如图为冬天常用的一种电热暖手宝，其内部液体通常采用水，这是利用水的＿＿＿＿＿较大的属性，使保暖时间更长。当袋内0.5kg的水由0℃加热至60℃，需要吸收的热量为＿＿＿＿＿J。为使用更安全，它内部采用双重温控保护开关，两个温控开关是＿＿＿＿＿（选填“串联”或“并联”）起来使用的。[c水=4.2×103J/（kg·℃）]

第24题　　　　　　第25题　　　　　　　　第26题　　　　　第27题

26、电能表是用来测电路消耗＿＿＿＿＿的仪表。小明家的电能表铭牌及盘面如图10，电能表记录到他家已用电＿＿＿＿＿kW·h；现只将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表转盘转了300圈，则该用电器在上述时间内消耗的电能为＿＿＿＿＿kW·h。

27、在马路的交叉路口有一组交通指示灯指挥往来车辆和行人的交通行为，如图每盏指示灯上都标有“220V 100W”的字样，每灯正常发光时的电阻是＿＿＿＿＿Ω，这组交通指示灯正常工作20小时，消耗的电能是＿＿＿＿＿kW·h。

乙

甲

28、小灯泡L的额定电压是2.5V，其电阻随电压变化关系如图甲所示。将小灯泡L和电阻R接入图乙所示的电路中，电源电压为6V。当开关S断开时，小灯泡的阻值为＿＿＿＿＿Ω。闭合开关，小灯泡恰能正常发光，此时电路中的电流为＿＿＿＿＿A，电阻R消耗的功率为＿＿＿＿＿W。

乙

R1/Ω

I/A

0

0.6

7.5

。

A

超导部件R1

S

限流电阻R2

L

29、超导限流器是一种短路故障电流限制装置，它由超导部件和限流电阻并联组成，电路如图甲中虚线框内所示。超导部件的电阻R1随电流I变化关系如图乙所示，限流电阻R2＝15Ω，灯泡L上标有“6V 3W”字样。若电源电压为6V，且保持不变，此时灯泡L＿＿＿＿＿ (能/不能)正常工作，超导部件电阻R1为＿＿＿＿＿Ω。当灯泡短路时，电流表的示数为＿＿＿＿＿A。

三、解答题（共52分）

30、请按要求完成下面各作图题．（6分）

（1）在如图甲所示电路中的○内填上适当的电表符号，使电阻R1与R2并联（2分）

（2）在如图乙中画出滑轮组最省力的绕线方式．（2分）

（3）如图丙所示的曲棒ABC可绕A点的转轴转动，请画出要使曲棒ABC在图中位置保持平衡时所需最小动力的示意图。（2分）

甲　　　　　　　　　　　乙　　　　　　　　　　　　丙

31、（6分）某人利用如图滑轮组从井中提水，在某次操作中，人在绳端所用拉力F＝50N，在t＝10s内将重为120N的水匀速提升6m．求这段时间内：

（1）人所做的有用功；

（2）拉力F做功的功率；

（3）此次操作中装置的机械效率．（摩擦和绳重不计）

32、（6分）小华有4V的蓄电池和规格为“3V  3W”的小灯泡各一只，为了能使小灯泡正常发光，他设计了如图所示的电路. 求：

（1）小灯泡正常发光时的电流；

（2）小灯泡正常发光1min消耗的电能；

（3）定值电阻的阻值.

33、（6分）为了锻炼身体，小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计，如图所示图甲是原理图．硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计，P与R1间的　摩擦不计)．定值电阻R0＝10Ω，a、b是一根长为5cm的均匀电阻丝，阻值R1＝50Ω，电源电压U＝6V，电流表的量程为 O～0.6A。

（1）当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，闭合开关后电流表的读数是多少？

（2）小明在电路中连入RO的目的是什么？

（3）已知该弹簧伸长的长度ΔL与所受拉力F间的关系如图乙所示。通过计算说明，开关S闭合后，当电流表指针指在0.15A处，作用在拉环上水平向右的拉力为多大？

34、（7分）如图是小明设计的“测量小灯泡额定功率”的电路图。已知定值电阻R0=15Ω，滑动变阻器R(20Ω 1A)，电源电压为18V，小灯泡的额定电压为6V.

a　　　　　　　　　　　  b

（1）闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应滑到最＿＿＿＿＿。(选填“左端”或“右端”)

（2）小明按电路图连接好电路的最后一根导线时，小灯泡立刻发出微弱的光．导致上述现象的不规范操作是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

（3）小明正确连接电路后，闭合开关，发现无论怎样调节滑动变阻器灯泡都不亮，小明分析后确定是灯泡的故障。若电流表没有示数，电压表有示数且接近电源电压，可以判断灯泡＿＿＿＿＿；若电流表有示数，电压表几乎没有示数，可以判断灯泡＿＿＿。

（4）小明排除电路故障后，进行实验。小灯泡正常发光时，电流表的指针如图b所示，则小灯泡的额定功率为＿＿＿＿＿W；若将一标有“6V  2400mAh”的蓄电池充满电后，可以让这个灯泡单独持续正常发光＿＿＿＿＿小时。（铭牌中“蓄电池：6V  2400mAh的“2400mAh"表示电池充满电后，若以2400mA电流对外供电可持续放电1小时。）

（5）该组同学分别又测量三组电压和电流值，通过计算发现灯丝电阻是不同的，其他组同也得到类似的结果，出现这种结果的原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ．

35、（4分）《刑法修正案(八）》，对"饮酒驾车"和"醉酒驾车"制定了严格的界定标准，如下表所示。

| 饮酒驾车 | 20mg/100mL 血液中的酒精含量< 80mg/100mL |
| --- | --- |
| 醉酒驾车 | 血液中的酒精含量80mg/l00mL |

为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用。有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，如图甲和乙所示, 在图乙所示的工作电路中，电源电压恒为8V，定值电阻R2＝20Ω。

（1）当酒精气体浓度增加时，其电阻传感器R1的阻值＿＿＿＿＿ 。（选填“增大”或“减小”）

（2）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压表的示数＿＿＿＿＿；

（3）射阳交警在某次安全行车检查中，检测到某驾驶员100mL的血液中酒精含量为30mg，那么，该驾驶员属于＿＿＿＿＿。（选填“饮酒驾车”或“醉酒驾车”）此时电流表的示数为＿＿＿＿＿A。

初三物理答题纸

一、选择题（每题2分，共40分）

请把正确的答案涂在机读卡上！

二、填空题（每空1分，共25分）

21、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

22、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

23、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

24、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

25、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

26、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

27、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

28、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

29、＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

三、解答题（共52分）

30、（6分）

甲　　　　　　　　　　　乙　　　　　　　　　　　　丙

31、（6分）

32、（6分）

33、（6分）

34、（7分）

（1）＿＿＿＿＿　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（3）＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿　　（4）＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

（5）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

35、（4分）

（1）＿＿＿＿＿　　（2）＿＿＿＿＿　　　（3）＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿

九年级物理参考答案

一  选择题（共60分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | D | C | C | A | C | D | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | D | A | C | B | B | C | D | C |

二  填空题（每空1分，共25分）

21、 方向      ＞     ＞

22、 热传递    内    机械    乙

23、①       ②

24、 长度     5760

25 、 比热容   1.26×105    串联

26、  电能     118.5     0.1

27、  484      2

28、  2       0.25    0.875

29、  能      0      1.2

三  解答题

30、（6分） 略

31、（6分） W有用=720J    P=90W     ή=80％

32．（6分）解（1）（2分）	（2）W=Pt=3W×60S =180S （2分）

（3）（2分）

33、（6分） (1) O.1A   (2)保护电路                 （3）F=200N

34、（7分）（1）右端       （2）连接电路过程中，开关未断开（３）断路、短路

（４）2.88          5   （5）灯丝的电阻随温度的变化而变化

35、（4分）  (1)   减小    （2）     6V      ； (3)饮酒驾车　0.2　A。