初三物理期中试卷

物   理

（考试时间：90分钟   满分：100分）

一、选择题 （每题4个选项，只有1个符合题意）（每题2分，共24分）

1．下列各图中利用了动滑轮的是（    ）

2．如图所示，李晶同学将放在课桌边的文具盒水平推至课桌中央，她针对此过程提出了如下的猜想。你认为合理的是 (    )

A. 文具盒所受重力对它做了功         B．文具盒所受支持力对它做了功

C．文具盒所受的推力F对它做了功     D．在此过程中没有力对文具盒做功

第2题图

第3题图

3． 如图所示的实物连接中，开关闭合时会造成电源短路的是 （    ）

A、开关的接线柱上接线不牢             B、灯座的接线柱上接线不牢

C、开关的两接线柱上用导线连通         D、灯座的两接线柱用导线连通

4. 下列过程中，将内能转化为机械能的是（    ）

A．汽油机的压缩冲程           B．水蒸气顶起水壶盖的过程

C．小孩沿滑梯下滑的过程       D．流星在大气层中穿行的过程

5.由欧姆定律得到公式R＝U/I，下列说法正确的是（　   ）

A．导体的电阻与导体两端电压成正比      B．导体的电阻大小与电流、电压大小无关

C．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零  D．导体的电阻与流过导体的电流成反比

6.小刚同学用如图电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由10Ω更换为5Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的操作是(    )

A.保持变阻器滑片不动              B.将变阻器滑片适当向左移动

C.将变阻器滑片适当向右移动        D.将电池个数减少

A

B

第6题图

第7题图

7.如图所示，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是转动式变阻器，它的金属滑片P是杠杆的一端，下列说法正确的是（     ）

A．油量表是由电流表改装而成的      　    B．R、R0在电路中是并联的

第8题

第11题

C．油位越高，流过R的电流越大            D．油位越高，R两端的电压越大

8．如图所示，电源电压不变，要使电流表的示数最大，下列做法中正确的是（    ）

A．S1、S2都断开     B．S1断开S2闭合

C．S1闭合S2断开    D．S1、S2都闭合

9．给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。由上述实验器材，可以完成的研究课题是（    ）

A．只有①　　 B．只有②      C．①和②　　 D．①、②和③

10．同学们在探究“影响滑轮组机械效率高低的因素”时提出了下列假设（1）滑轮组机械效率高低可能与动滑轮重有关  （2）滑轮组机械效率高低可能与被物重有关（3）滑轮组机械效率高低可能与物体提升高度有关（4）滑轮组机械效率高低可能与与承重绳子段数有关  然后一位同学设计了如图所示的两个滑轮组，进行对比实验来验证提出的假设，则该实验验证的假设是（    ）

A．（1）   B．（2）  C．（3）   D．（4）

11．如图所示滑轮组，正方体A在水平地面上处于静止状态，已知A的边长为1dm，密度为2×103kg/m3，动滑轮总重为2N，若使A对水平地面产生600Pa的压强，作用在绳端的拉力F为（忽略摩擦和绳重，g＝10N/kg）（    ）

A．4N         B．5N           C．1N           D．22N

12．如图所示的四个电路，已知R的阻值和电源电压值，能根据已知条件和电表示数求出电阻Rx

第10题

值的是（    ）

二、填空题 （每空1分，共25分）

13. 在研究杠杆平衡的条件实验中，所用的器材有带刻度的杠杆、铁架台、钩码、线和________等，在图中每一个钩码质量均相同，杠杆已平衡，如果此时将两边的钩码同时远离支点一格，则杠杆将________平衡(填“能”“不能”).

14.青少年在安静思考问题时，心脏推动血液流动的功率约为1.5W，则你在考试的2小时内，心脏做功约为________J，用这些功可以让一个质量为50kg的物体匀速升高________m。（g取10N/kg）

15．许多同学都很喜欢设计和参加“多米诺骨牌效应”活动(按一定距离排列的骨牌，碰倒第一块骨牌后，其它所有骨牌会依次倒下)，其中的物理原理是：骨牌倒下时，_____转化为_________，这部分能量就转移给下一张骨牌，下一张骨牌倒下时具有的能量更大，骨牌被推倒的速度越来越快。(选填“动能”、“重力势能”)

16.一台太阳能热水器装满水后，水的质量是30kg。使这些水的温度从20℃升高到70℃需要吸收____________ J的热量。若这些热量由燃烧天然气来提供，则至少应完全燃烧_____m3的天然气。[C水=4.2×103J／(kg·℃)    天燃气的热值为8.l×107J／m3]

17.星期天，小明同学在父母的协助下，从早上七点开始每隔半小时对他家附近的气温和一个深水池里的水温进行测量，并根据记录的数据绘成温度----时间图象，如图所示。从图线可以看出乙的温度变化幅度小，是______（选填“气温”或“水温”）的图线，温度变化幅度小的原因是____________________。

18.学了电路串并联知识后，小文问“家中的电视机、电灯、电风扇等用电器之间是什么方式连接？”“当然是并联”小玲回答说。哪些现象能说明它们是并联的？        （举一例）；

19.导体两端加3V电压时，通过的电流是0.3A，这个导体的电阻是      Ω，如果加在导体两端的电压变为6V时，则导体的电阻为       Ω。

20.某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯的额定电流是    A．如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中      联一个阻值为    Ω的电阻．

21．一台液压起重机在10s内把一辆重为15 000N的汽车举高了2m，起重机对汽车做了_________J的功，功率是_________ W。

22．如图所示，电源电压保持恒定不变，当开关S闭合后，电流表的示数将        ，电压表的示数将        _______(填“变大”、“不变”或“变小”)。

23．如图所示的电路中，电源电压2 V保持不变，电阻R1=5Ω，R2=10Ω，当开关S断开时，电流表A1的示数是        A；当开关S闭合时，电流表A2的示数是        A．

第22题

第23题

第24题

24．如图所示的电路中，当S闭合后，电压表V1的示数为4V，电压表V2的示数为6V，电流表A的示数为1A，且将R2和R3对换位置后，电流表、电压表示数均不变，则电源电压为____V。

25．“神舟五号”载入飞船成功地发射和回收标志着我国航天技术已经跨入世界先进行列。“神舟五号”在上升过程中，若以“神舟五号”为参照物，则宇航员杨利伟是        的。假如你和杨利伟在太空中合作，你应该通过        和他进行交谈。为了使快速降落的返回舱安全着陆，在距离地面的一定高度，点燃反推火箭发动机向下喷出高温、高压气体，从开始喷气到安全着陆，返回舱的动能        ，重力势能        (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

三、解答题（共51分）

26.（1）请在图中画出使杠杆OA平衡时最小动力F1的示意图和阻力F2的力臂L2。

（2）小华站在地面上利用滑轮组提升重物，在图中画出绳索的绕法。

（3）根据以下要求，设计电路，用笔画线代替导线在图中画出相应的实物连接图， ( 导线不能交叉 ) 要求： (1) 只闭合 S 1 时，红灯发光，绿灯不发光 (2)S 1 、 S 2 都闭合时，两灯都发光 (3) 只闭合

S 2 时，两灯均不发光。

A

F2

o

第26题（1）

第26题（2）

第26题（3）

27．在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中，小明和小华用如图甲所示的同一滑轮组分别做了三次实验，实验数据记录如下：

甲

乙

2N

3N

| 实验次数 | 钩码重/N | 钩码上升的距离/cm | 弹簧测力计的读数/N | 弹簧测力计上升的距离/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
| 2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 |  |
| 3 | 6 | 10 |  |  | 90.9% |

(1)在表中的空格处填上适当的数据；(机械效率用百分数表示，保留一位小数)

(2)在实验操作中应竖直向上________拉动弹簧测力计；

(3)从实验数据分析得出：使用同一滑轮组，_________可以提高滑轮组的机械效率；

(4)得出结论后小明进一步猜想：滑轮组的机械效率可能还与其它因素有关，于是用另一滑轮组做了第四次实验（如图乙）并将数据记录如下：

| 实验次数 | 钩码重/N | 钩码上升 的距离/cm | 弹簧测力计的读数/N | 弹簧测力计上升 的距离/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |

比较实验1和实验4，小明发现虽然所挂钩码相同，但弹簧测力计的读数不同，这是因为两次实验所用滑轮的重力不同，于是小明得出另一结论：滑轮组的机械效率还与滑轮的重力有关。但小华认为小明得出这一结论的过程还不够合理。

请简要说明小华的理由：__________________________。

28.小明为了探究动能的大小与哪些因素有关，他设计了如图甲、乙所示的实验，

（1）让质量相同的两个小球沿同一光滑斜面分别从A处和B处开始向下运动，然后与放在水平面上的纸盒相碰，纸盒在水平面上移动一段距离后静止，如图甲所示。

（2）让不同质量的两个小球沿同一光滑斜面分别从B处开始向下运动，然后与放在水平面上的纸盒相碰，纸盒在水平面上移动一段距离后静止，如图乙所示。

上述甲、乙两组实验中：

①小明是根据_____________判断小球具有的动能大小。

②要探究动能与物体运动速度的关系应选用________图，选择的理由是：__________。

③乙图中让两个小球从同一高度滚下的目的是：________________________________。

④甲、乙两组实验可以得出的结论是： _______________________________________。

m

h

A

m

2h

B

m

2h

B

2m

2h

B

甲

乙

第29题图

29．如图所示，甲图中AB和CD是长度不同、粗细相同的镍铬合金线，乙图中AB和CD是长度相同、粗细不同的镍铬合金线，用图示装置可以研究同种材料导线电阻的大小与什么因素有关，有什么关系.

由甲图的实验可以得出的结论是：                                          。

由乙图的实验可以得出的结论是：                                          。

30．在图所示的电路中，用电压表、电流表测电阻Rx的阻 值的实验中：

第30题

（1）将实验电路补画完整。

（2）当滑片移到某一位置时，电压表、电流表的示数如图所示，则Rx的阻值为_____Ω；

（3）某同学在实验中，不小心将滑动变阻器损坏（不能使用）了，一时又找不到其他变阻器。此时该同学将滑动变阻器从电路中撤下后，假如还能测Rx的阻值，那么，滑动变阻器损坏后，可能对实验结果的影响是______________________。

（4）在测出电阻值后，该同学继续实验，研究导体中电流跟电阻的关系（滑动变阻器完好）。他观察电表指针在某一合适的位置，取下Rx，换上另一较大电阻R0，下一步的操作是________________________，目的是________________________________。

31.南京专用汽车有限公司是一家大型的特种专用汽车生产基地。该厂某型号专用车在车型测试中，在一段平直的公路上匀速行驶5.6km，受到的阻力是3.0×103N，消耗燃油1.5L（假设燃油完全燃烧）。若燃油的密度ρ＝0.8×103kg/m3，热值q＝4×107J/kg，求：

（1）专用车牵引力所做的功。

第32题图

（2）已知热机效率η＝（式中W为热机在某段时间内对外所做的功，Q为它在这段时间内所消耗的燃油完全燃烧所放出的热量），则该专用车的热机效率是多少？

32.如图所示电路，R1=6Ω，R2=12Ω，电源电压为2.4V．求：

(1) 电流表的示数是多少?

(2) 尝试运用欧姆定律计算出R1、R2并联后的总电阻是多少?

33．某校初三物理课外活动小组的同学对两个定值电阻R1、R2和一个滑动变阻器R3的阻值进行测定，将这些元件连接成的电路如图所示。闭合S1，断开S2，将滑动变阻器的阻值调到最大时，电流表的示数是0.2A，电压表的示数是2V。若将S1、S2都闭合，将滑动变阻器的阻值调到零时，电压表的示数是6V，电流表的示数是0.9A。求：

（1）定值电阻R1的阻值多大？

（2）滑动变阻器的最大阻值是多大？

（3）定值电阻R2的阻值是多大？

初 三 物 理 答 案

- 选择题（每题2分，共24分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | C | D | B | B | B | D | D | C | B | A | A |

二、填空题 （每空1分，共25分）

13．省力   20    	14．10800   21.6     15．重力势能    动能

16．6.3×106   0.078        17．水温  水的比热容较大

18．它们各自独立工作，互不影响        19．10   10

20．1.5   串联   8       21．增大   增大

22．更加        23．减小   减小   增加         24．短路   过大

三、解答题  （共49分）

25．略

26．(1) 测力计的读数  2.2  测力计上升距离  30

机械效率88.9%     (2) 匀速    (3) 增加物重

(4) 仅根据一次对比实验所得结论是不可靠的

27.①纸盒被推动的距离       ②甲   小球质量相同，高度不同，

到达水平面时的速度不同     ③使小球到达水平面时的速度相同

④动能与物体的质量和速度有关，质量越大，动能越大；速度

越快，动能越大

28． 导体电阻与长度有关   导体电阻与粗细有关

29．(1)断开  0.6       (2) 略        (3)A        (4) 2.2   B

(5) 0.5    (6) 灯泡两端的实际电压超过额定电压   灯泡

30. （1）因为专用车匀速行驶，所以牵引力F＝f＝3.0×103N

牵引力做的功W＝Fs＝3.0×103N×5.6×103m ＝1.68×107J

（2）消耗燃油的质量：m＝ρV＝0.8×103kg/m3×1.5×10－3m3＝1.2kg

燃油完全燃烧所产生的热量：Q＝mq＝1.2kg×4×107J/kg＝4.8×107J

热机效率η＝＝＝35%

31.  （l）I=I1+I2=0.6A          （2）R总=U总/I总=4Ω

32. (1) RL=U额2/P额=3Ω

Sl、S2断开时，L与R1串联，且正常发光 ∴I=3W/3V =1A  ∴6V/（3Ω+ R1）=1A  ∴R1=3Ω

Q=I2Rt=30J

(2) S1、S2闭合时，L被短路，R1与R2并联，U1=U2=6V

为使电流表安全使用，必须有I总≤3A，又I1=6V/3Ω=2A

∴I2≤1A   即6V/R2≤1A   ∴R2≥6Ω

即变阻器R2的阻值范围为6Ω—12Ω。

∴由p=U2/R得R2的功率范围是：3W—6W

四、简答题（每题3分，共计6分）

28.可以把物体向身体靠近些,或把手向前伸一些.根据杠杆平衡条件,力与力臂成反比,在阻力一定时减小阻力臂,或在阻力和阻力臂一定时,增大动力臂.

29.器材:电压表.方法:用电压表测出两个灯泡两端和它们的总电压,比较是否相等,如果都相等,则它们是并联的.

器材:电流表.方法:把电流表并在其中一个灯泡的两端,如果被并的灯泡不亮,则它们是并联的.

五、实验与设计题（30、32每题10分,31题6分，共计26分	）

30(1)在实验前,调节杠杆平衡

(2)两

(3)竖直向上  15

(4)

31.电饭锅不能用来煮饭;白炽灯不能发光

32.(1)如图

(2)6.25

(3)实验误差变大

(4)调节滑动变阻器

控制变量,使导体两端的电压一定.

六、计算与说明（第33题4分，34题6分，共计10分）

33.(1)6.3×107J  2.04×108J

(2)30.9%

34.(1)20Ω

(2)20Ω

(3)10Ω