电压表与电路故障分析

首先我们来看一个关于电压表反常使用的例子。

例1：如图1所示电路中，闭合开关后所发生的现象是  （   ）

A

电流表指针有明显偏转，电压表指针几乎不动

V

电压表指针有明显偏转，电流表指针几乎不动

- 两表指针均有明显偏转

- 两表指针几乎不动                                 图1

解析：电压表必须并联在待测电路，才能测出待测对象的电压，作为一个测量仪器，电压表的使用不能影响电路其它部分的正常工作（正如赛跑时计时员不能影响运动员的正常运动）。也就是说，如果不把电压表并联在电路中而是串联在电路中，它就会影响其它部分电路的正常工作，造成电路出现反常现象。本题中的反常现象即是灯不亮。而灯不亮也说明通过灯的电流极小，使电流表的示数几乎为0.但电压表连到了电源两端，显示了电源电压，有较大示数（也可以这样想：电压表如果与其它电器串联，它几乎就把电源提供的电压独占了）。所以本题应选择B

例2：图2为两只灯泡组成的串联电路图，电源电压为6V，闭合开关S后两灯均不发光，用一只理想的电压表测量电路中ab间电压为0，bc间电压为6V，则电路中的故障可能是  （    ）

L1         L2

a

b

c

.         .         .

L1短路且L2断路

S

- L1和L2均断路

- L1断路且L2短路

- 只有L2断路                               图2

解析：这类题目，一般难于直接选定答案，可逐项分析，看该项所述故障所造成的现象是否与题目中给定的现象相符合，必要时在稿纸上绘出故障电路分析。

- 如果L1短路且L2断路，把电压表连到a、b两点时，电压表的b端不能通过L2连到电源正极，是断开的，示数为0；把电压表连到b、c两点时，电压表相当于直接连到电源两极，示数为6V。

- L1和L2均断路，那么电压表不论是连到a、b两点还是b、c两点，都不可能有电流流入电压表，即电压表都处于断路状态，两次示数均为0.

- L1断路且L2短路时，把电压表连到a、b两点，电压表相当于直接连到电源两极，示数为6V；把电压表连到b、c两点，电压表的b端不能通过L1连到电源负极，即电压表断路，示数为0.

- 只有L2断路时，电压表在a、b也断路，示数为0；在b、c时，L1与电压表串联在电路中，由例1的分析可知电压表将显示约6V的电压。

故本题应选择A与D

训练题：

1.（2005年长沙）小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图3连接好电路，合上开关S后，发现两灯均不发光，为了检测出电路故障，他将电压表接到灯L1两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为0，则电路故障可能是 （     ）

A

灯L1短路

L1       L2

S

- 灯L2断路

- 电流表烧坏了

- 灯L1断路                                 图3

2.（2006年长沙）如图4所示的电路中，a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关S后，灯泡L1不亮。若将电压表接在b、d间，闭合开关S，电压表有明显示数；若将电流表接在b、c间，无论闭合还是断开开关S，电流表都有明显示数，且灯泡L1发光。则故障一定是（  ）

L1

L2

S

a

b

。           。

- 灯泡L1断路

灯泡L1短路

c

d

。           。

- 灯泡L2短路

- 灯泡L2断路                              图4

3.（2006年武汉市课改实验区）小明按图5所示的电路进行实验，当开关闭合后，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图6所示。造成这一现象的原因是  （    ）

V1

0

1

2

3

V

5        10

0                     15

V2

图5                             图6

- 可能L1开路

- 可能L2短路

- 可能V1和V2所连量程不相同，L1短路

- 可能V1和V2所选量程不相同，电路各处完好

4．（2006年泰州）图7是小文同学研究串联电路中电流、电压特点的实物连接图，当开关闭合时，灯L1亮，灯L2不亮，电流表和电压表均有读数，则故障原因可能是（    ）

L1

L2

图7

A   L1断路     B  L1短路    C  L2断路      D  L2短路

（以上3题答案均为D）