2017-2018学年上学期期中原创卷B卷

九年级物理

（考试时间：80分钟  试卷满分：100分）

注意事项：

1．本试卷共8页，四大题，24小题。

2．回答第一大题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3．回答第二、三、四大题时，请用蓝、黑色水笔或圆珠笔在答题卡上作答，写在本试卷上无效。

4．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

5．答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

一、选择题：本大题共12小题，每小题3分，共36分。每题只有一个选项符合题目要求。

1．A、B是两个轻质泡沫小球，C是用毛皮摩擦过的橡胶棒，A、B、C三者之间相互作用时的场景如图所示。由此可以判断

A．小球A带正电        B．小球B带正电     C．小球B可能不带电     D．小球A可能不带电

2．关于分子热运动及热现象，下列说法正确的是

A．固体很难被压缩，说明分子间存在斥力

B．扩散现象只能发生在气体与液体中

C．物体吸收热量，温度一定升高

D．﹣20 ℃的冰块内没有内能

3．如图是玩具汽车的电路图，以下有关说法中正确的是

A．电动机与灯泡是并联的

B．电动机与灯泡是串联的

C．电动机与灯泡工作时两端的电压不相等

D．开关S2控制整个电路

4．关于温度、内能和热量，下列说法正确的是

A．物体内能增大，一定从外界吸收热量

B．汽油机在做功冲程中把机械能转化为内能

C．物体内能减小时，温度可能不变

D．锯条锯木头时，锯条的内能增加，木板的内能减少

5．有两个不同的定值电阻R1，R2，它们的电流随电压变化的I–U图象如图所示，R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，关于R串，R并的I–U图象所在区域正确的是

A．R串在Ⅲ区，R并在Ⅰ区                       B．R串在Ⅱ区，R并在Ⅰ区

C．R串在Ⅰ区，R并在Ⅱ区                        D．R串和R并都在Ⅰ区

6．学习了内能及能量的转化和守恒后，同学们在一起梳理知识时交流了以下想法，你认为其中不正确的是

A．做功改变物体的内能是不同形式的能的相互转化

B．物体放出热量，发生了能量的转移，其温度一定降低

C．燃气推动“嫦娥三号”探测器调姿发生了能量的转化

D．能量在转化和转移的过程中总会有损耗，但能量的总量保持不变

7．在探究电路的电流规律实验时用了如图中的某个电路，已知R1=R2<R3，电流表的读数分别是：A1为0.3 A，A2为0.15 A，A3为0.45 A。测量时的电路图应是

A． B．       C．       D．

8．如图所示，电源电压恒定，当闭合开关S后，变阻器R2的滑片P向右移动的过程中，下列说法中正确的是

A．电流表A的示数变小、电压表V的示数变大

B．电流表A的示数变小、电压表V的示数不变

C．电流表A的示数变大、电压表V的示数变小

D．电流表A的示数变大、电压表V的示数变大

9．下面是小明同学“物理学习笔记”中的摘录，其中错误的是

A．做功和热传递在改变物体的内能上是等效的

B．分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的

C．热量总是自发地从温度低的物体向温度高的物体传递

D．燃料的热值与燃料的总质量没有关系

10．在图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为

A．6 V，1.2 V          B．4.8 V，1.2 V      C．1.2 V，6 V            D．1.2 V，4.8 V

11．一台柴油机中的燃料完全燃烧放出了8×107 J的热量，共计损失了4.8×107 J能量，下列说法错误的是

A．该柴油机的效率为40%

B．用来做有用功的能量为3.2×107 J

C．在科技进步的未来可以实现能量零损失

D．减少机械间的摩擦可以提高热机效率

12．在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，调节滑动变阻器，将滑片P从最左端滑到最右端，两电压表的示数随电路中电流变化的完整过程的图线如图乙所示。则下列说法正确的是

A．图线B反映电压表V1示数随电流的变化

B．改变R2的阻值，V1示数的变化量与V2示数的变化量不相等

C．图线A的延长线不一定过坐标原点

D．滑动变阻器的最大阻值等于R1的阻值

二、填空作图题：本大题共7小题，第13~18题每空1分，第19题每图2分，共25分。

13．如图所示电流表的读数为_______；电压表的读数为_______；电阻箱的读数是_______Ω。

14．小明每天上下学都要经过一个加油站，当他靠近加油站时就闻到一股“汽油味”，这是___________现象，它表明分子在不断地做___________；并且小明发现夏天这股“汽油味”比冬天时要浓烈些，说明了这一现象的快慢与_____________有关。

15．使用电压表时，要将电压表_____联在被测电路两端。使电流从电压表的正接线柱_____，从电压表的负接线柱_____，所选用的电压表的量程要_____被测电路的电压。某同学用电压表测一段导体两端的电压时，如果发现电压表的指针向左偏转，一定是______错了；如果发现电压表的指针向右偏转到没有刻度的地方了，这是因为___________。

16．如图所示A、B为材料相同的电阻，A处电阻的直径大于B处电阻的直径（长度相同），那么通过A处和B处电流强度的关系IA            IB，A处和B处电压关系UA      UB。（填“大于”、“小于”或“等于”）

17．一台四冲程内燃机1 s完成了100个冲程，则该内燃机在1 s时间内做了________次功，飞轮的转速为________r/min。

18．在图甲所示的电路中，当开关S从2转到1时，根据电流表和电压表对应的示数，在U﹣I坐标中描绘了相对应的坐标点，如图乙所示，电源电压是______V，电阻R1的阻值是______Ω，电阻R2的阻值是______Ω。

19．（1）如图甲是一个模拟交通路口红绿灯工作的实验电路，请你用笔画线代替导线，只添加两根导线，实物电路图补充完整。要求：红灯亮时，黄灯和绿灯都不亮；当红灯灭时，黄灯和绿灯可以分别亮一盏。

（2）用图乙所示器材探究并联电路电压的特点（其中两只灯泡的阻值不相等），完成图中未完成的连接，要求电压表测L2两端的电压。

（3）如图丙所示，一个黑箱内有由几个相同阻值的电阻R组成的电路，箱外有四个接线柱。已知1、2间的电阻是1、3和2、4间电阻的2倍，而3、4间没有明显的电阻，请画出盒内最简单的一种电路图。

图甲                         图乙                     图丙

三、解析题：本大题共2小题，第20题9分，第21题13分，共22分。

20．燃气灶烧水时，把质量为2 kg、初温为15 ℃的水加热到100 ℃，共燃烧了0.025 m3天然气（假设天然气完全燃烧）。已知水的比热容为4.2×103 J/（kg·℃），天然气的热值为8.4×l07 J/m3。求：

（1）水吸收的热量；

（2）天然气完全燃烧放出的热量；

（3）燃气灶烧水时的效率。

21．如图所示电路中，电源电压不变，R1=20 Ω，滑动变阻器R2的最大值为60 Ω，小灯泡L的额定电压为5 V，电流表的量程（0~0.6 A或0~3 A）。只闭合S2时，电流表的示数为0.4 A；只闭合S3，且变阻器的滑片P在中点时，电流表的示数为0.3 A。求：（不考虑温度对灯丝的影响）

（1）电源电压和灯丝电阻；

（2）只闭合S3时，要使小灯泡L正常发光，变阻器R2连入电路的阻值；

（3）闭合S1、S2、S3，为保证不损坏电流表，变阻器R2的阻值可调范围。

四、实验探究题：本大题共3小题，第22题5分，第23题6分，第24题6分，共17分。

22．在“探究物质的吸放热能力”实验活动中：

（1）小中同学使用相同的电加热器给水和煤油加热，用加热时间的长短来表示物质吸收热量的多少。他得到如下数据：

| 物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高温度Δt/℃ | 加热的时间t/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
|  | 2 | 0.2 | 10 | 4 |
| 煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
|  | 4 | 0.2 | 10 | 2 |

①分析第1、2次或第3、4次实验数据，可以得出的初步结论是：同种物质升高相同温度时，吸收热量的多少与物质的___________有关。

②分析第1、3次或第2、4次实验数据，可以得出的初步结论是：_________________。

③我们还可以通过大量实验分析出：不同物质的吸热能力一般不同，在相同条件下，升温快的物质，它的吸热能力较___________。（选填“强”或“弱”）

（2）小华分别用质量相等、初温相同的水和另一种液体进行了实验，并用图象对实验数据进行了处理，如图所示。实验中，水和该液体在相同时间内放出的热量相等。分析图象可以得出：_______物质为水，另一种液体的比热容为__________J/（kg·℃）。

23．在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红两位同学作出了如下猜想：

①导体的电阻与导体的长度有关

②导体的电阻与导体的横截面积有关。

③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如下表

（1）为了验证上述猜想①，应该选用编号为_______两根电阻丝进行实验；如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想________（填序号）；分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：长度和横截面积相同时，____________________________。

（2）有同学认为，可以根据灯泡亮度的变化来判断接入的电阻丝阻值的变化情况。老师指出：此实验中这种方法不可取。这是因为电源电压一定时，所选电阻丝的阻值相差太小，灯泡亮度变化___________（选填“明显”或“不明显”）。

（3）在最近几年，我国城乡许多地区进行了输电线路的改造，将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，这样就__________了输电线的电阻，从而可以________输电线上的电能损失（选填“增大”或“减小”）。

24．在“测定小灯泡的电阻”实验中（小灯泡标有“2.5 V”字样，电源电压为6 V）。

（1）如图1所示，甲组所接的实验电路存在连接错误，只需改动一根导线，即可使电路连接正确。请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法。

（2）乙组同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来他们应______。

A．更换小灯泡

B．检查电路是否断路

C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（3）排除电路故障后，闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，进行多次测量，小文画出了小灯泡中电流随其两端电压变化的关系图象（如图2），则小灯泡正常发光时的电阻是______Ω。在多次测量中，小文还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比变大，原因是______。这里采取多次测量的目的是________________________。

（4）灯泡的电阻测量完毕，小明用5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω、25 Ω的定值电阻更换电路中的灯泡，探究电流跟电阻的关系，得到如图3所示的电流I随电阻R变化的图象，则电流与电阻的关系是___________。