九年级物理测试题

一、选择题(共10个小题，每题3分，共30分)

1、下列用电器中，利用电流热效应工作的是(        )

A．电脑    	 B．电饭煲       C．电视机	  D．电风扇

2、下列图示中的几种情况，属于做功改变物体内能的是(       )

3、在右图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变，当滑动变阻器的滑片P由中点向右移动时，下列判断正确的是 (        )

A．电流表和电压表的示数都增大，电路总功率变大

B．电流表和电压表的示数都减小，电路总功率变小

C．电流表示数减小，电压表示数不变，变阻器功率变小

D．电流表示数减小，电压表示数变大，灯泡功率不变

4、两定值电阻甲、乙的电流与电压的关系如图所示，现将甲和乙串联后接在电压为3V的电源上，下列分析正确的是（    ）

A．甲的电阻大于乙的电阻    B．甲的电压大于乙的电压

C．甲的电流等于乙的电流  D．甲的电压等于乙的电压

5．如图所示的四个电路中，电源电压相同，，电路消

耗的总功率由大到小的顺序是（     ）

A. 甲、乙、丙、丁        B. 丁、丙、乙、甲

C. 丁、甲、乙、丙       	D. 丙、乙、甲、丁

6．灯Ll标有“8V，16W”的字样，灯L2标有“12V，36W”的字样，两灯串联后接在电压为U的电路中，要保证两灯不损坏，电压U的最大值应是（   ）

A．8V          B．12V          C．16V          D．20V

7、关于温度、热量、内能，下列说法正确的是(       )

A．物体的温度越高，所含热量越多

B．温度相同的两物体间不会发生热传递

C．0℃的冰块没有内能

D．温度高的物体，内能一定大

8、在自动电压力锅构造中，当锅内压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作，压强过大时开关S过压自动断开，温度过高时开关S过热自动断开。下列四幅图中能反映压力锅内部电路的是（      ）

9、根据欧姆定律公式I=U/R可以导出R=U/I，由公式得出的正确结论是（     ）

A．导体电阻的大小跟导体两端电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中电流成反比

C．导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定

D．导体电阻是导体本身的一种性质，大小与导体两端的电压和通过导体中的电流无关

10、如右下图是小松同学实验时所画电路图中的一部分，根据此电路图，下列四个选项不能直接研究的问题是（    ）

A．电阻跟温度的关系

B．小灯泡的电功率

C．电流跟电压的关系

D．小灯泡的电阻

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、填空题（共7个小题，每空2分，共16分）

11、今年11月17日我国“神十一”载人飞船发射成功，在返回穿越大气层时，“神十一”飞船克服摩擦，将部分机械能转化为         。

12、某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为      Ω的电阻。

13、将一个“220V 800W”的电暖气接入电路中，正常工作5h，消耗电能      kW·h

14、灯L1与灯L2串联，先用电压表测灯L1两端的电压，如图

所示。再测灯L2两端的电压时，只将电压表接A的一端改

接C，这种接法        （填“正确”或“不正确”）。

原因是                                       。

15、如图所示，电源电压不变，R1=8Ω，R2=12Ω。

若S1、S2都闭合，①②两电表示数之比为        。

16、小红家里的电能表标有“3000R/kW·h”的字样，现小红利用该电能表测定家中电热取暖器的电功率，当取暖器单独工作时，电能表的转盘在90s内转过60转，则该取暖器的电功率是        W

17、一只标有“PZ 220-100”的白炽灯泡，当它接入110V的电路时，实际功率是       W。（假设灯泡电阻不受温度影响）

四、实验题（共3个小题，20题7分，21题17分，22题6分，共30分）

18、在“科学探究：物质的比热容”中：

(1)设计实验时应运用控制变量法：

①用水和煤油做实验，应使水和煤油的              相等；

②用电加热器加热，应用了电加热器在相同时间内对外供热       的特点；

(2)实验所需的器材有：电加热器、       、搅拌器、天平、电源、计时的秒表、

水和煤油；

(3)实验中得到如下一组数据：

| 烧杯号 | 液体 | 质量 | 初温 | 末温 | 加热时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1[来源 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
| 2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |

①比较分析1、3号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的不同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；

②比较分析1、2号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：

________________________________________________________________；

③比较分析______号和______号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的同种物质，升高不同的温度，吸收的热量不同；

④验说明物体吸收热量的多少不仅与物体的质量和升高的温度有关，还与           ________有关；

19、如图所示，是测量小灯泡电功率的实物元件图，其中电源是由三只蓄电池组成，小灯泡额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω、1A”字样，电流表(0～0.6A、0～3A)，电压表(0～3V、0～15V).

（1）本实验的原理是：_________________。（1分）

（2）请用笔画线代替导线，把右图中的电路元件连接成实验电路。（要求：滑片P向左移时灯变亮，且连线不得交叉）。（3分）

（3）小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想：

A．可能灯丝断了

B．可能是变阻器开路

C．可能是小灯泡短路

D．可能是电流表开路

请你借助已连好电路中的电流表和电压表验证小刚的猜想，并将电流表、电压表相应示数填入下表。（4分）

（4）排除故障后，在测量小灯泡的额定功率时，应先调节_________________，使小灯泡两端电压为___________V，再测出电路中的______________，即可计算出额定功率；若小灯泡两端实际电压为额定电压的1.2 倍，则实际功率为额定功率的________倍。（假设电阻值不变） (4分)

（5）实际测量过程中小刚才发现电压表0～15V量程已损坏（另一量程完好），但他仍想利用现有器材测出小灯泡的额定功率，请你帮小刚重新设计新的电路图并画在下面的方框内。（3分）

0

0

1

2

3

0.4

0.6

0.2

A

（6）小刚按重新设计的电路图继续实验，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为_________V时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如上右图所示，则小灯泡的额定功率是_________W。（2分）

20、（6分）在研究电流与电阻和电压关系的实验中：

(1)如甲图所示，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应处于        (填“A”或 “B”)端，目的是：                  。

(2)小敏同学按甲图的电路图连接了乙图的实物电路，其中有两个元件连接错误，它们分别是           和           。

甲图

乙图

(3)正确连接电路后，测出R1=5Ω、两端电压为3V，若将电阻R1由5Ω换成10 Ω，为了使电阻R1两端的电压仍然为3V，他应将滑动变阻器的滑动触头P向        _______(填“A”或“B”)端滑动，在触头P滑动的过程中，电路中的电流将            ___________（填“变大”、“变小”或“变小”）。

五、计算题（共2个小题，每题12分，共24分）

21、（12分）半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大。如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象．如图乙是徐赫和他的同学根据半导体材料这种电阻的特性自制的半导体温度计的原理图，利用电流表的示数来指示某一空间的温度．已知电源电压恒为12V，电流表的量程为0.6A，R0为定值电阻。请你回答下列问题：

（1）定值电阻R0的作用是？

（2）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，则定值电阻R0的阻值为多少？

（3）该温度计能测量的最高温度为多少？此时电路中消耗的电功率为多少？

22、（12分）下面的图表是从某台电热饮水机说明书是收集到的信息。某次加热时，测得水箱中有水从12℃到100℃所用时间为8min。（水的比热容为4.2×l03J/kg·℃）

（1）若让饮水机处于加热状态，开关S应接在a处还是b处？

（2）电阻R1的阻值（不考虑温度对阻值的影响）。

（3）饮水机加热过程中的热效率。

| 热水器容积 | 1L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时额定功率 | 880W |

九年级物理测试题答案

一、选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | C | C | D | B | A | D | A | B |

二、填空题

11、内能      12、8        13、4     14、不正确；电压表的“+、-”接线柱接反了15、5:3      16、800     17、25

四、实验题

20、（1） ①初温；②相同       （2）温度计

（3）②质量不同的相同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同；③3；4；④物质种类

21、（1）P=UI [来源:学#科#网]

（2）

（3）0；6；0；0     （4）滑动变阻器；3.8V；电路中的电流；1.44

（5）

[来源:学科网ZXXK]

（6）2.2V；1.52W

22、（1）B；保护电路    （2）电流表；电压表  （3）B；变小

五、计算题

23、（1）保护电路

（2）当温度为20℃时： 由图像得到R=50Ω

R总=U总/I=12V/0.2A=60Ω

R0=R总-R=60Ω-50Ω=10Ω

用其它方法算出R0，参照给分。

（3）当电流为0.6A时：测量的温度为最高

R总=U总/I=12V/0.6A=20Ω

R=R总-R0=20Ω-10Ω=10Ω

用其它方法算出R，参照给分。

由图像得到温度为100℃

P=U总I=12V×0.6A=7.2W

24、（1）a处  （2）由P=U2R1得R1=U2P=(220V)2880W=55Ω

（3）η=Q吸W=cmΔtPt=4.2×103Jkg⋅C×1kg×88C880W×8×60s=87.5%