乌鲁木齐地区2017-2018学年第一学期期末试卷

九年级物理（问卷）

（考试时间：100分钟  卷面分值：100分）

试卷说明：作图可用铅笔 可以使用计算器。

图1

选择题（本题有10小题，每题3分，共30分。 每小题4个选项，其中只有1个选项是符合题目要求的，请将正确选项的字母代号填在答卷相应的空格里。 选对得3分，不选、 多选、选错不得分）

1. 将两个铅柱的底面削平、紧压，两个铅柱结合了起来，在下面吊挂一个重物，它们仍没有分开。如图所示，该实验说明了

A. 分子间存在斥力          B. 分子间存在引力

C. 分子间存在间隙          D. 分子无规则运动[来源:学§科§网]

2. 汽油机的四个冲程中,使汽车获得动力的是

A.吸气冲程                  B.压缩冲程

C.排气冲程                  D.做功冲程

图2

3. 如图2是小明家安装的换气扇和照明灯的电路图，下列说法正确的是

A. 换气扇和照明灯不能同时工作

B. 换气扇和照明灯只能同时工作

C. 换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

D. 换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

4. 一部录音机要求电源电压是9V,如果用干电池作电源,则需要将

A. 6节干电池并联            B. 6节干电池串联

图3

C. 3节干电池并联            D. 3节干电池串联

- 某同学用电流表和电压表测甲、乙两段导体的电阻后作出如

图3所示的图象，由此可判断

A．R甲＞R乙              B．R甲≥R乙

C．R甲＜R乙              D．R甲≤R乙

图4

6. 如图4所示的电路，开关S闭合时，发现L1、L2都不亮，用电压表逐段测量，结果是Uad=6V，Uab=0，Ubc=0，Ucd=6V，则该电路的故障可能是

- 开关S接触不良           B．L1断路

C．L2断路                   D．L2短路

7. 把两个灯泡并联接到电源上，闭合开关后，发现灯L1比灯L2亮，下列分析正确的是

A. 灯L1的电阻小              B．通过灯L1的电流小

C. 灯L1两端的电压小          D．灯L1的实际功率小

8. 标有“4V  4W”和“6V  9W”的两个定值电阻，串联起来接在8V的电路上，则它们产生相同热量所需要的时间之比是

A. 1:2                       B. 2:1

C. 1:1                       D. 1:4

9. 关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是

A．更换灯泡前应断开电源开关

B．用湿布擦拭工作中的电器

C．家用电器失火时，先灭火，后切断电源

图5

D．电灯开关可以接在火线上，也可以接在零线上

10. 如图5所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，会出现的现象是

A. 电流表示数变小，弹簧长度变短

B. 电流表示数变小，弹簧长度变长

C. 电流表示数变大，弹簧长度变长

D. 电流表示数变大，弹簧长度变短

[来源:学科网]

二、填空题（每空1分，共30分。请将符合题意的内容填在答卷相应的横线上）

11. 小孩从滑梯上滑下的时候，臀部有灼热感，这是用____________的方法改变小孩臀部内能的；家庭炒菜的时候，勺柄会变热，这是用___________的方法改变勺柄内能的。

- 热机是将内能转化成________能的机器。在汽油机工作的四个冲程中，将机械能转化为内能的是________冲程。

13.水的比热容较大，生活中，我们常用水来加热或散热，例如：冬天常用热水袋取暖，把质量为2kg，温度为90°C的热水装入热水袋中，到温度降为30°C的时侯，这些水放出了_________J的热量；如果用相同质量，相同温度的沙来取暖，沙会冷得_________（填“快些”或“慢些”）。【c水=4.2×103J/（kg·oC）】。

14. 小明用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近悬挂着的通草球，发现通草球被吸引，则通草球________带电；若通草球被排斥，则通草球________带电。(选填“一定”、“一定不”或“可能”)。

15. 考试时用2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是________ (选填“导体”或“绝缘体”)，若使用不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变________ (选填“强”或“弱”)，可能使电脑无法识别。

图6

16. 某电阻两端电压为3V时，通过的电流为0.6A，则该电阻的阻值是_______Ω，若该电阻两端电压为0V，其阻值是________Ω。

17. 如图6，电源电压恒定，R1为20Ω，只闭合开关S，电流表示数为0.3A；再闭合S1，电流表示数变为0.5A，则此时通过R2的电流为_______A，R2阻值为_______Ω。

18. 某款手机电池电压为5V，待机时电流约为10mA，则该款手机待机时的电功率为 ________W。若该款手机的一块原装电池充满电可供其待机200h，则该电池一次充满电时储存的电能为 ______ J。

19. 某同学在吹头发过程中，电流通过电吹风做了104J的功，那么在这段时间内消耗了________J的电能，电能转化成的内能________（选填“大于”“小于”或“等于”）104J。

图7

20. 如图7所示是现在家庭常用的电子式电能表表盘,表盘上标有“3200imp/(kW·h)”,表示每消耗1 kW·h的电能,指示灯闪烁3 200次。小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作6 min,电能表指示灯闪烁了320次。该家用电器的额定功率是_____W,则这个家用电器可能是_____(选填“电热水壶”“台灯”或“电视机”)。

21.小磁针静止时总是指向南北方向，是受到______作用的缘

故,地磁北极在地理_____极附近。

图8

22. 如图8是小明同学在研究性学习活动中为某仓库设计的一种防盗报警器,其踏板放在仓库的门口,电铃和灯泡放在值班室内。观察电路可知,这个报警器的工作原理是:有人踩踏板时______；无人踩蹋板时_______。（选填“灯亮”或“铃响”）

23. 作为一种应急措施，有时也可以用扬声器代替话筒。人对着扬声器的锥形纸盆说话，声音就会使与纸盆相连的线圈在________中振动，从而产生随着声音的变化而变化的电流。这种产生电流的现象在物理学上称为________现象。

图9

24. 把标有“1A  4W”的L1和“2A  6W”的L2两个灯泡并联接入电路中，让其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过额定功率，则该电路中干路电流是 ________A，两灯消耗的实际总功率为_______W。

25. 如图9，电源电压不变，定值电阻R的阻值为R0，闭合开关S，当滑动变阻器接入电路中的阻值为5Ω时，电压表示数为U0，断开开关S，把定值电阻R换成2R0的另一定值电阻，闭合开关S，电压表示数________（选填“变大”“变小”或“不变”），调节滑动变阻器滑片使电压表示数仍为U0，则此时滑动变阻器接入电路中的电阻值为________Ω。

[来源:Zxxk.Com]

三、作图、实验题、简答题（本题有7小题，共30分）

26. （2分）在居民楼的楼道中，装有声控开关和光控开关共同控制的楼道灯，夜晚，当有人走动发出声音时，电路接通，灯亮。白天，无论发出多大的声音，灯也不亮。请将图10中的器材连成符合楼道要求的电路。[来源:学科网]

27. （2分）按家庭电路要求完成作图11。

28. （2分）根据图12中小磁针静止时的指向，在图12中标出通电螺线管的N、S极和电源的正负极。

图13

29.（6分）在“比较不同物质吸热能力”的实验中，将甲、乙两种不同的液体分别放入两个相同的烧杯内，用相同的电加热器同时加热。记录相关数据，并绘制出如图13所示的图象。（不计热量损失）

（1）实验时，选用初温和________均相等的甲、乙两种液体。

（2）加热10min，甲吸收的热量________（选填“大于”“小于”或“等于”）乙吸收的热量。

图14

（3）乙液体的比热容是甲液体比热容的________倍。

30.（6分）如图14所示，将一根直导线放在能够自由转动的静止小磁针的正上方，并与小磁针平行。接通电路后，观察到小磁针偏转。

（1）实验探究的是通电直导线周围是否存在________。

（2）改变导线中的电流方向，小磁针偏转方向发生改变，表明_______________________。

（3）若断开电键，小磁针转动静止后，其指向为________方向(选填“南北”或“东西”)。

31.（6分）图甲为小红同学设计的“探究电流与电阻关系”的实物电路图。

定值电阻

甲图

乙图

图15

(1)开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应移至________（选填“A”或“B”）端。

(2)当小红同学闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数且大小接近电源电压，则电路中出现的故障可能是定值电阻发生了________（选填“短路”或“断路”）。

(3）排除故障后，移动滑动变阻器滑片P，当电压表示数为2V时，记下电流表示数。当将原来5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，电压表示数如图乙所示。要使电压表示数保持2V不变，应将滑动变阻器的滑片P向________（选填“A”或“B”）端移动。

图16

32.（6分）小明做“测定小灯泡额定功率”的实验。被测小灯泡的额定电压为3.8V，电阻约为10Ω。实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A   0～3A）、电压表（0～3V  0～15V）、开关各一只，导线若干，滑动变阻器三只：R1（5Ω  0.5A）、R2（10Ω  0.5A）、R3（500Ω  1A）。设计的电路如图16所示：

（1）滑动变阻器应选用________（选填“R1”、“R2”或“R3”）；

（2）实验电路接好后，合上开关，调节滑动变阻器滑片P，使灯泡正常发光，此时电压表示数应为________V，电流表示数为0.3A，则待测灯泡的额定功率为________W。

四、计算题（本题有2小题，每小题5分，共10分。解题要有计算过程和必要的文字说明，只给出结果不得分）

33.如图17所示，电阻R1=20Ω，R2=60Ω并联，通过R2电流为0.2A。求：

图17

（1）电源的电压。

（2）电路消耗的总电功率。

34.如图18所示，电源电压保持不变，电灯L标有“12V  2.4W”字样。

（1）若开关S闭合，S1断开时，电压表示数为8V，电灯恰好能正常发光。求电源电压和电阻R0的阻值。

S

图18

（2）当开关S和S1都闭合时，求电流表示数和电阻R0消耗的电功率。

乌鲁木齐地区2017-2018学年第一学期期末试卷

九年级物理参考答案和评分标准

（考试时间：100分钟  卷面分值：100分）

- 选择题（本题有10小题，每题3分，共30分。 每小题4个选项，其中只有1个选项是符合题目要求的，请将正确选项的字母代号填在答卷相应的空格里。 选对得3分，不选、 多选、选错不得分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10[来源:Z*xx*k.Com] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | D | D | B | C | C | A | C | A | D |

二、填空题（每空1分，共30分。请将符合题意的内容填在答卷相应的横线上）

11.做功          热传递              12.机械       压缩

13.5.04×105     快些                14.可能       一定

15.导体          弱                  16.5          5

17.0.2           30                  18.0.05       36000

19.104           小于                 20. 1 000    电热水壶

21.地磁场        南                  22.铃响       灯亮

23.磁场          电磁感应            24.2.75       8.25

25.变小          10

三、作图、实验题、简答题（本题有7小题，共30分）

26.(2分)                  27. (2分)                28. (2分)

29.（6分）（1）质量       （2）等于                      （3）2

30.（6分）（1）磁场       （2）磁场方向与电流方向有关    （3）南北

31.（6分）（1）A          （2）断路                      （3）A

32.（6分）（1）R2          （2）3.8                        1.14

四、计算题（本题有2小题，每小题5分，共10分。解题要有计算过程和必要的文字说明，只给出结果不得分）

33.

解：(1)电源电压

（1分）

(2)电功率

（1分）

（1分）

（2分）

解：（1）开关S闭合、S1断开时，R0与灯L串联，电压表测R0两端电压。

（1分）

（1分）

（1分）

- 当开关S和S1都闭合时，灯L短路。

（1分）

（1分）