2018-2019学年第一学期期末统一考试九年级物理试卷

一、选择题(每小题3分,共21分)

1.一切物体在任何情况都具有内能,物体的内能与物体的质量温度和体积有关。炎炎夏日,气温节节上升，温度计内水银柱慢慢升高,下列有关此过程中温度计内的水银内能和比热容变化正确的是

A.内能增大,比热容不变            B.内能减小,比热容减小

C.内能增大,比热容减小            D.内能减小,比热容增大

2.请你想象一下,假如“水的比热容变为原来的一半”,则可能会出现

A.同体积的水质量会减半           B.沿海地区的夏季比内陆地区更凉爽

C.沿海地区的昼夜温差会变大       D.水的沸点会升高超过100摄氏度

3.某种新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线,当玻璃被击碎时会产生电信号,与金属线相连的警报系统就会立刻报警,这利用了金属的

A.延展性        B.弹性          C.导电性         D.导热性

4.以下关于影响电阻大小的因素的说法中正确的是

A.导体电阻的大小与导体本身的温度没有关系

B.同种材料制成的粗细相同的导体,较长导体的电阻大

C.同种材料制成的长度相同的导体,较粗导体的电阻大

D.长短、粗细都相同的导体一定具有相同的电阻

5.通过实验研究得出“通过导体的电流与导体两端的电压间关系”的科学家是

A.安培           B.托里拆利      C.奥斯特         D.欧姆

6.在如图所示的四个电路中,开关能够控制两个灯泡且两个灯泡又是并联的是

7.如图所示,在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流和灯泡两端的电压,为使与串联，以下做法中正确的是

A.为电流表,为电压表,为电流表

B.为电压表,为电压表,为电流表

C.为电流表,为电流表,为电压表

D.为电流表,为电流表,为电流表

二、填空题(每空1分,共21分)

8.一切物质都是大量的分子(或原子)组成的,分子之间存在相互的__________，一切物质的分子都在不停地做___________的热运动,这种运动物理学上叫做扩散现象,物体的_______

越高,物体内部组成物质的分子运动就越剧烈。

9.能量既不会空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为________，或者从一个物体转移到其他物体,而在转化和________的过程中，能量的总量保持不变,这就是能量______.

10.改变物体内能的两种方式是_________和________，天气寒冷时,对两手呵呵气,感觉手就暖和些,这是通过________改变了两手表面皮肤的内能.

11.自然界中存在两种电荷,一种是正电荷,一种是负电荷,人们把用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做______电荷,把用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做_______电荷,将此橡胶棒与一个验电器的金属球接触,则发现验电器内的两个金属箔片因带电而张开,则这两个金属箔片一定带_______电荷。

12.电路中电荷的______移动形成电流,物理学上把_______定向移动的方向规定为电流的方向,只有电路_________时,电路中才有电流。

13.容易__________的物体叫做导体,一般情况下,下列物品：①橡皮擦；②铅笔芯；③塑料尺；④钢尺,属于导体的是________，属于绝缘体的是___________.

14.大多数金属导体的电阻在温度升高时一般会_______(填“变大”、“变小”或“不变”),因此,家中的白炽灯,不发光时灯丝的电阻比正常发光时的电阻要________，刚闭合开关瞬间通过灯丝的电流比正常发光时要________，这也是为什么常常在开灯的一瞬间灯泡会烧坏的原因。

三、作图题(8分)

15.随着生活水平的提高,人们对卫生间里空气质量的要求越来越高。

(1)为了保量空气流通,小刚家的卫生间安装了换气扇,且换气扇与电灯由同一个开关控制,团合开关时,换气扇和电灯同时工作。请你用笔画线代替导线,将如图所示的电灯、换气扇(用M表示)和控制它们的开关正确连入电路。

(2)在探究“串联电路电压的关系”时,小明把两个小灯泡串联起来接在电源上,用电压表

分别测量串联电路的总电压和两小灯泡两端的电压,请你用笔划线代表导线,在答题卡的图上连接好用电压表测量串联电路总电压的电路。

四、实验题(16小题3分,17小题6分,18小题7分,共16分)

16.在烧杯中加入盐水,将铜片和锌片放在烧杯的盐水中,这就是一个电池,试着用电压表测量这个自制电池的电压，其现象如图所示,则________是电源的正极,并在下面的方框中画出测量此电池电压的电路图。若电压表读数如下图所示,则这个自制电池的电压是0______V.

17.如图所示是一位同学在探究串并联电路电流电压规律实验的实物连线,则这样的连接方式和是_______联,电压表测的电压是______电压,若测得的电压表如图甲乙丙所示,则这时____图可能是此时电压表的读数,为了测量两端的电压,只去掉一条连接线,并在此根连接线上打“×”(表示不要),然后用黑色或蓝色笔重新画上一根正确的连接的导线(均在答题对应的图上作答连线).则_______图可能是此时电压表的读数。

18.图1是小明做“探究影响导体电阻大小的因素“实验所采用的电路,是四根合金丝,用一只电压表分别测出它们两端的电压,得到的一次实验部分数据如表所示。

(1)四根含金串联在电路中,它们两端的电压之比等于它们的________之比，为探究导体电阻与横截面积的关系,应比较合金丝和________两端的电压，合金丝两端电压如图2所示,示数为________V.

(2)在得到上表数据的过程中，_______(选填“能”或“不能”)改变滑动变阻器滑片的位置，为得到更可靠的实验结论,应多次实验,每次实验测量合金丝两端电压之前,需进行的一项实验操作是____________.

(3)关于导体电阻与长度的关系,小明还进行了理论探究:某金属丝电阻R,长度为L，若把根这样的电阻丝串联在电路中,则总长度为总电阻为_________，从而得到导体电阻与长度的关系,依此关系,在不改变滑动变阻器滑片的位置的情况下,在上表中合金丝两端的电压应该为______V.

五、计算题(19、20小题各6分,21小题7分,共19分)

19.我国每年消耗数千万桶原油用于制造塑料制品。已知原油的热值为完全

燃烧1桶原油(约等于158.99升)能释放出多少J的热量?这些热量若只有被水吸收,则可以使常温下多少kg的水温度上升20℃。自2008年6月1日起,我国开始限制塑料袋的使用,目的是什么(写出一条即可).

20.如图所示,电阻为10Ω,电源两端电压为6V,开关S闭合后,求:

(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻为40Ω时,通过电阻的电流

(2)为了使通过电阻的电流为0.2A,则滑动变阻器接入电路的电阻阻值为多大?

21.小明家住农村,他家的厕所离他们住的房子有一段距离,家人上厕所前都要带上手电筒,很不方便,若灯整夜开着又很浪费电,他想利用所学的知识对厕所的照明电路进行适当改装,将“220V 10W”的灯泡、阻值为5160Ω的电阻和开关S、S1连成如图所示的电路，天黑后S处闭合状态,当无人入厕时,开关S1断开,此时灯较暗,但能起到指示作用；当有人入厕时,闭合开关S1,灯泡正常发光,起到照明作用。

(1)入当S、S1都闭恰时,电阻R处于_______状态(填“短路”、“断路”或“通路”)；

(2)当灯起指示作用时,通过电阻R的电流是多少安?

(3)通过计算说明无人入厕时和有人入厕时,电路消耗的功率哪个大?

六、综合能力题(15分)

22.物理课外兴趣小组利用如图所示的电路图进行一些电学实验,其中电阻R有20Ω、15Ω、10Ω、5Ω、1Ω五个供选择,滑动变阻器的规格是“10Ω 1A”，电源电压5V保持不变。

(1)用笔画线代替导线将图中电流表港确接入电路；

(2)在做“探究导体的电流与电阻的关系”的实验时:

①选用哪三个电阻更合适?答：_________________；

②此实验对电阻两端电压的控制有什么要求?答:_____________________；

③按要求接入电阻后闭合开关,发现电流表指针几平不动,电压表指针向右偏转且超过满刻度，原因可能是___________________________________；

(3)用一根导线代替电流表接入电路进行测量未知电阻的实验,R先选用5Ω的电阻接入电路,移动滑动变阻器的滑片使电压表示数为1V，然后保持滑动变阻器的滑片不动,用代替5Ω电阻接入电路,此时电压表示数为3V则的阻值为______Ω.

23.高压输电技术是指电压等级在750kV交流和±500kV直流之上的更高一级电压等级的输电技术,包括交流特高压输电技术和直流特高压输电技术两部分。高压交流输电,是指1000kV以上电压等级的交流输电工程及相关技术。特高压输电技术具有远距离、大容量、低损耗和经济性等特点。目前,对特高压交流输电技术的研究集中在线路参数特性和传输能力、稳定性、经济性以及绝缘与过电压电晕及工频电磁场等方面。“西电东送”就是将我国西部发电厂发出的电传输到我国东部,由发电厂输出的电功率是一定的,它决定于发电机的发电能力。根据P=UI中发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U,那么线路中的电流I一定会减小；反之亦然。输电线路的电能损耗主要是输电线的电流热效应,输电线损失的热功率,所以采用输电线的电阻要尽量小,如果线路中电流降低到原来的,那么线路中损失的热功率就减少为原来的,因此提高电压可以很有效地降低输电线路中的热功率损失。

(1)特高压交流输电,是指______及以上电压等级的交流输电正程及相关技术。特高压输电技术具有远距离、大容量、__________和经济性等特点。

(2)设发电厂的输出电功率输电线路上的总电阻为5Ω，若采用110超高压输送电能,输电线路的电流为___________A，输电线路掀失的热功率_________W，其与发电厂的输出电功率之比_________.

(3)若采用1100超高压输送电能,输电线路损失的热功率________W，与高压输送电能损失的热功率之比_________，所以采用超高压远距输电可以大大降低输电线路的___________损失.

(4)若想使输电线路中的热功率损耗为零,还可采用__________做为输电线材料.