2019年宁夏中考物理模拟试卷（1）

- 我国家庭电路的电压是（　　）

- A. 220V	B. 110V	C. 24V	D. 1.5V

- 通过实验首先找出电流与电压关系的科学家是（　　）

- A. 帕斯卡	B. 欧姆	C. 伏特	D. 牛顿

- 在如图所示的电路中，电键闭合后，不会造成元件损坏的是（　　）

- A. 	B. 
C. 	D.

- 下列实验中，需要多次测量的目的相同的是（　　）
（1）测量某物体的密度。（2）测量小灯泡的电功率。
（3）探究导体中电流与电压的关系。（4）用电流表、电压表测电阻。

- A. (1)与(2)	B. (1)与(4)	C. (2)与(4)	D. (2)与(3)

- 如图中的电路图和实物图相对应的是 （　　）

- A. 
B. 
C. 
D.

- 如图所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法正确的是（　　）

- A. 甲的电阻值保持10Ω不变
B. 乙的电阻值保持20Ω不变
C. 甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总电流为0.3A
D. 甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电路的总电压为5V

- 根据欧姆定律公式I=UR可以导出R=UI，由公式得出的正确结论是（　　）

- A. 导体电阻的大小跟导体两端电压成正比
B. 导体电阻的大小跟导体中电流成反比
C. 导体电阻的大小是由导体两端的电压和通过导体中的电流共同决定
D. 导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体两端的电压和导体中的电流无关

- 如图所示，是汽车油量表的工作原理图。下列有关说法中正确的是______
A．油量表是由电压表改装而成的
B．油箱内油量增加时，R1接入电路的电阻值减小
C．油箱内油量增加时，R0两端的电压变大
D．油箱内油量减少时，R1两端的电压变小
说明理由：______

- 有一只标有“220V，5A”的电能表，按规定最多可接“220V，40W”的电灯______
A.25盏B.27盏C.28盏D.30盏
说明理由：______

- 完成下列换算：
（1）500μA=______mA=______A；
（2）11kV=______V=______mV。

- 已知R1=6欧，R2=4欧，则这两个电阻串联后的总电阻是______欧，并联后的总电阻是______欧。

- 电子式电能表表盘上标有“3200imp/（kW•h）”字样（imp表示闪烁次数）．将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为______kW•h，该用电器的额定功率是______W。

- 进入刚装修完的房屋，常会闻到一种刺鼻的气味，这是由于甲醛分子在运动，这种运动会随气温的升高而______；水很难被压缩，说明分子间存在______。

- 生活中，我们往往用热水取暖，这是因为水的比热容较______，让初温相等质量相等的水和铁吸收相同的热量后，______升高的温度大。（C水＞C铁）

- 一定值电阻两端电压是24V时，通过的电流是0.5A，则10s内电流产生的热量为______J；当通过该导体的电流为1A时，其电阻为______Ω。

- 如图所示的电路中，电源电压为12V．闭合开关后，电流表的示数为0.4A，电压表的示数为8V，则电阻R2的阻值是______Ω．将滑动变阻器R1的滑片向右移动，电压表的示数将变______。

- 有一只标有“24V 0.8A“字样的电灯，把它接入电压36V电路中，若能够正常使用，需______联一个多大的电阻？

- 在如图所示的电路中，R1=10Ω，R2=20Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A．求：
（1）电阻R1两端的电压；
（2）通过电阻R2的电流；
（3）电路消耗的总功率。

- 五、作图题（本大题共2小题，共6.0分）

- 在如图所示的电路中，将小灯泡L1和L2分别填入电路的空缺处。要求：电压表只测量L1两端的电压。

- 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上，补上后要求：①L1与L2并联；②电键S同时控制L1与L2。

- 几个同学在做“测定小灯泡电阻”的实验时，电源电压为6.0V，小灯泡的额定电压为4.0V，阻值约为12Ω．如图1所示为小勇同学连接的实物电路。

（1）本实验的原理是______。
（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移至______（选填“左”或“右”）端；实验时，要使小灯泡正常发光，应调节滑动变阻器使电压表的示数为______V，若此时电流表的示数如图2所示，电流为______A，那么小灯泡的电阻是______Ω（保留一位小数）。
（3）小明同学在接好电路后，闭合开关，发现不管怎么移动滑片，电流表的示数始终不变，而且灯泡发光很暗，则产生这个故障的原因可能是______。
（4）小刚同学在正确连接好电路后，闭合开关，发现不管怎么移动滑片，电压表的指针始终不动，灯泡不亮，电流表有示数，则产生这个故障的原因可能是______。
（5）同学们在做完实验后，总体发现白炽灯泡灯丝电阻随电压的增大而增大，影响灯丝电阻变化的原因是______。
（6）利用上述装置还可以完成测定灯泡额定功率的实验，则P额=______W。

- 答案和解析

- 1.【答案】A
【解析】

解：因为家庭电路照明电压220V、动力电压380V、对人体安全电压不高于36V，一节干电池的电压1.5V；所以正确的答案是A选项； 
故选：A。
知道几个电压值：家庭照明电压、动力电压、对人体安全电压、一节干电池电压、一节蓄电池电压。
记住家庭电路的电压，一是注意安全不要发生触电事故，二是接入家庭电路的用电器的额定电压等于220V。

- 2.【答案】B
【解析】

解：通过导体的电流与导体两端电压成正比，与导体的电阻成反比，这就是欧姆定律。最早是德国物理学家欧姆于1826年总结得出的。 
故选：B。
电流与电压、电阻的关系确立是电学发展史上重要的里程碑。其基本关系是：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比；电压一定时，通过导体的电流与其阻值成反比。
本题考查的是我们对物理学家科学成就的掌握，属于物理学史的考查，难度不大，在平时要注意积累这方面的材料。

- 3.【答案】C
【解析】

解：A、图中电压表与灯L2并联，但接线柱接反了，指针会出现反偏，容易损坏电压表，不合题意； 
B、图中电流表串联在电路中，但接线柱接反了，指针会出现反偏，容易损坏电流表，不合题意； 
C、图中两灯泡并联，工作时互不影响，开关在干路可控制两只灯泡，连接正确，符合题意； 
D、图中电键闭合后，形成电源短路，会损坏电源，不合题意。 
故选：C。
电压表应并联在用电器两端，可以直接接在电源两极上；电流表必须与用电器串联，不能直接接在电源两极上。电流表和电压表都要求电流要正进负出。同时注意电源短路是不能出现的。
本题中涉及到了我们在连接电路时容易出现的一些错误连接，并注意分析这种错误所对应可能出现的后果，有一定综合性。

- 4.【答案】B
【解析】

解：（1）测量某物体的密度采用的是多次测量求平均值来减小误差； 
（2）测量小灯泡的电功率是采用多次测量来判定影响灯泡功率的因素； 
（3）探究导体中电流与电压的关系多次测量的目的是获得普遍规律； 
（4）用电流表、电压表测电阻采用多次测量是为了减小误差。 
故选：B。
解决此题要知道初中物理实验进行多次测量目的是什么，一是为了求平均值，提高精度，减小误差；二是为了寻找普遍规律。根据题意探究多次测量提高精度的，就需要将多次测量结果取平均值。
本题考查物理学方法，解答此题的关键是知道物理实验中多次测量的目的。

- 5.【答案】D
【解析】

解：电流从电源的正极出发，分别流经两个灯泡，一条经过灯泡L1后到达开关S1回到负极；另一条经过开关S2后，再经过另一个灯泡L2到达开关S1回到负极，所以两灯并联；开关S1控制干路，开关S2只控制灯泡L2，对应的电路图是D。 
故选：D。
根据电流流向法先判断出两个灯泡的连接方式，再看开关的位置后，即可得出哪个图是正确的。
本题考查了电路的识别能力，关键是根据电流流向法判断两灯泡的连接方式和开关的位置。

- 6.【答案】C
【解析】

解：A．由图象可知，甲对应的电流与电压成正比，即甲的阻值不变，
由图象可知，当U甲=2V，I甲=0.1A，
由I=可知，R甲===20Ω，故A错误；
B．由图象可知，乙对应的电流与电压不成正比，即乙的阻值是可变的，故B错误；
C．甲、乙并联在电路中时，两电阻两端的电压相等，当电源电压为2V时，由图象可知，I甲=0.1A，I乙=0.2A，根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，干路电流I=I甲+I乙=0.1A+0.2A=0.3A，故C正确；
D．甲、乙串联在电路中时，通过两电阻的电流相等，当电路电流为0.2A时，由图象可知，U甲=4V，U乙=2V，根据串联电路的总电压等于各分电压之和可知，电源的电压U=U甲+U乙=4V+2V=6V，故D错误。
故选：C。
（1）根据欧姆定律可知，电阻一定时，通过电阻的电流与两端两端的电压成正比，据此分析图象甲乙电阻的变化，然后读出任意一组电流和电压值，利用欧姆定律求出定值电阻的阻值；
（2）甲、乙并联在电路中，根据并联电路的电压特点读出当电源电压为2V时通过两电阻的电流，利用并联电路的电流特点得出电路中的总电流；
（3）甲、乙串联在电路中，根据串联电路的电压特点读出当电路电流为0.2A时两电阻两端的电压，根据串联电路的电压特点求出电路的总电压。
本题考查了串联电路和并联电路的特点以及欧姆定律的灵活运用，关键是根据图象得出相关的信息。

- 7.【答案】D
【解析】

解：导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压和通过导体的电流无关， 
导体电阻在数值上等于导体两端电压与通过导体的电流之比，故D正确； 
故选：D。
电阻是导体本身所具有的性质，与通过它的电流、它两端的电压无关。其大小等于导体两端的电压与通过导体的电流之比。
本题考查了电阻的性质，需要学生熟记电阻的定义和性质，从而正确求解。

- 8.【答案】BC   油箱内油量增加时，杠杆顺时针转动，R1接入电路的电阻值减小，B正确；
根据电阻的串联，电路的总电阻变小，由欧姆定律I=UR，电路的中电流变大，根据U=IR，R0两端的电压变大，C正确；
【解析】

解：A、变阻器与R0串联，油量表串联在电路中，故油量表是由电流表改装而成的，A错误；
BC、油箱内油量增加时，杠杆顺时针转动，R1接入电路的电阻值减小，B正确；
根据电阻的串联，电路的总电阻变小，由欧姆定律I=，电路的中电流变大，根据U=IR，R0两端的电压变大，C正确；
D、油箱内油量减少时，杠杆逆时针转动，R1接入电路的电阻值变大，根据电阻的串联，电路的总电阻变大，由欧姆定律，电路的中电流变小，根据U=IR，R0两端的电压变小，根据串联电路电压的规律，R1两端的电压变大。D错误；
故答案为：BC。
油箱内油量增加时，杠杆顺时针转动，R1接入电路的电阻值减小，B正确；
根据电阻的串联，电路的总电阻变小，由欧姆定律I=，电路的中电流变大，根据U=IR，R0两端的电压变大，C正确。
A、分析电路连接，根据电流表与待测电路串联回答；
BC、油箱内油量增加时，杠杆顺时针转动确定R1接入电路的电阻值变化；
根据电阻的串联判断电路的总电阻变化，由欧姆定律I=确定电路的中电流变化，根据U=IR得出R0两端的电压变化；
D、油箱内油量减少时，杠杆逆时针转动，根据电阻的串联判断电路的总电阻变化，由欧姆定律I=确定电路的中电流变化，根据U=IR得出R0两端的电压变化，由串联电路电压的规律确定R1两端的电压变化。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用。

- 9.【答案】B   电能表的参数“220V5A”中的5A是允许通过的最大电流，所以这个电能表所能接用电器的最大功率：
P总=UI=220V×5A=1100W
“220V，40W”中的40W是指灯泡的额定功率，所以
电灯盏数为：n=P总P额=1100W40W=27.5，
据题意可知，电灯应为27盏。
【解析】

解：
电能表的参数“220V  5A”中的5A是允许通过的最大电流，所以这个电能表所能接用电器的最大功率：
P总=UI=220V×5A=1100W
“220V，40W”中的40W是指灯泡的额定功率，所以
电灯盏数为：n===27.5，
据题意可知，电灯应为27盏。
故答案为：B；理由见解答。
电能表安装在干路上，“5A”可理解为干路的最大电流是5A；可以根据“220V  5A”求出电路安装用电器的最大总功率，然后知道每盏灯的额定功率是“40W”，可求出电灯的盏数。
此题考查了对电能表符号“220V  5A”和电灯符号“220V  40W”的理解，要会灵活运用两个符号解决实际问题，以及电能表的参数的理解和电功率的计算。

- 10.【答案】0.5   5×10-4   1.1×104   1.1×107
【解析】

解：∵1A=103mA=106μA，1KV=103V=106V， 
∴（1）500μA=500×10-3mA=0.5mA=0.5×10-3A=5×10-4A； 
（2）11KV=11×103V=1.1×104V=1.1×104×103mV=1.1×107mV。 
故答案为：（1）0.5；5×10-4；（2）1.1×104；1.1×107。
根据电流单位和电压单位之间的进率进行解答。
本题考查了电压、电流单位的换算，关键是知道它们相邻单位之间的关系。

- 11.【答案】10   2.4
【解析】

解：由串联电阻规律得：R串=R1+R2=6Ω+4Ω=10Ω。
根据并联电阻规律：=+⇒R并===2.4Ω。
故答案为  10，2.4。
根据串联电阻和并联电阻的规律计算，得出答案。
本题考查串联电阻和并联电阻的规律，要注意并联电阻的规律：并联电阻总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。

- 12.【答案】0.1   200
【解析】

解：因为电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次。
所以当指示灯闪烁320次时，消耗的电能为W==0.1kW•h，
t=30min=0.5h
用电器的额定功率P===0.2kW=200W。
故答案为：0.1；200。
电能表是测量家庭电路中消耗电能多少的仪表。
3200imp/（kW•h）的含义是：电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次。
根据题目所给条件和电功率的公式P=，进行解答。
本题考查学生对电能表铭牌上数据的理解情况，同时要求掌握电功率的计算方法。
注意题目中的单位换算。

- 13.【答案】加剧   斥力
【解析】

解： 
（1）因为一切物质的分子都在永不停息的做无规则运动，故进入刚装修的房间，就会闻到甲甲醛的气味，这种运动会随气温的升高而加剧； 
（2）水很难被压缩，说明分子间存在斥力。 
故答案为：加剧；斥力。
（1）一切物质的分子都在永不停息的做无规则运动，即扩散，温度越高，分子运动越剧烈。 
（2）分子间存在着相互作用的引力和斥力。
本题主要考查学生对扩散现象的了解和掌握，要知道温度越高，分子运动越剧烈，相对比较简单，是一道基础题。

- 14.【答案】大   铁
【解析】

解：生活中，我们往往用热水取暖，是因为在质量相同、降低相同的温度时，水的比热大，放出热量最多； 
铁块和水的质量相同，水的比热容大，吸收相同的热量，水的温度升高的少，铁升高的温度大。 
故答案为：大；铁。
（1）相同质量的水和其它物质比较，升高或降低相同的温度，水吸收或放出的热量多。 
（2）热传递的条件是存在温度差。热量从高温物体传向低温物体。
本题主要考查学生对水的比热容大的应用和掌握，同时还要理解用好“质量相等的不同物质，吸收相同的热量，比热容大的物体，温度升高的少”是本题的关键。

- 15.【答案】120   48
【解析】

解：（1）导体通电10s产生的热量：
Q=W=UIt=24V×0.5A×10s=120J。
（2）导体的电阻：
R===48Ω；
∵导体的电阻与导体两端的电压、通过的电流无关
∴当通过该导体的电流为1A时，导体的电阻仍为48Ω。
故答案为：120；48。
（1）知道导体两端的电压和通过的电流，利用Q=W=UIt求通电10s产生的热量。
（2）利用欧姆定律求导体的电阻；因导体的电阻与导体两端的电压、通过的电流无关，所以导体的电阻不变。
本题考查了学生对欧姆定律、焦耳定律的掌握和运用，关键是理解电阻是导体对电流阻碍的性质，与导体两端的电压、通过的电流无关。

- 16.【答案】10   小
【解析】

解：由电路图可知，R1、R2串联，电压表测滑动变阻器两端的电压U1，电流表测电路中的电流；
（1）由题意可知，U=12V，I=0.4A，U1=8V，则
U2=U-U1=12V-8V=4V，
R2===10Ω。
（2）当将滑动变阻器R1的滑片向右移动时，接入电路的电阻减小，电路的总电阻变小；
根据I=可知，电路中的电流变大；
根据U=IR可知，R2两端的电压变大；
根据串联电路总电压等于各分电压之和可知，R1两端的电压变小，即电压表的示数变小。
故答案为：10；小。
由电路图可知，两电阻串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；
（1）根据串联电路的电压特点求出R2两端的电压，根据欧姆定律求出R2的阻值；
（2）根据滑片的移动判断接入电路电阻的变化，根据欧姆定律确定电路中电流的变化和R2两端电压的变化，再根据串联电路的电压特点确定电压表示数的变化。
判断电压表或者电流表示数变化的题目，需要按照以下步骤进行分析：
（1）判断电路的连接方式，并认清电路中电流表、电压表的测量对象；
（2）分析滑动变阻器的滑片移动时引起电路中总电阻的变化情况，并根据欧姆定律分析电路中总电流的变化情况，从而分析出电路中测量总电流的电流表的示数变化情况；
（3）根据欧姆定律分析定值电阻两端的电压变化情况，根据串、并联电路中的电压和电流关系分析其余电表变化情况。

- 17.【答案】串
【解析】

解：
灯泡标有“24V 0.8A“字样，则灯泡正常发光时的电压UL=24V，正常发光时的电流I=0.8A，
因电源电压36V大于灯泡的额定电压，
根据串联分压的特点可知，若灯泡能够正常使用，应串联一个电阻；
因串联电路中总电压等于各分电阻两端的电压之和，
所以灯泡正常发光时，串联电阻两端的电压：
UR=U-UL=36V-24V=12V，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，由I=可得串联电阻的阻值：
R===15Ω。
故答案为：串；一个15Ω的电阻。
灯泡正常发光时的电压和额定电压相等，根据串联电路的电压特点求出串联电阻两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出串联电阻的阻值。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等。

- 18.【答案】解：（1）当闭合开关后，R1与R2并联在电路中，电路中各处的电压都相等，
那么U=U1=U2=I1R1=0.3A×10Ω=3V，
答：电阻R1两端的电压为3V。
（2）已知：U2=3V，R2=20Ω，
那么I2=U2R2=3V20Ω=0.15A，
答：通过电阻R2的电流0.15A。
（3）电路通过的总电流为I=I1+I2=0.3A+0.15A=0.45A，
电路消耗的总功率P=UI=3V×0.45A=1.35W，
答：电路消耗的总功率为1.35W。
【解析】

（1）根据图示闭合开关，是并联电路，各处电压相等，根据欧姆定律I=就会算出电阻R1两端的电压；
（2）由欧姆定律公式就可求出通过电阻R2的电流；
（3）先算出通过R2的电流，再算出电路中的总电流，由电功率公式P=UI就会求出电路消耗的总功率。
本题考查了电功率公式的计算和欧姆定律公式的计算，弄清并联电路中电流、电压及电阻的关系是解本题的关键，属于基础考题。

- 19.【答案】解：由题意可知，电压表只测量L1两端的电压，则左边为灯泡L1，右边为灯泡L2，如下图所示：

【解析】

电压表只测量L1两端的电压，则电压表与L1并联，电流表与被测用电器串联，并且在电路中相当于导线。
解决本类题的关键是牢记电压表和电流表的正确使用方法，并且能够识别串并联电路。

- 20.【答案】解：两灯并联，S在干路上，电表表与L1串联，如下图所示：

【解析】

将两灯并联，S在干路上。据此连接实物图。
本题考查根据要求连接实物图，是电学作图的常见题型。

- 21.【答案】R=UI   右   4.0   0.28   14.3   滑动变阻器均接下端两个接线柱   灯泡短路   温度   1.12
【解析】

解：（1）根据欧姆定律得：该实验的原理是R=；
（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑到最大阻值处，应该在右端；
因为要使小灯泡正常发光，灯泡两端的电压必须等于额定电压4.0V，所以应调节滑动变阻器使电压表的示数为4.0V，由实物图可知电流表量程为0～0.6A，则图2所示电流表的示数为0.28A，小灯泡的电阻是R===14.3Ω；
（3）灯泡较暗，说明电路中电阻很大，同时移动滑片时，现象不变，说明滑动变阻器同时接到下面的两个接线柱。
（4）电流表有示数，说明整个电路是通路，不管怎么移动滑片，电压表指针不动说明说明与电压表并联的灯泡短路。
（5）因为灯丝发光越强，灯丝温度就越高，这时电阻就越大，这说明影响灯丝电阻变化的原因是温度引起的；
（6）由P=UI可得，则P额=U额I=4.0×0.28=1.12W。
故答案为：（1）；
（2）右，4，0.28，14.3。
（3）滑动变阻器均接下端两个接线柱。
（4）灯泡短路
（5）温度
（6）1.12。
（1）测定小灯泡电阻的原理：R=；
（2）滑动变阻器要处于最大阻值处，这样都能起到保护作用。
当灯两端的电压等于额定电压4.0V时，灯正常发光，依据所选量程读出电流表的示数，利用R=计算灯的电阻；
（3）灯泡较暗，说明电路中电阻很大，同时移动滑片时，现象不变，说明滑动变阻器同时接到下面的两个接线柱；
（4）电流表有示数，说明整个电路是通路，电压表指针几乎不动说明与电压表并联的灯泡短路。
（5）灯泡在不同发光状态下的电阻值相差较大，灯泡越亮，阻值越大，说明温度越高电阻越大。
（6）根据公式P=UI可计算功率。
（1）掌握电流表、电压表和滑动变阻器的正确使用，会根据实物图以及用电流流向法画电路图；
（2）对于故障问题，在连接好电路，刚刚闭合开关时，灯泡不亮，可能是电流太小，可能是灯泡断路或短路。
（3）熟练掌握欧姆定律和额定功率的计算。