九年级上学期第二次月考物理试卷 班级

姓名

考号

满分：120分     时间：90分钟

一、选择题（1~6题为单选题,每题2分，7~9题为多选题，每题3分,少选得2分，多选、错选得0分。共21分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、下列各图中，属于内能转化为机械能的是

第1题图

A.两手相互摩擦能发热          B.水沸腾时蒸汽冲开壶盖

C.锯木头锯子发烫              D.压缩空气引火

2、将两只滑动变阻器按图所示的方法连接，如果把a 、b两根导线接入电路里，要使这两只变阻器接入电路中的总电阻最大，应把滑片P1、P2放在

A.P1放在最右端，P2放在最右端

B.P1放在最左端，P2放在最左端

C.P1放在最右端，P2放在最左端

第2题图

D.P1放在最左端，P2放在最右端

3、击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“S甲”表示）击中乙方的导电服时，电路导通，且只有乙方指示灯亮；当乙方运动员的剑（图中用“S乙”表示）击中甲方导电服时，电路导通，且只有甲方指示灯亮，如图所示的四个电路图中，符合上述要求的是

第3题图

4、如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小

A.UAB＞UBC，IAB＜IBC     B.UAB＜UBC，IAB＝IBC

C.UAB＞UBC，IAB＝IBC     D.UAB＝UBC，IAB＜IBC

第4题图

5、下列有关内能利用的说法正确的是

A.燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多

B.通过技术改进，热机效率可达100%

C.各种形式的能量可以相互转化

D.热机的工作过程是机械能转化为内能的过程

6、如图所示，电源电压不变，开关闭合，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是

A.电流表的示数变大，电压表V1的示数变小，V2的示数变大

B.电流表的示数变大，电压表V1的示数变小，V2的示数不变

C.电流表的示数变小，电压表V1的示数变大，V2的示数变小

第6题图

D.电流表的示数变大，电压表V1的示数不变，V2的示数变小

7、如图所示的物品中，通常情况下属于绝缘体的是

第7题图

A.塑料笔袋     B.橡胶轮胎     C.金属厨具     D.木质笔筒

8、下列说法正确的是

A.温度高的物体比温度低的物体内能大

B.铁块很难压缩说明分子间没有了间隔

C.扩散现象说明分子在不停地做无规则运动

D.一个物体的温度降低，它的内能一定减小

9、关于生活中的一些电路，下列判断错误的是

A.道路旁边的一排排路灯，晚上同时亮，同时灭，因此是串联的

B.家庭电路中，电视机与照明灯的工作互不影响，因此它们是并联的

C.家里的所有用电器都不能工作，一定是停电了

D.楼道中的声控灯只有在天黑暗并且有声音时才能亮，因此声控开关、光控开关及点灯是串联的

二、 填空题（每空1分，共28分）

10、甲、乙两电阻并联通过的电流之比为2 : 3，两端的电压比为________，则电阻之比为____________。

11 、汽油的热值为4.6×107J/kg，现有汽油2kg完全燃烧，放出的热量是_______________J，剩余汽油的热值是_____________J/kg。

12、铭牌为“6 Ｖ，12Ω”的某用电器接在9Ｖ的电源上。为了使该用电器正常工作，需________联一个阻值为_________的电阻。

13、 甲、乙两金属球质量之比是2 : 3，吸收相同的热量后，升高的温度之比是3 : 1，则它们的比热之比c甲 : c乙为___________。

14、通过某段导体的电流为0.5A，加在它两端的电压为10V则它的电阻为_________Ω。当它的电压减小到5V时，这此时的电阻为________Ω。

15、内燃机的一个工作循环有四个冲程，图中表示的是____________冲程；它将____________能转化成___________能。某单缸四冲程汽油机飞轮的转数为1200 r/min，则每秒钟做功________次，完成________个冲程。 班级

姓名

考号

第15题图

第16题图

第17题图

16、如图所示的电路中，若同时闭合开关S1和S3，断开S2，电阻R1与R2是_________的；若只闭合开关S2，电阻R1与R2是__________的。（均选填“串联”或“并联”）

17、如图所示，当开关闭合时，滑片P向左移动时，连入电路的电阻________，电路中的电流__________，电压表的示数__________电压表与电流表示数比值__________。（均选填“变大”、“变小”或“不变”）

18、用在干燥的头发上梳过的塑料梳子靠近细流的水流，会吸引水流，这是由于梳子摩擦后_________的原因。当梳子靠近带负的小球，小球被排斥，说明梳子带________电。

19、如下图电压表的读数是_________V；电阻箱示数是___________Ω。

第19题图

第20题图

第21题图

20、一个能吹冷热风的电吹风的简化电路如图所示。A是吹风机，B是电热丝。若闭合开关__________，吹出的是冷风；若闭合开关__________，吹出的热风。（两空均选填“S1”、“ S2”或“S1和S2”）

21、如图所示的电路，电源电压为6V，R1=4Ω闭合开关后，电压表的读数为2V,则电流表的示数为________A，电阻R2的阻值为________Ω。

三、简答题（4分）

22、某同学认为：“由I=UR变形可得。这说明，导体的电阻R跟它两端的电压成正比，跟电流成反比。”这种说法对吗？为什么?

四、作图题（每题3分，共9分）

23、你下列器材，一个电池，一只灯泡，一个开关，一只电铃和若干导线。请你设计一个自动放养奶牛的电路图。要求用导线将牛群围住。合上开关后，当牛在圈内吃草时，小屋里的灯亮而铃不响；当有牛碰断里导线到圈外时，电铃便会响起来，放牛的人能及时发现。

24、请你根据如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线，把乙图的实物连接成电路。（要求导线不能交叉)。

第24题图

（甲）

（乙）

25、如图所示，有两节干电池，一只开关，两个小灯泡，两只电流表和若干导线。请你设计一个实验电路：要求两个小灯泡并联，电流表A2测干路电流，另一只电流表测L1中的电流，开关同时控制两个灯泡中电流的通断。

⑴在方框内画出你设计的电路图；

⑵按你设计的电路图将图中电路元件连接成实物图。

第25题图

五、计算题（3个小题，共22分。要求写出必要的文字说明、公式、计算过程、数值、单位和答。） 班级

姓名

考号

26 、（7分）天然气灶烧水，燃烧0.5m3的天然气，使100kg的水从20℃升高到70℃。（水的比热容为c＝4.2×103J/(kg•℃)，天然气的热值为q＝7.0×107J/m3）

求：⑴水吸收的热量Q吸；

⑵0.5m3天然气完全燃烧放出的热量Q放；

⑶此燃气灶的效率是多少？

27、（8分）小明的爸爸新买一辆小汽车，小明坐着这辆汽车在水平公路上沿着直线匀速行驶144km，用了2h，消耗了9kg汽油，其发动机的功率为23kw。（汽油的热值为4.6×107J/kg）

求：⑴汽车匀速行驶的速度是多少？

⑵汽车匀速行驶时所受到的牵引力是多大？

⑶汽车发动机的效率是多少？

28、（7分）如图所示，电阻R1=20Ω，闭合开关看，电压表和电流表的示数分别为6V和0.5A。

求：⑴通过电阻R1的电流。

⑵电阻R2的阻值。

第28题图

六、实验与探究（共36分）

29、（5分）在“比较不同物质吸热情况”的实验中，实验装置如图所示：

第29题图

⑴实验中应选用规格__________（选填“相同”或“不同”）的电加热器分别给初温相同且__________（选填“质量”或“体积”）的甲、乙两种液体加热，并记录实验数据。

⑵分析实验数据可知，此实验是通过比较____________（选填“加热时间”或“温度变化”）来判断吸热能力强弱的，所以________（选填“甲”或“乙”）液体吸热本领强。

⑶该实验用到的研究方法有：转换法和_________________。

30、（3分）如图所示 先在一个配有活塞的厚壁玻璃筒里放一个小团蘸了乙醚的棉花，然后迅速压下活塞，筒内棉花燃烧起来。对这一现象的解释是：活塞压缩玻璃筒内的空气，对筒内空气___________使空气的____________增加，温度_____________，达到乙醚的着火点。

第30题图

31、（3分）甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如下图甲、乙、丙所示的三种情况。请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上。

第31题图

⑴出现甲同学的问题的原因：电流表的___________________________；

⑵出现乙同学的问题的原因：电流表的___________________________；

⑶出现丙同学的问题的原因：电流表的___________________________。

32、（3分）在温度一定的条件下，做探究“决定电阻大小的因素”的实验，采用了控制变量的方法。下表是某次研究性学习小组的实验数据记录。根据实验数据的分析，回答下列问题：

| 导体代号 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度/m | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 横截面积/mm2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬丝 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 |

⑴选择B、E导体进行对比，是为了研究导体电阻大小与_________是否有关系； 班级

姓名

考号

⑵为了研究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和______（填导体的代号）

⑶比较表格中导体C、F对应的数据，可以研究_____________________。

33、（2分）某同学用图所示的电路验证在电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比的关系。先后用5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻接入电路的a、b两点间，闭合开关S，读出电流表的示数填入表中。由实验数据可以看出电流跟电阻不成反比。试分析：

⑴为什么在这个实验中电流跟电阻不成反比？_______________________________________。

⑵此实验的方法是_____________________。

| 电阻/Ω | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.4 | 0.3 | 0.2 |

第33题图

34、（11分）在探究“电流与电阻的关系”实验中：

⑴连接电路时，开关应当__________。

⑵小新将实物连接成如图甲所示电路，其中有一处连线错误，请你在连接错误的导线上画“×”并改正。（2分）

⑶将电路连接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为2V，电流表示数如图乙所示，为__________A，则R的阻值为________Ω。

⑷换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将_______（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向_______（选填“A”或“B”）端移动，使电阻两端电压为_____V。滑动变阻器此时的作用是：_______________。

⑸小芳同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是：________________________。

⑹通过实验得到的结论是：_____________________________________。

第34题图

（甲）

（乙）

35、（9分）在“测未知电阻Rx的阻值”实验中，请完成下列相关问题：

⑴用笔画线代替导线将图甲中的实物连接完整。（2分）

第35题图

⑵此实验的原理是：__________________________

⑶此实验进行多次测量的目的是：______________________________。

⑷第二次测量时，如图乙所示的电压表和电流表的示数填入表中。

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 0.24 |
| 2 |  |  |
| 3 | 2.4 | 0.48 |

⑸乙组同学把定值电阻换成了小灯泡，闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表无示数；但表示数接近电源电压，则电路故障是：（    ）（2分）

A.小灯泡短路                 B.滑动变阻器断路

C.滑动变阻器短路             D.小灯泡断路

⑹下表是改正错误后，正确的测得的数据，从表中计算出三次小灯泡的阻值不相等，其原因是_______________________________________。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U／V | 2.0 | 3.0 | 3.8 |
| 电流I／A | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| 电阻R／Ω | 6.0 | 8.8 | 9.5 |

九年级上学期第二次月考物理试卷答案

一、选择题

1、B  2、D  3、D  4、C  5、C  6、A  7、ABD  8、CD  9、BD

二、 填空题（每空1分，共28分）

10、1 : 1；3 : 2

11、9.2×107；4.6×107

12、串；6Ω

13、1 : 2

14、20Ω；20Ω

15、做功；内；机械；10；40

16、并联；串联

17、变小；变大；变大；变大

18、带电荷；负

19、2.4；2568

20、S1；S1和S2

21、0.5；8

三、简答题（4分）

22、不对。电阻是导体本身的材料、长度、横截面积和温度决定的，与两端的电压和通过的电流无关。

四、作图题（每题3分，共9分）

23、24、25、略

五、计算题（3个小题，共22分）

26、（7分）⑴2.1×107J；⑵3.5×107J；⑶60%

27、（8分）⑴20m/s；⑵1150N；⑶40%

28、（7分）⑴0.3A；⑵30Ω

六、实验与探究（共36分）

29、（5分）⑴相同、质量；⑵温度变化、甲；⑶控制变量

30、（3分）做功；内能；升高

31、（3分）⑴正、负接线柱接反了；⑵量程选大了；⑶量程选小了

32、（3分）⑴长度；⑵A；⑶导体电阻大小与材料是否有关

33、（2分）⑴没有保持定值电阻两端电压不变；⑵控制变量法

34、（11分）⑴断开；  ⑵略；  ⑶0.4；5；

⑷变大；A；2；保持定值电阻两端电压不变；

⑸定值电阻断路；⑹电压一定时，电流与电阻成反比。

35、（9分）⑴略；  ⑵R=U/I；   ⑶求电阻的平均值，减小误差；

⑷1.8；0.26；   ⑸D；   ⑹灯丝电阻随温度的升高而增大。