第十四章 内能的利用

一、选择题(每题3分，共45分)

1．热机工作的实质是能量的转化，所发生的能量转化过程是(　　)

A．内能—化学能—机械能

B．化学能—内能—机械能

C．化学能—机械能—内能

D．机械能—内能—化学能

2．现在汽车已走进千家万户，但汽车尾气却危害人体健康。汽车尾气的排放一般在内燃机的(　　)

A．吸气冲程 				B．压缩冲程

C．做功冲程  				D．排气冲程

3．如图1所示是汽油机工作时的四个冲程，下列说法错误的是(　　)

图1

A．一个工作循环中四个冲程的排列顺序是甲、丙、丁、乙

B．压缩冲程中机械能转化为内能

C．做功冲程中内能转化为机械能

D．活塞在汽缸内往复运动一次，该汽油机可以对外做功一次

4．下列关于热机和环境保护的说法，正确的是(　　)

A．热机的大量使用会造成环境污染

B．热机的效率可以达到100%

C．热机排出的废气都是无害气体

D．热机产生的噪声，可以被消声器完全消除

5．热机对环境的污染最主要的是(　　)

A．烟尘和废气  			B．噪声

C．固体废渣  			D．粉尘和噪声

6．如图2所示是日常生活中的热水瓶，注入一定量的热水后，立即盖上软木塞，软木塞通常会跳起来。内燃机的哪个冲程与这一现象的能量转化情况相同(　　)

图2

A．压缩冲程  			B．排气冲程

C．做功冲程  			D．吸气冲程

7．小型汽车上的四冲程汽油机的一个工作循环中，主要把机械能转化为内能的冲程是(　　)

A．吸气冲程  			B．压缩冲程

C．做功冲程  			D．排气冲程

8．有两台汽油机，甲的效率为30%，乙的效率为25%，这两个数据表明(　　)

A．甲做的功比乙多

B．甲的功率比乙大

C．甲消耗的汽油比乙少

D．甲用来做有用功的能量与燃料完全燃烧所放出的能量的比值比乙大

9．关于汽油机和柴油机的区别，下列说法中你认为不妥的是(　　)

A．汽油机和柴油机在吸气冲程吸入的物质不同

B．柴油机的效率一般比汽油机高

C．一个工作循环中柴油机做功两次，比汽油机多一个做功冲程

D．在构造上，柴油机汽缸顶部有喷油嘴而没有火花塞

10．以下措施中不能对环境保护起到积极作用的是(　　)

A．在一些大中型城市中禁止市民骑摩托车

B．鼓励有私家车的人上班时尽可能乘坐公交车

C．在人口密集区采取集中供热

D．多生产价格低廉、效率低的内燃机

11．某台柴油机中的燃料完全燃烧放出了8×107 J的热量，损失了4.8×107 J的热量，该柴油机的效率为(　　)

A．30%  				B．40%

C．60%  				D．32%

12．下列关于热机的说法，正确的是(　　)

A．蒸汽轮机广泛应用在现代大型火力发电厂

B．大部分农业机械是靠汽油机工作的

C．柴油机是最早的热机

D．热机没有破坏生态环境，而且给人类文明带来了进步

13．一台八缸四冲程柴油机，飞轮转速为600 r/min，若每个汽缸做功冲程中，每次做功7300 J，那么这台柴油机的功率是(　　)

A．3.65×104 W  		B．5.84×105 W

C．7.3×105 W  		D．2.92×105 W

14．关于热和能，下列说法正确的是(　　)

A．热传递过程中，内能大的物体放出热量

B．热机做功冲程中，内能转化为机械能

C．物体内能减少，温度一定降低

D．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多

15．小军在用高压锅帮妈妈煲鸡汤时，联想到了许多物理知识。下列说法错误的是(　　)

A．鸡汤香气四溢是扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动

B．鸡汤在沸腾过程中吸收热量，温度不变，内能不变

C．煲鸡汤过程中，限压阀转动，此过程的能量转化与内燃机的做功冲程相似

D．限压阀口“烟雾缭绕”，这些“烟雾”是水蒸气液化形成的小水珠

二、填空题(每空1分，共30分)

16．如图3所示的是四冲程汽油机工作过程的________冲程，在这个冲程中，活塞向________运动，该冲程将________能转化为________能，

图3

17．图4是一种用________做燃料的内燃机，也就是________机，判断依据是它的汽缸顶部有一个________。这个装置在________冲程末、________冲程初产生________，使汽缸内的燃料燃烧起来。

图4

18．热机给人类文明带来了进步，也给生态环境造成了污染，热机的污染主要有两种：一是________污染，二是________污染。

19．走近加油站，会闻到一股汽油味，这是因为汽油分子在____________________________。完全燃烧10 kg汽油可以放出__________J的热量。汽油机是把内能转化为__________能的动力设备。(汽油的热值为4.6×107 J/kg)

20．内燃机的一个工作循环包括吸气、压缩、____________、排气四个冲程。在汽油机的一个工作循环中，内能转化为机械能的是________冲程。某品牌汽车行驶100 km消耗汽油7 kg，这些汽油完全燃烧能放出______________J的热量。(汽油的热值q＝4.6×107 J/kg)

21．如图5所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速下压活塞，可观察到棉花着火燃烧。此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能________，这与四冲程汽油机________冲程的能量转化相同。某台汽油机飞轮的转速为2400 r/min，在1 min内该汽油机完成________个工作循环。

图5

22．图6是道路维修时常用的路面钻机(俗称“啄木鸟”)，该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面，气体推动活塞时是将________能转化为________能。该机械中用到了柴油机，若其效率是40%，则完全燃烧50 kg柴油对外做的有用功是____________J。(柴油的热值是3.3×107 J/kg)

图6

23．一台单缸四冲程柴油机，飞轮转速为3600 r/min，该柴油机运转时活塞1 s 对外做功________次。若其做6.27×107 J的有用功共消耗了5 kg的柴油，则其效率为________。(q柴油＝3.3×107 J/kg)

24．科学家发明了一款单缸六冲程内燃机，它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同，但在第四冲程结束后，立即向汽缸内喷水，水在高温汽缸内迅速汽化成高温、高压水蒸气，推动活塞再次做功。水蒸气温度__________(选填“升高”“降低”或“不变”)，内能________(选填“增加”“减少”或“不变”)，这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能，提高了热机的________；为进入下一个工作循环，这款内燃机的第六冲程是________冲程。

三、计算题(共25分)

25．(7分)五一期间，小丽一家五口自驾车外出旅游。汽车正常行驶时汽油机功率为36 kW，转速表显示飞轮1 min转动2400周，求汽油机每个做功冲程做多少功。

26．(8分)天然气灶使用方便、经济环保。如图7所示，在标准大气压下，天然气灶将一壶质量为3 kg、温度为20 ℃的水加热至沸腾大约需要10 min。已知水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)，天然气的热值为3.5×107 J/m3。求：

(1)水吸收的热量。

(2)若天然气完全燃烧放出热量的60%被水吸收，烧开这壶水需要多少天然气。

图7

27．(10分)一辆小轿车如图8所示，质量为1.8 t，车轮与地面总接触面积为1000 cm2，小轿车发动机的效率是20%，它在平直公路上匀速行驶时的牵引力为644 N。求：(空气阻力不计，汽油热值q＝4.6×107 J/kg，g取10 N/kg)

(1)该小轿车静止时对水平地面的压强为多少。

(2)该小轿车在平直公路上匀速行驶100 km消耗多少千克汽油。

图8

详解详析

1．B　2.D　3.D　4.A　5.A

6．C　[解析] 瓶塞跳起来，瓶塞的机械能增大，这是由于热水瓶内气体膨胀做功造成的，水蒸气的内能转化成瓶塞的机械能；汽油机在做功冲程中，汽缸内高温气体膨胀推动活塞做功，内能转化为机械能。

7．B　[解析] 四冲程汽油机的一个工作循环中，涉及能量转化的是压缩冲程、做功冲程。压缩冲程中机械能转化为内能，做功冲程中内能转化为机械能。

8．D

9．C　[解析] 柴油机在吸气冲程吸入的是空气，汽油机在吸气冲程吸入的是汽油和空气的混合物，故A选项说法正确。一般在压缩冲程中，柴油机的压缩程度比汽油机大得多，且汽缸内柴油燃烧得比汽油燃烧得更充分，所以柴油机的效率更高一些，故B选项说法正确。在一个工作循环中，柴油机和汽油机都是在做功冲程做一次功，故C选项说法错误。在构造上，汽油机的汽缸顶部有火花塞，点火方式为点燃式，而柴油机在汽缸顶部有喷油嘴，没有火花塞，点火方式为压燃式，故D选项说法正确。

10．D　11.B　12.A

13．D　[解析] 飞轮转速600 r/min＝10 r/s，即飞轮每秒转10圈， 因为一个工作循环飞轮转2圈，完成4个冲程，做功1次，所以1个汽缸每秒完成5个工作循环，对外做功5次；每个汽缸每秒做功7300 J×5＝36500 J，该柴油机(八个缸)每秒做的功： W＝36500 J×8＝2.92×105 J，该柴油机的功率为P＝＝＝2.92×105 W。

14．B　[解析] 本题考查热和能的相关知识。热机做功冲程中内能转化为机械能，B正确；发生热传递时热量从高温物体传递到低温物体，A错误；晶体的凝固过程，放出热量，内能减少，但温度不变，C错误；相同质量的燃料，热值越大，完全燃烧放出的热量越多，D错误。

15．B　[解析] 本题考查物态变化、分子热运动、内能和热机。鸡汤香气四溢是扩散现象，说明了分子在不停地做无规则运动，故A正确；鸡汤在沸腾过程中吸收热量，温度不变，但是内能增加，故B错误；煲鸡汤过程中，限压阀转动，此过程中内能转化为机械能，因此能量转化与内燃机的做功冲程相似，故C正确；限压阀口的“烟雾”是水蒸气液化形成的小水珠，故D正确。

16．压缩　上　机械　内

17．汽油　汽油　火花塞　压缩　做功　电火花

18．噪声　大气

19．不停地做无规则运动　4.6×108　机械

20．做功　做功　3.22×108

21．增加　压缩　1200

22．内　机械　 6.6×108　23.30　 38%

24．降低　减少　效率　排气

25．1800 J

26．(1)在标准大气压下，水沸腾时的温度t＝100 ℃，

水吸收的热量：

Q吸＝cm(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×3 kg×(100 ℃－20 ℃)＝1.008×106 J。

(2)由η＝×100%得，天然气完全燃烧放出的热量：

Q放＝＝＝1.68×106 J。

由Q放＝Vq得，烧开这壶水需要天然气的体积：V＝＝＝4.8×10－2 m3。

27．(1)小轿车静止时对水平地面的压力：

F＝G＝mg＝1.8×103 kg×10 N/kg＝1.8×104 N，

该小轿车静止时对水平地面的压强：

p＝＝＝1.8×105 Pa。

(2)牵引力做的有用功：

W有＝F牵s＝644 N×100×103 m＝6.44×107 J，

由η＝×100%可得总功：

W总＝＝＝3.22×108 J，

由题意知，Q放＝W总＝3.22×108 J，

由Q放＝mq可得，消耗汽油的质量：

m汽油＝＝＝7 kg。