# 欧姆定律

欧姆定律的内容是：导体中的电流与导体两端的电压成        ，与导体本身的电阻成        。公式      ，变形式         和            。其中I为       单位      ，U为       单位      ， R为       单位      。

注意：在欧姆定律中单位要        ；针对         或          ；适用于         电路。

欧姆定律的一般解法。

1,画电路图（草稿纸），有电路图的化简为最简电路（对电表，短路，短路进行处理）

2.判断串并联电路。

3.标题，把题目中的已知量标在草图上，根据串并联电路的电流、电压、电阻规律，找物理量，并根据知二求一的原理，计算未知量、

4,整理并写计算过程。

|  | 电流规律 | 电压规律 | 电阻规律 | 分配 规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 串联电路 | I=I1=I2 | U=U1+U2 | R= R1+ R2 | U1/ U2 = R1/R2 |
| 并联电路 | I=I1+I2 | U=U1=U2 | 1/R= 1/R1+ 1/R2 | R1/ R2 = I2/ I1 |

(1)串联电路中的电阻规律：

（2）串联电路中的电压分配规律：

I1=U1/R1  I2=U2/R2

因为：I1= I2

所以：U1/R1= U2/R2

有：U1/ U2 = R1/R2

U=RI  U1=R1I1  U2=R2I2

因为U= U1 +U2

所以RI= R1I1+ R2I2

串联电路中电流相等，有R= R1+ R2

（4）并联电路中的电流分配规律：

U1=R1I1  U2=R2I2

因为：U1= U2

所以：R1I1 = R2I2

有：R1/ R2 = I2/ I1

(3)并联电路中的电阻规律：

I=U/R   I1=U1/R1   I2= U2/R2

因为I=I1+I2

所以U/R = U1/R1+U2/R2

并联电路中电压相等，有1/R= 1/R1+ 1/R2

R= R1R2/(R1 + R2)

一、选择题

1、关于公式R=U/I，下列说法正确的是（     ）

A．导体的电阻与导体两端的电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比

D．导体的电阻与导体两端的电压和通过导体的电流都无关

2、分别将U1＝4V、U2＝6V两个不同的电压加在某段导体的两端，则两次通过该导体的电流之比为:

A．3:2;    B．2:3;   C．1:1 ;  D．1:2.

3、一段导体接在电源电压为8 V的电路中，通过导体的电流为0.4 A.若将这段导体接在电压为2 V的电源上，这段导体的电阻为

A.10 Ω   B.20 Ω  C.40 Ω   D.80 Ω

4、对式子R=U/I的理解，下面的说法中正确的是

A、导体的电阻跟它两端的电压成正比

B、导体的电阻跟通过它的电流强度成反比

C、导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流强度无关

D、加在导体两端的电压为零，则通过它的电流为零，此时导体的电阻为零

5、若有两个电阻R1、R2(R2＞R1)，设串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，那么一定有

A.R串＞R2＞R1＞R并    B.R并＞R串＞R2＞R1

C.R串＞R并＞R1＞R2  D.R串＞R并＞R2＞R1

6、将三各阻值为60Ω的电阻按一定的方式连接起来，其总自阻的最大值和最小值分别是【    】

A、180Ω 20Ω ;  B、90Ω 40Ω;

C、90Ω 20Ω;  D、180Ω 90Ω.

二、填空题

7、把电阻R1=5Ω与电阻R2=15Ω串联起来接入电路中，流过R1、R2的电流之比是_____，R1、R2两端的电压之比是_______。

8、如图的电路中，R1∶R2＝3∶5，那么通过R1和R2的电流之比I1∶I2＝_______，电压表和的示数之比U1∶U2＝______。

9、额定电压为6V的用电器与4Ώ的电阻串联后，接入电源，它正常工作，此时电路电流为O．5A，则用电器的电阻为______Ώ，电源电压为______V。

10、图所示的电路中，Rl=6Ω，R2=12Ω，电流表示数为0.4A。则AB两端的电压=______ V。

11、把R1=15Ω和R2=5Ω两个电阻串联接到6V电源上，等效电阻是          Ω，通过R1电阻的电流是        A。

12、欧姆定律的表达式是_______。其中I表示________，单位是_______；U表示______，单位是_______；R表示_______，单位是_______。

三、计算题

13、有一只标有"24V 0.8A"字样的电灯，把它接人电压36V电路中，若能够正常使用，需串联一个多大的电阻？

14、有的小汽车前排座位中安装有高低档的电加热，其工作原理相当于如图所示的电路图，其中R1＝12 Ω，R2＝6 Ω，闭合开关后，通过R1的电流为2 A.

求：(1)R1两端的电压；

(2)通过R2的电流．

15、如图甲所示的电路中，电源电压保持6V不变，R1的阻值为10Ω。闭合开关S，电压表的示数如图乙所示。

（1）求通过电阻R1的电流；

（2）求电阻R2的阻值；

16、如图所示电路中，电源电压不变，灯L标有“4V、0.5A”字样，定值电阻R的阻值为10Ω。闭合开关S，灯L正常发光．则

（1）灯泡正常发光时的电阻？

（2）电流表的示数是多少？

（3）电源电压是多大？

17、在图14电路中，R1=10Ω，R2=20Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A。

（1）电阻R1两端的电压是多少？（2）通过R2的电流是多少？

18、灯泡L1上标有“80Ω 0.1A”，灯泡L2上标有“20Ω 0.2A”。将它们并联接在某电源两端,在不损坏灯泡的情况下,恰使其中的一只小灯泡正常发光。求：

（1）电源电压是多大？

（2）此时干路电流是多大?

19、如图12所示的电路中，电阻R1的阻值为30欧，当电键S1断开时，电流表A的示数为0.2安，当电键S1闭合时，电流表A的示数为0.5安。 求：

（1）通过电阻R1的电流。

（2）电阻R2的阻值。

20、如图所示的电路中，电阻R1的阻值为20Ω，电源电压不变。当S1、S2断开，S3闭合时，电流表的示数为0.45A；S1断开，S2、S3闭合时，电流表的示数为0.75A。求：

（1）电源电压为多少?  （2）R2的阻值为多少?

（3）S2、S3断开，S1闭合时，加在电阻R1两端的电压为多少?

21、如图24所示，R1=30Ω，R2=10Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.2A。求：

（1）电源电压；（2）电路总电流。

22、如图所示的电路，R1＝30Ω，R2＝10Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求：（1）电源电压（2）干路中的总电流。

23、如图12所示，R1=10Ω，闭合开关S后，电压表V2的示数U2=2.4V，电流表A的示数I=0.4A。

求：⑴电压表V1的示数U1

⑵电阻R2的阻值。

24、如图甲所示电路，电源电压保持不变．闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，R1 和R2中的某个电阻其“I－U”关系图线如图乙所示．求：

（1）电源电压；

（2）定值电阻R1的阻值；

（3）滑动变阻器R2的阻值变化范围；

25、如图10所示，电源电压为6V。闭合开关S，电压表V1示数为4V，电流表示数为0.4A．求：(1）电压表V2的示数；

(2 )R1、R2的阻值．