第十七章达标检测卷

(100分，60分钟)

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

一、选择题(每题3分，共36分)

1．关于欧姆定律，下列说法中正确的是(　　)

A．通过导体的电流跟该导体的电阻成正比，跟该导体两端的电压成反比

B．当电压一定时，导体的电阻跟该导体两端的电压成反比

C．当通过导体的电流一定时，导体的电阻跟该导体两端的电压成正比

D．当电阻一定时，通过导体的电流跟它两端的电压成正比

2．某导体中的电流与它两端电压的关系如图所示，下列分析正确的是(　　)

A．当导体两端的电压为0时，电阻为0  B．该导体的电阻随电压的增大而减小

C．当导体两端的电压为0时，电流为0  D．当导体两端的电压为2 V时，电流为0.6 A

(第2题图)

(第3题图)

(第5题图)

(第6题图)

3．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有(　　)

A．UAB>UBC，IAB<IBC  B．UAB<UBC，IAB＝IBC  C．UAB>UBC，IAB＝IBC  D．UAB＝UBC，IAB<IBC

4．下列科学方法中，叙述错误的是(　　)

A．两个5 Ω的电阻串联与一个10 Ω的电阻效果相同，运用了转换法

B．根据增大摩擦力的方法想到减小摩擦力的方法，运用了逆向思维法

C．探究杠杆平衡条件，运用了归纳法

D．在学习电压时，常对照水压来理解电压，运用了类比法

5．科技节上开展电路设计活动，要求同时满足两个条件：①电路包含电源、开关、导线、两个电阻；②通过两个电阻的电流相等。小柯设计的如图所示的电路中符合要求的是(　　)

A．只有甲符合  B．只有乙符合  C．甲、乙都符合  D．甲、乙都不符合

6．如图所示是酒精浓度检测仪的简化电路图，图中R0为定值电阻、R为酒精气体传感器，R的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小。如果驾驶员对着酒精气体传感器呼出的酒精气体浓度越大，那么(　　)

A．A表示数越大，V表示数越小  B．A表示数越小，V表示数越大

C．A表和V表示数均越小  D．A表和V表示数均越大

(第7题图)

7．用伏安法测电阻时，某同学接成如图所示的电路，开关闭合后(　　)

A．电流表和电压表有示数  B．电流表烧毁

C．电压表烧毁  D．电流表的读数为零

8．关于串、并联电路，下列说法正确的是(　　)

A．串联电路电流处处相等  B．串联电路总电阻的倒数等于各电阻倒数之和

C．并联电路各支路电流总相等  D．并联电路的总电阻等于各支路电阻之和

9．如图所示的电路中，电源电压6 V保持不变，定值电阻R1阻值为5 Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为20 Ω。当开关S闭合，滑片P由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是(　　)

(第9题图)

A．电压表的示数减小，电流表的示数减小

B．电压表示数与电流表的示数之比不变

C．当滑片移到中点时，电压表示数为1 V

D．当滑片移到a端时，电流表示数为0.24 A

10．小满、小希和小梦按各自设计的电路图进行实验，并将实验数据记录在表格中，如图所示，其中电路图与实验数据不对应的是(　　)

(第10题图)

A．小满  B．小希  C．小梦  D．都不对应

11．图示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S，移动滑片P，多次记录电压表示数U和对应的电流表示数I，则绘出的UI关系图象正确的是(　　)

(第11题图)

12．实验室有甲、乙两只灯泡，不考虑温度对灯泡电阻的影响，甲标有“15 V　1.0 A”字样，乙标有“10 V　0.5 A”字样。现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压为(　　)

A．25 V  B．15 V  C．17.5 V  D．10 V

二、填空题(每题3分，共18分)

13．有一个标有“2.5 V　0.3 A”的小灯泡，计算得到它的灯丝电阻是________Ω；但用欧姆表(测量电阻的仪表)测得的结果是2.5 Ω。关于这个差异，最合理的解释是：金属的电阻受____________影响。

14．小刚学习了“欧姆定律”之后，为了解铅笔芯电阻的大小，他在一支铅笔芯两端加了3 V电压，测出通过铅笔芯的电流是150 mA，则该铅笔芯电阻为________ Ω；若加在这支铅笔芯两端的电压增加到6 V时，通过它的电流是____________mA。

15．图中电源电压3 V恒定不变，电阻R1＝10 Ω，R2＝5 Ω，则闭合开关S后，电压表示数为________V。

(第15题图)

(第16题图)

(第17题图)

(第18题图)

16．如图所示，两只电表及导线完好。闭合开关，两只电表示数均为零。现用一个完好的电阻替换R2，再闭合开关：

(1)若只有电压表示数不为零，则原来的故障是________________________________________________________________________；

(2)若只有电流表示数不为零，则原来的故障是________________________________________________________________________。

17．如图所示，电源电压不变，R为定值电阻，当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电压表示数________，电压表的示数与电流表的示数比值________。(均填“变大”“变小”或“不变”)

18．如图所示的是某地下停车场烟雾报警器的简化原理图。电源电压保持不变，R0为定值电阻，光敏电阻器的阻值随光照强度的减弱而增大，当电路中的电流减小至某一数值时报警器开始报警。当有烟雾遮挡射向光敏电阻器的激光时，电压表示数________(填“增大”“减小”或“不变”)；要使报警器在浓度更低的烟雾下报警，R0应选用________(填“更大”或“更小”)阻值的电阻。

三、实验与探究题(19题8分，20题8分，21题6分，共22分)

19．某小组在探究电流与电阻关系的实验中，设计了如图所示的电路。

(第19题图)

(1)请你用笔画线代替导线将如图所示电路连接完整；

(2)电源由两节电压为1.5 V的电池串联组成，则电源电压为________V；

(3)若分别将5 Ω、10 Ω、15 Ω的电阻接入电路进行实验时，调节滑动变阻器，保持电压表示数为1.5 V不变，那么选取的滑动变阻器的最大阻值应该不小于________Ω。由此得到结论：电压一定时，电流与电阻成________；

(4)保持电压表示数为2 V的条件下重复进行上述实验，其目的是____________________________________。

20．小明在做“用伏安法测量某定值电阻R的阻值”的实验中：

(第20题图)

(1)请你按照图甲所示的电路图，以笔画线代替导线，将图乙小明未连接好的电路连接完整。

(2)实验前，为保护电路，滑动变阻器的滑片应置于________(填“A”或“B”)端。

(3)闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现电压表始终无示数，电流表有示数，其原因可能是________(填符号)。

A．滑动变阻器断路　　　　　　　B．R断路　　　　　　　C．R短路

(4)排除故障后，当电压表的示数如图丙所示时，电流表的示数如图丁所示，则通过定值电阻的电流大小为________A，它的阻值是________Ω。

(5)通常情况下要进行多次测量并取平均值，其目的是为了____________________。

21．小明同学利用电流表A、单刀双掷开关S、电阻箱R、滑动变阻器R0和电源测量未知电阻Rx的阻值，实验电路图如图甲所示。实验操作如下：

①移动滑动变阻器的滑片P，使滑动变阻器接入电路的阻值最大。将S拨至a处，再次移动滑片P，使滑动变阻器的部分阻值接入电路，读出电流表的示数I1。

(第21题图)

②保持滑片P位置不变，将电阻箱的阻值调到最大，再将S从a拨至b处，调节电阻箱使电流表的示数为I2，此时电阻箱的示数为R′。

(1)若I1＝I2，则待测电阻值Rx________(填“>”“<”或“＝”)R′。

(2)若I1>I2，则待测电阻值Rx________(填“>”“<”或“＝”)R′。

(3)图乙所示的电阻箱的示数为________Ω。

四、综合应用题(22题和23题每题7分，24题10分，共24分)

22．在如图(a)所示的电路中，电源电压U＝4 V，电阻R1＝20 Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移至某处时，电路中电流表A的示数如图(b)所示。求：

(1)电流表A1的示数；

(2)滑动变阻器连入电路的阻值。

(第22题图)

23．如图所示，已知电源电压为U，三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3，求：

(1)当S1、S2均断开时，电流表和电压表的示数；

(2)当S1、S2均闭合时，电压表和电流表的示数。

(第23题图)

24．有一种半导体材料的电阻随着温度的变化而明显改变，用这种材料制作的电阻称为热敏电阻。图甲是某热敏电阻的阻值随温度变化的图象。小马同学用该热敏电阻和电压表设计了一只测量范围为0～100 ℃的水温表，图乙是这个水温表的原理图。图中的电压表量程为0～3 V；定值电阻R0的阻值为100 Ω。当水温达到100 ℃时，要求电压表的示数达到最大值。

(1)根据图象回答该热敏电阻在100 ℃时的电阻值为多大？

(2)小马同学将电压表的刻度盘改画为指示温度的刻度盘，如果每10 ℃画一条刻度线，这个刻度盘的刻度是否均匀？(注意：此问不要求写出任何推出过程)

(3)通过计算说明改画的水温表刻度盘上的0 ℃应该与电压表刻度盘的什么位置对应？

(第24题图)

第十七章达标检测卷

一、1.D　2.C　3.C　4.A　5.C

6．D　点拨：由电路图可知，定值电阻R0与传感器的电阻R串联，电流表测量电路中的电流，电压表测R0两端电压。如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，则酒精气体传感器R的电阻越小，电路的总电阻变小，电源电压不变，由I＝可知，电路中电流变大，即电流表的示数变大；由U＝IR可知，定值电阻R0两端的电压变大，即电压表示数变大。

7．D　8.A　9.B　10.B

11．A　点拨：由图知，变阻器与R1串联，电压表测量变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流；设定值电阻的阻值为R，电源电压为U总，变阻器两端的电压为U，则U＝U总－IR，变形可得U＝－RI＋U总，这是典型的一次函数，故图象为直线，且方向斜向下。

12．C　点拨：甲的电阻R甲＝U甲/I甲＝15 V/1.0 A＝15 Ω，乙的电阻R乙＝U乙/I乙＝10 V/0.5 A＝20 Ω，电路中的最大电流I＝0.5 A，甲和乙串联后电路两端允许加的最高电压U＝IR总＝0.5 A×(15 Ω＋20 Ω)＝17.5 V。

二、13.8.3；温度　14.20；300　15.2

16．(1)R1、R2都开路　(2)R1短路、R2开路

17．变小；不变　18.增大；更大

三、19.(1)如图所示。　(2)3　(3)15；反比　(4)多次实验得出的结论更具有普遍性

(第19题图)

(第20题图)

20．(1)如图所示。　(2)B　(3)C　(4)0.3；9　(5)减小误差

21．(1)＝　(2)<　(3)305

点拨：开关S拨到a处时，电阻Rx和滑动变阻器R0串联，此时电源电压U＝U0＋Ux＝I1R0＋I1Rx，当开关S拨到b处时，电阻箱R和滑动变阻器R0串联，此时电源电压U＝U0′＋UR＝I2R0＋I2R′，故I1R0＋I1Rx＝I2R0＋I2R′，因滑片P位置不变，滑动变阻器R0的阻值不变，若I1＝I2，则待测电阻Rx＝R′。(2)若I1>I2，则I1R0>I2R0，由此可知I1Rx<I2R′，则Rx<R′。(3)题图乙所示电阻箱的示数为0×1 000 Ω＋3×100 Ω＋0×10 Ω＋5×1 Ω＝305Ω。

四、22.解：(1)当S闭合后，R1、R2并联，A1测量R1中的电流，A测量干路电流，IA1＝IR1＝＝＝0.2 A。

(2)(b)图中电流表的示数为0.4 A或2 A。

当A的示数为0.4 A时，变阻器所在支路的电流IR2＝I－IR1＝0.4 A－0.2 A＝0.2 A；

故滑动变阻器接入电路的电阻R2＝＝＝20 Ω；

当A的示数为2 A时，变阻器所在支路的电流IR2′＝I′－IR1＝2 A－0.2 A＝1.8 A；

故滑动变阻器接入电路的电阻R2′＝＝≈2.2 Ω。

23．解：(1)当S1、S2均断开时，R2与R3串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中电流表的示数：I＝，

电压表的示数：U2＝IR2＝×R2＝；

(2)当S1、S2均闭合时，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表测干路电流，

则电压表的示数为U，电流表示数：I＝＋。

24．解：(1)由题图甲可知，热敏电阻在100 ℃时的电阻值为100 Ω。

(2)这个刻度盘的刻度不均匀。

(3)当t＝100 ℃时，热敏电阻的阻值为100 Ω，R0两端的电压为3 V，故电源电压为：U＝3 V＋3 V＝6 V，0 ℃时热敏电阻阻值为500 Ω，电路总电阻为：R总＝500 Ω＋100 Ω＝600 Ω，此时电路中电流为： I′＝＝＝0.01 A，电压表的示数为：U′＝I′R0＝0.01 A×100 Ω＝1 V，所以改画的水温表刻度盘上的0 ℃应对应于电压表刻度盘上1 V的位置。