2019-2020学年四川省自贡市富顺三中、代寺学区九年级（上）期中物理试卷

一、单项选择题（每小题2分，共36分）

1．下列有关热和能的说法中正确的是（　　）

A．物体内能增大，一定从外界吸收热量

B．物体内能增大，温度一定升高

C．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多

D．汽油机在做功冲程中把内能转化为机械能

2．由Q＝cm（t﹣t0），关于同一种物质的比热容，下列说法正确的是（　　）

A．若质量增大一倍，则比热容减小一半

B．若质量增大一倍，则比热容增大一倍

C．比热容与物体质量多少、温度变化大小、吸热或放热的多少都无关

D．若吸收的热量增大一倍，比热容增大一倍

3．如图所示，将两个表面平整、干净的铅柱紧压后，它们就会粘在一起，即使在下面吊一个较重的物体也不会被拉开，这个实验表明（　　）

A．分子间存在引力	B．分子间存在斥力

C．分子在永不停息地运动	D．分子间有空隙

4．如图所示，公交车后门左右扶杆上各装有一个有色按钮，每一个按钮相当于一个开关。当乘客按下任一按钮，驾驶台上的指示灯都亮，提醒司机有人要下车。电路图能实现上述目标的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

6．下列做法中，使电阻丝的电阻变大的是（　　）

A．把电阻丝拉长	B．把电阻丝对折

C．把电阻丝剪掉一段	D．把电阻丝绕成螺线管

7．在如图所示的电路中，闭合开关，一灯较亮，一灯较暗，则下列说法正确的是：（　　）

A．较亮的灯中电流较大	B．较暗的灯中电流较大

C．电流一样大	D．条件不足无法判断

8．小明同学在“探究串联电路电压规律”的实验中，按如图所示的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab＝0，Uac＝0，Ucd＝6v，Uad＝6V．如果电路只有一处故障，则故降可能为（　　）

A．L1断路	B．L1短路	C．L2短路	D．L2断路

9．如所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向右移动时，电表的示数变化情况是（　　）

A．电流表示数增大，电压表示数增大

B．电流表示数减小，电压表示数增大

C．电流表示数不变，电压表示数不变

D．电流表示数减小，电压表示数不变

10．在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针都向右偏转相同角度，则电阻R1和R2阻值之比为（　　）

A．1：1	B．1：5	C．4：1	D．4：5

11．某油量表的工作原理如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．油量变少，电流表示数不变

B．油量越少，电流表示数越大

C．油量越多，电流表示数越小

D．油量越多，电流表示数越大

12．用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，发现两者互相排斥，由此可鉴定（　　）

A．小球一定带正电

B．小球一定带负电

C．小球可能带负电，也可能带正电

D．小球一定不带电

13．有两个导体，电阻分别为20欧和10欧，现按图方式串联在电路中，电流之比和分得的电压之比为（　　）

A．1：1   2：1	B．2：1   2：1	C．2：1   1：1	D．1：1  1：2

14．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1和L2都正常发光，一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电压表和电流表示数都不变，则故障原因可能是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路	C．灯L1开路	D．灯L2开路

15．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1，L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是2：3，此时灯Ll，L2的电阻之比是（　　）

A．2：1	B．1：2	C．3：2	D．2：3

16．甲、乙两个电阻的U﹣I图线如图所示，若把两个电阻连接在一个电路中，下列说法正确的是（　　）

A．串联时，甲、乙两个电阻阻值之比是1：2

B．串联时，通过甲、乙两个电阻的电流之比是2：1

C．串联时，甲、乙两个电阻两端电压之比是1：2

D．并联时，两个电阻接在2V电压下时总电流为0.6A

17．如图所示的电路，下列说法正确的是（　　）

A．断开开关S1、S2，闭合开关S3，L1、L2串联

B．断开开关S1、S3，闭合开关S2，L1、L2并联

C．断开开关S1，闭合开关S2、S3，L1、L2并联

D．断开开关S2，闭合开关S1、S3，L1、L2并联

18．如图，闭合开关后，当滑片向左滑动时，说法不正确的是（　　）

A．电流表A1的示数变小	B．电流表A2的示数变大

C．A1 A2的示数均变小	D．A1、A2、V的示数均不变

二、填空题（每空1分，共12分）

19．夏日荷塘里荷花盛开，微风吹过，飘来阵阵花香，这是　   　现象；荷叶上的两滴水珠接触后合成更大的一滴，这表明分子间存在　   　力。

20．如图中圆圈a、b为连接正确的电表，闭合开关后，两灯都发光，a应是　   　表，b应是　   　表。

21．如图所示，电源电压是6V且不变，S断开时，电压表的示数为　   　V；S闭合后，电压表示数为2V，则灯L1两端电压为　   　V。

22．如图所示，甲为亮度可调的台灯，电位器是调节其亮度的装置；乙为电位器的内部结构示意图，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则需将　   　（选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。关于电位器上电阻丝的材料，应该选用　   　（选填“铜丝”或“镍铬合金丝”）。

23．当一导体两端的电压为8V时，通过它的电流为0.5A，则这导体的电阻为　   　Ω，当两端电压为0V时，则导体的电阻为　   　Ω。

24．图是甲、乙两灯的电流随其两端电压变化的曲线。现将两灯并联后接在6V电压下，则干路电流为　   　A；将两灯串联后接在某电源两端，电路中的电流为0.5A，则电源电压为　   　V。

三、作图与简答（25小题3分，其余每空1分，共23分）

25．（3分）由欧姆定律公式I＝变形得R＝，说明了电阻与电流成反比，与电压成正比，这种说法是否正确，为什么？

26．（7分）某小组的同学做“比较不同物质的吸热能力”的实验，他们使用了如图所示的装置。

（1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是　   　。

A．采用完全相同的加热方式

B．酒精灯里所加酒精量相同

C．取相同质量的水和另一种液体

D．盛放水和另一种液体的容器相同

（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，则水的沸点是　   　℃，这表明实验时的大气压强　   　（选填“大于”、“小于”或“等于”）一个标准大气压。

（3）实验中，　   　表示液体吸收热量的多少，加热水至沸腾时继续加热，水的温度不变，水的内能　   　（“增大”“减小”“不变”）。

（4）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高的多。请你就此现象进行分析，本实验的初步结论为：不同物质的吸热能力　   　（选填“相同”或“不同”），未知液体的吸热能力　   　（选填大于或小于）水的吸热能力。

27．（6分）张杰同学在“探究串联电路中电压规律”实验中：

（1）张杰按图所示的电路图连接电路；

（2）开关闭合时发现两个灯都不亮，电压表有示数，故障可能　   　；

（3）排除故障后闭合开关，用电压表测出L1两端的电压，并将数据记录表中

| UAB/V | UAB/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 1.2 | 2.4 |

（4）仿照（3）分别测出BC和AC两端的电压，并将数据记录表中；

（5）通过分析表中实验数据，小明得出结论：串联电路的总电压等于各用电器两端电压之和，且各用电器两端电压相等；

（6）谢娜同学说张杰的实验表格设计上有缺陷，其缺陷是　   　；

（7）紫琪同学说张杰的结论有一处错误是：　   　，并指出了造成这种错误的原因是　   　。

（8）最后，张杰同学思考，实验时直接将A点得导线拆下连接到C点，B点不动，　   　（能、不能）直接测出L2两端的电压，原因是　   　。

28．（7分）在探究“电流与电阻的关系”实验中，有5Ω，10Ω，15Ω，20Ω四个定值电阻。有新干电池两节，两个滑动变阻器：

A：滑动变阻器R1（20Ω，1A）；

B：滑动变阻器R2（50Ω，2A）；

（1）请根据电路图连接实物图（向右滑动时，电流表示数变大，导线不交叉）。

（2）某同学按电路图连好最后一根导线，发现电流表指针已迅速偏到刻度盘的最右边，出现这一现象的可能是　   　和　   　。

（3）检查正常后，闭合开关，接入5欧电阻，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为1V。

（4）换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将　   　（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向　   　（选填“C“或“D”）端移动，使电阻两端电压为1V。

（5）为了确保实验全部完成，滑动变阻器应选用　   　（A、B）。

（6）结束实验，完成数据统计，得出结论　   　。

四、计算题（1小题7分，2小题7分，共14分）

29．（7分）如图所示电路图，电源电压保持不变，灯L1的电阻是20Ω，灯L2的电阻是10Ω，闭合开关S，电流表A1的示数是0.3A，不考虑温度对灯丝电阻的影响。求：

（1）电源电压；

（2）通过灯R2的电流；

（3）电流表A的示数。

30．（7分）如图，R2最大阻值40欧，当开关S、S1闭合，滑片移到a端时，标有“20Ω 0.6A”的灯泡刚好正常发光，此时电流表示数为1A．求：

（1）R1的电阻；

（2）闭合开关S断开S1，滑片P在ab中点时，电流表的示数。（灯丝电阻不随温度变化而变化）

（3）闭合开关S，断开S1，若为了保护电路，电流表最大示数为0.3A，求滑动变阻器的取值范围？

2019-2020学年四川省自贡市富顺三中、代寺学区九年级（上）期中物理试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（每小题2分，共36分）

1．下列有关热和能的说法中正确的是（　　）

A．物体内能增大，一定从外界吸收热量

B．物体内能增大，温度一定升高

C．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多

D．汽油机在做功冲程中把内能转化为机械能

【分析】（1）改变物体内能的方式：做功和热传递；

（2）影响内能的因素有温度、状态、质量等；

（3）影响燃料燃烧放出热量的因素有燃料的热值和质量；

（4）做功冲程中，内能转化为机械能。

【解答】解：A、物体内能增大，不一定从外界吸收热量，也可能是外界对物体做功；故A错误；

B、物体内能增大，温度不一定升高，例如晶体的熔化过程，吸热、内能增大，但温度不变，故B错误；

C、燃料的热值越大，燃烧时放出的热量不一定越多，还与质量有关，故C错误；

D、汽油机在做功冲程中把内能转化为机械能，故D正确。

故选：D。

2．由Q＝cm（t﹣t0），关于同一种物质的比热容，下列说法正确的是（　　）

A．若质量增大一倍，则比热容减小一半

B．若质量增大一倍，则比热容增大一倍

C．比热容与物体质量多少、温度变化大小、吸热或放热的多少都无关

D．若吸收的热量增大一倍，比热容增大一倍

【分析】比热容是物质的本质特性，它不会随物质吸收的热量，质量，温度的改变而改变。

【解答】解：

比热容是物质本身的一种特性，在状态和物质种类一定时，比热容大小与物体吸放热、温度变化大小、质量多少都没有关系。故ABD不正确。

故选：C。

3．如图所示，将两个表面平整、干净的铅柱紧压后，它们就会粘在一起，即使在下面吊一个较重的物体也不会被拉开，这个实验表明（　　）

A．分子间存在引力	B．分子间存在斥力

C．分子在永不停息地运动	D．分子间有空隙

【分析】构成物质的分子之间存在相互作用的引力和斥力，当分子间的距离大于平衡距离时，表现为引力。据此作出判断。

【解答】解：

将两个底面平整、干净的铅柱紧压后，两个铅柱的底面分子之间的距离略大于平衡距离，表现为引力，使两个铅柱结合在一起，即使下面吊一个重物也不会将它们拉开。

故选：A。

4．如图所示，公交车后门左右扶杆上各装有一个有色按钮，每一个按钮相当于一个开关。当乘客按下任一按钮，驾驶台上的指示灯都亮，提醒司机有人要下车。电路图能实现上述目标的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】根据“当乘客按下任一按钮，驾驶台上的指示灯都亮”结合串并联电路特点判断两个开关的连接方式，然后分析电路图答题。

【解答】解：当乘客按下任一按钮，驾驶台上的指示灯都亮，说明这两个开关可以独立工作、互不影响即为并联，且指示灯位于干路上，由图示电路图可知，A符合题意，BCD不符合题意。

故选：A。

5．图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】电流表应与被测用电器串联，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，根据电路图，分析电路结构，即可作出判断。

【解答】解：

A、图中电流表在干路上，电流表测干路电流，故A不符合题意；

B、图中电流表与L1串联，但电流表的正负接线柱接反了，不能测L1的电流，故B不符合题意；

C、图中两灯泡并联，电流表与L2串联，电流表测L2支路的电流，不能直接测量通过灯L1的电流，故C不符合题意；

D、图中电流表与L1串联，电流表的正负接线柱正确，能直接测量通过灯L1的电流，故D符合题意。

故选：D。

6．下列做法中，使电阻丝的电阻变大的是（　　）

A．把电阻丝拉长	B．把电阻丝对折

C．把电阻丝剪掉一段	D．把电阻丝绕成螺线管

【分析】电阻是导体本身的性质，其大小与导体的长度、横截面积及材料有关系，与导体两端的电压及通过导体的电流无关。

【解答】解：A、导体被拉长后，导体的长度增大、而横截面积减小，导体的电阻增大；故A正确；

B、对折后，导体的长度减小，横截面积增大，则导体的电阻减小，故B错误；

C、把电阻丝剪掉一段，电阻丝的长度变短，电阻减小，故C错误；

D、把电阻丝绕成螺线管后，电阻丝的材料、长度以及横截面积均不变，电阻不变，故D错误；

故选：A。

7．在如图所示的电路中，闭合开关，一灯较亮，一灯较暗，则下列说法正确的是：（　　）

A．较亮的灯中电流较大	B．较暗的灯中电流较大

C．电流一样大	D．条件不足无法判断

【分析】串联电路电流规律：在串联电路中，各处的电流都相等。

【解答】解：由图可知，两只灯泡的连接方式为串联，所以通过两只灯泡的电流都相等。

故选：C。

8．小明同学在“探究串联电路电压规律”的实验中，按如图所示的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab＝0，Uac＝0，Ucd＝6v，Uad＝6V．如果电路只有一处故障，则故降可能为（　　）

A．L1断路	B．L1短路	C．L2短路	D．L2断路

【分析】电路故障分为短路和断路。短路时电路中还有电流，有灯泡会亮。断路时，电路中没有电流，灯泡不亮。

【解答】解：（1）闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，电路只有一处故障，则说明电路中无电流，故电路出现了断路，故BC不符合题意；

（2）若灯L1断路，整个电路断路，灯泡都不亮，ab、cd间电压为零，ac、ad间都有电压，故A不符合题意；

若灯L2断路，整个电路断路，灯泡都不亮，ab、ac间电压为零，ad、cd间都有电压。故D符合题意。

故选：D。

9．如所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向右移动时，电表的示数变化情况是（　　）

A．电流表示数增大，电压表示数增大

B．电流表示数减小，电压表示数增大

C．电流表示数不变，电压表示数不变

D．电流表示数减小，电压表示数不变

【分析】解决此题要知道滑动变阻器和定值电阻是并联的，电压表测的是电源的电压，电流表测的定值电阻的电流，利用欧姆定律公式分析电路中的电流和电压变化情况。

【解答】解：因电压表测的是电源的电压，所以无论滑动变阻器怎样滑动，电压表的示数不变；

因滑动变阻器和定值电阻是并联的，定值电阻的两端电压等于电源电压，阻值不变，所以电流也不变；

故选：C。

10．在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针都向右偏转相同角度，则电阻R1和R2阻值之比为（　　）

A．1：1	B．1：5	C．4：1	D．4：5

【分析】由电路图可知，两电阻串联，电压表V2测电源的电压，电压表V1测R2两端的电压；根据串联电路的电压特点确定两电压表的量程，大量程示数是小量程示数的5倍，根据串联电路的电压特点求出两电阻两端的电压之比，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出R1、R2的阻值之比。

【解答】解：

由电路图可知，闭合开关后，两电阻串联，电压表V2测电源的电压，电压表V1测R2两端的电压；

因串联电路的总电压等于各分电压之和，且两个电压表指针都向右偏转相同角度，

所以V2用的是大量程，V1用的是小量程，则电压表V2的示数等于电压表V1示数的5倍，即U＝5U2，

因串联电路各处的电流相等，

所以，由I＝可得，电阻R1、R2的阻值之比：

＝＝＝＝＝。

故选：C。

11．某油量表的工作原理如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．油量变少，电流表示数不变

B．油量越少，电流表示数越大

C．油量越多，电流表示数越小

D．油量越多，电流表示数越大

【分析】由电路图可知，R0与R串联，油量表串联在电路中即为电流表测电路中的电流，根据油量的变化可知浮标移动的方向，在杠杆的作用下可知滑片移动的方向，从而得出接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，据此得出答案。

【解答】解：由电路图可知，R0与R串联，油量表串联在电路中即为电流表测电路中的电流，

当油量变少时，浮标下移，在杠杆的作用下滑片上移，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻越大，

由I＝可知，电路中的电流越小，即电流表的示数越小，故AB错误；

同理可知，当油量越多时，滑片下移，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻越小，电路中的电流越大，故C错误、D正确。

故选：D。

12．用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，发现两者互相排斥，由此可鉴定（　　）

A．小球一定带正电

B．小球一定带负电

C．小球可能带负电，也可能带正电

D．小球一定不带电

【分析】（1）人们规定，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电；

（2）电荷间的相互作用规律是：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

【解答】解：题中说毛皮摩擦过的橡胶棒，此棒一定带负电，又说棒与小球排斥，说明棒与小球带同种电荷，即小球也带负电。

故选：B。

13．有两个导体，电阻分别为20欧和10欧，现按图方式串联在电路中，电流之比和分得的电压之比为（　　）

A．1：1   2：1	B．2：1   2：1	C．2：1   1：1	D．1：1  1：2

【分析】两电阻串联在电路中，根据串联电路的电流特点可知通过它们的电流关系，根据欧姆定律可知它们两端电压关系。

【解答】解：因为串联电路处处电流相等，因此通过它们的电流之比为1：1；

由I＝可知，当电流一定时，电压与电阻成正比，因此它们的电压之比等于电阻之比：20Ω：10Ω＝2：1。

故选：A。

14．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1和L2都正常发光，一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电压表和电流表示数都不变，则故障原因可能是（　　）

A．灯L1短路	B．灯L2短路	C．灯L1开路	D．灯L2开路

【分析】分析电路知，两只灯泡并联，电流表测量L2支路电流，电压表测量电源电压。

并联电路的特点是：各用电器工作状态互不影响。根据电流表、电压表在电路中特征来判断。

【解答】解：A、L1短路，则电流表直接与电源两极相连，会损坏。不合题意。

B、L2短路，则电压表也会被短路，无示数。不合题意。

C、L1断路，电流表无示数。不合题意。

D、L2断路，则电压表直接测电源电压，有示数。L1支路不受影响。符合题意。

故选：D。

15．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1，L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是2：3，此时灯Ll，L2的电阻之比是（　　）

A．2：1	B．1：2	C．3：2	D．2：3

【分析】根据电压表并联在电路中，电流表串联在电路中确定甲乙仪表的种类，然后根据串联电路的特点和欧姆定律求出两灯泡的电阻之比。

【解答】解：由题知，开关S闭合后，灯L1、L2都能正常工作，

如果甲、乙两个电表任何一个为电流表，将会形成短路，因此甲、乙两个电表都为电压表，此时灯L1、L2串联，电压表甲测量L2两端电压，电压表乙测量电源电压；

因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，并且甲、乙两个电表的示数之比是2：3，

所以灯L1、L2两端电压之比：U1：U2＝（3﹣2）：2＝1：2；

又因为串联电路电流相等，

由I＝可得两灯的电阻之比：

R1：R2＝：＝U1：U2＝1：2。

故选：B。

16．甲、乙两个电阻的U﹣I图线如图所示，若把两个电阻连接在一个电路中，下列说法正确的是（　　）

A．串联时，甲、乙两个电阻阻值之比是1：2

B．串联时，通过甲、乙两个电阻的电流之比是2：1

C．串联时，甲、乙两个电阻两端电压之比是1：2

D．并联时，两个电阻接在2V电压下时总电流为0.6A

【分析】（1）由图象可知通过两电阻的电流与两端的电压成正比即两电阻是定值电阻，从图象中读出任意一点的电流和电压值，根据欧姆定律求出两电阻的阻值，导体的电阻与通过的电流和两端的电压无关，据此求出串联时甲、乙两个电阻阻值之比，根据串联电路的电流特点得出串联时通过甲、乙的电流之比，再根据欧姆定律求出串联时两端的电压之比；

（2）并联时，两个电阻接在2V电压下时，它们两端的电压均为2V，根据图象读出通过两电阻的电流，利用并联电路的电流特点求出总电流。

【解答】解：（1）由图象可知，当U甲＝U乙＝3V时，I甲＝0.3A，I乙＝0.6A，

由I＝可得，两电阻的阻值分别为：

R甲＝＝＝10Ω，R乙＝＝＝5Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，

所以，串联时，甲、乙两个电阻阻值之比：

R甲：R乙＝10Ω：5Ω＝2：1，故A错误；

因串联电路中各处的电流相等，

所以，串联时，通过甲、乙两个电阻的电流之比是1：1，故B错误；

由U＝IR可得，串联时，甲、乙两个电阻两端电压之比：

U甲′：U乙′＝IR甲：IR乙＝R甲：R乙＝2：1，故C错误；

（2）并联时，两个电阻接在2V电压下时，它们两端的电压均为2V，

由图象可知，通过两电阻的电流分别为I甲′＝0.2A，I乙′＝0.4A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，总电流：I总＝I甲′+I乙′＝0.2A+0.4A＝0.6A，故D正确。

故选：D。

17．如图所示的电路，下列说法正确的是（　　）

A．断开开关S1、S2，闭合开关S3，L1、L2串联

B．断开开关S1、S3，闭合开关S2，L1、L2并联

C．断开开关S1，闭合开关S2、S3，L1、L2并联

D．断开开关S2，闭合开关S1、S3，L1、L2并联

【分析】串联电路中电流只有一条流通路径，并联电路中电流有多条流通路径。

【解答】解：A、断开开关S1，S2，闭合开关S3时，电路为L2的基本电路，故A错误；

B、断开开关S1，S3，闭合开关S2时，L1、L2顺次连接，故L1、L2串联，故B错误；

C、断开开关S1，闭合开关S2、S3时，电路为L2的基本电路，故C错误；

D、断开开关S2，闭合开关S1、S3，L1、L2并列连接，故L1、L2并联，故D正确。

故选：D。

18．如图，闭合开关后，当滑片向左滑动时，说法不正确的是（　　）

A．电流表A1的示数变小	B．电流表A2的示数变大

C．A1 A2的示数均变小	D．A1、A2、V的示数均不变

【分析】由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流，电压表V测电源两端的电压。根据电源的电压可知滑片移动时电压表示数的变化，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过R1的电流变化，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律欧姆定律可知通过R2的电流变化，根据并联电路的电流特点可知干路电流的变化。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流，电压表V测电源两端的电压。

因电源的电压不变，所以滑片移动时电压表V的示数不变，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时通过R1的电流不变，

当滑片向左滑动时，接入电路中的电阻变大，

由I＝可知，通过R2的电流变小，即电流表A1的示数变小，故A正确、D错误；

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流变小，即电流表A2的示数变小，故B错误、C正确。

故选：BD。

二、填空题（每空1分，共12分）

19．夏日荷塘里荷花盛开，微风吹过，飘来阵阵花香，这是　扩散　现象；荷叶上的两滴水珠接触后合成更大的一滴，这表明分子间存在　引　力。

【分析】要解答本题需掌握：分子动理论的基本知识和力的作用效果。

（1）分子永不停息地做无规则运动；

（2）分子间有相互作用的力。

【解答】解：（1）荷塘里荷花盛开，微风吹过，飘来阵阵花香，是扩散现象，说明分子在做无规则运动。

（2）荷叶上的两滴露珠接触后合成一滴，是由于分子间引力的作用。

故答案为：扩散；引。

20．如图中圆圈a、b为连接正确的电表，闭合开关后，两灯都发光，a应是　电压　表，b应是　电流　表。

【分析】电流表是串联使用的，并且电流表在电路中相当于导线；电压表是并联使用的，并且电压表在电路中相当于开路，据此分析解答。

【解答】解：由图可见，a处与电路并联，故a处是电压表；b与灯泡串联，故b处是电流表。

故答案为：电压；电流。

21．如图所示，电源电压是6V且不变，S断开时，电压表的示数为　6　V；S闭合后，电压表示数为2V，则灯L1两端电压为　4　V。

【分析】（1）当开关断开时，电压表与灯L1串联在电源上，因灯的电阻远小于电压表的电阻，电压表的示数等于电源电压。

（2）由电路图可知，当开关闭合时，两灯泡串联，电压表测量灯泡L2两端的电压，由串联电路的电压特点计算L1两端电压。

【解答】解：当开关断开时，电压表测电源两端电压，示数为6V；

由图知，两灯泡串联，电压表测灯泡L2两端电压，S闭合时电压表示数是2V，即灯泡L2两端的电压是2V，

串联电路中，电源电压等于各部分电路两端电压之和，所以L1两端电压：

U1＝U﹣U2＝6V﹣2V＝4V。

故答案为：6；4。

22．如图所示，甲为亮度可调的台灯，电位器是调节其亮度的装置；乙为电位器的内部结构示意图，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则需将　b和c　（选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。关于电位器上电阻丝的材料，应该选用　镍铬合金丝　（选填“铜丝”或“镍铬合金丝”）。

【分析】（1）滑动变阻器与灯泡串联，顺时针旋转旋片可以使灯泡亮度增加，则电流变大，电阻变小，据此确定连接方法；

（2）在长度和粗细都相同的情况下，镍铬合金丝的电阻大，这样在移动滑片改变相同的长度时，镍铬合金丝的阻值会有明显的变化

【解答】解：

（1）顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知：电路中电阻变小，则应连接接线柱b、c与灯泡串联后接入电路。

（2）在长度和粗细都相同的情况下，镍铬合金丝的电阻大，这样在移动滑片改变相同的长度时，镍铬合金丝的阻值会有明显的变化，起到明显改变电阻的目的，而用铜丝制作的话，起不到明显改变电阻的目的。

故答案为：b和c；镍铬合金丝。

23．当一导体两端的电压为8V时，通过它的电流为0.5A，则这导体的电阻为　16　Ω，当两端电压为0V时，则导体的电阻为　16　Ω。

【分析】（1）已知导体两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出导体的电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端的电压和通过的电流无关。

【解答】解：由I＝可得，这导体的电阻：

R＝＝＝16Ω；

因电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，

所以，当导体两端的电压为0V时，导体的电阻仍为16Ω不变。

故答案为：16；16。

24．图是甲、乙两灯的电流随其两端电压变化的曲线。现将两灯并联后接在6V电压下，则干路电流为　1.5　A；将两灯串联后接在某电源两端，电路中的电流为0.5A，则电源电压为　8　V。

【分析】（1）如将两灯并联后接在某一电路中，并保证电路安全，则根据并联电路的电压特点可知两灯两端的电压相等，即可以达到额定电压6V，利用图象读出电压6V时通过两灯的电流，然后根据并联电路的电流特点求出干路电流。

（2）由图可知，电压相等时，灯泡甲的电流大于灯泡乙的电流，故两灯串联后使其中一个灯泡正常发光时只能是电流较小的灯泡；正常发光时的电压为额定电压，根据串联电路电流规律可知两灯电流相等，利用图象读出此时灯泡甲的电压。

【解答】解：

（1）将两灯并联在电路中，并保证电路安全，则根据两灯的额定电压都为6V可知，并联电路的最大电压为6V，由图象可知：电压为6V时，通过两灯的电流分别为1A、0.5A，

根据并联电路的电流特点可知，干路中允许通过的最大电流为I＝1A+0.5A＝1.5A。

（2）由图象可知：甲正常工作时的电流为1A，乙正常工作时的电流为0.5A；因为串联电路中各处的电流相等，所以两灯泡串联时，电路的最大电流为0.5A，此时乙灯泡正常发光；

由图象可知，电流为0.5A时所对应的电压分别为U甲＝2V，U乙＝6V；

因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源电压最大为U＝U甲+U乙＝2V+6V＝8V。

故答案为：1.5；8。

三、作图与简答（25小题3分，其余每空1分，共23分）

25．（3分）由欧姆定律公式I＝变形得R＝，说明了电阻与电流成反比，与电压成正比，这种说法是否正确，为什么？

【分析】电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关。

【解答】答：导体的电阻是导体本身的一种性质，导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体两端的电压与流过导体的电流无关，因此“电阻与电流成反比，与电压成正比”这种说法是错误的。

26．（7分）某小组的同学做“比较不同物质的吸热能力”的实验，他们使用了如图所示的装置。

（1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是　B　。

A．采用完全相同的加热方式

B．酒精灯里所加酒精量相同

C．取相同质量的水和另一种液体

D．盛放水和另一种液体的容器相同

（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，则水的沸点是　98　℃，这表明实验时的大气压强　小于　（选填“大于”、“小于”或“等于”）一个标准大气压。

（3）实验中，　加热时间　表示液体吸收热量的多少，加热水至沸腾时继续加热，水的温度不变，水的内能　增大　（“增大”“减小”“不变”）。

（4）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高的多。请你就此现象进行分析，本实验的初步结论为：不同物质的吸热能力　不同　（选填“相同”或“不同”），未知液体的吸热能力　小于　（选填大于或小于）水的吸热能力。

【分析】（1）（4）我们使用相同的酒精灯通过加热时间的长短来比较吸热多少，这种方法叫转化法；

比较物质吸热能力的2种方法：

①使相同质量的不同物质升高相同的温度，比较吸收的热量（即比较加热时间），吸收热量多的吸热能力强

②使相同质量的不同物质吸收相同的热量（即加热相同的时间），比较温度的变化，温度变化小的吸热能力强；

（2）根据温度计分度值读数，一个标准大气压强水的沸点为100°C，气压减小沸点降低；

（3）根据转换法分析；加热水至沸腾时继续加热，虽然水的温度不变，水的内能增大。

【解答】解：

（1）AD、选项AD采用完全相同的加热方式和盛放水和另一种液体的容器相同，均是为了控制吸热相同，有必要；

C、根据比较不同物质吸热能力的两种方法，要控制不同物质质量相同，故在设计实验方案时，需要控制水和另一种液体质量相同，C有必要；

B．酒精灯里所加酒精量相同，没有必要；

故选B；

（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，温度计分度值为1°C，则水的沸点是98℃，这表明实验时的大气压强小于一个标准大气压；

（3）根据转换法，实验中，加热时间表示液体吸收热量的多少，加热水至沸腾时继续加热，水的温度不变，水的内能增大；

（4）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高的多，根据比较吸热能力的方法，本实验的初步结论为：不同物质的吸热能力不同，未知液体的吸热能力小于水的吸热能力。

故答案为：（1）B； （2）98；低于；

（3）加热时间（长短）； 增大；

（4）不同； 小于。

27．（6分）张杰同学在“探究串联电路中电压规律”实验中：

（1）张杰按图所示的电路图连接电路；

（2）开关闭合时发现两个灯都不亮，电压表有示数，故障可能　L1断路　；

（3）排除故障后闭合开关，用电压表测出L1两端的电压，并将数据记录表中

| UAB/V | UAB/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 1.2 | 2.4 |

（4）仿照（3）分别测出BC和AC两端的电压，并将数据记录表中；

（5）通过分析表中实验数据，小明得出结论：串联电路的总电压等于各用电器两端电压之和，且各用电器两端电压相等；

（6）谢娜同学说张杰的实验表格设计上有缺陷，其缺陷是　表格中实验次数只有一次，得出的结论具有偶然性　；

（7）紫琪同学说张杰的结论有一处错误是：　各用电器两端电压相等　，并指出了造成这种错误的原因是　使用了相同规格的灯泡　。

（8）最后，张杰同学思考，实验时直接将A点得导线拆下连接到C点，B点不动，　不能　（能、不能）直接测出L2两端的电压，原因是　电压表的正负接线柱会接反（指针会反向偏转，无法读数）　。

【分析】（2）开关闭合时，发现两灯均不亮，说明电路有开路；电压表指针有明显的偏转，电压表的正负接线柱到电源正负极的连接是连通的。

（6）为得到广泛性的结论，在实验时应多测几组数据进行分析。

（7）掌握串联电路电压的规律：串联电路的总电压等于各部分电路的电压之和。

（8）用电压表测电压时，电流要从电压表正接线柱流入，从负接线柱流出，否则，指针反向偏转；

【解答】解：

（2）由图知两灯泡串联，闭合开关后，两个灯都不亮，说明电路中某处断路；又因为电压表测量L1两端电压，并且电压表有示数，说明电压表的正负接线柱到电源正负极的连接是连通的，故L1断路；

（6）实验中只做了一次实验，得出的结论具有偶然性，应该多取几个不同规格的小灯泡并串联一个滑动变阻器，以便不断改变小灯泡两端的电压进行多次实验，才能得到普遍性的规律；

（7）张杰得出结论：串联电路的总电压等于各用电器两端电压之和，且各用电器两端电压相等；其中“各用电器两端电压相等”是错误的，造成这种错误的原因是使用了相同规格的灯泡，灯泡的电阻相等，根据串联电路的分压原理，两灯泡两端的电压相等，若换用不同规格的灯泡进行实验，两灯泡两端的电压不相等。

（8）用电压表测出了L1两端电压，则与A点相连的为电压表的正接线柱，实验时直接将A点的导线拆下连接到C点，B点不动，虽然此时电压表与L2并联，但电流从电压表的负接线柱流入，闭合开关后，电压表指针会反偏，所以不能测出L2两端的电压；

故答案为：（2）L1断路；

（6）表格中实验次数只有一次，得出的结论具有偶然性；

（7）各用电器两端电压相等；使用了相同规格的灯泡；

（8）不能；  电压表的正负接线柱会接反（指针会反向偏转，无法读数）。

28．（7分）在探究“电流与电阻的关系”实验中，有5Ω，10Ω，15Ω，20Ω四个定值电阻。有新干电池两节，两个滑动变阻器：

A：滑动变阻器R1（20Ω，1A）；

B：滑动变阻器R2（50Ω，2A）；

（1）请根据电路图连接实物图（向右滑动时，电流表示数变大，导线不交叉）。

（2）某同学按电路图连好最后一根导线，发现电流表指针已迅速偏到刻度盘的最右边，出现这一现象的可能是　（连接时）开关未断开　和　滑动变阻器未滑到最大阻值端　。

（3）检查正常后，闭合开关，接入5欧电阻，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为1V。

（4）换上10Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将　变大　（选填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向　C　（选填“C“或“D”）端移动，使电阻两端电压为1V。

（5）为了确保实验全部完成，滑动变阻器应选用　B　（A、B）。

（6）结束实验，完成数据统计，得出结论　（导体两端的）电压一定时，导体的电流与电阻成反比　。

【分析】（1）根据向右滑动时，电流表示数变大确定变阻器右下接线柱连入电路中；

（2）为保护电路，连接时电路时开关要断开，滑动变阻器滑片移动到最大阻值端；

（4）根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；

（5）电压表控制的电压为1V，根据串联电路电压的规律得出变阻器分得的电压，由分压原理求出当接入20Ω电阻时变阻器连入电路中的电阻。

【解答】解：（1）向右滑动时，电流表示数变大，即电阻变小，故变阻器右下接线柱连入电路中，如下所示；

（2）某同学按电路图连好最后一根导线，发现电流表指针已迅速偏到刻度盘的最右边，则电路的电流过大，出现这一现象的可能是（连接时）开关未断开和滑动变阻器未滑到最大阻值端；

（3）检查正常后，闭合开关，接入5欧电阻，移动滑动变阻器滑片P，使定值电阻R两端电压为1V；

（4）根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大，即电压表示数将变大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向C端移动，使电阻两端电压为1V；

（5）电压表控制的电压为1V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：

U滑＝3V﹣1V＝2V，变阻器分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：

R滑＝2×20Ω＝40Ω，为了确保实验全部完成，滑动变阻器应选用B；

（6）结束实验，完成数据统计，得出结论是：（导体两端的）电压一定时，导体的电流与电阻成反比。

故答案为：（1）如上所示；（2）（连接时）开关未断开；滑动变阻器未滑到最大阻值端；

（4）变大；C；

（5）B；

（6）（导体两端的）电压一定时，导体的电流与电阻成反比。

四、计算题（1小题7分，2小题7分，共14分）

29．（7分）如图所示电路图，电源电压保持不变，灯L1的电阻是20Ω，灯L2的电阻是10Ω，闭合开关S，电流表A1的示数是0.3A，不考虑温度对灯丝电阻的影响。求：

（1）电源电压；

（2）通过灯R2的电流；

（3）电流表A的示数。

【分析】由电路图可知，两灯泡并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L1支路的电流。

（1）根据欧姆定律和并联电路的电压特点求出电源电压；

（2）根据欧姆定律求出通过灯R2的电流；

（3）根据并联电路的电流特点求出干路电流表的示数。

【解答】解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表A测干路电流，电流表A1测L1支路的电流。

（1）因并联电路各支路两端的电压相等，

所以根据欧姆定律可得，电源电压：

U＝U1＝I1R1＝0.3A×20Ω＝6V；

（2）通过灯R2的电流：

I2＝＝＝0.6A；

（3）根据并联电路的电流特点可得，电流表A的示数（即干路电流）：

I＝I1+I2＝0.3A+0.6A＝0.9A。

答：（1）电源电压为6V；

（2）通过灯R2的电流为0.6A；

（3）电流表A的示数为0.9A。

30．（7分）如图，R2最大阻值40欧，当开关S、S1闭合，滑片移到a端时，标有“20Ω 0.6A”的灯泡刚好正常发光，此时电流表示数为1A．求：

（1）R1的电阻；

（2）闭合开关S断开S1，滑片P在ab中点时，电流表的示数。（灯丝电阻不随温度变化而变化）

（3）闭合开关S，断开S1，若为了保护电路，电流表最大示数为0.3A，求滑动变阻器的取值范围？

【分析】（1）当开关S、S1闭合，滑片移到a端时，电阻R1与灯泡L并联，电流表测干路电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出灯泡两端的电压即电源的电压，根据并联电路的电流特点求出通过R1的电流，再根据欧姆定律求出R1的电阻；

（2）闭合开关S断开S1，滑片P在ab中点时，灯泡与R2串联，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中电流表的示数；

（3）闭合开关S，断开S1，灯泡与R2串联，电流表测电路中的电流，由题意可知，电路中的最大电流为0.3A，此时R2接入电路中的电阻最小，根据（2）的解答可知R2接入电路中的最小阻值，当滑动变阻器接入电路中的电阻变大时，电路中的电流变小，则变阻器可以完全接入电路中，然后得出滑动变阻器的取值范围。

【解答】解：（1）当开关S、S1闭合，滑片移到a端时，电阻R1与灯泡L并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡刚好正常发光，

所以，由I＝可得，灯泡两端的电压即电源的电压：

U＝UL＝ILRL＝0.6A×20Ω＝12V，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R1的电流：

I1＝I﹣I2＝1A﹣0.6A＝0.4A，

则R1的电阻：

R1＝＝＝30Ω。

（2）闭合开关S断开S1，滑片P在ab中点时，灯泡与R2串联，电流表测电路中的电流，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流即电流表的示数：

I＝＝＝0.3A。

（3）闭合开关S，断开S1，灯泡与R2串联，电流表测电路中的电流，

由题意可知，电路中的最大电流为0.3A，此时R2接入电路中的电阻最小，

由（2）的解答可知，R2接入电路中的最小阻值为20Ω，

当滑动变阻器接入电路中的电阻变大时，电路中的电流变小，则变阻器接入电路中的最大阻值为40Ω，

所以，滑动变阻器的取值范围是20Ω～40Ω。

答：（1）R1的电阻为30Ω；

（2）闭合开关S断开S1，滑片P在ab中点时，电流表的示数为0.3A；

（3）滑动变阻器的取值范围是20Ω～40Ω。